Laboratorinis darbas Nr.3

Magnetinių laukų tyrimas

Atliko: ……………………

Data: 1999-10-11

Dėstytoja:

Darbo tikslas: magnetinių laukų tyrimas Gauso metodu, žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios dedamosios nustatymas tangentinio galvanometro metodu.

Teorinė dalis (I dalis): Magnetinės indukcijos SI vienetas yra tesla (T).

Tangentiniu galvanometru vadinamas prietaisas, sudarytas iš vertikalios žiedo formos ritės ir jos ventre esančios rodyklės. Toks prietaiso pavadinimas atsirado dėl to, kad rodyklės nukreipimo kampo tangentas yra tiesiai proporcingas srovės stiprumui ritėje. Jei ritė pasukama į tokią padėtį, kad jos plokštuma sutaptų su magnetinės rodyklės kryptimi, tai žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios dedamosios Bh ir ritės magnetinio lauko indukcijos Br kryptys tampa tarpusavyje statmenos. Kai rite srovė neteka, magnetinę rodyklę veikia tik žemės magnetinis laukas, pasukdamas ją Bh kryptimi. Paleidus rite srovę, magnetinė rodyklė, veikiama abiejų laukų, pasisuka pilnosios indukcijos B=Bh+Br kryptimi, sudarančia su pradine padėtimi kampą .

Matavimo įrenginio aprašymas: Matavimo įrenginį sudaro ritė P su centre įtaisyta magnetine rodykle (tangentini galvanometras), srovės šaltinis, komutatorius S, reostatas R1, ampermetras PA, komutatoriumi keičiama srovės kryptis, o reostatu – srovės stiprumas.

SŠ

mA

R1

S

P

PA

Darbo eiga:

- Sujungiama grandinė. Ritė turi būti pasukta taip, kad jos plokštuma sutaptų su magnetinės rodyklės kryptimi, kai srovė rite neteka. Matavimų metu ritė turi būti kiek galint toliau nuo geležinių daiktų ir maitinimo skydo.

- Nustatyti tokius srovės stiprumus I’1, I’2. I’2. I’4, kad magnetinė rodyklė pakryptu atitinkamai 150,250,350 ir 450.

- Pakeisti srovės kryptį ir parinkti tokius srovės stiprumus I’’1, I’’2. I’’2. I’’4, kurie sukeltų tokius atsilenkimus į kitą pusę, atitinkamai 150,250,350 ir 450.

- Apskaičiuoti srovių, atitinkančių tą patį kampą, aritmetinius vidurkius <I1>,<I2>,<I3>,<I4>. Apskaičiuoti Bh reikšmes. Bh=0*N*I/(2R*tg). Rasti jų aritmetinį vidurkį.

Teorinė dalis (II dalis): Įmagnetinta adata arba rodyklė, galinti suktis apie vertikalią ašį, visada nukrypsta Žemės magnetinio lauko horizontaliosios dedamosios kryptimi. Išvedus tokią rodyklę iš pusiausviros, ją pradeda veikti jėgų pora, grąžinanti rodyklę į pirmykštę padėtį. Veikiant sukimo momentui M atsiranda sukamieji rodyklės svyravimai. Tokius svyravimus galima laikyti harmoniniais, jeigu svyravimo amplitudė maža ir galima nepaisyti trinties.

Matavimo įrenginio aprašymas: Matavimo įrenginį sudaro ritė P su centre įtaisyta magnetine rodykle (tangentini galvanometras), srovės šaltinis, komutatorius S, reostatas R1, miliampermetras PA, komutatoriumi keičiama srovės kryptis, o reostatu – srovės stiprumas.

Br=Bh*(T12+T22)/( T22-T12).

Darbo eiga:

- Sujungiama grandinė. Ritė turi būti pasukta taip, kad jos plokštuma sutaptų su magnetinės rodyklės kryptimi, kai srovė rite neteka. Matavimų metu ritė turi būti kiek galint toliau nuo geležinių daiktų ir maitinimo skydo.

- Komutatorių S įjungiame į tokią padėtį, kad srovės, tekančios rite, sukurto magnetinio lauko indukcijos kryptis sutaptų su Žemės magnetinio lauko magnetinėmis indukcijos horizontaliosios dedamosios Bh kryptimi. Tam tikslui, pasinaudodami dešiniojo sraigto taisykle, nustatykite, kokia turi būti srovės kryptis ritės vijose, kad minėtu magnetinių laukų kryptys sutaptų. Žemės magnetinio lauko kryptį rodo magnetines rodyklės šiaurės polius. Srovės tekėjimo kryptimi susitarta laikyti kryptį iš teigiamo šaltinio poliaus į neigiamą.

- Prijungę elektros šaltinį nustatyti nurodytą srovės stiprumą.

- Palaikydami tą pačią srovės stiprumą , komutatoriumi pakeisti srovės tekėjimo krytpį.

- Rasti magnetine indukcija Br.

- Apskaičiuoti teorines magnetinės indukcijos Brt reikšmes kiekvienai srovės I reikšmei.

- Nustatyti , kaip priklauso magnetinės rodyklės svyravimų periodas T nuo magnetinės indukcijos B.

 = 1

0 = 4*10-7 H/m

N = 180 vijų

R 0,12 m

U = 10 V

| I, A | ->() | <-() | <>() | Bhj, T .10-5 | <B>, T. 10-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 4 | 7 | 3.837 |  |
| 10 | 30 | 12 | 21 | 2.455 |  |
| 15 | 40 | 16 | 28 | 2.658 | 2.931 |
| 20 | 50 | 19 | 34.5 | 2.742 |  |
| 25 | 55 | 24 | 38.5 | 2.962 |  |

# Išvados

Išmatavome žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios dedamąją tangentinio galvanometro metodu.