25.  DIELEKTRIKO  ŠILUMOS  LAIDUMO  KOEFICIENTO  NUSTATYMAS

Darbo užduotis. Išmokti termoelementu matuoti temperatūrą ir nustatyti kieto dielektriko šilumos laidumo koeficientą.

Teorinio pasirengimo klausimai. Šilumos laidumas. Temperatūros gradientas. Fononinis šilumos laidumo mechanizmas. Furjė dėsnis.

Teorinė dalis. Reiškinys, kai įkaitusios kūno dalies vidinė energija, neatliekant mechaninio darbo, perduodama mažiau įkaitusiai daliai ar kitiems kūnams, vadinamas šilumos laidumu. Jis turimas tik egzistuojant temperatūros gradientui. Sakykime išilgai Ox ašies (1 pav.) kūno temperatūra T didėja. Didžiausią temperatūros erdvinę kitimo spartą  Δ T/Δ x  vadiname temperatūros gradiento moduliu. Gradientas yra vektorius nukreiptas fizikinio dydžio didėjimo kryptimi (1 pav.).

Dielektrikuose labai maža laisvųjų elektronų, todėl juose šilumos laidumo mechanizmas yra kitoks negu metaluose. Kieto dielektriko struktūrinės dalelės chaotiškai virpa tam tikrais dažniais i. Dėl to kūnas turi tam tikrą energijos kiekį. Pagal kvantinę mechaniką su šiuo dalelių virpamuoju judėjimu susieta energija susideda iš atskirų energijos porcijų

εi=h νi ;

čia h – Planko konstanta. Šios energijos nešiklį vadina fononu. Daugelį kietajame kūne vykstančių fizikinių procesų nesunkiai paaiškiname laikydami, kad fononas, be energijos, turi ir judesio kiekį, t.y. tarytum jis būtų tam tikra materijos dalelė. Tačiau nuo mums įprastų mikrodalelių (elektrono, fotono ir kt.) fononas skiriasi tuo, kad jis negali egzistuoti vakuume – jo atsiradimui ir buvimui būtina medžiaginė terpė. Šitokias daleles fizikai vadina kvazidalelėmis.

Taigi pagal kvantinę fiziką į kietojo kūno dalelių šiluminių virpesių energiją galima žiūrėti kaip į kūno tūryje uždarytų fononinių dujų energiją. Labiau įkaitusioje kūno dalyje fononų koncentracija didesnė, todėl jie difunduoja į mažiau įkaitusias vietas ir sudaro temperatūros gradientui priešinga kryptimi nukreiptą šilumos srautą. Klasikinė fizika šį šilumos pernešimą aiškintų taip: veikiant tamprumo jėgoms, vienos kūno struktūrinės kūno dalelės šiluminio virpėjimo energiją perduoda kitoms. Šis perdavimas vyksta tampriųjų bangų (garso) sklidimo greičiu. Todėl laikome, kad fononų vidutinis greitis < v > yra lygus garso greičiui kūne. Per laiko tarpą τ pro kūno skerspjūvio plotą S fononų pernešto šilumos kiekio modulis Q išreiškiamas Furjė dėsniu

Q=λ  Δ TΔ x  S τ ;	(1)

čia λ – šilumos laidumo koeficientas. Pagal kvantinę teoriją

λ=cd <v> <ℓ> ;	(2)

čia cd  – dielektriko šiluminė talpa, <  > fonono laisvojo kelio vidutinis ilgis.

Šiame darbe storio d dielektriko apskrita plokštelė 3 (2 pav.) yra patalpinta tarp varinių vienodo spindulio R kaitintuvo 1 ir ritinio 2. Kaitintuvas yra specialia elektrine plytele kaitinamas varinis ritinys. Ritinių temperatūrą t1 ir t2 matuojame termoelementais 4 ir 5. Laikysime, kad dėl didelio vario šilumos laidumo viso ritinio temperatūra yra vienoda.

Pagal Furjė dėsnį per laiką τ iš šildytuvo 1 pro d storio dielektriko sluoksnį į ritinį 2 pernešamas šilumos kiekis

Q1=λ t1−t2d S⋅τ ;	(3)

čia S=π R2 - dielektriko plokštelės skerspjūvio plotas. Ritinys 2 dalį gautos šilumos, pro išorinį paviršių, atiduoda aplinkai, t.y. orui. Kad galėtume rasti jos kiekį, tarkime, kad ritinys iš šildytuvo daugiau šilumos negauna. Tuomet, kūnui vėstant, per laiką τ jo temperatūra sumažėja dydžiu

Δ t=α τ	(4)

čia α – aušimo greitis. Jis skaitine verte lygus kūno temperatūros sumažėjimui per sekundę. Nedideliam temperatūrų intervalui jį laikysime pastoviu dydžiu. Jei ritinio 2 masė m ir specifinė šiluma c, tai jis aušinamas per laiką τ aplinkai atiduoda šilumos kiekį

Q2=c m Δ t=c m α τ .	(5)

Kai per tą patį laiką aplinkai atiduotas šilumos kiekis Q2 susilygina su iš šildytuvo gautuoju šilumos kiekiu Q1 (Q1 = = Q2 ), tai turime stacionarinį procesą. Sulyginę (3) su (5) išraiškas gauname

λ=c m α dt1s−t2s S .	(6)

Taigi nustatę stacionariniam procesui temperatūras  t1s , t2s , aušinimo greitį α ir dydžius S, m bei d, apskaičiuojame dielektriko šilumos laidumo koeficientą λ.

Darbo aprašymas. Aparatūros konstantas ir pagrindinius matavimų ir skaičiavimo rezultatus surašome į lentelę.

1 lentelė

| d = ………… m ; | m = ………… kg ; |  | h = ………… m ; | R = ………… m ; |  | c = 435 J/kgK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S = R2 = ………………. m2 ; |  | S1 = 2R2 + 2Rh = ………… m2 ; |  |  | S1 = R2 + 2Rh = …………. m2 |  |
| α | S1 / S1 |  | α | t1s – t2s |  | λ |

- Išmatavę dielektriko plokštelės storį d, ritinio 2 skersmenį D ir aukštį h, šiuos kūnus suglaudžiame ir pradedame kaitinti. Pradžioje kaitinimo įtampą imame 220 V. Komutatoriumi 6 įjungę 4 termoelementą, stebime, kol 1 ritinio temperatūra pakils ir milivoltmetras rodys apie 72 mV. Tuomet kaitinimo įtampą sumažiname iki 160 V.

- Kas penkias minutes stebime ir 2 lentelėje užrašome kiekvieno ritinio temperatūrą atitinkančius galvanometro parodymus U1 ir U2 . Temperatūroms nusistovėjus (U1 = const ir U2 = const) iš termoelemento gradavimo grafiko nustatome kiekvieno ritinio nuostoviosios temperatūros skirtumą su kambario temperatūra tk, t.y. dydžius

Δ t1st=t1s−tk ir Δ t2st=t2s−tk .

Iš čia surandame ritinių nuostoviųjų temperatūrų skirtumą

t1s−t2s=Δ t1st−Δ t2st .	(7)

2 lentelė

| τ i, min | U1 , mV | U2 , mV |
| --- | --- | --- |
| ⋮ |  |  |
| t1s−t2s=Δ t1st−Δ t2st |  |  |

- Kūno aušinimo greitį nustatome šitaip: išėmę dielektriką, ritinio 2 temperatūrą pakeliame apie 5C virš nuostoviosios t2s vertės. Po to šį ritinį pastatome ant specialaus rėmelio, kad jis auštų visu paviršiaus plotu S1 = 2R2 + 2Rh. Kas minutę, kol ritinio temperatūra nukris 10C, žymime galvanometro parodymus U2 . Matavimų rezultatus surašome į lentelę 3.

3 lentelė

| τ, min | U2, mV | t, C | t2 = tk + t, C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Naudodami termoelemento gradavimo grafiką, galvanometro parodymus pervedame į laipsnius, ir, parinkę patogų temperatūros mastelį, brėžiame aušinimo grafiką t2=f τ. Grafiko tiesinėje dalyje, ties temperatūros t2 nuostoviąja verte, pasirinktam nedideliam laiko intervalui τ atskaičiuojame temperatūros sumažėjimą t. Tuomet iš (4) aušimo greitis α'=Δ t/Δ τ. Tačiau atliekant šilumos laidumo tyrimą, 2 ritinys aušo tik išoriniu paviršiumi, kurio plotas S1 = R2 + 2Rh yra mažesnis už jo visą paviršiaus plotą S1. Todėl tuomet aušimo greitis  buvo dydžiu S1/S1′ mažesnis už  , t.y.

α=α' S1S1'=Δ tΔ τ S1S1′ .	(8)

- Nustatę ritinio 2 aušinimo greitį , apskaičiuojame dielektriko šilumos laidumo koeficientą .

# Kontroliniai klausimai

- Ką vadiname temperatūros gradientu ?

- Paaiškinkite fononų sampratą.

- Paaiškinkite fononinį šilumos laidumo mechanizmą.

- Ką vadiname aušimo greičiu ?

- Paaiškinkite (1), (5) ir (6) lygtis.

- Kodėl aušimo greitį nustatome arti kūno nuostoviosios temperatūros ?