# Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas

Atlikėjas : Algirdas Jašinskas IF - 0/12

Dėstytojas : Mockaitienė

##### Pristatymo data : 2001.05.09

- Darbo tikslas :

Vakuuminio diodo voltamperinės charakteristikos nustatymas, darbo, reikalingo atlikti, norint sukelti termoelektroninę emisiją, apskaičiavimas.

- Teorinė dalis :

Kai elektrodai yra bendraašiai ir elektronus emituoja vidinis elketrodas (katodas) Legmiūro formulė turi pavidalą :

I'=2⋅εo9⋅2⋅em12⋅U32r⋅B2j=εo9⋅2⋅em12⋅U32d2       Čia I’ – katodo ilgio vieneto vidutinės srovės stiprumas, e ir m – elektrodo krūvis ir masė, B - išorinio elektrodo spindulio r ir vidinio spindulio ro santykiko funkcija . Kai jie plokšti ir ilgi , ši funkcija tokia :

čia – j – srovės tankis (I/S); d – astumas tarp elektrodų . Kai  Ia < Ias yra taikoma Ričardsono ir Dašmeno formulė :

Ias=C⋅S⋅T2⋅exp(−Ak⋅T)c – emisijos konstanta; S – plotas; T – absoliutinė tempertūra; A – išlaisvinimo darbas; k – Bolcmano konstanta.

Išlaisvinimo darbas apskaičiuojamas iš šios išraiškos :

A=k⋅T1⋅T2T0−T1⋅lgIas2Ias1TT22lge        Kadangi varža priklauso nuo temperatūros -  Rt = Ro (1 + α t)(čia Ro – varža 0o C laipsnių temperatūroje; α - temperatūrinis varžos koaficientas; t – įkaitusio katodo tempertūra) – tai žinant varžą galima apskaičiuoti temperatūrą :

t = (Rt – Ro)/ αRo; T = t + 273(K); Šalto katodo varžos k,  =0.0046 K . Įkaitusio varža iš Omo dėsnio :  Rt = Uk / Ik;  čia Uk – katodo galų įtampa; Ik – srovė.

3. Aparatūra ir darbo metodas :

A

D

mA

-

~

R1         PA1

~

_  -    -

V

~                                                                                 PA2               R2

V

KĮŠ               PV1

PV2                    AĮŠ

Čia D – tiriamasis diodas; Voltmetrais  PV1 , ir PV2  matuojama katodinė ir anodinė įtampa . Įtampos keičiamos reostatu R1 ir potenciometru R2. Ampermetru PA1 matuojama katodinė srovė, miliampermetru PA2 – anodinė srovė .

- Darbo rezultatai :

- Užsirašome pradinius duomenis Ro = 0.8  ; α = 0.0046  1/K .

- Sudarome lentelę anodinės srovės priklausomybės nuo įtamos grafikui nubraižyti:

| Uk1= 4.4V Ik1=0.95A Rk1=4.63 |  |  | Uk1= 4.6V Ik1=0.97A Rk1=4.74 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uai, V | Iai, A | Ias1, A | Uai, V | Iai, A | Ias2, A |
| 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 | 18 27 46 62 64 65 66 67 67 68 | 67 | 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 | 11 38 59 85 89 91 91 92 93 94 | 91 |

| t1,C o | T1, K | t2,C o | T2, K | A,J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1041 | 1314 | 1071 | 1344 | 2,12*10 -19 |

- Nubraižme grafiką :

- Apskaičiuojame išlaisvinimo darbą :  A =  2,12* 10 -19  J

5. Išvados :

Darbo metu nustatę voltamperinę vakuuminio diodo charakteristiką įsitikinome, kad įtampai  anode pasiekus tam tikrą ribą, srovė pasidaro soti ir toliau didinant įtampą nesikeičia .

6. Literatūra :

1. V. Ilgūnas ir kiti. “Fizikinio eksperimento rezultatų apdorojimo pagrindai”.

2. A. Tamašauskas. “Fizika”, 1 tomas.

3. G. Adlys “Elektros laboratoriniai darbai”