2. Multimedijos medžiagos perkėlimas į kompiuterį

2.3. Vaizdo (filmuotos medžiagos) perkėlimas į kompiuterį

##### Skaidrės: 2, 9, 14

2.3.1. Vaizdo (filmuotos medžiagos) perkėlimo plokštė

Sparčiai vystantis kompiuterinei technikai atsiranda galimybių multimedijos produktuose dažniau naudoti filmuotą medžiagą. Dar visai neseniai perkelti į kompiuterį vaizdo informaciją buvo gana brangu, tai dažniausiai buvo daroma tik televizijoje ar profesionaliose videostudijose. Tokį atsilikimą palyginti su garso įrašymu ar skenavimu lėmė kur kas sudėtingesnės televizinio vaizdo formavimo ir perdavimo technologijos. Su TV standarto (PAL, SECAM, NTSC, S-Video) vaizdo medžiaga galėjo dirbti tik ypatingai stiprios kompiuterinės sistemos.

Šiuo metu dar esama dviejų vaizdo medžiagos tipų: analoginio ir skaitmeninio. Ir nors skaitmeninės vaizdo kameros sparčiai keičia analogines, didžioji dalis televizijos, vaizdo grotuvų ir kamerų naudojasi analoginiu vaizdo signalu, koduotu vienu iš TV standartų (PAL, SECAM, NTSC, S-Video).  Įprastinėje analoginėje televizijoje vaizdas perduodamas dviem puskadriais, sudarytais  iš nelyginių ir lyginių kadro eilučių. Kiekvieną vaizdo sekundę sudaro 25 kadrai PAL/SECAM standartu arba 30 kadrų NTSC standartu. Akis nespėja pamatyti atskirų puskadrių, todėl mes matome tik vientisą besikeičiantį vaizdą. PAL/SECAM sistemos puskadriai yra 768 taškų pločio ir 288 aukščio. Kai skleidžiami abu puskadriai kas antrą eilutę, matome 768x576 taškų vaizdą. Toks vaizdo skleidimo būdas dar vadinamas "interlaced". NTSC sistemos principas tas pats, skiriasi tik kadro dydis – 720x240 vienam puskadriui ir 720x480 pilnam kadrui.

Analoginis videosignalas perduoda labai daug užkoduotos informacijos. Standartinis multimedijos kompiuteris negali suspėti realiu laiku šią informaciją iškoduoti ir įrašyti į kompiuterio diskinį kaupiklį. Todėl visą darbą atlieka papildomas įtaisas – vaizdo perkėlimo plokštė (angl. video capture, frame grabber, video blaster).

2.3.1 pav. Vaizdo įrašymo plokštė

Vaizdo perkėlimo plokščių būna įvairių. Paprasčiausios iš jų realiu laiku monitoriaus ekrane leidžia peržiūrėti vaizdinę medžiagą, įvesti pavienius ar kelis iš eilės kadrus. Tobulesnės plokštės gali ne tik įvesti videoinformaciją, bet ir iš kompiuterio kietajame diske esančių atskirų paveikslėlių  suformuoti vaizdo signalą, kurį galima būtų įrašyti į analoginį vaizdo magnetofoną ar žiūrėti televizoriaus ekrane.

Pastaruoju metu rinkoje pasirodžiusi nebrangių vaizdo įvedimo plokščių įvairovė (ATI, FAST, Miro, Matrox ir kt.) suteikia galimybę  vaizdo montažinę turėti savo kompiuteryje. Jos pagalba įrašytus vaizdo fragmentus galima sumontuoti, įgarsinti, paįvairinti spec. efektais.

Standartinę vaizdo (analoginės videoinformacijos) įrašymo plokštę sudaro:

- Analoginis skaitmeninis vaizdo keitiklis

- Analoginis skaitmeninis garso keitiklis

- Skaitmeninis TV vaizdo dekoderis

- Vaizdo procesorius

- Vaizdo suspaudimo procesorius

- Duomenų rašymo į kompiuterį valdiklis

Analoginis skaitmeninis vaizdo keitiklis signalą skaitmenizuoja. TV vaizdo dekoderis iš PAL, SECAM ar  NTSC standarto signalą verčia į vaizdo šviesumo Y ir du skirtuminius spalvingumo signalus U, V su disktretizacija  4:2:2 ar 4:1:1 (keturioms Y reikšmėms tenka atitinkamai po dvi ar vieną U ir V reikšmes). Nustatyta, kad žmogaus akis kur kas jautriau reaguoja į vaizdo šviesumo pasikeitimus nei spalvingumo pakitimą. Taigi po tokios “subdiskretizacijos” vienam 24 bitų  (jei būtų naudojama RGB) vaizdo elementui koduoti pakanka 16 bitų (2 baitai) duomenų. Nesunku apskaičiuoti, kad vienas standartinis vaizdo kadras kompiuterio diske užimtų 768 x 576 x 2 baitai = 884736 baitų. Per vieną sekundę jau būtų 884736 x 25 = 22 MB.  Tuo tarpu rašyti į standartinės konfigūracijos kompiuterio kietąjį diską galima tik 3,5 – 4 MB/s greičiu. Toks duomenų perdavimo greitis gerokai pranoksta šiandien gaminamų asmeninių kompiuterių pajėgumą, todėl lieka vienintelė išeitis – suspausti vaizdo informaciją. Perduodamos informacijos kiekį su kompiuterio pajėgumu suderina vaizdo suspaudimo procesorius. Jis priklausomai nuo pasirinktos kokybės ir vaizdo suspaudimo procesoriaus tipo informaciją suglaudina nuo 3 iki100 kartų. Lentelėje parodyta, kokios trukmės vaizdo fragmentą galima suspausti iki 1 GB priklausomai nuo pasirinktos kokybės.

| Vaizdo kokybė | M-JPEG suglaudinimas | Filmo trukmė, min/1GB | Informacijos perdavimo sparta, MB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesionali | 1:2 | 1 min. 30 s | 11 |
| S-VHS | 1:5 | 3 min. 40 s | 5 |
| VHS | 1:10 | 7 min. 50 s | 3 |

## Vaizdo suspaudimo procesorius

Dauguma šiuolaikinių plačiam vartotojų ratui skirtų vaizdo įvedimo plokščių naudoja Motion - JPEG (M-JPEG) vaizdo suspaudimo algoritmą, realizuotą specialiame procesoriuje. M-JPEG algoritmas niekuo nesiskiria nuo statinių vaizdų suspaudimo formato JPEG. M-JPEG kiekvieną vaizdo kadrą spaudžia  atskirai, todėl įrašytą vaizdinę medžiagą galima atskirais kadrais suredaguoti sąlyginai nesuprastinant jos kokybės. M-JPEG procesoriai vaizdą leidžia suspausti 2-100 kartų, tačiau pradedant 20 suspaudimo laipsniu vaizdo kokybė būna prasta.

Kai kurios vaizdo įrašymo plokštės naudoja MPEG1 suspaudimo formatą. MPEG1, priešingai nei M-JPEG,  naudojamas ir tarpkadrinis suspaudimas, todėl vaizdą galima suspausti kur kas labiau ir kokybiškiau (20-200 kartų). Kadangi taip suspausto vaizdo negalima atskirais kadrais kokybiškai suredaguoti, MPEG1 dažniausiai pasitelkiamas tik visiškai sutvarkytai vaizdo medžiagai koduoti.

2.3.2. Techninės vaizdo perkėlimo plokščių charakteristikos

Iš daugelio vaizdo įrašymo plokščių charakteristikų reikėtų išskirti šias: skiriamąją gebą, videosignalo diskretizavimo tipą, įvedamų puskadrių skaičių bei minimalų informacijos suspaudimo laipsnį. Šios charakteristikos tarpusavyje susijusios, nuo jų  visų priklauso į kompiuterio kietąjį diską realiu laiku įrašomos informacijos kiekis ir vaizdo kokybė.

## Skiriamoji geba

Svarbi vaizdo įvedimo plokštės charakteristika – įvedamo vaizdo skiriamoji geba. Dauguma pigių plokščių leidžia įrašyti tik maždaug 320 x 240 dydžio vaizdus. Jų dažnai visiškai užtenka internetiniams projektams ar multimedijos produktams, platinamiems CD-ROM. Tačiau sparčiai tobulėjant kompiuterinei technikai ir informacijos suspaudimo technologijoms ne visada užtenka mažos skiriamosios gebos vaizdo medžiagos kokybės. Reikia, kad vaizdo įrašymo plokštė galėtų perkelti ir maksimalios skiriamos gebos (PAL, SECAM  maksimalus kadro dydis – 768 x 576) vaizdą.

Videosignalo diskretizavimo tipas

Dekoduotas iš PAL, SECAM ar  NTSC standarto signalas verčiamas į vaizdo šviesumo Y ir du skirtuminius spalvingumo signalus U, V su disktretizacija  4:2:2 ar 4:1:1 (keturioms Y reikšmėms atitinkamai tenka po dvi ar vieną U ir V reikšmę). Po šios “subdiskretizacijos” sumažėja duomenų kiekis, tačiau nukenčia vaizdo kokybė. Geresnis rezultatas gaunamas, kai vaizdo įrašymo plokštė palaiko 4:2:2 diskretizaciją.

Perkeliamų puskadrių skaičius

Tai svarbi charakteristika, iš kurios galima spręsti net apie vaizdo perkėlimo plokštės klasę. Įprastinėje analoginėje televizijoje vaizdas perduodamas dviem puskadriais. Pigesnėse plokštėse esama paprastesnių vaizdo suspaudimo procesorių, todėl informacijos kiekis mažinamas  “grubiomis” priemonėmis – įvedant tik kas antrą ar kas kelintą puskadrį.  Multimedijos projektuose dažniausiai  pateikiami nedidelio formato vaizdo fragmentai (pvz., MPEG 1 maksimalus formatas – 352 x 288 vaizdo taškų) ir gali atrodyti, kad visai nereikia įvesti pilno dydžio vaizdo kadrą. Tačiau objektai tokiame vaizde gali judėti šiek tiek trūkčiodami. Įvedus visą kadrą, t.y. abu puskadrius, susidaro 768 x 576 dydžio vaizdas. Koduojant  MPEG 1 formatu, interpoliuojant iki reikiamo dydžio jis iš pradžių sumažinamas, kartu pablogėja ir vaizdo ryškumas, jis būna “išplaukęs”, tačiau išvengiama  judančių objektų trūkčiojimo.  Kas geriau – tai turi pasirinkti vartotojas.

Minimalus informacijos suspaudimo (glaudinimo) laipsnis

Dauguma vaizdo įvedimo plokščių naudoja M-JPEG suspaudimo algoritmą. Taigi suspaudimo laipsnis būna didesnis, o perkelto vaizdo kokybė prastesnė. Kokybė priklauso ir nuo naudojamo M-JPEG suspaudimo algoritmo realizacijos. Geros vaizdo įvedimo plokštės realiu laiku gali perkelti 3 – 4 kartus suspaustą pilno dydžio vaizdą. Kaip parodė praktika, dirbant su M-JPEG suspaudimo algoritmą naudojančiomis plokštėmis, vaizdo fragmentus multimedijos darbams reikia įrašinėti suspaudžiant juos ne daugiau kaip 5–8 kartus. Esant didesniam (12–15) suspaudimo laipsniui atsiranda JPEG algoritmui būdingų vaizdo iškraipymų – artefaktų (vaizdas padalinamas į kvadratus, kurių kraštai būna neryškūs).

## Galimybė įrašyti garsą

Dauguma pigesnių vaizdo įrašymo plokščių turi tik vaizdo signalo įėjimus. Garsui įrašyti reikia garso plokštės. Dėl vaizdo įrašymo programinių priemonių nesuderinamumo gali būti netiksliai sinchronizuojamas garsas ir vaizdas. Dažniausiai tai nutinka įrašinėjant ilgesnės trukmės (daugiau nei 10 min.) vaizdo fragmentus. Jei plokštėje yra garso ir vaizdo įrašymo blokai, aparatūrinė sinchronizacija visada būna tiksli.

2. 3. 3. Vaizdo (filmuotos medžiagos) įrašymo ypatumai

Vaizdo šaltinis

Įrašytos filmuotos medžiagos vaizdo kokybė priklauso ne tik nuo naudojamos įvedimo plokštės ir programinių priemonių – didelės įtakos turi ir pats vaizdo šaltinis, t.y. kaip tas vaizdas buvo filmuojamas. Filmuojant reikėtų laikytis šių pagrindinių taisyklių:

- Apšvietimas. Kai filmuojama nepakankamai apšviestoje patalpoje, vaizdo įraše girdėti triukšmas, matyti žali, balti taškai ar linijos. Tokį įrašą skaitmenizavus jį būna sunku suspausti, suprastėja vaizdo kokybė. Taigi filmuojant patalpą reikėtų papildomai apšviesti, geriausiai nuo balto ekrano (pvz., baltų lubų ar sienos) atsispindėjusia išsklaidyta šviesa –tada visi objektai apšviečiami tolygiau.

- Kameros judėjimas. Nors įdomiau žiūrėti judančia kamera nufilmuotą siužetą, jį irgi sunku kokybiškai suspausti. Statines scenas reikėtų filmuoti kamerą padėjus ant stovo. Jei filmuojate vaikščiodami, judėkite lėtai, šonu, kryžiuodami kojas – tada kamera nesikratys. Filmuodami nepritraukinėkite vaizdo, geriau prisiartinkite patys – tada vaizdas ekrane mažiau šokinės. Vaizdą pritraukite tik tada, kai būtina, pavyzdžiui, kai negalite prieiti arčiau ar norite parodyti  labai svarbią detalę. “Greitas” scenas reikėtų filmuoti iš toliau, kad greitai judantys objektai užimtų mažiau vietos nei fonas.

- Fono parinkimas. Filmuodami interviu parinkite nesudėtingą, “nejudantį”  (ypač netinka judantys medžio lapai) ir neperšviečiamą (nefilmuokite prie lango) foną.  Geriausiai tinta viena spalva dažytos sienos arba fonas, kuris yra nutolęs nuo filmuojamo objekto.

Videoinformacijos perkėlimo ypatumai

- Analoginės videomedžiagos perkėlimui reikėtų atskiro arba kuo tuštesnio, greito kompiuterinio kietojo disko. Jis turi būti defragmentuotas.

- Įrašymo metu visos nereikalingos programos turi būti išjungtos. Kompiuteris turi būti išjungtas iš tinklo ir kitų aparatūrinių priemonių, kurios trukdo medžiagos perkėlimui.

- Kad būtų kuo mažiau klaidų, reikėtų įrašinėti ne ilgesnius kaip 20-30 s fragmentus. Geriausia, kad įrašomas fragmentas tilptų į kompiuterio operatyviąją atmintį (RAM). Įrašinėdami ilgus vaizdo fragmentus, atminkite, kad AVI formato failai negali būti didesni nei 2 GB – tokį apribojimą yra nustačiusi šio formato kūrėja Microsoft. Jei būtinai turite įrašyti ilgus vaizdo fragmentus, įrašinėkite didesniu suspaudimo laipsniu arba informaciją perkėlinėkite trumpesniais fragmentais, po to redagavimo programa juos sujunkite. Internete šiuo metu galima surasti ir vaizdo perkėlimo programų bandomųjų versijų, leidžiančių perkelti iki 4 GB.

- Jei vaizdo perkėlimo plokštė nespėja videoinformacijos rašyti į kompiuterio atmintį, ji atskirus kadrus praleidžia. Pamesti atskirus vaizdo kadrus galima ir dėl prasto vaizdo šaltinio. Jei perkėlimo metu prarandama daug vaizdo kadrų, matyti trūkčiojimai. Kai kurios įrašymo programos automatiškai sustabdo įrašymą, jei prarandamas bent vienas kadras. Kad tokia kompiuterinė vaizdo įrašymo sistema perkeltų visus kadrus, reikia sumažinti perkeliamo kadro dydį, padidinti suspaudimo laipsnį arba naudoti greitesnį kietąjį diską.

- Įrašyti fragmentai diskiniame kaupiklyje saugomi specifiniais M-JPEG formato failais, tačiau jie turi sutrumpinimą AVI. Šiuos failus paprastai supranta tik tos kompiuterinės sistemos, kuriose įdiegta tokia pati įvedimo plokštė ar atitinkamos specialios programos. Taigi vaizdo medžiagą redaguoti reikėtų tuo pačiu kompiuteriu.

- Jei videomedžiaga visiškai sumontuota, ją į kompiuterį galima įrašyti MPEG1 suspaudimo formatu. Tačiau tokios videomedžiagos jau nebus galima kokybiškai redaguoti.

#### Analoginės filmuotos medžiagos įrašymas iš vaizdo juostos ar tiesiog iš vaizdo kameros

1. Pirmiausia vaizdo kamerą ar magnetofoną sujunkite su vaizdo įrašymo plokšte. VHS ir Video 8 kameros sujungiamos su plokštės įvestimis Composite video input , o S-VHS ir Hi-8 kameros – su S-Video input. Jeigu sinchroniškai su vaizdu norite įvesti ir garsą, vaizdo magnetofono arba vaizdo kameros garso išvestis sujunkite su kompiuterio garso įvestimis.

2. Atidarykite vaizdo tvarkyklės langą. Tai patogiausia padaryti esant kokioje nors vaizdo medžiagos įrašymo ar redagavimo programoje, pvz., Adobe Premiere, VidCap32, SmartCap, miroVideoCapture ar kt. Visos šios programos turi specialių funkcijų, tačiau jos naudoja konkrečios vaizdo perkėlimo plokštės tvarkykles, todėl ne visos plokštės gali atlikti įrašymo programose numatytas funkcijas.

3. Tvarkyklės lange (pavyzdys  – miroVIDEO DC 10+ vaizdo įvedimo plokštės tvarkyklė) atidarykite dialogo kortelę miroVIDEO DC10 Video Format. Joje galima nustatyti įrašomo vaizdo kokybės parametrus:

- Vaizdo dydį: 352x288 ar 352x240, jei vaizdas bus verčiamas į MPEG formatą

- Puskadrių skaičių: vienas puskadris

- Vaizdo suspaudimo laipsnį: 5-8 kartai

4. Jei įrašinėjate ir garsą, tvarkyklės lange susiraskite dialogo kortelę Sound Selection. Ja galima nustatyti įvedamo garso diskretizacijos dažnį, kvantavimo bitų skaičių. Iš dialogo kortos Capture Video Sequence  įjunkite jungiklį Capture Audio.

5. Nustačius visus įrašymo parametrus galima įrašinėti vaizdo įrašo fragmentus. Įrašinėti pradedama komandomis Capture, Video... , paspaudus dialogo kortelės Capture Video Sequence mygtuką OK, baigiama paspaudus klavišą Esc.