I SKYRIUS

ÁVADAS

Skaitmeninis signalø apdorojimas (SSA) yra mokslo ir technikos sritis, kuri ðiuo metu labai intensyviai vystosi. Taip yra dël kompiuterinës technikos iðsivystymo ir jos plataus taikymo ávairiose gyvenimo srityse. Kol kompiuterinë technika buvo nepakankamai iðsivysèiusi, signalø apdorojimo uþdaviniai buvo sprendþiami, naudojant analogines grandines ir sistemas. Vëliau daugelá signalø apdorojimo uþdaviniø pasidarë patogiau spræsti, panaudojant skaitmeninæ technikà.

Skaitmeninë technika yra universalesnë, nes tas pats kompiuteris tinka daugelio signalø apdorojimo uþdaviniø sprendimui, belieka tik já atitinkamai uþprogramuoti. Be to, naudojant skaitmeninæ technikà, daþnai pasiekiamas didesnis tikslumas, negu naudojant analoginæ technikà.

Analoginiø signalø skaitmeninis apdorojimas turi keletà trûkumø. Analoginio signalo pavertimas skaitmeniniu, kuris susideda ið signalo diskretizavimo ir kvantavimo, sukelia iðkraipymus, kurie neleidþia  ið kvantuotø imèiø atstatyti originalaus analoginio signalo. Ðiuos iðkraipymus galime valdyti parinkdami diskretizavimo greitá ir tikslumà kvantavimo procese. Be to, analoginiø signalø apdorojimo teorija netinka skaitmeniniam signalø apdorojimui dël diskretinës skaitmeniniø signalø prigimties, nors pagrindiniai jos elementai iðlieka.

Ðiame skyriuje pateikiamos kai kurios ávadinës sàvokos, kurios bus naudojamos vëliau.

1.1 Signalai, sistemos ir signalø apdorojimas

Signalas yra fizikinis dydis, kuris kinta laike, erdvëje arba priklauso nuo bet kokio  nepriklausomo kintamojo arba kintamøjø.

Matematiðkai mes apraðome signalà kaip vieno ar daugiau nepriklausomø kintamøjø funkcijà. Pavyzdþiui, funkcija

s(t)=2e−t

apraðo signalà, kuris yra nepriklausomo kintamojo t eksponentinë funkcija. Funkcija

s(x,y)=5x2+7xy+2y2

apraðo signalà, kuris priklauso nuo dviejø nepriklausomø kintamøjø.

Gamtoje yra daug signalø, kuriems funkcinë priklausomybë neþinoma arba labai sudëtinga. Tokiø signalø pavyzdþiai yra kalbos signalas, elektroencefalograma, elektrokardiograma ir t.t.

Signalo, kuris yra dviejø nepriklausomø kintamøjø funkcija, pavyzdys yra vaizdo signalas. Nepriklausomi kintamieji ðiuo atveju yra erdvinës koordinatës.

Su realiais signalais yra susijæs bûdas, kuriuo tokie signalai yra generuojami. Pavyzdþiui, kalbos signalai yra generuojami puèiant orà per balso stygas. Taigi signalo generavimas paprastai yra susijæs su sistema, kuri reaguoja á kaþkoká poveiká. Kalbos signale sistema susideda ið balso stygø ir kalbos trakto.

Poveikis kartu su sistema yra vadinamas signalo ðaltiniu. Taigi mes turime kalbos ðaltinius, vaizdø ðaltinius ir ávairius kitus signalø ðaltiniø tipus.

Sistema taip pat gali bûti apibrëþta kaip fizikinis árenginys, kuris atlieka veiksmus su signalu. Pavyzdþiui, ðviesos filtras praleidþia vienos spalvos ðviesà ir nepraleidþia kitø spalvø ðviesos.

Kai mes praleidþiame signalà per sistemà, mes sakome, kad mes apdorojame signalà. Ðviesos filtro atveju filtras dienos ðviesà paverèia vienos spalvos ðviesa. Bendru atveju sistema yra charakterizuojama operacijos, kuri yra atliekama su signalu, tipo. Operacijos, kurios atliekamos su signalu, yra vadinamos signalø apdorojimu.

Skaitmeninio signalø apdorojimo (SSA) atveju patogu iðplësti sistemos apibrëþimà taip, kad á já áeitø ne tik fizikiniai árenginiai, bet taip pat operacijø su signalu programinës realizacijos. Ðiuo atveju operacijos, atliekamos su signalu, susideda ið keliø matematiniø operacijø, kurios nusakytos kompiuterio programoje. Tokiu bûdu programa yra sistemos realizacija programinëje árangoje. Mes turime SSA sistemà, realizuotà programinëje árangoje.

Ið kitos pusës, SSA gali bûti atliktas, naudojant skaitmeninæ techninæ árangà, kuri yra sukonstruota, kad atliktø tam tikrus norimus veiksmus. Bendru atveju sistema gali bûti realizuota derinant skaitmeninæ techninæ ir programinæ árangà.

Sistemø atliekami veiksmai gali bûti apibrëþti matematiðkai. Metodas arba taisykliø seka, kuri realizuoja sistemà pagal programà, atliekanèià atitinkamas matematines operacijas, yra vadinami algoritmu. Praktikoje mus domins algoritmai, kurie yra efektyvûs skaièiavimo poþiûriu, greiti ir lengvai realizuojami.

Dauguma signalø, sutinkamø moksle ir technikoje, savo prigimtimi yra analoginiai, t.y. ðie signalai yra tolydinio kintamojo funkcijos ir ágyja reikðmes ið tolydinio diapazono. Tokie signalai gali bûti apdoroti analogine sistema, kad bûtø pakeistos jø charakteristikos ar gauta reikalinga informacija. Analoginis signalø apdorojimas pavaizduotas 1.1 pav.

1.1 pav. Analoginis signalø apdorojimas

Skaitmeninis signalø apdorojimas ágalina alternatyviai apdoroti analoginius signalus, kaip parodyta 1.2 pav. Kad bûtø atliktas skaitmeninis apdorojimas , tarp analoginio signalo ir skaitmeninio procesoriaus yra reikalingas interfeisas (ryðio árenginys), kuris vadinamas keitikliu analogas-kodas (A/K). Keitiklio A/K iðëjimas yra skaitmeninis signalas, kuris yra áëjimas skaitmeniniam procesoriui.

Pav.1.2  Skaitmeninis signalø apdorojimas

Skaitmeninis signalø procesorius gali bûti kompiuteris arba mikroprocesorius, kuris yra programuojamas, kad su áëjimo signalu atliktø pageidaujamas operacijas. Jis taip pat gali bûti neprogramuojamas skaitmeninis procesorius, kuris yra sukonstruotas atlikti tam tikrà veiksmø sekà su áëjimo signalu.

Taikymuose, kur skaitmeninis iðëjimas ið skaitmeninio signalø procesoriaus pateikiamas vartotojui analoginës formos, mes turime turëti kità interfeisà ið skaitmeninës á analoginæ sritá. Toks interfeisas yra vadinamas keitikliu kodas-analogas (K/A). Yra taikymø, kur reikalinga informacija yra perduodama skaitmeninë. Tuo atveju keitiklis K/A nereikalingas.