3.8 Antros eilës sistemos

Bet kokià sistemà, turinèià racionalià sistemos funkcijà, galima iðskaidyti á antros eilës sistemø su realiais koeficientais nuoseklø arba lygiagretø jungimà. Ið kitos pusës, jungdami nuosekliai arba lygiagreèiai antros eilës sitemas, mes galime sudaryti bet kokià sistemà, turinèià racionalià sistemos funkcijà.  Todël antros eilës sistemos  yra labai ádomios.

Nagrinëkime prieþastinæ dviejø poliø sistemà, apraðomà antros eilës skirtumine lygtimi

y(n)=-a1y(n−1)−a2y(n−2)+b0x(n).			(3.126)

Ði sistema turi sistemos funkcijà

H(z)=Y(z)X(z)=b01+a1z−1+a2z−2=

=b0z2z2+a1z+a2=b0z2(z−p1)(z−p2).				(3.127)

Kaip matome, ði sistemos funkcija turi du nulius koordinaèiø pradþioje ir polius

p1,p2=-a1±a12−4a22.					(3.128)

Sistema bus stabili, jei poliai yra vienetinio apskritimo viduje, t.y. p1<1ir p2<1.

Ið (3.127) matome, kad koeficientai a1 ir a2 gali bûti paskaièiuoti ið poliø p1,p2 taip:

a1=-(p1+p2),						(3.129)

a2=p1p2.							(3.130)

Stabilumo sàlygas koeficientams a1 ir a2 galime gauti ið ShÜr-Cohn stabilumo testo. Ið (3.123)-(3.125) gauname:

k1=a11+a2							(3.131)

ir

k2=a2.							(3.132)

Kad sistema bûtø stabili, turi bûti k1<1 ir k2<1. Ástatæ ðias sàlygas á (3.131) ir (3.132), gauname :

k2=a2<1

k1=a11+a2<1.

Arba

−1<a2<1							(3.133)

ir 		−1<a11+a2<1.						(3.134)

Ið (3.134) gauname:

a1<1+a2a1>-1−a2

arba

a1<1+a2.							(3.135)

Vadinasi, dviejø poliø sistema yra stabili tada ir tik tada, kai koeficientams a1 ir a2 teisinga  sàlyga:

a2<1a1<1+a2.							(3.136)

Stabilumo sàlygos (3.136) apibrëþia stabilumo sritá plokðtumoje (a1 , a2), kuri yra trikampio pavidalo, kaip parodyta 3.5 pav. Ðis trikampis vadinamas stabilumo trikampiu. Sistema yra stabili tada ir tik tada, kai taðkas  (a1 , a2) yra stabilumo trikampyje.

3.5 pav. Stabilumo trikampis plokðtumoje (a1 , a2).

Antros eilës sistemos charakteristikos priklauso nuo taðko (a1 , a2) padëties stabilumo trikampyje. Sistemos poliai gali bûti realûs arba kompleksiðkai jungtiniai, ir tai priklauso nuo diskriminanto D=a12−4a2 reikðmës. Kai D=0, gauname parabolæ a2=a124, kuri dalina stabilumo trikampá á dvi sritis. Sritis po parabole gaunama, kai D>0 arba a12>4a2 atitinka realius ir skirtingus polius. Taðkai ant parabolës a2=a124 atitinka realius ir lygius (kartotinius) polius. Taðkai virð parabolës atitinka kompleksiðkai jungtinius polius. Panagrinëkime ðias tris stabilumo trikampio sritis atskirai.

a) Realûs ir skirtingi poliai

Tai atitinka sritá po parabole arba a12>4a2. Kadangi p1,p2 yra realûs ir skirtingi, sistemos funkcija gali bûti uþraðyta

H(z)=A11−p1z−1+A21−p2z−1,				(3.137)

kur

A1=b0p1p1−p2,A2=-b0p2p1−p2.				(3.138)

Vadinasi, tokios sistemos impulsinë reakcija yra

h(n)=(A1p1n+A2p2n)u(n)=b0p1−p2(p1n+1−p2n+1)u(n).	(3.139)

Kaip matome, tai yra dviejø maþëjanèiø eksponentiniø sekø skirtumas.

b) Realûs ir lygûs poliai.

Tai atitinka sritá ant parabolës a12=4a2. Ðiuo atveju p1=p2=p=-a12. Sistemos funkcija yra

H(z)=(b0(1−pz−1)2=11−pz−1+pz−1(1−pz−1)2)b0.		(3.140)

Ið z transformacijø lentelës suþinome, kad impulsinë reakcija yra

h(n)=b0(pnu(n)+npnu(n))=b0(n+1)pnu(n).		(3.141)

Vadinasi, impulsinë reakcija yra vienetinio nuoþulnumo sekos ir realios maþëjanèios eksponentinës sekos sandauga.

c) Kompleksiðkai jungtiniai poliai

Tai atitinka sritá virð parabolës arba a12>4a2. Kadangi poliai yra kompleksiðkai jungtiniai, sistemos funkcija gali bûti uþraðyta taip:

H(z)=A1−pz−1+A1−pz−1.					(3.142)

Jeigu polius uþraðysime polinëje koordinaèiø sistemoje  p=re−jv0,0<v0p, tada gausime

H(z)=A1−rejv0z−1+A1−re−jv0z−1.			(3.143)

Ið (3.129) matome, kad

a1=-(p1+p2)=-(rejv0+re−jv0)=-2rcosv0,		(3.144)

o ið (3.130)

a2=p1p2=rejv0re−jv0=r2.				(3.145)

Konstantos A ir A* yra

A=b0pp−p=b0rejv0r(ejv0−e−jv0)=b0ejv02jsinv0,			(3.146)

A=b0pp−p=-b0e−jv02jsinv0.					(3.147)

Reakcija á vienetiná impulsà yra

h(n)=[A(p)n+A(p)n]u(n)=b0rsinv0ej(n+1)v0−e−j(n+1)v02j=

=b0rnsinv0sin(n+1)v0u(n).					(3.148)

Ðiuo atveju impulsinë reakcija yra diskretinio laiko sinusoidë su eksponentiðkai gæstanèia gaubtine. Poliaus kampas su realia aðimi nusako sinusoidës daþná, o poliaus atstumas nuo koordinaèiø pradþios r  nusako sinusoidës gæsimo greitá.