Ž. Mukauskas

## Laboratorinis darbas Nr. 5

NATRIO SULFITO (vandeninio tirpalo) OKSIDACIJOS ORO DEGUONIMI HETEROGENINĖS REAKCIJOS KINETIKOS TYRIMAS

Vykdant daugelį cheminių technologinių procesų, reaguojančios medžiagos yra skirtingų fazių. Tokie procesai vadinami heterogeniniais. Kiekvienam heterogeniniam procesui būdingos kelio stadijos – greta viena kitos ar kelių cheminių reakcijų – cheminių stadijų – yra fizikinės stadijos, pvz., difuzija. Stadija, kurios greitis žymiai mažesnis už kitų stadijų greitį, vadinama limituojančia. Žinant limituojančią stadiją, labiausiai efektyvūs tokie pakeitimai, kurie pagreitina šią proceso stadiją. Jeigu cheminės reakcijos greitis mažesnis už difuzijos greitį, tuomet bendrą proceso greitį lemia reakcijos greitis – procesas vyksta kinetinėje srityje. Procesui pagretinimui reikia greitinti cheminės reakcijos stadiją.

Jeigu difuzijos ir cheminės reakcijos greičiai artimi – procesas vyksta pereinamojoje srityje ir jo pagreitinimui būtina taip keisti technologinį rėžimą, kad pakeitimas daro įtaką ir kitų stadijų greičiui. Todėl galimas proceso perėjimas iš vienos srities į kitą. Cheminių reakcijų greitis didėja, keliant temperatūrą (pakėlus temperatūrą 10 oC, reakcijos greitis gali padidėti 2 – 4 kartus), taigi, temperatūros pakėlimas svarbus cheminių reakcijų intensifikavimo faktorius. Reakcijos greitį galiam padidinti sumažinus aktyvacijos energiją, pvz., vykdant procesą su katalizatoriumi. Šiuolaikinėje chemijos pramonėje plačiai paplitę aukštatemperatūriniai ir katalizės procesaai. Difuzijos greitis priklauso nuo medžiagų savybių, temperatūros, slėgio. Temperatūros įtaka difuzijos greičiui yra mažesnė negu cheminės reakcijos greičiui.

Cheminėje technologijoje įvairių produktų gamybos arba dujų valymo procesuose plačiai naudojamos dujų ir skysčių reakcijos. Pvz., amoniako absorbcija azoto rūgšties tirpaluose, gaminant amonio salietrą; amoniako absorbcija sieros rūgšties tirpaluose, gaminant amonio trašas; skystų aromatinių angliavandenilių chloravimas organinėje sintezėje. Dujų – skysčių reakcijos vyksta dujų mišinių valymo procesuose, pvz., sieros dioksodo absorbcija amonio sulfito ir bisulfito tirpaluose. Absorbcijos – desorbcijos procesai labiausiai charakteringi sistemai D – S; jeigu absorbciją lydi cheminės reakcijos skystoje fazėje, tokie procesai vadinami chemosorbciniais.

Tiriant absorbcijos – desorbcijos procesus, priimta dujas skirstyti į gerai, vidutiniškai ir blogai tirpias dujas. Gerai tirpių dujų absorbciją limituoja absorbuojamo komponento difuzija dujose prie fazių skiriamojo paviršiaus. Vykstant vidutiniškai tirpių dujų absorbcijai, difuzijos greitis dujose ir skystyje yra panašūs. Blogai tirpių dujų absorbcijos greitį lemia absorbuojamo komponento difuzijos greitis skystyje.

Na2SO3 oksidacija oro deguonimi modeliuoja išmetimus dujų valymo chemosorbcijos procesą ir vyksta pagal lygtį:

Na2SO3 +1/2 O2 	     Na2SO4

Tai heterogeninis chemosorbcijos procesas, vykstantis dvifazėje sistemoje S – D; cheminė reakcija vyksta skystoje fazėje. Šio proceso stadijos:

- Deguonies difuzija iš dujų srauto prie fazių skiriamojo paviršiaus.

- Deguonies tirpimas vandenyje fazių skiriamajame paviršiuje

- Ištirpusio deguonies difuzija nuo fazių skiriamojo paviršiaus į skystos fazės vidų, tuo pat metu vykstant cheminei reakcijai.

Jeigu cheminio pokyčio greitis žymiai mažesnis už difuzijos greitį t.y. procesas vyksta kinetinėje srityje, tuomet deguonis greičiau patenka į skystį negu jis sunaudojamas; visas skystos fazės tūris prisotinamas deguonimi ir reakcija vyksta visame tūryje.

Jeigu cheminio pokyčio greitis viršyja difuzijos greitį t.y. procesas vyksta difuzinėje srityje, tuomet cheminis pokytis vyksta betarpiškai fazių skiriamajame paviršiuje.

Jeigu cheminio pokyčio greitis artimas difuzijos greičiui t.y. procesas vyksta pereinamojoje srityje, tuomet didinant cheminio pokyčio greitį didės ir difuzijos greitis .

Natrio sulfito oksidacijos procesas be katalizatoriaus yra lėtas ir vyksta (heterogeninė katalizė). Naudojant kobalto druskas, oksidacijos greitis du – tris kartus didesnis negu naudojant vario druskas. Esant kobalto druskų, oksidacijos procesas vyksta difuzijos srityje, o naudojant vario druskas – pereinamojoje srityje.

# Tiraimų tirpalų koncentracijos ir pH

1 lentelė

| Eil. Nr | Temperatūra | Na2SO3 |  | Na2SO4 |  | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koncentracija N, gekv/dm3 | Tūris V, cm3 | Koncentracija N, gekv/dm3 | Tūris V, cm3 |  |
| 1 |  | 0 | 0 | 0,08 | 100 | 8,1 |
| 2 |  | 0,02 | 25 | 0,06 | 75 | 10,2 |
| 3 |  | 0,04 | 50 | 0,04 | 50 | 10,4 |
| 4 |  | 0,06 | 75 | 0,02 | 25 | 10,5 |
| 5 |  | 0,08 | 100 | 0 | 0 | 10,6 |

# Kalibravimo grafikas

Na2SO3 oksidacijos kinetikos tyrimas

2 lentelė

| Eil. Nr | Laikas nuo bandimo pradžios, min | pH | Na2SO4 koncentraicja tirpale N, gekv/dm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10,1 | 0,08 |
| 2 | 2 | 10 | 0,013 |
| 3 | 3 | 9,98 | 0,01 |
| 4 | 4 | 9,9 | 0,01 |
| 5 | 5 | 9,8 | 0,008 |
| 6 | 7 | 9,7 | 0,007 |
| 7 | 9 | 9,6 | 0,006 |
| 8 | 11 | 9,2 | 0,005 |
| 9 | 13 | 8,4 | 0,002 |