12.10 pav. Paprasčiausias dvipusis ribotuvas (a) ir

dvipusis ribotuvas su aukštesniu ribojimo lygiu (b)

12.3. Skaitmeniniai-analoginiai keitikliai

Skaitmeniniai-analoginiai keitikliai (SAK, angliškai – digital-analog converters – DAC) keičia į įėjimą atėjusį skaitmeninį (paprastai dvejetainį) kodą analogine įtampa keitiklio išėjime.

12.3.1. Veikimo principas

Paprastai skaitmeninio-analoginio keitiklio išėjimo įtampa gaunama sumuojant etaloninės, arba atraminės, įtampos dalis, atitinkančias dvejetainio kodo skilčių vertes.

Prisiminkime, kad bet kurios pozicinės, taigi ir dvejetainės, skaičiavimo sistemos aukštesniosios skilties vertė yra didesnė už visų žemesniųjų skilčių verčių sumą. Todėl dalindami etaloninę įtampą į dalis, atitinkančias skilčių vertes, aukščiausiai skilčiai visuomet skiriame pusę etaloninės įtampos. Nuosekliai eidami į vis žemesnes dvejetaines skiltis, pirmąją – didžiąją – etaloninės įtampos dalį nuosekliai daliname pusiau. Tokiu būdu dvejetainį kodą įėjime turi atitikti išėjimo įtampa – tokių etaloninės įtampos dalių suma:

uIņ=Uet(dn12+dn−1122+⋯+d212n−1+d112n+d012n+1);   (12.4)

čia n – aukščiausios dvejetainės skilties numeris; n+1 – skilčių skaičius (žemiausioji dvejetainė skiltis yra nulinė, o ne pirmoji); di – dvejetainio kodo i-osios skilties vertė, di  0 arba 1.

n+1 skilčių dvejetainį kodą pažymėsime santrumpa D :

D=dn⋅12+dn−1⋅122+⋯+d2⋅12n−1+d1⋅12n+d0⋅12n+1 .   	    (12.5)

Tad (12.4) lygtį galime perrašyti sutrumpintu pavidalu:

uIŠ=Uet⋅D.								    (12.6)

Belieka sudaryti keitiklio grandinę, įgyvendinančią šį veikimo principą. Tačiau prieš tai trumpai aptarsime svarbiausius skaitmeninių-analoginių keitiklių parametrus.

12.3.2. Parametrai

Skyrimo gebą nustato maksimalus skirtingų analoginės įtampos lygių skaičius. Kai skiltys keturios, gali būti 24  16 skirtingų analoginės įtampos lygių; kai skiltys aštuonios, lygių skaičius yra 28  256; kai skilčių dvylika, lygių yra 212  4096. Keturių skilčių keitiklyje vienas analoginės įtampos laiptelis sudaro apie 6 maksimalios analoginės įtampos vertės, aštuonių skilčių keitiklyje – apie 0,3 , o dvylikos skilčių keitiklyje – tik 0,025 . Abiem paskutiniais atvejais galima laikyti, kad analoginė įtampa išėjime kinta beveik tolygiai. Skyrimo gebą galima nusakyti ne tik procentais, bet ir absoliučiu įtampos laiptelio dydžiu. Šiuo atveju dar reikia žinoti etaloninės įtampos dydį. Kai etaloninė įtampa 10 voltų, aštuonių skilčių keitiklio absoliuti skyrimo geba yra 30 milivoltų, dvylikos skilčių keitiklio – 2,5 milivolto.

Keitimo paklaida – skirtumas tarp analoginės įtampos reikšmių idealaus ir realaus keitiklių išėjimuose. Keitimo paklaida turi būti mažesnė už pusę analoginės įtampos laiptelio, atitinkančio žemiausią keitiklio skiltį:

ΔuIŠ≤12⋅12n+1Uet=Uet2n+2.						    (12.7)

Jei ši sąlyga būtų neišpildyta, pasirinktas keitiklio skilčių skaičius neturėtų prasmės: žemiausioji skiltis būtų nereikalinga. Tad konstruojant pasirinkto skilčių skaičiaus keitiklį, (12.7) sąlygą reikia būtinai įvykdyti.

Keitimo netiesiškumas – maksimalus analoginės įtampos keitiklio išėjime nukrypimas nuo dėsnio, pagal kurį kinta įtampa idealaus keitiklio išėjime. Netiesiškumą paprastai matuoja nuosekliai didindami skaitmeninį kodą keitiklio įėjime. Tokiu atveju įtampa idealaus keitiklio išėjime turėtų keistis tiesiniu dėsniu (12.11 pav.). Maksimalus realaus keitiklio išėjimo įtampos nukrypimas uIŠmax nuo tiesinio dėsnio ir apibūdina keitiklio netiesiškumą.

12.11 pav. Keitiklio netiesiškumo

nustatymas

Keitiklio veikimo spartą ir dažnines savybes apibūdina du jo dinaminiai parametrai: keitimo laikas ir maksimalus keitimo dažnis.

Keitimo laikas – tai laiko intervalas nuo skaitmeninio kodo atėjimo į keitiklio įėjimą iki to momento, kai išėjimo įtampos paklaida neviršija keitimo paklaidos dydžio.

Maksimalus keitimo dažnis – tas maksimalus taktinis dažnis, kuriuo keičiant skaitmeninį kodą keitiklio įėjime keitiklio parametrai išlieka leistinose ribose.

12.3.3. Grandinių variantai

Paprastai skaitmeninį-analoginį skaitiklį sudaro šie svarbiausieji grandinės komponentai:

– stabilizuotas etaloninės įtampos šaltinis;

– rezistorių matrica, suformuojanti įtampas arba sroves, proporcingas skaitmeninio kodo skilčių vertėms;

– analoginiai jungikliai, komutuojantys sumuojamus įtampos arba srovės laiptelius;

– operacinis stiprintuvas-sumatorius, sumuojantis įtampos arba srovės laiptelius;

– lygiagretaus įrašymo ir lygiagretaus skaitymo dvejetainio kodo registras keitiklio įėjime.

Detaliau aptarsime tik vieną iš išvardintų grandinės komponentų. Akivaizdu, kad rezistorių daliklis, formuojantis etaloninės įtampos laiptelius, turi būti labai tikslus, nes suformuotų laiptelių paklaida tiesiogiai lems keitimo paklaidą. Kaip žinia, puslaidininkine technologija nepavyksta pagaminti rezistorių su labai maža varžos nuokrypa;  10  varžos nuokrypa yra visai neblogas rezultatas. Su tokia paklaida suformuoti įtampos laipteliai keitiklyje būtų tikra katastrofa. Laimei, įtampos dalinimo koeficientas priklauso ne nuo daliklio rezistorių absoliučių varžos reikšmių, o tik nuo tų rezistorių varžų santykio. Puslaidininkinė technologija garantuoja labai didelį gaminamų viename kristale rezistorių varžų santykio tikslumą. Tad tikslios rezistorių matricos – etaloninės įtampos daliklio – gamybos problemą pavyksta visai gerai išspręsti, netgi taikant standartinę puslaidininkinę gamybos technologiją.

12.12 paveiksle parodytas vienas iš galimų skaitmeninių-analoginių keitiklių grandinės variantų, įgyvendinantis aptartąjį keitiklio veikimo principą.

Atėjus taktiniam signalui C ir įrašymo leidimo signalui EWR į lygiagretų n skilčių įėjimo registrą įrašomas n skilčių keičiamas dvejetainis kodas. Vienetiniai signalai dvejetainio kodo skiltyse di  1 užtrumpina atitinkamų skilčių analoginius jungiklius. Užtrumpintieji jungikliai praleidžia į operacinio stiprintuvo-sumatoriaus-inverterio įėjimą sroves, kurias sukuria etaloninė įtampa ir i-osios skilties rezistorius su varža 2n-iR. Dvejetainio kodo ženklo skilties signalas valdo dviejų pozicijų analoginį jungiklį, prijungdamas teigiamos arba neigiamos etaloninės įtampos šaltinį +Uet  arba – Uet.

12.12 pav. Klasikinė skaitmeninio-analoginio keitiklio grandinė

Tarkime, kad dvejetainis kodas atėjo su + ženklu, kuris atitinka žemą lygį registro ženklo skilties išėjime. Žemas lygis dviejų pozicijų analoginio jungiklio skaitmeniniame įėjime reiškia, kad bus pajungtas neigiamos etaloninės įtampos šaltinis. Tuomet įtekančią į tašką A srovę galėsime užrašyti kaip tokią dvejetainio kodo skiltis atitinkančių srovių sumą:

i→A=-UetR⋅dn−Uet2R⋅dn−1−L−Uet2nR⋅d0.			    (12.8)

Iš sumatoriaus-inverterio išėjimo pusės užrašome ištekančią iš taško A srovę:

iA→=−uIŠR2.								    (12.9)

Iš šių srovių lygybės sąlygos turėsime:

uIŠ=Uet(dn⋅12+dn−1⋅122+⋯+d1⋅122n+d0⋅122n+1)=DUet.   (12.10)

Ši lygtis sutampa su (12.5) ir (12.6) lygtimis, tad nagrinėjama skaitmeninio-analoginio keitiklio grandinė atitinka savo paskirtį.

Svarbiausias išnagrinėtos keitiklio grandinės trūkumas yra labai platus rezistorių varžų diapazonas: nuo R / 2 iki 2nR. Kai keitiklio skilčių skaičius didelis (n  8), tais pačiais puslaidininkinės technologijos procesais tokio plataus varžų diapazono rezistorius pagaminti nebepavyksta, tad tenka ieškoti kito skaitmeninio-analoginio keitiklio grandinės varianto.