12.17 pav. Laiko diagrama, paaiškinanti sekimo keitiklio veikimą

12.18 pav. Sekimo ASK grandinės variantas

12.18 paveiksle parodytas vienas iš galimų sekimo analoginių-skaitmeninių keitiklių grandinės variantų.

12.8 užduotis

Paaiškinkite 12.18 paveikslo grandinės veikimą ir jos elementų paskirtį.

12.20 pav. Tarpinio keitimo ASK grandinės variantas

1.3. Tarpinio keitimo ASK

12.19 pav. Laiko diagramos, paaiškinančios

tarpinio keitimo ASK veikimą

Tarpinio keitimo analoginiuose-skaitmeniniuose keitikliuose įėjimo įtampa pirmiausiai pakeičiama kitu jai proporcingu dydžiu, dažniausiai – laiku. Po to tas kitas dydis, pavyzdžiui laikas, matuojamas to dydžio matavimo metodais. Tokio keitiklio veikimo principą paaiškina 12.19 paveikslas, jį įgyvendina grandinė 12.20 paveiksle.

Pastovios srovės generatorius krauna kondensatorių. Kondensatorių įkraunant pastovia srove, jo įtampa kinta tiesiniu dėsniu. Kai kondensatoriaus įtampa viršija analoginę įėjimo įtampą, komparatoriaus išėjimo signalas uždaro jungiklio grandinę – loginį elementą 2IR, kuris nebepraleidžia taktinio generatoriaus impulsų į skaitiklį. Kitas taktinis generatorius nustato kondensatoriaus įkrovimo laiką ir numeta skaitiklį.

Akivaizdu, kad tai lėtas keitiklis. Jo veikimo spartą galima šiek tiek padidinti, iškraunant kondensatorių iš karto po to, kai jo įtampa viršijo keičiamą analoginę įtampą.

2. Lygiagretieji analoginiai-skaitmeniniai keitikliai

Pagal veikimo principą tai patys paprasčiausi ASK: 2n komparatorių lygina analoginę įėjimo įtampą su 2n etaloninės įtampos laiptelių; komparatorių išėjimo signalai suformuoja skaitmeninį kodą, atitinkantį keičiamos analoginės įtampos dydį. Tiesa, tai būna dar ne dvejetainis kodas, tokį kodą vadina užpildančiuoju. Tad reikalingas šifratorius, keičiantis gautąjį skaitmeninį kodą į turintį mažesnį skilčių skaičių dvejetainį kodą. Kadangi lyginimas su visais etaloninės įtampos laipteliais vyksta iš karto, tuo pačiu metu ir tik vieną taktą, akivaizdu, kad lygiagretieji keitikliai yra patys sparčiausieji.

Nors keitimo idėja ir paprasta, šią idėją įgyvendinanti grandinė nebus grandinė su nedideliu elementų skaičiumi: rezistorinė matrica-etaloninės įtampos daliklis turi suformuoti 2n etaloninės įtampos laiptelių, 2n komparatorių turi juos lyginti su įėjimo įtampa. Kai skilčių skaičius n  8, reikės 256 komparatorių ir tiek pat precizinių rezistorių, formuojančių etaloninės įtampos laiptelius. Kai n  12, ir vienų ir kitų reikės po 4096. Tai reiškia, kad daugiaskilčiai lygiagretieji keitikliai yra sunkiai įgyvendinami.

12.21 pav. Lygiagretusis analoginis-skaitmeninis keitiklis

12.21 paveikslas iliustruoja lygiagrečiojo analoginio keitiklio grandinės sudarymo idėją. Šioje grandinėje visų rezistorių, sudarančių etaloninės įtampos daliklį, varžos yra vienodos, ir tai labai supaprastina daliklio gamybą. Visų, išskyrus viršutinį, komparatorių išėjimo signalai nukreipiami į formuojančio dvejetainį kodą šifratoriaus įėjimus. Viršutinysis komparatorius paprastai suformuoja keitiklio perkrovimo signalą, informuojantį, kad keičiama analoginė įtampa viršija etaloninę įtampą, tad ji yra didesnė, negu maksimali šiuo keitikliu keičiama įtampa.

12.9 užduotis

Sudarykite lygiagretaus trijų skilčių analoginio-skaitmeninio keitiklio grandinę:

a) pasirinkite etaloninės įtampos daliklio rezistorių ir komparatorių skaičių ir nubraižykite keitiklio schemos dalį iki šifratoriaus;

b) užpildykite šifratoriaus reikšmių lentelę;

c) sudarykite įgyvendinančio šią reikšmių lentelę šifratoriaus grandinę (vykdant šią užduoties dalį teks pritaikyti turimas žinias apie logines schemas).

3. Mišrieji arba paskiltiniai analoginiai-skaitmeniniai keitikliai

Labai didelis daugiaskilčių lygiagrečiųjų ASK schemas sudarančių elementų skaičius privertė sudaryti tarpinį tarp nuosekliųjų ir lygiagrečiųjų keitiklių, arba mišrųjį, analoginio-skaitmeninio keitiklio grandinės variantą, dažnai vadinamą paskiltiniu keitikliu.

Šiame keitiklyje keičiama analoginė įtampa nuosekliai, kas taktą, lyginama su kiekvieną dvejetainio kodo skiltį atitinkančia etaloninės įtampos dalimi (tačiau ne su kiekvienu etaloninės įtampos laipteliu; lyginama ne 2n, bet tik n kartų!).

Aptarkime paskiltinio analoginio-skaitmeninio keitiklio veikimą detaliau.

Pirmojo takto metu analoginė įėjimo įtampa lyginama su didžiausiu etaloninės įtampos laipteliu Uet / 2, atitinkančiu aukščiausią dvejetainio kodo skiltį. Jei uIN  Uet / 2, į dvejetainio kodo registrą keitiklio išėjime įrašomas aukščiausios skilties koeficientas  dn  1. To pat takto metu suformuojama skirtuminė įtampa uIN – Uet / 2, kuri kito takto metu lyginama su žemesnę skiltį atitinkančiu etaloninės įtampos laipteliu Uet / 22. Analogiška procedūra vykdoma iki pat žemiausios skilties.

Jei pirmojo ar bet kurio kito takto metu lyginama su etaloninės įtampos laipteliu analoginė įėjimo įtampa arba suformuotoji skirtuminė įtampa yra mažesnė už įtampos laiptelį, su kuriuo ji lyginama, į atitinkamą registro skiltį įrašomas nulis ir skirtuminė įtampa neformuojama – su etaloninės įtampos laipteliu, atitinkančiu žemesnę skiltį, vėl lyginama ta pati įtampa.

Mišrieji, arba paskiltiniai, keitikliai yra bene patys populiariausieji, nes jie ne tokie lėti, kaip nuoseklieji keitikliai, ir sudaromi iš mažiau komponentų nei lygiagretieji keitikliai.

12.4.4. Analoginių-skaitmeninių keitiklių grafiniai žymenys ir integriniai grandynai

Aštuonių skilčių analoginio-skaitmeninio keitiklio integrinio grandyno  grafinis žymuo parodytas 12.22 paveiksle.

12.22 pav. 8 skilčių ASK

grafinis žymuo

Taktinio impulso įėjime C priekinis frontas nustato keičiamą analoginės įtampos uIN reikšmę. Galinio šio impulso fronto metu atsiranda skaitmeninis kodas išėjime. Keturios skirtingos aukšto ir žemo lygių kombinacijos dviejuose išėjimo kodo parinkimo įėjimuose IŠK leidžia nustatyti vieną iš keturių skaitmeninių kodų išėjime: dvejetainį tiesioginį arba dvejetainį inversinį kodą, papildantį tiesioginį arba papildantį inversinį kodą.

Kaip ir skaitmeniniuose-analoginiuose keitikliuose yra atskiri analoginio nulio ir skaitmeninio nulio išvadai.

Rusiški analoginių-skaitmeninių keitiklių integriniai grandynai žymimi raidėmis ПВ.

12 SKYRIAUS KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS

12.0.1. Parodykite ženkliukus – grafinius simbolius, kuriais žymimi analoginiai ir skaitmeniniai integrinių grandynų įėjimai ir išėjimai.

12.1. Analoginiai jungikliai

12.1. 1. Paaiškinkite, kuo analoginis jungiklis skiriasi nuo loginio jungiklio.

12.1.2. Nubraižykite grandines, kuriose analoginiai jungikliai komutuoja šaltinio signalą ir apkrovos varžą:

a) kai taikomas įtampos šaltinis;

b) kai taikomas srovės šaltinis.

Paaiškinkite, kodėl šiais dviem atvejais tenka taikyti skirtingas jungiklio jungimo grandines.

12.1.3. Koks yra svarbiausias paprasto diodinio analoginio jungiklio trūkumas? Paaiškinkite, kaip šio trūkumo išvengia jungiklio su diodų tilteliu grandinėje.

12.1.4. Koks analoginis jungiklis su diodų tilteliu turės geresnius parametrus – ar sudarytas iš diskretinių elementų jungiklis, ar jungiklis – integrinis grandynas? Atsakymą motyvuokite.

12.1.5. Paaiškinkite, kodėl dvipolius tranzistorius į analoginių jungiklių grandines paprastai jungia inversiniu režimu.

12.1.6. Paaiškinkite, kodėl jungikliai su vienpoliais tranzistoriais geriau tinka grandinėse su srovės šaltiniais.

12.1.7. Paaiškinkite, kodėl vienpolių tranzistorių jugikliai netinka silpniems signalams komutuoti.

12.1.8. Kas riboja jungiklių viename integriniame grandyne skaičių? Kaip galima padidinti jungiklių viename grandyne skaičių?

12.1.9. Nubraižykite jums žinomus analoginių jungiklių grafinius žymenis.

12.2. Įtampos ribotuvai

12.2.1. Suformuluokite įtampos ribotuvo apibrėžimą. Kaip įtampos ribotuvai klasifikuojami?

12.2.2. Nubraižykite kokio nors diodinio ribotuvo grandinę bei jos perdavimo charakteristiką ir paaiškinkite grandinės veikimą.

12.2.3. Kokių grandinių įėjimuose labai aktualu naudoti dvipusius įtampos ribotuvus?

12.2.4. Nubraižykite paprastą dvipusio ribotuvo grandinę, ribojančią įėjimo įtampą  5,7 V lygyje.

12.3. Skaitmeniniai-analoginiai keitikliai

12.3.1. Paaiškinkite skaitmeninio-analoginio keitiklio sudarymo principą.

12.3.2. Koks yra minimalus išėjimo įtampos laiptelis šešių skilčių skaitmeniniame-analoginiame keitiklyje:

a) procentais;

b) milivoltais, kai Uet  10 V?

12.3.3. Kuris dažnis būna aukštesnis: keitimo dažnis (taktinis dažnis) ar maksimalus analoginio signalo dažnis? Atsakymą pagrįskite.

12.3.4. Paaiškinkite, kaip taikydami puslaidininkine technologija pagamintus rezistorius su didele varžos nuokrypa sudaro precizinius etaloninės įtampos daliklius.

12.3.5. Kodėl 12.11 paveiksle parodytoje skaitmeninio-analoginio keitiklio grandinėje teigiamas dvejetainis kodas (su pliuso ženklu ženklo skiltyje) keičiamas analogine įtampa, pajungus – Uet, o ne + Uet įtampos šaltinį?

12.3.6. Kodėl daugiaskilčiuose keitikliuose taikomas R–2R etaloninės įtampos daliklis? Kokie grandinių su šiuo dalikliu pranašumai ir kokie trūkumai?

12.3.7. Paaiškinkite dauginančio SAK paskirtį ir veikimą. Kada daugyba vykdoma keturiuose ketvirčiuose?

12.3.8. Nubraižykite skaitmeninio-analoginio keitiklio grafinį žymenį.

12.4. Analoginiai-skaitmeniniai keitikliai

12.4.1. Koks uždavinys sprendžiamas, sudarant skaitmeninio-analoginio keitiklio grandinę, ir koks – sudarant analoginio-skaitmeninio keitiklio grandinę?

12.4.2. Kas yra analoginio-skaitmeninio keitiklio dinaminė keitimo paklaida?

12.4.3. Kaip klasifikuojami analoginių-skaitmeninių keitiklių grandinių variantai, kokiomis savybėmis jie pasižymi?

12.4.4. Suriškite tarpusavyje šiuos dydžius tarpinio keitimo ASK grandinėje (12.19 pav.): keitiklio skilčių skaičių; keičiamos analoginės įtampos maksimalų dažnį; taktinio nenutrūkstančios impulsų sekos generatoriaus periodą; užtrumpinančio analoginį jungiklį impulsų generatoriaus impulsų trukmę ir periodą.

12.4.5. Paaiškinkite, kaip nuosekliai veikia 4 skilčių paskiltinio keitimo ASK, kol jo išėjime atsiranda dvejetainis kodas 1001.