2. ELEMENTARŪS STIPRINTUVAI

Stiprintuvai skirti analoginiams elektriniams signalams – įtampai, srovei arba galiai – stiprinti. Nėra įtaiso, kuris galėtų padidinti signalo energiją, pats nesunaudodamas energijos, tad ir stiprintuvas neveikia be maitinimo šaltinio. Galima formuluoti ir kitaip: stiprintuvas – įėjimo signalu valdomas įrenginys, kuris keičia tekančią per apkrovą maitinimo šaltinio srovę. Kintanti apkrovos srovė sukuria kintančią įtampą ant apkrovos ir kintančią apkrovoje išsiskiriančią galią.

2.1. Stiprintuvų klasifikavimas ir jų parametrai

2.1.1. Stiprintuvų klasifikavimas

Stiprintuvas yra aktyvusis keturpolis.

Pagal aktyviojo elemento tipą skiriami stiprintuvai su dvipoliais tranzistoriais ir stiprintuvai su vienpoliais arba lauko tranzistoriais. Klasifikavimo pilnatvei paminėtini ir lempiniai stiprintuvai.

Pagal signalo amplitudę skiriami tiesiniai silpnųjų signalų stiprintuvai ir netiesiniai arba galios didelės amplitudės signalų stiprintuvai.

Pagal paskirtį stiprintuvai dalijami į įtampos, srovės ir galios stiprintuvus. Šiuose stiprintuvuose yra skirtingi signalo šaltinio vidaus varžos rs ir stiprintuvo įėjimo varžos rIN santykiai, o taip pat stiprintuvo išėjimo varžos rIŠ ir apkrovos varžos RA santykiai. Įtampos stiprintuvuose rs  rIN , rIŠ  RA . Srovės stiprintuvuose rs  rIN , rIŠ  RA . Galios stiprintuvuose rs  rIN ,  rIŠ  RA , nes galią stiprinsim, jei stiprinsim ir įtampą, ir srovę.

Pagal stiprinamo signalo dažnių spektrą skiriami nuolatinės srovės stiprintuvai ir kintamosios srovės stiprintuvai. Nuolatinės srovės stiprintuvai stiprina signalus, kurių spektre yra nuolatinė dedamoji arba nulinis dažnis. Aukščiausias šių stiprintuvų stiprinamas dažnis gali būti labai įvairus: arba visai žemas – viso labo keli kilohercai, arba dešimtys ar net šimtai megahercų. Kintamosios srovės stiprintuvai būna plačiajuosčiai ir siaurajuosčiai arba selektyvūs. Plačiajuosčių stiprintuvų pralaidumo juosta f yra tos pačios eilės dydis, kaip vidutinis pralaidumo juostos dažnis fvid . Selektyvių stiprintuvų pralaidumo juostos plotis f yra daug mažesnis dydis už vidutinį pralaidumo juostos dažnį, dažniau vadinamą rezonansiniu dažniu frez. Plačiajuosčiai stiprintuvai būna skirti harmoninių arba impulsinių signalų stiprinimui; priklausomai nuo to jie apibūdinami skirtingais parametrais.

Pagal apkrovos pobūdį skiriami varžiniai arba rezistyviniai stiprintuvai, rezonansiniai ir transformatoriniai stiprintuvai.

Pagal stiprinimo pakopų skaičių skiriami vienos pakopos ir daugiapakopiai stiprintuvai.

Pagal taikymo sritį skiriami universalūs – plataus taikymo – stiprintuvai ir specializuoti – televiziniai, ryšio, matavimų ir kitokie – stiprintuvai.

2.1.2. Stiprintuvų charakteristikos ir parametrai

Pagrindinis stiprintuvo parametras yra įtampos, srovės arba galios stiprinimo koeficientas:

KU=UIŠUIN,      KI=IIŠIIN,        KP=PIŠPIN=KU⋅KI .			     (2.1-3)

Stiprinimo koeficientai matuojami vidutinių dažnių srityje.

Stiprintuvas nevienodai stiprina skirtingų dažnių signalus. Tą dažnių juostą, kurioje stiprinimo koeficiento pokytis ir signalo fazės posūkis stiprintuve išlieka dar leistinose ribose, vadina stiprintuvo praleidžiamų dažnių juosta. Stiprinamo signalo spektro pokytį apibūdina dažniniai arba tiesiniai iškraipymai. Stiprintuvo praleidžiamų dažnių juosta ir dažniniai iškraipymai stiprintuve nustatomi pagal jo kompleksinį įtampos perdavimo koeficientą

K(jω)=UIŠ(jω)UIN(jω)=K(ω)ejϕ(ω).					        (2.4)

Šio koeficiento modulis K(ω) vadinamas stiprintuvo dažnine amplitudės charakteristika (DACh), o argumentas φ(ω) – dažnine fazės charakteristika (DFCh). Pagal šias charakteristikas nustato stiprintuvo praleidžiamų dažnių juostos plotį Δf.

Garso signalų stiprintuvo pralaidumo juostą paprastai nustato vien tik pagal jo DACh, nes fazės dažninių iškraipymų žmogaus ausis negirdi. Kompleksinio įtampos perdavimo koeficiento modulis arba stiprintuvo DACh

K(ω)=UmIŠ(ω)UmIN(ω)						        (2.5)

kinta labai plačiose ribose, todėl šios charakteristikos grafiką patogu braižyti logaritminiu masteliu. Kad nesusipainiotume, logaritminiu masteliu išreikštą K(ω) žymėsime L(ω):

L(w)dB =20lgUmIŠ(ω)UmIN(ω)=20lgK(ω)kartais . 			        (2.6)

Dažninė amplitudės charakteristika braižoma absoliučiu (2.1 pav., a ir c) arba normuotu (2.1 pav., b ir d) pavidalu. Kai dažninė amplitudės charakteristika braižoma logaritminiu masteliu (2.1 pav., c ir d), ne tik stiprinimo koeficientas L, bet ir dažnis paprastai atidedamas logaritminiu masteliu. Neretai dažnis atidedamas logaritminiu masteliu ir tada, kai stiprinimo koeficientas būna išreikštas kartais – tokią charakteristiką vadina pusiau logaritmine.

Kai stiprinimo koeficientas būna atidėtas kartais, stiprintuvo pralaidumo juostą f nustato 0,707 lygyje maksimalios stiprinimo koeficiento reikšmės, kuri paprastai sutampa su stiprinimo koeficientu vidutinių dažnių srityje Kvid (2.1 pav., a). Kai DACh yra normuota Kvid atžvilgiu, pralaidumo juostą nustato tiesiog 0,707 normuotos DACh lygyje (2.1 pav., b). Kai stiprinimo koeficientas būna atidėtas decibelais, 0,707 lygį atitinka  –3 dB lygis, kuriame ir nustato stiprintuvo praleidžiamų dažnių juostą (2.1 pav., c ir d).

Pagal DACh nustato dažninių amplitudės iškraipymų koeficientą M(f) prie bet kurio laisvai pasirinkto dažnio f :

2.1 pav. Dažninės amplitudės charakteristikos absoliučiu (a ir c) ir normuotu (b ir d) pavidalais, kai stiprinimo koeficientas atidėtas kartais (a ir b) ir decibelais (c ir d)

M(f)=KvidK(f) .								        (2.7)

Taip apibrėžtas M yra didesnis už vienetą, kartais taiko atvirkščią santykį ir tada M  1.

Kai taiko logaritminį mastelį, dažninių iškraipymų koeficientas, išreikštas decibelais,

N(f)=20lgM(f). 							        (2.8)

Kai stiprintuvo praleidžiamų dažnių juostą nustato 0,707 lygyje, leistinas amplitudės dažninių iškraipymų koeficientas Mleist ≤ 1,414, arba Nleist ≤ 3 dB.

2.1 užduotis

Kokie stiprinimo koeficientai decibelais atitinka šiuos stiprinimo koeficientus kartais: a) 0.5; b) 0,707; c) 1; d) 1,414; e) 2; f) 10; g) 100; h) 1000? Kokie stiprinimo koeficientai kartais atitinka šiuos koeficientus decibelais: a) 1; b) 8; c) 100; d) 120? Skaičiuokite mintyse, o ne skaičiuokliu.

Stiprintuvas nesukuria dažninių amplitudės iškraipymų (M  1, arba N  0), kai DACh yra tiesė, lygiagreti x ašiai, tada bet kurio dažnio signalo, įskaitant ir nulinį dažnį ir labai aukštus dažnius, stiprinimo koeficientas toks pats.

2.2 užduotis

Kokia yra labai geros kokybės garso signalų stiprintuvo praleidžiamų dažnių juosta, nustatyta pagal jo DACh? Paaiškinkite, kodėl žemiausias ir aukščiausias šios juostos dažniai yra tokie, o ne kitokie.

Stiprintuvas nesukuria fazės dažninių fazės iškraipymų, jei jo DFCh yra tiesė 1, kertanti koordinačių pradžią (2.2 pav.). Ši charakteristika rodo, kad bet kurio dažnio signalo vėlinimo laikas idealiame stiprintuve yra toks pats (prisiminkime ryšio formulę tarp fazės kampo ir kampinio dažnio   t):

tv=ϕω=const.								       (2.9)

Realaus stiprintuvo DFCh (2 kreivė 2.2 paveiksle) nukrypsta nuo idealios charakteristikos. Tai reiškia, kad stiprintuve skirtingų dažnių signalų vėlinimo laikai yra nevienodi. Dažniniai fazės iškraipymai realiame stiprintuve prie bet kurio laisvai pasirinkto dažnio nustatomi kaip realios DFCh nuokrypa  nuo idealios charakteristikos. Šie iškraipymai ypač nepageidautini, kai stiprinami sudėtingi, iš daugelio skirtingų dažnių harmonikų susumuoti signalai, pavyzdžiui, stačiakampių impulsų formos signalai. Paprastai laikoma, kad dažniniai fazės iškraipymai yra leistinose ribose, jei   0,35 rad.

2.2 pav. Ideali (1) ir

reali (2) DFCh

2.3 užduotis

Nubraižykite stiprintuvo DFCh, kai  a) vėlinimo laikas stiprintuve aukštuose dažniuose tvAD didesnis už vėlinimo laiką vidutiniuose dažniuose tvVD ; b) tvAD   tvVD . Abiem atvejams nubraižykite priekinį stačiakampio impulso frontą stiprintuvo išėjime.

Dažninės amplitudės ir fazės charakteristikos matuojamos stiprintuvui veikiant silpnų signalų režimu, kai stiprintuvas yra tiesinis keturpolis. Tipiška įėjimo signalo amplitudė, matuojant stiprintuvo DACh, yra 1 mV. Kai įtampos stiprinimo koeficientas yra labai didelis, net toks įėjimo signalas gali būti per didelis. Tokiu atveju reikėtų riboti maksimalų išėjimo signalą: jis neturėtų viršyti 100 mV.

2.3 pav. Pereinamoji charakteristika

Impulsų stiprintuvai paprastai apibūdinami ne DACh ir DFCh, bet pereinamąja charakteristika – įtampos stiprintuvo išėjime laiko priklausomybe, kai į stiprintuvo įėjimą patenka vienetinės amplitudės įtampos šuolis su stačiu frontu. Pagal pereinamąją charakteristiką randami šie du svarbiausieji impulsų stiprintuvo parametrai: impulso stiprintuvo išėjime fronto trukmė f  ir vėlinimo laikas tv . Fronto trukmė matuojama tarp išėjimo impulso lygių 0,1 ir 0,9, vėlinimo laikas – lygyje 0,1.

Belieka pasakyti, ką reiškia status įtampos impulso frontas stiprintuvo įėjime – juk realiose schemose idealiai statų frontą suformuoti neįmanoma. Pasirodo, praktiškai pakanka, kad fronto stiprintuvo įėjime trukmė būtų bent 3 kartus mažesnė už fronto stiprintuvo išėjime trukmę.

Stiprintuvo pralaidumo juostą ir impulso fronto stiprintuvo išėjime trukmę riša apytikrės formulės, kurias reikėtų įsiminti:

τf=0,35Δf ,  arba  Δf=0,35τf .						      (2.10)

Pirmajame skyriuje analogiškos formulės buvo užrašytos RC grandžiai.

2.4 užduotis

a) Impulso stiprintuvo išėjime fronto trukmė – 0,1 s. Koks stiprintuvo praleidžiamų dažnių juostos plotis?

b) Kokia impulso stiprintuvo išėjime fronto trukmė, jei stiprintuvo pralaidumo juosta – 100 kHz?

Kita stiprintuvo charakteristika – amplitudinė arba perdavimo charakteristika: stiprintuvo išėjimo įtampos priklausomybė nuo stiprintuvo įėjimo įtampos. Reikėtų nepainioti šios charakteristikos su dažnine amplitudės charakteristika. Amplitudinė charakteristika ypač svarbi, kai sustiprinto signalo amplitudė didelė, nes ji nurodo įėjimo ir išėjimo įtampų sritis, kuriose išėjimo įtampa tiesiškai priklauso nuo įėjimo įtampos – tą įėjimo ir išėjimo įtampų sritį, kurioje galioja formulė UmIŠ = KU·UmIN. Maksimalios išėjimo įtampos santykis su minimalia išėjimo įtampa nustato svarbų stiprintuvo parametrą – dinaminį diapazoną:

2.4 pav. Amplitudinė charakteristika

D=UIŠmaxUIŠmin.									      (2.11)

Stiprintuvo dinaminis diapazonas dažniausiai išreiškiamas decibelais, nes ir žmogaus ausis garsą girdi logaritminiu masteliu. Geros kokybės garso signalų stiprintuvo dinaminis diapazonas siekia 100 dB, tačiau ir toks stiprintuvas negali perduoti simfoninio orkestro dinaminio diapazono, kuris siekia 140 dB.

2.5 užduotis

Koks yra maksimalios įtampos stiprintuvo išėjime santykis su minimalia įtampa stiprintuvo išėjime kartais, jei dinaminis stiprintuvo diapazonas yra 100 dB? Kokį santykį kartais atitinka 140 dB dinaminis diapazonas?

Aišku, kad maksimalią įtampą stiprintuvo išėjime nustato tiesinė stiprintuvo galinės pakopos perdavimo charakteristikos dalis. Viršijus maksimalią išėjimo įtampą, prasideda išėjimo signalo ribojimas, tai yra, jo formos iškraipymas. Kitais žodžiais tariant, atsiranda netiesiniai iškraipymai. Netiesiniai signalo iškraipymai stiprintuve būna tada, kai stiprinant stiprintuvo įėjime kosinuso arba sinuso dėsniu kintantį harmoninį signalą, išėjimo signalo dažnių spektre atsiranda papildomos aukštesnės harmonikos. Kiekybiškai netiesinius iškraipymus apibūdina netiesinių iškraipymų arba harmonikų koeficientas:

kf=1Um1Um22+Um32+Um42+⋯⋅100%;				      (2.12)

čia  Um1 – pirmosios harmonikos amplitudė stiprintuvo išėjime; Um2 , Um3 , Um4 , … – aukštesniųjų harmonikų amplitudės stiprintuvo išėjime.

Netiesinių iškraipymų koeficientas paprastai matuojamas, kai stiprintuvo išėjime yra vardinė galia arba vardinė įtampa. Dažniausiai jis išreiškiamas procentais. Žmogaus akys pastebi harmoninio signalo formos iškraipymus oscilografo arba kompiuterio ekrane tik tada, kai jie viršija 10 %. Mūsų ausys netiesiniams iškraipymams yra jautresnės, todėl aukštos kokybės garso signalų stiprintuvuose leistinas netiesinių iškraipymų koeficientas mažesnis kaip 1 %.

2.6 užduotis

Harmoninio signalo (pirmosios harmonikos) amplitudė stiprintuvo išėjime – 1 V, stiprintuvo netiesinių iškraipymų koeficientas – 0,5 %. Stiprintuvo išėjime atsirado papildomos antroji ir trečioji harmonikos, kurių amplitudės yra vienodos. Kokios yra šių harmonikų amplitudės stiprintuvo išėjime?

Vėl grįšime prie stiprintuvo amplitudinės charakteristikos ir nagrinėsime, kas riboja minimalų signalą stiprintuvo išėjime – juk jeigu šio signalo amplitudė būtų lygi nuliui, stiprintuvo dinaminis diapazonas būtų be galo platus. Tačiau nei minimalus signalas stiprintuvo įėjime, nei minimalus signalas stiprintuvo išėjime nėra lygūs nuliui, nes į stiprintuvo įėjimą patenka ir pačiame stiprintuve atsiranda triukšmai. Triukšmų stiprintuvo išėjime galia yra lygi patekusių į stiprintuvo įėjimą ir jame sustiprintų triukšmų bei stiprintuve atsiradusių triukšmų galių sumai:

PIŠ tr   PIN tr  KP + PIŠ st  tr .							      (2.13)

Triukšmus stiprintuve sukuria krūvininkų sklaida rezistoriuose (smūgiai, kuriais baigiasi laisvasis krūvininko lėkis) ir krūvininkų rekombinacija dvipolių tranzistorių bazėse. Stiprintuve atsiradusių triukšmų galia matuojama jo išėjime, trumpai sujungus stiprintuvo įėjimo gnybtus.

2.7 užduotis

Suformuluokite rekomendacijas, kaip sudaryti schemą stiprintuvo, kuriame atsirandantys triukšmai būtų minimalūs.

Dar du svarbūs stiprintuvo parametrai – įėjimo varža ir išėjimo varža.

2.8 užduotis

Sudarykite schemas stiprintuvo (keturpolio –“juodos dėžės”) įėjimo ir išėjimo varžoms matuoti. Matuokite, kai stiprintuvo įėjime veikia 1 kHz dažnio 1 mV amplitudės harmoninis signalas, todėl stiprintuvo įėjimo ir išėjimo talpų galite neįvertinti.

2.2. Varžinio stiprintuvo pakopos su dvipoliais tranzistoriais

2.2.1. Elementari varžinio stiprintuvo pakopa:

grandinė, jos veikimas ir elementų paskirtis

Varžinio stiprintuvo pakopa – pagrindinė analoginės elektroninės aparatūros schema. Analoginėse grandinėse visos elementaraus varžinio stiprintuvo pakopos veikia tiesiniu režimu, neiškraipydamos signalų formos. 2.5 paveiksle pavaizduota tokios pakopos grandinė su dvipoliu npn tranzistoriumi, įjungtu bendrojo emiterio (BE) režimu. Būtini šios grandinės elementai yra tranzistorius VT, stiprinantis įėjimo signalo sukurtą bazės srovę, kolektoriaus apkrovos rezistorius RK ir maitinimo šaltinis. Kaip žinia, tranzistoriui veikiant stiprinimo arba tiesiniu režimu, jo emiterio sandūra atvira, o kolektoriaus – uždara. Kolektoriaus sandūrą uždaro kolektoriaus maitinimo šaltinio įtampa EK. Emiterio sandūrą atidaro įtampos EK daliklis: du rezistoriai R1 ir R2. Rezistoriai R1 ir R2 kartu su apkrovos rezistoriumi RK nustato tranzistoriaus darbo tašką; analoginėse schemose jis turi būti tiesinėje tranzistoriaus charakteristikos dalyje. Tranzistoriaus sustiprinta įėjimo srovė sukuria atitinkančią tą srovę įtampą ant apkrovos rezistoriaus.

Kad išsamiau aptartume šios grandinės veikimą, sudarysime jos įtampų ir srovių laiko diagramas įvairiuose taškuose (2.6 pav.). Laikysime, kad stiprinamas nelabai aukšto dažnio signalas, todėl fazės posūkių dėl parazitinių schemos talpų neįvertinsime.

2.5 pav. Elementarios varžinio stiprintuvo pakopos grandinė

2.6 paveiksle, a parodyta tranzistorių valdančios įtampos laiko diagrama. Šią įtampą sudaro varžų daliklio sukurtos nuolatinės dedamosios ir kintamo įėjimo signalo suma. Kai tranzistorius veikia tiesiniu režimu, jo bazės srovė kinta tokiu pat dėsniu, kaip ir valdančioji įtampa.

Sustiprinta kolektoriaus srovė kinta taip pat, kaip ir bazės srovė (2.6 pav., b), o įtampos kritimas kolektoriaus rezistoriuje (2.6 pav., c) yra tokios pat formos, kaip ir tekanti tuo rezistoriumi srovė.

2.5 paveiksle matyti, kad maitinimo šaltinio įtampa yra lygi dviejų įtampų – įtampos kritimo rezistoriuje RK ir išėjimo įtampos – sumai (2.6 pav., c).

Tik išėjimo įtampos laiko diagrama parodyta 2.6 paveiksle, d .

Matome, kad įėjimo įtampai didėjant išėjimo įtampa mažėja – varžinio stiprintuvo pakopa pasuka įėjimo signalo fazę 180° kampu. Prie šios išvados galima prieiti ir nebraižant grafikų: kai didėja įėjimo įtampa, stiprėja bazės ir kolektoriaus srovės; pastarajai stiprėjant, didėja įtampos kritimas kolektoriaus rezistoriuje ir mažėja išėjimo įtampa, kuri lygi maitinimo šaltinio įtampos ir įtampos kritimo kolektoriaus rezistoriuje skirtumui. Šiuo paskutiniu sakiniu nusakyta varžinio stiprintuvo pakopos veikimo esmė.

2.6 pav. Elementarios varžinio

stiprintuvo pakopos srovių

ir įtampų laiko diagramos

Toliau nagrinėsime visų varžinio stiprintuvo pakopos grandinės elementų paskirtį.

Tranzistoriaus bazės įtampos nuolatinę dedamąją – rezistorių R1 ir R2 daliklio padalintą maitinimo šaltinio įtampą – nustato ne absoliutūs šių rezistorių varžų dydžiai, bet jų santykis: kai EK  5 V,  UB  UR2  1 V  ir tuomet, kai  R1  4 , R2  1 , ir tada, kai R1  4 k, R2  1k. Konkretų šių varžų santykį apibrėžia reikalavimas, kad emiterio sandūra būtų atvira; kaip žinome, silicio sandūrą užtikrintai atidaro 0,7 V (2.5 paveikslo schemoje tokią įtampą reikia gauti ant rezistoriaus R2). Toliau aptarsime, kaip pasirinkti absoliučias rezistorių R1 ir R2 varžų reikšmes.

Esant labai mažoms rezistorių R1 ir R2 varžoms, mažėja varžinio stiprintuvo pakopos  įėjimo varža ir kartu labiau apkraunamas signalo šaltinis. Kintamojo signalo įėjime atžvilgiu šie du rezistoriai yra sujungti lygiagrečiai, nes maitinimo šaltinio išėjime visuomet jungiamas labai didelės talpos (šimtų arba tūkstančių mikrofaradų) kondensatorius. Tokio kondensatoriaus varžą kintamajai įtampai galima prilyginti nuliui. Tad kintamosios įtampos atžvilgiu abu maitinimo šaltinio gnybtai yra įžeminti. Antroji priežastis, ribojanti mažiausias R1 ir R2 varžų reikšmes, yra ta, kad per mažų varžų daliklį tekėtų neleistinai didelė maitinimo šaltinio srovė.

Didžiausias rezistorių R1 ir R2 varžų reikšmes riboja kita, dar neminėta šio daliklio paskirtis. Paprastai varžinio stiprintuvo pakopose į emiterio grandinę būna įjungtas nedidelės varžos rezistorius RE (2.7 pav.). Tada rezistorių R1 ir R2 daliklis kartu su rezistoriumi RE garantuoja stabilų tranzistoriaus darbo tašką. Pakitus temperatūrai, tranzistoriaus kolektoriaus srovė beveik nepakinta, jei tik tekanti per daliklį srovė Idal būna daug didesnė (20, 50 ar net 100 kartų) už tranzistoriaus bazės srovę IB. Tuomet pakitus temperatūrai ir bazės srovei tranzistoriaus bazės įtampa UB praktiškai išlieka tokia pati, nes ji labiau priklauso nuo tekančios per daliklį srovės, nei nuo daug mažesnės bazės srovės. Srovė per daliklį būna daug didesnė už bazės srovę tada, kai rezistorių R1 ir R2 varžos yra dešimčių arba vienetų kiloomų dydžio.

2.7 pav. Varžinio stiprintuvo pakopa

su stabilizuotu darbo tašku

Dabar aptarsime, kaip stabilizuojamas tranzistoriaus darbo taškas. Tarkime, kad temperatūra kyla ir stiprėja bazės srovė. Jei Idal  IB, bazės įtampa UB išlieka nepakitusi. Stiprėjant  bazės srovei didėja srovė IK    IB  IE. Sustiprėjusi emiterio srovė sukuria didesnį įtampos kritimą rezistoriuje RE ir didina emiterio įtampą UE. Jei šiai įtampai padidėjus bazės įtampa išlieka tokia pati, įtampa tarp bazės ir emiterio sumažėja. Vadinasi, tranzistorius prisidarė ir sumažėjo jo bazės srovė. Taigi ratas užsidarė: bazės srovės stiprėjimas tapo bazės srovės silpnėjimo priežastimi. Tokie savireguliavimo procesai vadinami neigiamu grįžtamuoju ryšiu. Nesunku pastebėti, kad tranzistoriaus darbo taškas stabilizuojamas geriau tuomet, kai rezistoriaus RE varža yra didesnė. Laikoma, kad darbo taškas stabilizuojamas pakankamai gerai, jei rezistoriuje RE krenta nuo 10 % iki 20 % maitinimo šaltinio įtampos. Kita vertus, parenkant rezistorių RE ir RK varžų reikšmes, reikia atsižvelgti ir į tai, kad varžinio stiprinimo pakopos su rezistoriumi emiterio grandinėje įtampos stiprinimo koeficientas KU  RK / RE . Ši formulė vaizdžiai rodo, kad didinant emiterio rezistoriaus varžą pakopos įtampos stiprinimo koeficientas mažėja. Mat rezistorius RE sukuria neigiamą grįžtamąjį ryšį ne tik nustatančiai tranzistoriaus darbo tašką nuolatinei įtampos dedamajai, bet ir stiprinamam kintamajam signalui.

Iš diskretinių elementų sudarytose grandinėse grįžtamąjį ryšį kintamam signalui naikino, šuntuodami rezistorių RE labai didelės talpos kondensatoriumi CE. Šio kondensatoriaus varža turėjo būti labai maža net labai žemo dažnio signalui: 1 / CE  RE. Tokioje grandinėje (2.8 pav.) rezistorius RE sukuria neigiamą grįžtamąjį ryšį tik nuolatinei įtampos dedamajai ir stabilizuoja tranzistoriaus darbo tašką. Neigiamo grįžtamojo ryšio kintamos įtampos signalui šioje schemoje nėra, todėl ir kintamos įtampos stiprinimo koeficientas nesumažėja. Paprastai tokiose grandinėse būdavo ir didelės talpos skiriantieji kondensatoriai C1 ir C2, kurie labai supaprastina daugiapakopių stiprintuvų tranzistorių darbo taškų nustatymą.

2.8 pav. Varžinio stiprintuvo pakopa,

sudaryta iš diskretinių elementų

Šiuolaikinių stiprintuvų schemose nebėra nei šuntuojančio rezistorių RE kondensatoriaus CE, nei skiriančiųjų kondensatorių C1 ir C2, nes puslaidininkiniuose integriniuose grandynuose neįmanoma pagaminti didelės talpos kondensatorių. Todėl tenka taikytis su tuo, kad rezistorius emiterio grandinėje ne tik stabilizuoja tranzistoriaus darbo tašką, bet ir mažina varžinio stiprinimo laipsnio įtampos stiprinimo koeficientą.

2.2.2. Tranzistoriaus darbo taško parinkimas ir stiprintuvo pakopos grafinė analizė

Išsiaiškinsime, kaip parinkti tinkamą darbo tašką stiprintuvo pakopos tranzistoriui. Detaliai nagrinėsime stiprintuvo pakopos veikimą, analizuodami jį grafiškai. Grafinė analizė griozdiška ir atima daug laiko, tačiau ji labai vaizdi.

# Bendrojo emiterio (BE) grandinė

Pradėsime nuo tokios grandinės (2.9 pav.), kurią grafiškai analizuoti paprasčiausia, ir nuosekliai pereisime prie realios grandinės.

Trumpai aptarsime grandinės veikimą. Emiterio sandūra atvira, tad nedidelis įėjimo įtampos uIN  pokytis gerokai keičia bazės srovę IB (prisiminkime tranzistoriaus įėjimo charakteristiką), o kolektoriaus srovė IK yra b kartų sustiprinta bazės srovė. Kintanti kolektoriaus srovė sukuria kintantį įtampos ant RK kritimą URK . Tai reiškia, kad kinta ir išėjimo įtampa

2.9 pav. Pirmoji grafiškai analizuojamos varžinio stiprintuvo pakopos grandinė

UK = UIŠ = EK – URK .		         (2.14)

Dabar braižysime charakteristikas, leidžiančias grafiškai analizuoti stiprinimo laipsnio veikimą. Pirmajame ketvirtyje nubraižysime tranzistoriaus BE grandinėje išėjimo charakteristikų šeimą.