Nubraižysime šios stiprintuvo pakopos ekvivalentinę schemą kintamai įtampai (2.22 pav.). Tranzistoriaus ekvivalentinę schemą šioje schemoje galime supaprastinti, įvertindami realius h parametrų dydžius. Tranzistoriaus išėjimo varža paprastai būna daug didesnė už pakopos apkrovos varžą, o labai mažas grįžtamojo ryšio koeficientas lemia, kad grįžtamojo ryšio įtampa paprastai būna daug mažesnė už pakopos įėjimo įtampą. Tai reiškia, kad tranzistoriaus ekvivalentinę schemą galime supaprastinti (2.23 pav.), atmetę labai didelę tranzistoriaus išėjimo varžą ir labai mažos grįžtamojo ryšio įtampos generatorių.

2.22 pav. Pirmosios BE grandinės ekvivalentinė schema kintamai dedamajai

2.23 pav. Pirmosios BE pakopos grandinės

supaprastinta ekvivalentinė schema

Pagal šią ekvivalentinę schemą

Ku=uIŠuIN=uKuB=h21E⋅iB⋅Raph11E⋅iB=h21Eh11E⋅Rap,				        (2.35)

Ki=iIŠiIN=iKiB=h21E⋅iBiB=h21E=β,					        (2.36)

KP=Ku⋅Ki,

rIN=uINiIN=uBiB=h11E⋅iBiB=h11E,						        (2.37)

rIŠ=uIŠiIŠ=uKiK=Rap⋅iKiK=Rap.						        (2.38)

Matome, kad visi nagrinėjamos pakopos rodikliai priklauso tik nuo tranzistoriaus parametrų ir apkrovos varžos; kitaip ir negalėtų būti, nes nagrinėjamą pakopą (2.21 pav.) sudaro tik šie du elementai.

2.24 pav. Antroji BE varžinio

stiprintuvo pakopos schema

Dabar nagrinėsime realesnę BE stiprintuvo pakopos schemą (2.24 pav.). Šioje schemoje daug kondensatorių: skiriantieji kondensatoriai CB ir CK bei šuntuojantis rezistorių emiterio grandinėje RE kondensatorius CE . Šių kondensatorių varža kintamai dedamajai (net pačiam žemiausiam dažniui) paneigtinai maža, tad ekvivalentinėje laipsnio schemoje kintamai dedamajai (2.25 pav.) šių kondensatorių nėra. Aišku, kad rezultatai, gauti analizuojant tokią ekvivalentinę schemą kintamai dedamajai, galioja tiek stiprinimo laipsnio schemai su kondensatoriais CB ir CK , tiek ir schemai be šių kondensatorių. Ekvivalentinėje schemoje nėra ir rezistoriaus RE , nes jį trumpina kondensatorius CE.

Pagal sudarytąją ekvivalentinę schemą užrašysime antrosios BE varžinio stiprintuvo pakopos grandinės (2.24 pav.). pagrindinius rodiklius.

2.25 pav. Antrosios BE schemos

ekvivalentinė schema kintamai dedamajai

Ku=uIŠuIN=h21E⋅iB⋅RK‖rapiIN⋅(RB1‖RB2‖h11E) .					        (2.39)

Labai dažnai

h11E<<RB1‖ RB2,								       (2.40)

tokiu atveju  iIN  iB ir tada

Ku=h21Eh11E⋅RK‖rap.							       (2.41)

Kai rap  RK, nagrinėjamos pakopos įtampos stiprinimo koeficientas aprašomas (2.35) išraiška, užrašyta pirmajai grandinei.

2.14 užduotis

Užrašykite įtampos stiprinimo koeficiento formulę konkrečiu atveju, kai sąlyga (2.40) neišpildoma: RB1  5 k, RB2  1 k, h11E  1 k .

Nurodymas

Į formulę (1.39) įrašykite iIN  k  iB , čia k yra konkretus skaičius, kurį apskaičiuosite pagal užduoties sąlygą.

Srovės stiprinimo koeficientas

Ki=iIŠiIN=h21E⋅iB⋅RKiB⋅(RK+rap)=h21ERKRK+rap=βRKRK+rap.		       (2.42)

2.15 užduotis

Paaiškinkite ryšį tarp srovės stiprinimo koeficiento ir apkrovos varžos rap dydžio.

Pakopos įėjimo varža

rIN=uINiIN=iIN⋅(RB1‖RB2‖h11E)iIN=RB1‖RB2‖h11E,			       (2.43)

beje, tai matyti ir tiesiogiai iš ekvivalentinės schemos. Taip pat iš ekvivalentinės schemos matyti, kad

rIŠ=RK‖rap,								       (2.44)

nes srovės šaltinio išėjimo grandinėje vidaus varža be galo didelė.

Toliau nagrinėsime stiprintuvo pakopos schemą, kurioje rezistorius emiterio grandinėje RE nešuntuotas kondensatoriumi. Tai būna visuose stiprintuvų integriniuose grandynuose, o tai reiškia – visuose šiuolaikiniuose stiprintuvuose. Paprasčiausioje tokio laipsnio ekvivalentinėje schemoje (be rezistorių RB1RB2 daliklio bazės grandinėje ir papildomos apkrovos varžos rap) atsiranda ryšys tarp įėjimo ir išėjimo grandinių per rezistorių RE  (2.26 pav.).

Tranzistoriaus sroves riša ši formulė:

iE=iB(1+h21E).		         (2.45)

Tada

Ki=iIŠiIN=iKiB=h21E⋅iBiB=h21E=β,					       (2.46)

2.26 pav. Pakopos su nešuntuotu RE

paprasčiausia ekvivalentinė schema

Ku=uIŠuIN=h21E⋅iB⋅RKiB⋅h+iB(1+h21E)RERKRE.				       (2.47)

Užrašydami pastarąją lygtį įvertinome, kad 1 + h21E  h21E   ir   h21E  RE  h11E.

BE stiprintuvo pakopos su nešuntuotu rezistoriumi emiterio grandinėje įtampos stiprinimo koeficientas KU  RK / RE – svarbi formulė, kurią reikėtų įsiminti.

Kaip matyti iš ekvivalentinės schemos,

rIŠ=RK,									       (2.48)

nes RE  įjungtas į išėjimo kontūrą per labai didelės vidaus varžos srovės generatorių.

Pakopos įėjimo varža

rIN=uINiIN=uBiB=h11E⋅iB+RE(1+h21E)⋅iBiB≃h21E⋅RE=βRE.	       (2.49)

Tai dar viena svarbi formulė, kurią reikia įsiminti: varžinio stiprintuvo pakopos su nešuntuotu rezistoriumi emiterio grandinėje įėjimo varža  rIN    RE . Tokia įėjimo varžos reikšmė nepaprastai svarbi, kai keli stiprinimo laipsniai jungiami nuosekliai.

Papildę paprasčiausios pakopos grandinę rezistorių dalikliu bazės grandinėje RB1RB2 ir papildoma nedidele apkrovos varža rap, turėtume:

Ku≃(RK‖rap)RE,							       (2.50)

rIN≃βRE‖RB1‖RB2,							       (2.51)

rIŠ=RK‖rap,									       (2.52)

Ki=βRKRK+rap.								       (2.53)

2.16 užduotis

Dvi vienodos pakopos sujungtos nuosekliai. Šiose pakopose  RB1  50 k, RB2  20 k,  RK  5 k, RE  1 k, h11E  500 ,   50. Koks pirmosios pakopos stiprinimo koeficientas, kai

a) abi pakopos vienodos;

b) antrojoje pakopoje RE  0?

Bendrojo kolektoriaus grandinė

Analizuodami stiprintuvo pakopas grafiškai paminėjome, kad pakopa, kurioje tranzistorius įjungtas pagal bendrojo kolektoriaus grandinę, nestiprina įėjimo įtampos, o tik ją pakartoja išėjime. Dėl to ši pakopa paprastai vadinama emiteriniu kartotuvu, kartais – srovės stiprintuvu. Paprasčiausias emiterinio kartotuvo grandinės variantas pavaizduotas 2.27 paveiksle.

2.27 pav. Paprasčiausia

emiterinio kartotuvo grandinė

Žinynuose paprastai teikia tranzistorių h parametrus BE grandinei ir ryšio formules, siejančias h parametrus kitose grandinėse su parametrais BE grandinėje hE. Užrašysime hK parametrų ryšio formules su parametrais hE:

h11K=h11E;h21K=−(1+h21E).						         (2.54)

Pritaikę šias ryšio formules, sudarysime ekvivalentinę emiterinio kartotuvo schemą kintamai dedamajai su hE  parametrais (2.28 pav.). Pagal šią schemą

Ki=iIŠiIN=iEiB=iB+h21E⋅iBiB=1+h21E≃β,				         (2.55)

rIN=uINiIN=uBiB=h11E⋅iB+RE(1+h21E)⋅iBiB=h11E+(1+h21E)RE≃βRE. (2.56)

Kaip matome, emiterinio kartotuvo įėjimo varža yra didelė ir tokia pati, kaip ir BE grandinės pakopos su nešuntuotu rezistoriumi emiterio grandinėje.

Ku=uIŠuIN=iIŠ⋅REiIN⋅rIN=KiRErIN=1+h21Eh11E+(1+h21E)⋅RE≤1.		        (2.57)

Emiterinio kartotuvo įtampos stiprinimo koeficientas artimas vienetui, bet visuomet už jį šiek tiek mažesnis.

Jei tarsime, kad ekvivalentinėje schemoje tranzistorius nestiprina srovės (srovės generatoriaus srovė h21E iB  0), tai schemos išėjime (taškuose E – K) turime paprastą lygiagretų RE  ir h11E + rs jungimą, čia rs – signalo šaltinio vidaus varža. h21E kartų stiprinančio srovę srovės generatoriaus veikimas ekvivalentiškas schemos dalies, esančios taškų E - K kairėje, varžos sumažėjimui h21E kartų:

2.28 pav. Emiterinio kartotuvo

ekvivalentinė schema

rIŠ=RE‖h11E+rsh21E.		        (2.58)

Tai taip pat įsimintina formulė, kuri rodo, kad emiterinio kartotuvo išėjimo varža yra maža. Dėl šios priežasties emiterinis kartotuvas arba srovės stiprintuvas visgi yra išėjimo įtampos, o ne srovės šaltinis: jis gali palaikyti nekintančią įtampą ant kintančios apkrovos varžos, net ir tada, kai ji nedidelė.

Kai emiterinio kartotuvo grandinėje būna rezistorių bazės grandinėje RB1 ir RB2  daliklis ir papildoma apkrova rap , įtampos stiprinimo koeficiento formulė išlieka nepakitusi, o kiti parametrai priklauso ir nuo šių grandinės elementų:

Ki=βRERE+rap.								        (2.59)

rIN=β(RE‖rap)‖RB1‖R2.						        (2.60)

rIŠ=RE‖rap‖h11E+rs‖RB1‖RB2h21E≈RE‖rap‖RB1‖RB2h21E.		        (2.61)

Bendrosios bazės grandinė

Ši grandinė analizuojama taip pat, kaip ir bendrojo emiterio arba bendrojo kolektoriaus grandinės. Analizės rezultatai įrašyti į suvestinę lentelę, kurioje išvardinti visų varžinio stiprintuvo pakopų variantų parametrai silpnų signalų ir vidutinių dažnių srityje (2.1 lentelė). Juos trumpai aptarsime.

Pirmiausia reikia prisiminti, kad BB grandinėje įėjimo srovė yra emiterio srovė, tad įėjimo ir išėjimo (kolektoriaus) srovės praktiškai lygios. Tai reiškia, kad srovės stiprinimo koeficientas apytikriai lygus vienetui (visuomet šiek tiek mažesnis už vienetą). Dėl šios priežasties BB pakopą kartais vadina srovės kartotuvu. Didelė įėjimo srovė lemia mažą įėjimo varžą. Įtampos stiprinimo koeficientas ir išėjimo varža yra tokie patys, kaip ir BE pakopoje. Atkreipkime dėmesį, kad BB pakopa nekeičia įėjimo signalo fazės. Tai nesunku paaiškinti, palyginus BE ir BB pakopų schemas. BE pakopos įėjime yra valdančios npn tranzistoriaus sandūros p sritis, ir tai reiškia, kad didėjantis teigiamas signalas įėjime tranzistorių atidaro ir didina srovę per apkrovos varžą. Padidėjus įtampos kritimui ant apkrovos varžos mažėja išėjimo įtampa. BB pakopos įėjime yra valdančios npn tranzistoriaus sandūros n sritis, tad šioje pakopoje viskas vyksta atvirkščiai.

Formulės įvairių pakopų parametrams skaičiuoti

2.1 lentelė. Įvairių varžinio stiprintuvo pakopų parametrai

silpnų signalų ir vidutinių dažnių srityje

|  | Stiprintuvo pakopa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametras | BE | BE su nešuntuotu RE | # BK | BB |
| Ku  |  (RK rap)/rINtranz | (RK rap)/RE |  1 |  (RK rap) /rINtranz |
| Orientacinė vertė | dešimtys | vienetai | mažiau kaip 1 | dešimtys |
| Ki  |  |  |  |  1 |
| Orientacinė vertė | dešimtys | dešimtys | dešimtys | mažiau kaip 1 |
| rIN | rINtranz |  RE  RB1  RB2 |  RE  RB1  RB2 | rINtranz |
| Orientacinė vertė | apie šimtą omų | vienetai-dešimtys kiloomų | vienetai-dešimtys kiloomų | apie šimtą omų |
| rIŠ | RK rap | RK rap | RE (rIŠtranz + rs  RB1  RB2) /  | RK rap |
| Orientacinė vertė | vienetai kiloomų | vienetai kiloomų | vienetai omų | vienetai kiloomų |
|  | 180 | 180 | 0 | 0 |

Šioje lentelėje   h21E,  rINtranz  h11E.

2.1 lentelėje pateiktos ne tik formulės, pagal kurias skaičiuojami įvairių varžinio stiprintuvo pakopų parametrai silpnų signalų ir vidutinių dažnių srityje, bet ir orientacinės tų parametrų vertės. Šias orientacines parametrų vertes reikėtų įsiminti. Taip pat reikia įsiminti formules, kuriomis aprašomi BE schemos su nešuntuotu rezistoriumi emiterio grandinėje ir emiterinio kartotuvo parametrai.

2.2.5. Varžinio stiprintuvo pakopų dažninių charakteristikų skaičiavimas

2.29 pav. Tranzistoriaus  - pavidalo

ekvivalentinė schema

Tranzistoriaus ekvivalentinė schema

Analizuojant stiprintuvo veikimą ne tik vidutinių, bet ir žemųjų bei aukštųjų dažnių srityse, ir norint įvertinti stiprinamo signalo dažninius iškraipymus, reikia taikyti detalesnę negu taikėme iki šiol tranzistoriaus ekvivalentinę schemą. Ši schema turi atspindėti tranzistoriaus inertiškumą: įvertinti jo talpas ir varžas, per kurias tos talpos įsikrauna ir išsikrauna. Tam tinka tranzistoriaus  – pavidalo ekvivalentinė schema (2.29 pav.).

Šioje schemoje b – bazės srities centras, B – bazės išvadas, tad rBb yra bazės srities tūrio varža nuo bazės išvado iki bazės srities centro.

Taip pat galima apibrėžti ir rbK, tik šioje varžoje vyrauja ne bazės ar kolektoriaus sričių varža, bet uždaros kolektoriaus sandūros diferencinė varža. rbE – maža atviros emiterio sandūros diferencinė varža, kurią lemia emiterio srovės dydis ir temperatūra. Kambario temperatūroje

rbE=25/iE;									       (2.62)

kai srovė į šią formulę įrašoma miliamperais, varža apskaičiuojama omais. CbE – gana didelė atviros emiterio sandūros difuzinė talpa, CbK – uždaros kolektoriaus sandūros barjerinė talpa. Beliko du standartiniai dydžiai: srovės generatoriaus srovė h21E  ib ir išėjimo varža 1/h22E. Atkreipkime dėmesį, kad tranzistorius stiprina ne bazės išvado srovę IB , bet srovę ib , tekančią per atviros emiterio sandūros varžą rbE . Srovės per emiterio sandūros talpą tranzistorius nestiprina, nes ji teka visai kitaip, negu srovė per sandūrą.

Gana sudėtingą ekvivalentinę schemą supaprastinsime, įvertinę realius ją sudarančių elementų parametrus. Labiausiai supaprastinsime schemą, atmetę nedidelę bazės srities varžą rBb , nes po to bazės išvadas B sutaps su bazės centru b. Uždaros kolektoriaus sandūros varžą rbK  ir išėjimo varžą 1/h22E atmesime kaip daug didesnius dydžius už jiems lygiagrečiai jungiamą tranzistoriaus apkrovos varžą. Čia reikia pastebėti, kad sudėtingas schemų skaičiavimas pagal tikslią tranzistoriaus ekvivalentinę schemą neturi prasmės jau vien todėl, kad standartine technologija pagamintų puslaidininkinių integrinių grandynų elementų parametrų nuokrypos siekia 20 . Supaprastinta tranzistoriaus ekvivalentinė schema pavaizduota 2.30 paveiksle. Ši schema taps dar parankesne, kai nustatysime ekvivalentines talpas jos įėjime ir išėjime.

2.30 pav. Supaprastinta tranzistoriaus

ekvivalentinė schema