# II DALIS. NETIESINIAI ANALOGINIAI ĮTAISAI

Pirmojoje dalyje nagrinėjome tiesinių elektroninių įtaisų stiprintuvus. Tokie įtaisai priskiriami stacionarių tiesinių sistemų klasei. Ypatingu tiesiniu įtaisų bruožu yra superpozicijos principo galiojimas juose. Todėl tiesiniai įtaisai nekeičia juose sklindančių harmoninių virpesių formos. Gali pakisti tik virpesio amplitudė ir pradinė fazė.

Taigi, tiesinis įtaisas negali papildyti jame sklindančio signalo spektro. Dėl šios aplinkybės tiesiniais įtaisais galime atlikti labai nedaug signalų apdorojimo procesų. Šiuo požiūriu daug daugiau galimybių teikia netiesiniai įtaisai. Netiesinių įtaisų skiriamasis bruožas yra netiesinė priklausomybė tarp į įtaisą siunčiamo uIN(t) ir jo išėjime nuimamo uIŠ(t) signalų.

Šioje vadovėlio dalyje pateiksime bendrąsias žinias apie netiesinius analoginius įtaisus – išnagrinėsime šiuose įtaisuose naudojamų netiesinių elementų savybes ir jų panaudojimo ypatumus, netiesinių analoginių įtaisų analizės metodus ir analizuosime netiesinių įtaisų, skirtų signalų apdorojimui, savybes ir jų schemas.

7. BENDROSIOS ŽINIOS APIE NETIESINIŲ ĮTAISŲ

ELEMENTUS IR JŲ ANALIZĖS METODUS

Šiuolaikinių elektroninių sistemų analoginiuose netiesiniuose įtaisuose su analoginiais signalais dažniausiai atliekami tokie veiksmai: stiprinama signalų galia, generuojami harmoniniai ir kitokios formos virpesiai, signalai moduliuojami bei detektuojami, įvairiai keičiamas virpesių ir signalų dažnis. Vykdant šiuos veiksmus signalų spektruose atsiranda naujos spektro dedamosios. Todėl minėtus veiksmus įmanoma atlikti tik netiesiniuose įtaisuose.

Netiesiniu įtaisu vadinamas toks įtaisas, kuriame yra bent vienas netiesinis elementas. Taigi, netiesinių įtaisų svarbiausioji sudėtinė dalis yra netiesinis elementas. Jis nulemia elektroninio įtaiso savybes. Be netiesinių elementų negalima sukurti netiesinių įtaisų ir vykdyti daugelio labai reikalingų signalų apdorojimo procesų.

Todėl, prieš pradėdami nagrinėti konkrečios paskirties netiesinius įtaisus, pirmiausiai šiame skyriuje pateiksime pagrindines žinias apie netiesinius elementus, jų pagrindinių charakteristikų ypatumus bei pateikimo būdus, grandinių su netiesiniais elementais analizės būdus. Skyriaus gale supažindinsime su signalų spektrų keitimo principais ir šio proceso metu atsirandančiais netiesiniais iškraipymais.

7.1. Netiesiniai elementai

7.1.1. Bendrosios žinios apie netiesinius elementus

Tiesinių grandinių teorijoje visų sutektųjų parametrų elementų parametrai – varžos, talpos ir induktyvumai, yra pastovūs nuo įtampos, srovės ir laiko nepriklausantys dydžiai. Toks požiūris į šiuos elementus yra savotiškas jų savybių idealizavimas. Tikrumoje jų parametrai nepriklauso nuo įtampos ir srovės tik ribotame jų kitimo diapazone. Tiesiniuose elementuose šis diapazonas yra daug didesnis už signalų kitimo elementuose diapazoną. Yra labai daug elementų, kurių parametrai labai pasikeičia signalų įtampos ir srovės kitimo diapazone. Tokie elementai vadinami netiesiniais.

Taigi, netiesiniais elementais vadinami elektrinių grandinių elementai, kurių parametrai priklauso nuo jų įtampų ir per juos tekančių srovių.

Elektroniniuose įtaisuose sutinkami trijų tipų netiesiniai elementai: netiesiniai varžiniai, talpiniai ir induktyviniai elementai. Įvairūs diodai ir tranzistoriai yra netiesiniai varžiniai elementai. Netiesinių talpinių elementų pavyzdžiu gali būti varikapai ir varikondai. Induktyvinės ritės su feromagnetine šerdimi yra netiesiniai induktyviniai elementai. Tokiose ritėse priklausomybė tarp pratekančios srovės ir sukurtojo saviindukcijos surištojo srauto stiprio yra netiesinė. Stiprėjant srovei, mažėja feromagnetinės medžiagos magnetinė skvarba ir mažėja ritės induktyvumas. Netiesinis talpinis ir netiesinis induktyvinis elementas yra netiesiniai reaktyvieji elementai.

Netiesinių elementų savybės apibūdinamos charakteristikomis, kurios dažniausiai nustatomos eksperimentiškai ir pateikiamos grafikais arba lentelėmis. Pagrindinė varžinio elemento charakteristika yra voltamperinė, talpinio elemento – voltkuloninė, o induktyvinio elemento – amperveberinė. Jei elementai netiesiniai, šios charakteristikos visuomet yra kreivės.

Kita svarbi netiesinių grandinių savybė yra ta, kad jose negalima taikyti superpozicijos principo. Šią savybę pasiaiškinkime netiesiniame varžiniame elemente, kurios voltamperinė charakteristika yra kvadratinė

i=au2,									           (7.1)

o įtampa ant varžos u yra dviejų įtampų u1 ir u2 suma

u=u1+u2.									           (7.2)

Šiame elemente tekanti srovė apskaičiuojama taip:

i=a(u1+u2)2=a(u12+2u1u2+u22)					           (7.3)

Jeigu uždavinyje taikytume superpozicijos principą, ir suminio poveikio srovę skaičiuotume, kaip sumą srovių, kurios tekėtų per netiesinį elementą esant tik u1 arba tik u2 įtampoms gautume tokia išraišką:

iΣ=i1+i2=a(u12+u22).							           (7.4)

Gautoji srovė i skiriasi nuo (7.3) išraiškoje gautosios srovės sandu 2au1u2. Taigi, netiesiniams elementams negalioja superpozicijos principas.

1.1 užduotis

Nustatykite, kiek skirsis netiesinio elemento išėjimo srovė, lyginant ją su tiesinio elemento srove, jeigu jo voltamperinė charakteristika yra kvadratinė i = au2. Į netiesinį elementą siunčiamas signalas u = u1 + u2 + u3.

1.2 užduotis

Nustatykite, kiek skirsis netiesinio elemento išėjimo srovė lyginant, ją su tiesinio elemento srove, jeigu jo voltamperinė charakteristika apibūdinama nepilnu kubiniu polinomu i = a1u + a3u3. Į netiesinį elementą siunčiamas signalas u = u1 + u2.

Dėl superpozicijos principo negaliojimo negalima sukurti visoms netiesinėms grandinėms bendro analizės metodo, net netiesinėms grandinėms, kurios apibūdinamos pirmosios eilės diferencialinėmis lygtimis. Šiose grandinėse dėl nedidelio signalo formos arba jo amplitudės pokyčio tenka spręsti naują uždavinį, kurio sprendiniai gali iš esmės skirtis nuo ankstesniojo. Netiesinių grandinių ir įtaisų analizei visuomet naudojama keli analizės metodai, kurių kiekvienas leidžia išanalizuoti tik jam būdingus procesus netiesiniame įtaise.

Kita priežastis, dėl kurios negali būti naudojamas vienas jų analizės metodas, yra didelė procesų įvairovė juose ir jų sudėtingumas. Būtina žinoti ir įsiminti tokius tik netiesinėms grandinėms būdingus fizikinių procesų požymius:

- Veikiant harmoniniam virpesiui netiesiniame elemente jo forma visuomet iškraipoma ir sukuriamos aukštesnės eilės harmonikos, kurių nebuvo įėjimo signale.

- Esant tam tikroms sąlygoms, gali būti sukuriamos subharmonikos, kurių dažnis yra kartotinį skaičių kartų žemesnis už įėjimo signalo dažnį.

- Veikiant dviems ar daugiau harmoninių virpesių, išėjimo virpesyje visuomet sukuriamos kombinacinių dažnių dedamosios. Kombinaciniai dažniai yra įėjimo virpesių kartotinų dažnių sumų ir skirtumų tiesinės kombinacijos. Apskritai kombinaciniai dažniai nėra kartotiniai įėjimo virpesių dažniams.

- Netiesinėse grandinėse išėjimo virpesio amplitudė yra neproporcinga įėjimo virpesio amplitudei. O jeigu turime stabilizavimo įtaisą, tai kintat tam tikrame intervale įėjimo virpesio amplitudei, jo išėjimo virpesio amplitudė išlieka pastovi.

- Nesant išorinio poveikio, po kurio laiko grandinėje nusistovi tam tikras darbo režimas, kuris apibūdinamas pastoviomis įtampomis ir srovėmis. Toks darbo režimas vadinamas netiesinės grandinės pusiausvyros būsena. Netiesinės grandinės gali turėti kelias pusiausvyros būsenas. Kai kurios netiesinės grandinės pusiausvyros būsenos yra nestabilios ir dėl menkiausio pokyčio pakeičiamos kitomis stabiliomis arba nestabiliomis būsenomis. Perėjimas iš vienos pusiausvyros būsenos į kitą priklauso nuo pradinių sąlygų netiesinėje grandinėje. Taigi, netiesinėje grandinėje gali vykti keli skirtingi procesai.

- Žinoma labai svarbi autovirpesių grandinių klasė. Tokios netiesinės grandinės, net esant energijos nuostoliams, be jokio išorinio poveikio generuoja negęstančius autovirpesius. Autovirpesių amplitudė priklauso tik nuo netiesinio elemento charakteristikų ir nepriklauso nuo pradinių sąlygų. Sudėtingose netiesinėse grandinėse gali būti keli autovirpesių režimai, generuojantys skirtingų dažnių ir skirtingų amplitudžių autovirpesius.

- Tolydžiai kintant įėjimo virpesio amplitudei arba dažniui, netiesinėje grandinėje gali šuoliu pasikeisti įtampos ir srovės arba dažnio bei fazės vertės.

1.3 užduotis

Įsiminkite aukščiau išvardintus septynis netiesinėms grandinėms būdingus fizikinių procesų požymius.

7.1.2. Netiesiniai varžiniai elementai

Panagrinėkime netiesinio varžos elemento savybes. Varžos elementas apibūdinamas funkcija i = f(u), kuri vadinama voltamperine charakteristika. Būdingiausių voltamperinių charakteristikų pavyzdžiai pateikti 7.1 paveiksle. Tai puslaidininkinio diodo (7.1, a pav.), tunelinio diodo (7.1, b pav.) ir dinistoriaus (7.1, c pav.) voltamperinės charakteristikos. Šios charakteristikos matuojamos nuolatinės srovės režime ir vadinamos statinėmis. Jos visiškai apibūdina netiesinį elementą dažnių diapazone kol elementą galime laikyti grynai varžiniu, t.y. beinerciniu. Iš voltamperinės charakteristikos padėties Dekarto koordinačių sistemoje galima spręsti ar elementas yra pasyvusis ar aktyvusis. Pasyviųjų elementų voltamperinės charakteristikos visuomet randasi pirmajame ir trečiajame ketvirčiuose. Jos visuomet eina per nulį. Jei charakteristikos dalis patenka į antrąjį arba ketvirtąjį ketvirčius, tai toks elementas yra aktyvusis.

Netiesinio varžinio elemento voltamperinės charakteristikos gali būti monotoniškos arba daugiareikšmės kreivės. Pavyzdžiui, 7.1, c paveiksle voltamperinės charakteristikos dalyje, esančioje dešiniau taško Q, kiekvieną įtampos reikšmę atitinka trys skirtingos srovės reikšmės. Reikia įsidėmėti, kad visos histerezes kilpas turinčios charakteristikos taipogi yra daugiareikšmės.

7.1 pav. Būdingiausių netiesinių varžinių elementų voltamperinių charakteristikų pavyzdžiai

Netiesiniai varžiniai elementai, kurių voltamperinės charakteristikos turi krintančias dalis, vadinami neigiamosiomis varžomis arba negatronais. Tokių elementų charakteristikos pavaizduotos 7.1, b ir c paveiksluose. Čia kreivių dalyje tarp taškų P ir Q voltamperinių charakteristikų išvestinės di / du < 0. Pagal tai į kokią raidę panaši netiesinio elemento voltamperinė charakteristika netiesiniai elementai skirstomi į dvi grupes. 7.1, b paveiksle pavaizduota N pavidalo voltamperinė charakteristika. Toks elementas vadinamas įtampa valdoma neigiamąja varža, kadangi tik žinoma įtampos reikšmė vienareikšmiškai nusako netiesinio elemento darbo režimą. 7.1, c paveiksle pavaizduota S pavidalo voltamperinė charakteristika. Tai srove valdomo neigiamosios varžos charakteristika, nes tik srovė vienareikšmiškai nusako šio elemento režimą.

Voltamperinė charakteristika pilnai apibūdina varžinio elemento savybes, tačiau ja ne visada patogu naudotis. Dažnai netiesinį elementą pakanka aprašyti kompaktiškiau, pateikiant du parametrus, – statinę R0 ir diferencialinę Rdif (dažnai vadinamą dinamine) varžas. Šios varžos apskaičiuojamos iš voltamperinės charakteristikos (7.2 pav.)

Statinė varža apskaičiuojama kaip tiesinio elemento varža – skaičiuojamas įtampos ir srovės santykis darbo taške:

R0=UAIA.		      (7.5)

7.2 pav. Statinės ir diferencialinės varžų apskaičiavimas

Sujungus darbo tašką A su koordinačių pradžia, gaunamas stačiakampis trikampis, kurio vienas iš kampų lygus . Iš šio trikampio nesunkiai įrodoma, kad

R0=cotα.		      (7.6)

Fizikinė statinės varžos prasmė yra netiesinio elemento varža nuolatinei srovei.

Diferencialinė varža yra lygi voltamperinės charakteristikos išvestinei darbo taške:

Rdif=dudi.		      (7.7)

Diferencialinę varžą iš voltamperinės charakteristikos galima apskaičiuoti apytiksliai kaip nedidelių įtampos u ir srovės i pokyčių santykį darbo taško A aplinkoje

Rdif≃ΔuΔi≃UmIm.								           (7.8)

Voltamperinei charakteristikai darbo taške nubrėžkime liestinę. Ji kirs įtampų ašį kampu . Jeigu įtampos ir srovės pokyčiai yra nedideli, tai liestinė šių pokyčių ribose beveik sutampa su voltamperine charakteristika. Iš taip darbo taško aplinkoje sudaryto trikampio matyti, kad diferencialinę varžą galima apskaičiuoti pagal kitą, tikslesnę formulę

Rdif=cotβ.								           (7.9)

Jeigu į netiesinį elementą su nuolatine įtampa UA siunčiama nedidelės amplitudės harmoninė įtampa Umcos t, tai signalo ribose voltamperinę charakteristiką galime pakeisti liestine. Šiuo atveju per netiesinį elementą tekės nuolatinės ir harmoninės srovių suma I = IA + Imcos t. Srovės harmoninės dedamosios amplitudė apskaičiuojama iš Omo dėsnio

Im=UmRdif.									         (7.10)

Taigi, išsiaiškinome diferencialinės varžos fizikinę prasmę. Ji lygi netiesinio elemento varžai kintamai srovei. Apskaičiuodami varžinio elemento diferencialinę varžą mes darbo taško aplinkoje ištiesiname realiąją voltamperinę charakteristiką. Toks charakteristikos ištiesinimas teisingas tik nedidelės amplitudės signalams.

Statinė ir diferencialinė varžos priklauso nuo pasirinkto voltamperinės charakteristikos taško, vadinamo darbo tašku. Todėl R0 ir Rdif yra srovės ir įtampos funkcijos: R0 = R0(UA) = R0(IA), Rdif = Rdif(UA) = Rdif(IA). Tiesinio varžinio elemento statinė ir diferencialinė varžos lygios R0 = Rdif = R.

1.4 užduotis

Apskaičiuokite netiesinio varžinio elemento statinę ir diferencialinę varžas darbo taške UA = 0,8 V, IA = 0,5 mA. Šio darbo taško aplinkoje įtampos ir srovės pokyčiai tokie: u = 0,1 V, i = 0,25 mA.

1.5 užduotis

Nubraižykite 7.2 paveiksle pavaizduotai voltamperinei charakteristikai statinės R0 ir diferencialinės Rdif varžų priklausomybes nuo įtampos darbo taške A.

Netiesinio varžinio elemento statinė varža visuomet teigiama R0 > 0, o diferencialinė varža gali būti teigiama ir neigiama. Pavyzdžiui, 7.1, b ir c paveiksluose pavaizduotų voltamperinių charakteristikų atkarpose PQ diferencialinė varža yra neigiamoji.

Išsiaiškinkim neigiamosios diferencialinės varžos fizikinę prasmę. Tam panagrinėkime paprasčiausią grandinę, pavaizduotą 7.3 paveiksle, kurią sudaro harmoninių virpesių šaltinis apkrautas netiesinio varžinio elemento diferencialine varža. Jeigu diferencialinė varža yra teigiamoji, tai įtampa ir srovė varžiniame elemente sinfazinės, kaip tai parodyta 7.4, a paveiksle. Šiuo atveju virpesių galia varžiniame elemente bus apskaičiuojama pagal vieną iš formulių

7.3 pav. Grandinė su diferencialine varža

P=UmIm2=Um22Rdif=Im2Rdif2.			         (7.11)

Kadangi varžos ir amplitudės vertės visuomet yra teigiamieji dydžiai, apskaičiuotoji galia taip pat bus teigiamoji. Tai rodo, kad elemente apibūdinamame teigiamąja diferencialine varža bus sunaudojama energija. Kai diferencialinė varža neigiama, taip apskaičiuotoji galia bus neigiama. Įtampa ir srovė elemente apibūdinamame neigiamąja diferencialine varža bus priešingų fazių, kaip tai parodyta 7.4, b paveiksle. Esant neigiamai diferencialinei varžai, srovė tekės priešinga kryptimi ir netiesinis varžinis elementas teiks į grandinę energiją. Taigi, elementas apibūdinamas teigiamąja diferencialine varža yra energijos vartotojas, o neigiamąja – yra kintamosios srovės energijos šaltinis.

7.4 pav. Įtampos ir srovės diagramos netiesiniame varžiniame elemente apibūdinamame teigiamąja (a) ir neigiamąja diferencialine varža

7.1.3. Netiesiniai inerciniai elementai

Pereitame skyrelyje nagrinėjome beinercinių netiesinių varžinių elementų savybes. Pasiuntus į tokius elementus bet kokios formos įtampą, juo tekančios srovės forma pasikeis, nes netiesinis elementas iškraipo virpesių formą. Tačiau srovė netiesiniame elemente kis be inercijos – tuo pačiu momentu su besikeičiančia įtampa. Iškraipymų dydis netiesiniame beinerciniame elemente priklausys nuo voltamperinės charakteristikos pobūdžio ir visiškai nepriklausys nuo virpesių dažnio.

Tas pats netiesinis elementas gali tapti inerciniu, jei jį naudosime labai aukštuose dažniuose. Pavyzdžiui, puslaidininkiniame diode arba tranzistoriuje krūvininkų lėkio laikas pasidaro vienmatis su aukštadažnio signalo periodu. Todėl srovės kitimas tokiuose elementuose vėluos. Elementas taps inerciniu. Elemento inercijos priežastimi yra krūvininkų inercija. Dėl nesinchroniško įtampos ir srovės kitimo netiesinių įtaisų įėjimo ir išėjimo varžos tampa kompleksinėmis, sumažėja stiprintuvų stiprinimo koeficientai, sumažėja galios stiprintuvų ir generatorių atiduodama į apkrovą galia.

Reikia įsidėmėti, kad ne visuomet elemento inercija yra trūkumas. Elektronikoje yra daug įtaisų, kurių normalus darbas neįmanomas be inercijos. Tai superaukštuosiuose dažniuose naudojami bėgančiosios bangos prietaisai, klistronai, lavininiai diodai ir kiti.

Elektronikoje dažnai naudojama termoinercinių netiesinių elementų grupė. Jie vadinami termorezistoriais. Paprasčiausiu tokio varžinio elemento pavyzdžiu yra kaitrinė lemputė. Didinant kaitrinės lemputės įtampą, jos siūlelis labiau įšyla ir jo varža dėl šiluminių procesų metale padidėja. Tekanti per lemputę srovė auga neproporcingai įtampos didėjimui. Taigi, lemputė yra netiesinis elementas.

Termorezistorių šiluminė inercija didelė ir per įtampos kitimo periodą jų varža pakisti nespėja. Todėl srovės forma lyginant su įtampos, nepasikeičia. Šie elementai dėl termoinercijos signalų formos neiškraipo.

7.5 pav. Termorezistorių varžos charakteristikos

Termorezistorių varžos vertė priklauso nuo jų temperatūros arba juose išsklaidomos galios, o tai savo ruožtu nulemia įtampos bei srovės amplitudės. 7.5 paveiksle pavaizduotos dažniausiai elektroniniuose įtaisuose naudojamų termorezistorių varžos RT priklausomybės nuo temperatūros T arba virpesių įtampos Um bei srovės Im amplitudės. Iš metalų pagamintų termorezistorių varža RT+ didėjant temperatūrai auga. Dažniau naudojami puslaidininkiniai termorezistoriai. Jų varža RT– didėjant temperatūrai mažėja. Termorezistoriai naudojami generatoriuose generuojamų virpesių formai pagerinti.

7.1.4. Reaktyvieji netiesiniai elementai

Reaktyviųjų netiesinių elementų, lyginant su netiesiniais varžiniais elementais, yra nedaug. Jų yra tik du tipai: netiesiniai induktyviniai ir talpiniai elementai.

Netiesiniai induktyviniai elementai yra induktyvinės ritės su feromagnetinėmis šerdimis. Tokių ričių šerdies savybės apibūdinamos statine įmagnetinimo kreive, kuri vaizduoja magnetinės indukcijos B priklausomybę nuo magnetinio lauko stiprio H. Jeigu išmagnetintą šerdį įmagnetinsime nuolatine srove, tai, pasiekus tam tikrą magnetinio lauko stiprumą Hm, šerdis įsisotins ir magnetinė indukcija nustos didėti. Šis procesas pavaizduotas 7.6, a paveiksle štrichine linija. Kai šerdis įmagnetinama kintamąja srove, įmagnetinimo kreivė pavirsta histerezės kilpa. Ši kilpa charakterizuojama maksimaliu magnetinio lauko stiprumu Hm, koercityvine jėga Hk, liekamąja B0 ir soties Bs indukcijomis. Mažinant įmagnetinimo–išmagnetinimo cikle maksimalų pasiekiamą magnetinio lauko stiprį Hm gaunamos mažesnės histerizės kilpos, kurios telpa viena į kitą. Pati didžiausioji histerezės kilpa vadinama ribine, o mažesniosios – dalinėmis. Šių kilpų viršūnes jungianti kreivė sutampa su statine įmagnetinimo kreive.

7.6 pav. Induktyvinės ritės su feromagnetine šerdimi įmagnetinimo kreivės (a) ir jos amperveberinė charakteristika, pavaizduota kartu su statinio ir diferencialinio induktyvumų priklausomybėmis nuo ritės srovės (b)

Netiesinio induktyvinio elemento apibūdinimui naudojama amperveberinė charakteristika – tai magnetinio srauto priklausomybė nuo rite tekančios srovės stiprio  = f(i). Ši charakteristika nesunkiai gaunama iš statinės įmagnetinimo kreivės arba iš histerezės kilpų šeimos, nes magnetinis srautas   proporcingas indukcijai B, o magnetinio lauko stipris H – srovei I. Netiesinio induktyvinio elemento amperveberinė charakteristika pavaizduota 7.6, b paveiksle. Šios charakteristikos pasirinktame darbo taške A galime rasti induktyvumus: statinį

L0=ΦAIA									        (7.12)

ir diferencialinį

Ldif=dΦdI.									         (7.13)

`	Statinio ir diferencialinio induktyvumų vertės priklauso nuo darbo taško padėties ant amperveberinės charakteristikos. Tai parodyta 7.6, b paveiksle. Čia srovė I1 nurodo stačiausią ampervėberinės charakteristikos vietą, o srovė I2 – charakteristikos vietą, nuo kurios pradeda mažėti vidutinis statumas.

Tiesinio induktyvinio elemento L0 = Ldif = L.

Netiesinis talpinis elementas apibūdinamas funkcija q = f(u) , vadinama voltkulonine charakteristika. Netiesinio talpinio elemento parametrus darbo taške A – statinę talpą

C0=qAUA									         (7.14)

ir diferencialinę talpą

Cdif=dqdu									         (7.15)

– galima rasti iš voltkuloninės charakteristikos, panašiai kaip varžinio elemento, tik 7.2 paveiksle pakeitus ordinačių ašyje srovę I krūviu q. Srovė ir krūvis tarpusavyje susieti tokiomis išraiškomis:

i=dqdt,	q=idt.							        (7.16)

Nagrinėjant grandines, svarbu žinoti ryšį tarp įtampos u ir srovės i. Šį ryšį netiesiniam talpiniam elementui galime užrašyti dviem būdais, žiūrint kuris parametras žinomas. Jei žinoma statinė talpos priklausomybė C0(u), tai ryšys tarp įtampos ir srovės užrašomas taip:

i=d(C0u)dt=C0+udC0dududt,						        (7.17)

o jei žinoma diferencialinė talpa Cdif , tai užrašoma taip:

i=Cdifdudt.									        (7.18)

Tiesinio talpinio elemento Cdif = C0 = C.

Netiesinių talpinių elementų žinomos tik dvi grupės – varikondai ir varikapai.

Varikondas tai keraminė medžiaga, priklausanti segnetodielektrikams. Ši mežiaga yra netiesinė dėl jos dielektrinės skvarbos  priklausomybės nuo elektrinio lauko stiprio E. Kondensatoriuje su varikondiniu dielektriku pasireiškia įsotinimo ir histerezės reiškiniai. Jo voltkuloninė charakteristika labai panaši į induktyvinės ritės su feromagnetine šerdimi histerezės kilpą, pavaizduotą 7.6, a paveiksle. Varikondo histerezės kilpos plotas yra proporcingas energijos nuostoliams. Dielektriniai nuostoliai visuose segnetodielektrikuose dideli. Dėl šios priežasties varikondai naudojami retai ir tik žemųjų dažnių srityje.

1.6 užduotis

Nubraižykite varikondo voltkuloninę charakteristiką.

Varikapai – tai puslaidininkiniai diodai, kuriuose netiesinę talpą sudaro pn sandūros talpa. Puslaidininkinių diodų ir tranzistorių pn sandūras priimta apibūdinti diferencialinėmis talpomis. 7.7 paveiksle pateikta varikapo diferencialinės talpos priklausomybė nuo pn sandūros įtampos. Esant neigiamosioms (atgalinėms) įtampoms, varikapo talpą nusako pn sandūros barjerinė talpa. Ši talpa, didėjant atgalinei įtampai, dėl nuskurdintosios srities platėjimo palaipsniui mažėja. Esant teigiamąjai (tiesioginei) pn sandūros įtampai, sandūros talpą nulemia difuzinė talpa, susidaranti dėl krūvininkų injekcijos. Varikapai naudojami atgalinių įtampų srityje.

7.7 pav.Varikapo diferencialinės talpos priklausomybė nuo p-n sandūros įtampos

Nominali varikapo talpa, esant atgalinei įtampai, siekia dešimtis pikofaradų ir didinant įtampą gali sumažėti nuo 3 iki 4 kartų. Pagrindiniai varikapų privalumai yra beinertiškumas ir jų tinkamumas darbui labai aukštuose dažniuose. Varikapai taikomi automatiniam virpamųjų kontūrų perderinimui, grandinių vėlinimo laiko keitimui ir kituose įtampa valdomuose įtaisuose.