impulsų sekas išskleistume Furjė eilutėmis, tai pastebėtume, kad ir jų spektrai skiriasi labai nedaug. Taigi, voltamperinių charakteristikų aproksimavimas tiesų atkarpomis skirtas įtaisų analizei, kai juose veikia didelės amplitudės virpesiai. Kai virpesių amplitudė nedidelė, gauname gana didelius skirtumus tarp procesų atvaizduojamų realiomis ir aproksimuotomis charakteristikomis. Todėl mažų amplitudžių virpesių atvejui šis aproksimavimas netinka.

7.3. Netiesinių įtaisų analizės metodai

7.3.1. Bendrieji analizės principai

Dauguma netiesinių įtaisų, – galios stiprintuvai, moduliatoriai, generatoriai ir kiti, maitinami nuolatine srove. Šiame skyriuje parodyta, kad netiesinių elementų parametrai kintamajai srovei (diferencialiniai parametrai) priklauso nuo nuolatinės srovės ir įtampos, t.y. nuo parinkto darbo taško. Todėl pirmasis netiesinių įtaisų analizės uždavinys yra surasti nuolatinių srovių ir įtampų reikšmes grandinės elementuose. Nuolatinės  srovės grandinių analizę netiesiniame įtaise galima atlikti grafiškai ir analiziškai. Grafinė analizė yra vaizdesnė ir paprastesnė, tačiau mažiau tiksli. Analizinė analizė tikslesnė, bet sudėtingesnė. Jos metu dažniausiai skaičiuojamos varžinės grandinėlės su netiesiniais elementais. Šiuose skaičiavimuose netiesinis elementas pakeičiamas statine varža R0, apskaičiuota iš voltamperinės charakteristikos. Inžinerinėje praktikoje labiau paplitusi grafinė analizė.

Svarbiausia netiesinių įtaisų savybė yra jų sugebėjimas keisti virpesių spektrą. Todėl pagrindinis kintamosios srovės grandinių analizės netiesiniuose įtaisuose uždavinys yra jų išėjimo virpesių spektro nustatymas.

Bendriausias netiesinių įtaisų kintamosios srovės grandinių analizės metodas yra diferencialinių lygčių metodas. Tačiau šis metodas labai sudėtingas, nes tenka spręsti netiesines diferencialines lygtis ir retai taikomas inžineriniuose skaičiavimuose. Superpozicijos principas netiesinėse grandinėse negalioja. Todėl jų analizei taikyti paprastų, superpozicijos principu pagrįstų tiesinių grandinių metodų negalima. Netiesinių elektroninių grandinių analizė žymiai supaprastėja, kai analizuojamasis įtaisas suskaidomas į tipines netiesines grandis.

Tipinė netiesinė grandis susideda iš dviejų dalių. Pirmoji – tai netiesinė beinercinė grandis. Antroji – tiesinė grandis su aktyviąja įėjimo varža. Tipines netiesines grandis sudaro dauguma paprasčiausių elektronikos įtaisų, tokių kaip vienos pakopos stiprintuvai, moduliatoriai, generatoriai ir kitokie, kai jų darbo virpesių spektro dažniai daug žemesni už netiesinio elemento – tranzistoriaus arba diodo – ribinį dažnį. Kai darbo virpesių dažniai artimi netiesinio elemento ribiniam dažniui, elementas tampa inerciniu ir todėl grandies nebegalima išskaidyti į netiesinę beinercinę ir tiesinę inercinę dalis.

Tipinė netiesinė grandis analizuojama dviem etapais. Pirmiausiai randamas virpesio spektras netiesinio beinercinio elemento išėjime. Po to analizuojamas gautojo virpesio povei-kis tiesinei grandinei. Antroji analizės uždavinio dalis sprendžiama, panaudojant žinomus tiesinių grandinių analizės metodus.

Tarkime, kad netiesinio beinercinio elemento voltamperinė charakteristika parinkto darbo taško A aplinkoje aprašoma funkcija i = f(u). Kai į tokio elemento įėjimą siunčiamas virpesys uIN(t), išėjimo virpesys bus taip pat laiko funkcija, tik pakeista pagal voltamperinės charakteristikos kitimo dėsnį:

iIŠ(t)=f[uIN(t)].								         (7.36)

Bendruoju atveju virpesio iIŠ(t) spektras IIŠ(ω) randamas, pasinaudojant tiesiogine Furjė transformacija:

IIŠ(ω)=−∞+∞f[iIN(t)]e−jωtdt.						         (7.37)

Akivaizdu, kad išėjimo virpesio spektras IIŠ(ω) skiriasi nuo įėjimo virpesio spektro IIN(ω).

Kai netiesinę grandinę veikia harmoniniai virpesiai, išėjimo virpesio spektro nustatymo metodika priklauso nuo voltamperinės charakteristikos aproksimavimo būdo. Voltamperines charakteristikas aproksimuojant algebriniu polinomu, skaičiavimuose naudojamos kartotinių kampų formulės, todėl toks metodas vadinamas kartotinių kampų metodu. Tas charakteristikas aproksimuojant tiesių atkarpomis, pagrindinis skaičiavimuose naudojamas dydis – netiesinio elemento srovės nukirtimo kampas , todėl šis metodas vadinamas nukirtimo kampo metodu. Atliekant grafinę netiesinio įtaiso analizę, kai analizinė voltamperinės charakteristikos išraiška nežinoma, išėjimo virpesio spektrą patogu nustatyti grafiniu būdu. Tam tinka penkių arba trijų ordinačių metodai. Išsiaiškinkime šiuos metodus.

7.3.2. Kartotinių kampų metodas spektrui apskaičiuoti

Tarkime, kad netiesinės grandinės voltamperinė charakteristika aproksimuota polinomu

i=k=0nakuk=a0+a1u+a2u2+…+anun.				         (7.38)

Į šią grandinę gali būti siunčiami harmoniniai

uIN(t)=Umcosω0t,							         (7.39)

arba biharmoniniai

uIN(t)=U1mcosω1t+U2mcosω2t,					         (7.40)

arba poliharmoniniai virpesiai

uIN(t)=k=1nUkmcosωkt.							         (7.41)

Reikia nustatyti netiesinio elemento reakcijos spektrą, t.y. apskaičiuoti srovės iIŠ(t) spektrą.

Pasiaiškinkime kartotinių kampų metodą, kai netiesiniame elemente darbo taške A veikia vienas harmoninis virpesys. Šiuo atveju į grandinę turi būti siunčiama darbo tašką A nustatančios ir harmoninės įtampų suma

uIN(t)=UA+Umcosω0t							         (7.42)

Įrašę (7.42) išraišką į (7.38) voltamperinę charakteristiką, gauname netiesinio elemento reakciją

iIŠ(t)=a0+a1(UA+Umcosω0t)+a2(UA+Umcosω0t)2+…+an(UA+Umcosω0t)n											         (7.43)

Srovės spektrą galima rasti, pasinaudojant ne Furjė transformacija, bet trigonometrinėmis kartotinių kampų formulėmis

cos2x=12+12cos2x,							         (7.44)

cos3x=34cosx+14cos3x,						         (7.45)

cos4x=38+12cos2x+18cos4x,						         (7.46)

ir išskaidyti dešiniąją (7.43) išraiškos pusę iki paprastų trigonometrinių išraiškų sumos. Pasinaudojus kartotinių kampų formulėmis, gaunama šitokia išėjimo srovės išraiška:

iIŠ(t)=I0+I1mcosω0t+I2mcos2ω0t+I3mcos3ω0t+…+Inmcosnω0t;     (7.47)

čia

I0=a0+a1UA+12a2Um2+a2UA2+a3UA3+32a3UAUm2+…,

I1m=a1Um+2a2UAUm+3a3UA2Um+34a3Um3+…,			         (7.48)

I2m=12a2Um2+32a3UAUm2+…,

I3m=14a3Um3+… .

`	Matyti, kad, į netiesinį elementą pasiuntus harmoninę įtampą, pro jį teka srovė, sudaryta iš harmoninių dedamųjų, kurių dažnis kartotinas įėjimo virpesio dažniui. Šio elemento išėjimo srovės spektras pavaizduotas 7.14 paveiksle. Taigi, išėjimo spektras diskretus. Jei (7.38) eilutė begalinė, harmonikų taip pat be galo daug. Kai ši eilutė baigtinė, harmonikų skaičius baigtinis ir lygus polinomo laipsniui. Harmonikų amplitudės, randamos iš (7.48) formulių, priklauso nuo darbo taško įtampos UA. Kai reikia rasti n–tąją netiesinio elemento srovės harmoniką, jo voltamperinę charakteristiką tenka aproksimuoti ne žemesnio kaip n–tojo laipsnio polinomu. Išėjimo virpesyje lyginių harmonikų nuolatinė dedamoji priklauso tik nuo polinomo dedamųjų su lyginiais laipsniais, o nelyginių harmonikų – tik nuo polinomo dedamųjų su nelyginiais laipsniais.

7.14 pav. Netiesinio elemento išėjimo srovės spektras, esant harmoniniam poveikiui

1.12 užduotis

Įrodykite, kokia turi būti aproksimuotos voltamperinės charakteristikos analizinė išraiška, kad (7.48) formulėje vietoje daugtaškių atsirastų bent po vieną papildomą dėmenį.

Dažnio keitikliuose, moduliatoriuose ir kituose elektroniniuose įtaisuose netiesinį elementą veikia keletas harmoninių ar artimų harmoniniams virpesių. Išsiaiškinkime netiesinio elemento poveikį dviejų harmoninių virpesių sumai – biharmoniniam virpesiui.

Įrašę į (7.38) voltamperinės charakteristikos išraišką darbo taško įtampą UA ir biharmoninius virpesius iš (7.40), gautume gana sudėtingą uždavinį. Uždavinio supaprastinimui priimkime, kad aproksimuotos voltamperinės charakteristikos koordinačių pradžia sutampa su darbo tašku. Tada voltamperinės charakteristikos analizinė išraiška bus tokia:

i=k=1nbkuk=b1u+b2u2+…+bnun.					         (7.49)

Sprendžiant tokį supaprastintą uždavinį į (7.49) voltamperinės charakteristikos išraišką įrašoma tik kintamoji poveikio dalis. Biharmoninio virpesio atveju tai (7.40). Atlikę minėtus veiksmus ir supaprastinę trigonometrines išraiškas, gauname tokią per netiesinį elementą tekančią srovę:

iIŠ(t)=12b2U1m2+12b2U2m2+

+b1+34b3U1m2+32b3U2m2U1mcosω1t+

+b1+34b3U2m2+32b3U1m2U2mcosω1t+

+12b2U1m2cos2ω1t+12b2U2m2cos2ω2t+

+13b3U1m3cos3ω1t+13b3U2m3cos3ω2t+

+b2U1mU2mcos(ω1−ω2)t+cos(ω1+ω2)t+

+34b3U1m2U2mcos(2ω1−ω2)t+cos(2ω1+ω2)t+

+34b3U1mU2m2cos(2ω2−ω1)t+cos(2ω2+ω1)t+…		         (7.50)

(7.50) išraiška gauta pasinaudojus kartotinių kampų trigonometrinėmis išraiškomis ir paplitusia bei gerai visiems žinoma išraiška

cosxcosy=12cos(x+y)+cos(x−y).				         (7.51)

1.13 užduotis

Išveskite (7.50) išraišką.

Iš (7.51) išraiškos matome, kad išėjimo srovėje iIŠ(t) atsirado papildoma nuolatinė dedamoji ir trys grupės įvairaus dažnio harmoninių dedamųjų:

– 1 dažnio virpesio harmonikos, kurių dažnis k11, k1 = 1,2,,n;

– 2 dažnio virpesio harmonikos, kurių dažnis k22, k2 = 1,2,,n;

– kombinacinių dažnių harmoninės dedamosios, kurių dažnis k1k2 = k11  k22, k1 +k2 = 2,3,,n.

Kombinacinių dažnių harmoninės dedamosios atsiranda netiesinio elemento išėjimo srovėje, esant bent biharmoninio signalo poveikiui. Šių dedamųjų dažnį priimta apibūdinti eilės numeriu k, kuris lygus koeficientų k = k1 + k2 sumai. Paprasčiausi yra antrosios eilės kombinaciniai dažniai, 1    . Įsidėmėtina, kad kombinacinių dažnių eilės numeris k negali viršyti voltamperinę charakteristiką aproksimuojančio polinomo eilės n. Pavyzdžiui, esant n = 3, išėjimo srovėje bus antrosios ir trečiosios (2    2,   2  ) eilės kombinacinių dažnių dedamosios.

7.15 paveiksle pavaizduotas netiesinio elemento su voltamperine charakteristika aproksimuota trečiosios eilės algebriniu polinomu išėjimo srovės amplitudžių Ikm spektras. Čia pirmosios eilės kombinacinės dedamosios pavaizduotos štrichinėmis linijomis, o antrosios eilės kombinacinės dedamosios – punktyrinėmis linijomis. Kombinacinis dažnis, kaip bet koks kitas dažnis, yra visuomet teigiamas dydis. Gavus neigiamą kombinacinį dažnį k11 – k22, jį reikia pakeisti teigiamu dažniu k22 – k11, nes cos(k11 – k22) = cos(k22 –  k11) yra to paties dažnio harmoniniai virpesiai.

1.14 užduotis

7.15 pav. Netiesinio elemento išėjimo srovės spektras, esant biharmoniniam poveikiui

Netiesinio elemento voltamperinė charakteristika aproksimuota kubiniu polinomu i = a3(u – UA)3. Į jį siunčiama trijų harmoninių virpesių suma uIN(t) = UA + U1mcos 1t + U2m cos 2t + U3mcos 3t. Nustatykite visų kombinacinių dedamųjų dažnius.

1.15 užduotis

Netiesinio elemento voltamperinė charakteristika aproksimuota tokiu algebriniu polinomu i = a0 + a1u + a4u4. Į jį siunčiamas biharmoninis virpesys uIN(t) = U1mcos 1t + U2mcos 2t . Nustatykite visų kombinacinių dedamųjų amplitudes ir dažnius.

7.3.3. Nukirtimo kampo metodas spektrui apskaičiuoti

Tarkime, kad į netiesinį beinercinį elementą, kurio voltamperinė charakteristika aproksimuota dviem tiesių atkarpomis

i=0,u≤U0,S(u−U0),u≥U0,							         (7.52)

darbo taške A siunčiama harmoninė įtampa Umcos t. Netiesiniame elemente vykstantys procesai pavaizduoti 7.15 paveiksle. Srovės analizinė išraiška gaunama, įrašius į (7.52) darbo taško įtampą UA ir harmoninio virpesio išraišką:

7.16 pav. Nukirtimo kampo metodas

iIŠ(t)=S(UA−U0+Umcosωt)						         (7.53)

Čia ir toliau rašoma tik antroji (7.52) sistemos lygtis, todėl reikia nepamiršti, kad (7.53) lygybė teisinga tik tada, kai iIŠ  0, Likusiame periodo intervale reikia imti iIŠ = 0.

Iš 7.16 paveikslo ir (7.53) formulės matyti, kad srovė, tekanti pro netiesinį elementą, yra kosinusinių impulsų formos. Tokius impulsus galima apibūdinti dviem parametrais: amplitude IM ir nukirtimo kampu . Nukirtimo kampas yra toks fazės kampas, kuris atitinka pusę periodo dalies, kurios metu per netiesinį elementą teka srovė (7.16 pav.).

Įveskime į išėjimo srovės išraišką srovės impulso amplitudę IM ir nukirtimo kampą .

Kai t = , iIŠ(t) = 0, todėl

0=S(UA−U0+Umcosθ).						         (7.54)

Iš (7.54) labai paprastai gaunama išraiška nukirtimo kampui   apskaičiuoti:

cosθ=−UA−U0Um.								         (7.55)

Iš šios išraiškos išplaukia tokios įsidėmėtinos išvados:

1. Kai UA = U0, nukirtimo kampas  = /2;

2. Kai UA < U0, nukirtimo kampas  < /2;

3. Kai UA> U0, nukirtimo kampas  > /2;

4. Kai UA – U0 = Um, nukirtimo kampas  = ;

5. Kai UA – U0 > Um, šio metodo taikyti netiesinės grandinės analizei  negalima, nes grandinė yra tiesinė.

Kai t = 0, iIŠ(t) = IM, todėl

IM=S(UA−U0+Um)=SUm(1−cosθ).				         (7.56)

Pasinaudojus (7.55) ir (7.56), (7.53) išraišką galima perrašyti taip, kad joje būtų naudojami IM ir   parametrai:

iIŠ(t)=IMcosωt−cosθ1−cosθ, ωt<θ.					         (7.57)

Kadangi (7.57) išraiška apibūdina periodiškai pasikartojančius srovės impulsus, srovės iIŠ(t) harmonikų amplitudės randamos, pasinaudojus Furjė eilutės koeficientų formule. Ši formulė lyginės formos impulsams yra tokia:

Inm=1π−θ+θIMcosωt−cosθ1−cosθcos(nωt) d(ωt).				         (7.58)

Suintegravus gauname

Inm=IMαn(θ)								         (7.59)

čia

αn(θ)=2(sinnθ⋅cosθ−ncosnθ⋅sinθ)nπ(n2−1) (1−cosθ), n=1,2,…		         (7.60)

– harmonikų koeficientai, dažnai vadinami Bergo koeficientais. Kai n = 0 ir n = 1, koeficientų 0 ir 1 išraiškos tokios:

α0(θ)=sinθ−θcosθπ(1−cosθ)							         (7.61)

α1(θ)=θ−cosθ⋅sinθπ(1−cosθ)							         (7.62)

1.16 užduotis

Raskite (7.68) išraiškoje integralą ir iš (7.60) išveskite koeficientų 0, 1, 2, 3 apskaičiavimo formules.

1.17 užduotis

Netiesinio elemento voltamperinė charakteristika aproksimuota dviejų tiesių atkarpomis su U0 = 0,6 V ir S = 25 mA/V. Į šį elementą siunčiama įtampa uIN(t) = 0,2 + 0,8cos 0t. Raskite nuolatinę dedamąją I0 ir pirmosios harmonikos amplitudę I1m.

Koeficientų 0, 1, 2, 3 ir jų santykio 1/0 kaip  funkcijų grafikai pateikti 7.17 paveiksle.

7.17 pav. Harmonikų koeficientų n ir jų santykio priklausomybės nuo nukirtimo kampo 

Skaičiuojant srovės harmonikų amplitudes iš (7.59) formulės, harmonikų koeficientų reikšmės duotajam  randamos iš grafiko, lentelių arba formulių. Turint harmonikų koeficientų grafikus, lengva tyrinėti duotosios harmonikos amplitudės kitimą, keičiant nukirtimo kampą, kai IM pastovus. n–tosios harmonikos amplitudė bus maksimali, kai nukirtimo kampas

θn opt=2π3n.		   (7.63)

Jeigu nukirtimo kampą  reikia pakeisti taip, kad srovės amplitudė IM liktų nepakitusi, tai reikia kartu pakeisti Um ir UA. 7.18 paveiksle parodytas įtampų parinkimas, kad būtų gauti nukirtimo kampai 1 =  / 2, 2 <  / 2, 3 >  / 2 ir išsaugota srovės impulsų amplitudė IM.

1.18 užduotis

Nustatykite, kaip pasikeis 1.17 užduotyje apskaičiuotas nukirtimo kampas , jeigu minėtos užduoties sąlygose bus pakeista:.a) UA = 0,4 V; b) UA = 0,6 V; c) Um = 1,6 V; d) Um = 0,4 V; e) UA = 0,4 V, Um = 1,6 V; f) UA = 0,6 V, Um = 1,6 V.

Jei amplitudė Um palaikoma pastovi, o keičiama tik įtampa UA, tai keisis kartu ir , ir IM. Šiuo atveju (7.59) formule naudotis nepatogu. Patogesnė formulė gaunama, į ją įrašius (7.56):

7.18 pav. Įvairaus dydžio nukirtimo kampų  parinkimas, išsaugant srovės impulsų amplitudę IM

Inm=SUmγn(θ);			       (7.65)

čia

γn(θ)=αn(θ) (1−cosθ);		       (7.66)

Koeficientai n() taip pat vadinami harmonikų koeficientais. Jų grafikai pateikti 7.19 paveiksle. Matyti, kad šiuo atveju (kai Um = const) maksimalios srovės harmonikų amplitudės bus tada, kai

θn opt'=πn.				      (7.66)