3.7 Tiesiniø nekintanèiø laike sistemø stabilumas

Kaip jau minëjome, bûtina ir pakankama sàlyga, kad TNL sistema bûtø stabili, yra

n=-¥¥h(n)<¥.							(3.109)

Jei TNL sistema yra prieþastinë, jos impulsinei reakcijai teisinga sàlyga

h(n)=0,  n<0.						(3.110)

Prieþastinës sistemos sistemos funkcijos konvergavimo sritis yra apskritimo su spinduliu r<¥ iðorë.

Panagrinëkime TNL sistemà, kuri nebûtinai yra prieþastinë. Jos sistemos funkcija yra

H(z)=n=-¥¥h(n)z−n.						(3.111)

Paëmæ sistemos funkcijos modulá, gauname

H(z)≤n=-¥¥h(z)z−n=n=-¥¥h(n)z−n.			(3.112)

Paskaièiuokime H(z) reikðmæ ant vienetinio apskritimo, t.y. kai z=1. Tada gausime

H(z)z=1≤n=-¥¥h(n).					(3.113)

Kaip matome, jei TNL sistema yra stabili, vienetinis apskritimas yra H(z) konvergavimo srityje , ir atvirkðèiai: jei vienetinis apskritimas yra H(z) konvergavimo srityje, TNL sistema yra stabili.

Prieþastinei sistemai ði sàlyga gali bûti susiaurinta. Kadangi prieþastinës sistemos sistemos funkcijos KS yra spindulio r apskritimo iðorë, tai prieþastinë ir stabili sistema turi turëti sistemos funkcijà, kuri konverguoja, kai r<1<z. Kadangi H(z) konvergavimo srityje negali turëti në vieno poliaus, gauname, kad prieþastinë TNL sistema yra stabili tada ir tik tada, kai visi sistemos funkcijos poliai yra vienetinio apskritimo viduje.

Áëjimo signalas yra apribotas, jei jo z transformacija turi polius qk, k=1, ..., L, kuriems teisinga sàlyga qk≤1 visiems k. Tada sistemos priverstinë reakcija yra

ypr(n)=k=1LQk(qk)nu(n),					(3.114)

ir ji bus apribota netgi tada, kai áëjimo signalas turi vienà ar daugiau skirtingø poliø ant vienetinio apskritimo. Ið pirmo þvilgsnio gali atrodyti, kad stabili sistema taip pat gali turëti polius ant vienetinio apskritimo. Bet taip nëra, kadangi jei ji bus suþadinta áëjimo signalu, kuris taip pat turi poliø toje paèioje vietoje ant vienetinio apskritimo, sistemos reakcija bus neribota. Jei sistemos visi poliai yra vienetinio apskritimo viduje ir áëjimo signalas x(n)  turi vienà ar daugiau poliø, kurie sutampa su sistemos poliais, iðëjimas Y(z)  turi aukðtesnës eilës polius. Dël tokiø aukðtesnës eilës poliø iðëjimo sekoje bus nariø, kuriø pavidalas

Aknnb(pk)nu(n),						(3.115)

kur 0≤b≤m−1 ir m yra poliaus eilë. Jei pk<1, ðie nariai artës prie nulio, kai n artës á begalybæ, kadangi (pk)n artës prie nulio greièiau, negu nb artës á begalybæ. Vadinasi, jei visi sistemos poliai yra vienetinio apskritimo viduje, joks apribotas áëjimo signalas negali sukurti neapriboto iðëjimo signalo.

Taèiau jei bent vienas aukðtesnës eilës polius yra ant vienetinio apskritimo, ið (3.115) matome, kad sistemos iðëjimas bus neapribotas. Vadinasi, sistema negali turëti poliø ant vienetinio apskritimo.

ShÜr-Cohn stabilumo testas

Panagrinësime praktinio stabilumo patikrinimo problemà. Vienas ið galimø variantø yra paskaièiuoti sistemos funkcijos polius ir patikrinti, ar jie yra vienetinio apskritimo viduje. Bet kad juos paskaièiuotume, reikia rasti polinomo ðaknis , ir tai kartais yra per daug sudëtinga. Bene labiausiai paplitæs yra ShÜr-Cohn stabilumo testas, kurio apraðymà èia pateiksime.

Nagrinëkime TNL sistemà su sistemos funkcija

H(z)=B(z)A(z), 						(3.116)

kur A(z) yra

A(z)=1+a1z−1+...+aNz−N.					(3.117)

Apibrëþkime m-to laipsnio polinomà

Am(z)=k=0mαm(k)z−k=αm(0)+αm(1)z−1+αm(2)z−2+...αm(m)z−m,		(3.118)

αm(0)=1.

Am(z) atvirkðtinis polinomas Bm(z) yra

Bm(z)=z−mAm(z−1)=k=0mαm(m−k)z−k=		(3.119)

=αm(m)+αm(m−1)z−1+αm(m−2)z−2+...+αm(0)z−m.

Matome, kad ðio polinomo koeficientai yra tie patys, kaip ir polinomo Am(z), tik suraðyti atvirkðèia tvarka.

Kad nustatytume, ar sistemos funkcijos H(z) poliai (polinomo A(z) ðaknys) yra vienetinio apskritimo viduje, reikia paskaièiuoti taip vadinamus atspindþio koeficientus k1,...,kN. Tegul

AN(z)=A(z),kN=αN(N).						(3.120)

Tada mes galime paskaièiuoti þemesnio laipsnio polinomus Am−1(z), m=N, N-1, ..., 1, naudodami rekurentinæ lygtá

Am−1(z)=Am(z)−kmBm(z)1−km2,				(3.121)

kur koeficientai km yra

km=αm(m)	.						(3.122)

Polinomas A(z)  turi visas ðaknis vienetinio apskritimo viduje tada ir tik tada, kai koeficientams km tiesinga sàlyga km<1	visiems m=1, 2, ...,N. Pagal ðià procedûrà yra sudarytas atspindþio koeficientø paskaièiavimo algoritmas. Pagl ðá algoritmà, pradinë sàlyga yra

αN(l)=αl,    l=1, 2, ...,N.					(3.123)

Tada, prilygindami m=N, N-1,..., 1, paskaièiuokime

km=αm(m),αm−1(0)=1

ir		αm−1(l)=αm(l)−kmbm(l)1−km2,l=1,2,...,m−1,		(3.125)

kur

bm(l)=αm(m−l),l=0,1,...,m.				(3.125)

Þemiau pateikiame atspindþio koeficientø paskaièiavimo programà, paraðytà algortmine kalba C.

/*--------------------------------------------------------------------------

1.FUNCTION

a t s p a r

2.PURPOSE

calculates reflection coefficients  from coefficients

of AR model

3.APPEAL

void atspar(double a[],int p,double k[])

4.

4.1.INPUT

a[]      coefficients of AR model (a[0]=1,a[1],...,a[p])

p        order of AR model  (p<=20)

4.2.OUTPUT

k[]      reflection coefficients calculated from coefficients

of AR model  (k[0]=0,k[1],...,k[p])

5.REMARKS

6.EXAMPLE

7.APPEAL TO OTHER FUNCTIONS

no  appeals

8.METHOD OF CALCULATION AND REFERENCES

L.Rabiner,P.W.Shafer,DIGITAL PROCESSING

OF SPEECH SIGNALS (in Russian,1981,p.413)

9.THE AUTHOR,VERSION,DATA

A. L I P E I K A  26  FEBRUARY 1991

10.LENGTH'S OF STRINGS

a[p+1],k[p+1]

----------------------------------------------------------------------------*/

void atspar(      /* reflection coefficients calculated from coefficients

of AR model                                          */

double a[],  /* coefficients of AR model (a[0]=1,a[1],...,a[p])

(INPUT)  */

int p,       /* order of AR model  (p<=20)                  (INPUT)  */

double k[])  /* reflection coefficients calculated from coefficients

of AR model  (k[0]=0,k[1],...,k[p])        (OUTPUT)  */

{

double ak[20];

int i,j;

a[0]=1.;

for(i=0;i<=p;i++)

k[i]=a[i];     /* k[i]---a[i], ak[i]---a[i-1] */

for(i=p;i>0;i--)

{

for(j=1;j<i;j++)

ak[j]=(k[j]-k[i]*k[i-j])/(1.-k[i]*k[i]);

for(j=1;j<i;j++)

k[j]=ak[j];

}

k[0]=0.;

return;

}