6.2 Amplitude moduliuoti signalai

Analoginiuose ir skaitmeniniuose ryðiuose informacijà neðantys signalai yra pakeièiami pagal daþná ir perduodami ið ðaltinio á paskirties vietà per kokià nors fizikinæ terpæ, vadinamà ryðio kanalu. Kanalas gali bûti laidø pora, koaksialinis kabelis, pluoðtinis optinis kabelis arba radijo kanalas. Daþniø pakeitimas yra reikalingas priderinti signalo spektrà prie kanalo daþniø pralaidumo juostos arba leisti daugeliui vartotojø vienu metu naudoti turimà kanalo juostà, nepersidengiant vienam su kitu.

Daþniø pakeitimas yra atliekamas padauginant informacijà turintá signalà m(t) ið sinusoidës cos2pFct, kur Fc yra sinusoidës daþnis. Sandaugos rezultatas yra

x(t)=m(t)cos2pFct.					(6.22)

Sinusoidë cos2pFct yra vadinama neðanèiu signalu, o m(t) yra vadinamas moduliuojanèiu signalu. Tokiu bûdu neðëjo amplitudë yra paveikiama informacijà neðanèiu signalu m(t) , ir gautas signalas yra vadinamas dviguba juosta valdomo neðëjo amplitude moduliuotu signalu. Árenginys, kuris atlieka ðià moduliacijà, yra vadinamas amplitudiniu moduliatoriumi.

Kad parodytume, jog amplitudinë moduliacija ágalina perstumti signalo spektrà, mes iðreiðkiame sinusoidæ formulëje (6.21) kaip dviejø eksponenèiø sumà:

x(t)=12m(t)ej2pFct+12m(t)e−j2pFct.			(6.22)

x(t) Furje transformacija yra

x(F)=-¥¥x(t)e−j2pFtdt=

=12-¥¥[m(t)ej2pFct+m(t)e−j2pFct]e−j2pFtdt=

=12[M(F−Fc)+M(−F−Fc)]=

=12[M(F−Fc)+M(F+Fc)],			(6.23)

kur M(F) yra m(t) spektras. 6.2 pav . iliustruoja þemo daþnio signalo spektrà M(F) ir moduliuoto signalo spektrà X(F).

6.2 pav. a) Þemo daþnio signalo spektras. b) Amplitude moduliuoto juostinio signalo spektras.

Matome, kad moduliuoto signalo spektras, kai F>0, yra diapazone Fc−F1≤F≤Fc+F1	, t.y. jo juostos plotis yra 2F1. Tuo tarpu kai F³0, þemo daþnio signalo daþniai yra juostoje 0≤F≤F1. Vadinasi, daþniø pakeitimas sukuria signalà, uþimantá dvigubà þemo daþnio signalo juostà.

Mes þinome, kad signalas m(t) yra realus ir jo amplitudinis spektras M(F) yra simetrinis F=0 atþvilgiu, o jo fazinis spektras yra nelyginë funkcija. Vadinasi, jei mes þinome M(F), kai 0≤F≤F1, mes galime sukonstruoti M(F), kai −F1≤F≤0, ir atvirkðèiai. Uþtenka þinoti M(F), kai 0≤F≤F1 arba −F1≤F≤0.

Juostinio (moduliuoto) signalo atveju ði simetrijos savybë reiðkia, kad daþnio komponentës diapazone Fc≤F≤Fc+F1 (arba Fc−F1≤F≤Fc) yra pakankamos, kad galima bûtø visiðkai apibûdinti signalà. Daþnio komponentës Fc≤F≤Fc+F1 sudaro signalo x(t) virðutinæ ðoninæ juostà, o daþnio komponenetës Fc−F1≤F≤Fc sudaro apatinæ ðoninæ juostà. Amplitude moduliuotas signalas x(t) yra vadinamas dvigubos ðoninës juostos signalu. Kadangi neðëjas tarnauja tiktai signalo m(t) perkëlimui á kità daþniø diapazonà, mes sakome, kad neðëjas yra nuslopintas.

Svarbiausia, kad vienos ðoninës juostos perdavimas yra pakankamas visiðkai charakterizuoti moduliuotà signalà. Tokiu bûdu mes galime sutaupyti 50% kanalo juostos ploèio. Kokià ðoninæ juostà mes perduodame, apatinæ ar virðutinæ, nesvarbu.

Metodas, kuris naudojamas generuoti vienos ðoninës juostos signalà, yra parodytas blokinëje schemoje 6.3 pav.

6.3 pav. Vienos ðoninës juostos signalo generavimo metodas

Moduliuojantis signalas m(t)  yra padaugintas ið sinusinio neðëjo, kurá generuoja osciliatorius. Be to, signalas m(t) yra praleistas per filtrà su daþnine reakcija

H(F)=e−jp2=-j,F>0

ir filtro iðëjimas m(t) yra padaugintas ið kvadratûrinio neðëjo sin2pFct. Jei ðie du sandaugos signalai yra sudedami, rezultatas yra vienos ðoninës juostos signalas xa(t), turintis þemutinæ x(t) ðoninæ juostà. Jei ðie du sandaugos signalai yra atimami, mes gauname vienos ðoninës juostos signalà xv(t), turintá virðutinæ ðoninæ juostà. Idealiu atveju filtras su perdavimo funkcija H(F) yra viskà praleidþiantis filtras, kuris áveda pastovø 90ofazës postûmá visoms áëjimo signalo komponentëms. Praktiniu poþiûriu modulis H(F) turi bûti konstanta signalo m(t) daþniø juostoje. Esant daþniams  F³F1 , H(F) gali artëti prie nulio. Ðis filtras yra vadinamas Hilberto transformuikliu.  Jo impulsinë reakcija yra

h(t)=-¥¥H(F)ej2pFtdF=1pt.				(6.25)

Paveikus áëjimu m(t), filtro iðëjimas yra h(t) kompozicija su m(t), kuri gali bûti uþraðyta taip:

m(t)=1p-¥¥m(t)t−tdt.					(6.26)

m(t) vadinama signalo m(t) Hilberto transformacija.

Idealus Hilberto transformatorius yra neprieþastinë sistema ir

-¥¥h(t)dt=¥.							(6.27)

Kaip matome, ðis filtras yra nestabilus. taèiau praktikoje jis gali bûti aproksimuotas prieþastiniu ir stabiliu filtru.

Kad árodytume, jog ðiuo metodu gaunamas vienos ðoninës juostos signalas, nagrinëkime signalà

xv(t)=m(t)cos2pFct−m(t)sin2pFct=

=Re[m(t)+jm(t)]ej2pFct==Re[u(t)ej2pFct],			(6.28)

kur 		u(t)=m(t)+jm(t).						(6.29)

Kompleksiniø reikðmiø signalo u(t) spektras yra

U(F)=M(F)+jM(F)=

=M(F)+jH(F)M(F)=M(F)[1+jH(F)].		(6.30)

Kai F>0, H(F)=-j, o kai F<0, H(F)=-j. Vadinasi,

U(F)=2M(F),F>0,					(6.31)

Vadinasi, U(F) spektras yra þemø daþniø signalo spektras, lygus 2M(F) teigiamiems daþniams ir nuliui neigiamiems daþniams.

Kadangi (6.28) yra panaði á (6.5) ,xv(t) spektrà galime gauti naudodami formulæ (6.9):

Xv(F)=12[U(F−Fc)+U(−F−Fc)], 			(6.32)

kurá, naudodami formulæ (6.31), galime uþraðyti taip:

Xv(F)=M(F−Fc),Fc≤F≤Fc+F1M(−F−Fc),−Fc−F1≤F≤−Fc.		(6.33)

Ið kitos pusës, sudedant du sandaugos signalus, vietoj jø atëmimo mes gauname vienos ðoninës juostos signalà, kuris susideda ið apatinës ðoninës juostos.

Atvirkðtinë moduliacijai operacija yra vadinama demoduliacija , ir ji yra atliekama ryðio sistemos imtuve. Demoduliacija apima signalo daþniø pakeitimà nuo juostinio á þemø daþniø ir m(t) atstatymà. Toks pakeitimas gali bûti atliktas, sudauginant juostiná signalà su neðanèiu signalu.

Tegul turime dvigubos ðoninës juostos signalà

x(t)=m(t)cos2pFct.					(6.34)

Jei mes padauginame ðá signalà ið cos2pFct, turëdami galvoje, kad cos2α=12(1+cos2α),gauname:

x(t)cos2pFct=m(t)cos22pFct=

=12m(t)(1+cos4pFct)=12m(t)+12cos4pFct.			(6.35)

Gautas signalas susideda ið komponentës, proporcingos m(t), ir amplitude moduliuotos komponentës, iðsidësèiusios prie dvigubo neðanèio daþnio Fc. Ðià antrà komponentæ mes vadiname dvigubo daþnio komponente.

Jeigu mes norime atstatyti informacijà neðantá signalà m(t) ir paðalinti dvigubo daþnio komponentæ, mes galime praleisti signalà (6.35) per þemø daþniø filtrà, kuris efektyviai slopina daþniø komponentes virð F1.

m(t) atstatymas buvo galimas, kadangi mes demoduliavome su neðëju cos2pFct. Jei demoduliacija yra atlikta su pastumtos fazës neðëju,  sakykim, cos(2pFct+f), demoduliacijos proceso rezultatas iki þemø daþniø filtravimo yra:

x(t)cos(2pFct+f)=m(t)cos(2pFct)cos(2pFct+f)=

=12m(t)cosf+12m(t)cos(4pFct+f),		(6.36)

kur iðvedimui panaudota trigonometrijos formulë

cosαcosβ=12[cos(α−β)+cos(α+β)].			(6.37)

Po þemø daþniø filtravimo demoduliacijos rezultatas yra

m(t)'=12m(t)cosf.						(6.38)

Matome, kad  fazës postûmis sumaþina demoduliuoto signalo amplitudæ ir ribiniu atveju, kai f=90o, demoduliuotas signalas visiðkai iðnyksta.

Fazës 	postûmio kompensavimui imtuve yra naudojama taip vadinama fazinës sinchronizacijos kilpa, kurios blokinë schema yra parodyta 6.4 pav. Trumpai paaiðkinsime jos veikimà. Tegul priimtas signalas turi kokià nors neðëjo Fc energijà, kuri gali bûti iðskirta siaurajuosèiu filtru, suderintu daþniui Fc . Paþymëkime siaurajuosèio filtro iðëjimo signalà

y(t)=sin(2pFct+f).					(6.39)

Átampa valdomo generatoriaus iðëjimas yra

v(t)=cos(2pFct+f),					(6.40)

kur f þymi fazës f ávertá.

Ðie du signalai y(t) ir v(t) yra sudauginami ir gaunamas sandaugos signalas e(t), kuris yra

e(t)=y(t)v(t)=sin(2pFct+f)cos(2pFct+f)=12sin(f−f)+12sin(4pFct+f+f),	(6.41)

6.4 pav. Fazinës sinchronizacijos kilpos blokinë schema

kur iðvedimui mes panaudojome trigonometrinæ formulæ

sinαcosβ=12[sin(α+β)+sin(α−β)].			(6.42)

Narys sin(f−f)yra nulinio daþnio komponentë. Antras narys formulëje (6.41) yra dvigubo neðanèio daðnio komponentë, kuri þemø daþniø filtru yra nufiltruojama. Vadinasi, átampa valdomo generatoriaus áëjime yra signalas sin(f−f).

Jei f=f, átampa valdomo generatoriaus áëjime yra nulis. Bet jei f=f=d, átampa valdomo generatoriaus áëjime yra sind, kuris pakoreguos generatoriaus fazæ. Tokiu bûdu fazinës sinchronizacijos kilpa reguliuoja generatoriaus fazæ priklausomai nuo fazës postûmio d.

Vienos ðoninës juostos signalas gali bûti demoduliuotas panaðiai kaip ir dvigubos ðoninës juostos amplitude moduliuotas signalas. Jei mes turime vienos ðoninës juostos signalà

xv(t)=m(t)cos2pFct−m(t)sin2pFct			(6.43)

ir padauginame já ið neðëjo  cos(2pFct+f), panudojæ trigonometrines formules (6.37) ir (6.42), gauname:

xv(t)cos(2pFct+f)=12m(t)cosf+12m(t)cos(4pFt+f)+12m(t)sinf+12m(t)sin(4pFct+f).	(6.44)

Panaudodami þemø daþniø filtrà, paðaliname dvigubo daþnio komponentes ir gauname demoduliuotà signalà

12[m(t)cosf+m(t)sinf].

Jei mes naudojame sinchronizuotos fazës neðëjà, tai f=0 ir mes atstatome m(t). Jei f¹0, yra interferencija nuo m(t), kuri nepageidautina. Vadinasi, svarbu turëti sinchronizuotos fazës neðëjà, kad galima bûtø atlikti signalo demoduliacijà.