6.4  Kvadratûrinës amplitudinës moduliacijos modemo skaitmeninë realizacija

Modemai yra naudojami skaitmeninëse ryðio sistemose. Èia mes apraðome pagrindiniø blokø realizacijà modemui, kuris tinka sinchroniniam ryðiui. Sinchroninis ryðys reiðkia, kad duomenø simboliai yra perduodami periodiðkai tam tikru fiksuotu greièiu, kurá kontroliuoja laikrodis.

Laikykime, kad ryðio kanalas yra telefono linija, kurios juostos plotis yra 2400 Hz. Á ðá kanalà galima þiûrëti kaip á juostiná kanalà su centriniu daþniu Fc=1800 Hz. Á ekvivalentiná þemø daþniø kanalà galima þiûrëti kaip á kanalà, kurio juostos plotis yra 1200 Hz ir kuris yra centruotas prie nulinio daþnio. Todël þemø daþniø signalo juostos plotis turi bûti maþdaug 1200 Hz. Vadinasi, Naikvisto daþnis tokio signalo diskretizavimui yra 2400 imèiø per sekundæ. Naudojant KAM, esant keturiems galimiems amplitudës lygiams simboliui, kiekvienam ið dviejø kvadratûros neðëjø mes galime uþkoduoti du bitus simboliui kiekvienam kvadratûros neðanèiam signalui. Tokiu bûdu galime perduoti 9600 bitø per sekundæ. Aiðku, kanalo triukðmas turi bûti pakankamai maþas, kad leistø mums detektuoti ir iðskirti keturis galimus amplitudës lygius. 6.8 pav. yra pateikta moduliatoriaus, o 6.9 pav. demoduliatoriaus blokinës schemos.

Moduliatoriuje blokai ið keturiø bitø laiko momentu yra padalinti á porà dviejø bitø simboliø. Kiekvienas dviejø bitø simbolis yra atvaizduotas á konkreèià amplitudës reikðmæ, pvz.,

00→301→111→−110→−3.

6.8 pav. KAM moduliatoriaus blokinë schema

6.9 pav. KAM demoduliatoriaus blokinë schema

Bitø grupavimas ir atvaizdavimas amplitudëmis yra atliekamas funkciniame bloke “signalo taðko parinkimas”. Mes generuojame amplitudþiø porà Ac(n),As(n) kartà kas T=1/2400 sekundþiø, kuri atitinka 8 bitø blokà. Signalo reikðmiø Ac(n),As(n) seka suþadina porà þemø daþniø filtrø, turinèiø juostos plotá 1200 Hz. Kad bûtø iðvengta iðkraipymø, yra naudojami tiesinës fazës RIR filtrai. Norint iðvengti spektrø persiklojimo, ðie filtrai yra sinchronizuoti daþniu, kartotiniu simboliø greièiui 2400 simboliø. Jei T=1/2400, tai filtrø diskretizavimo intervalas yra Ts=TN, kur N yra sveikas skaièius, didesnis uþ vienetà. Tegul N=6. Tada, kadangi simboliø greitis yra ðeðis kartus maþesnis, áëjimo á RIR filtrus seka susideda ið signalo amplitudþiø poros Ac(n),As(n), po kurios seka penkios nuliø poros. Iðëjimo ið dviejø RIR filtrø sekos yra paþymëtos m1(k)ir m2(k). Sekos m1(k)ir m2(k) moduliuoja atitinkamai kosinuso ir sinuso neðëjus. Kadangi neðantysis daþnis yra Fc=1800 Hz ir diskretizavimo greitis yra ðeðis kartus didesnis uþ simboliø greitá, kosinusinis neðëjas yra

C(k)=cos2pFct|t=kTs=

=cos[2pFcTNk]=cos[2p1800k6⋅2400]=cosp4k,		(6.66)

o sinusinis neðëjas yra

s(k)=sinp4k.						(6.67)

Sintezuota skaitmeninio signalo seka moduliatoriuje yra

x(k)=m1(k)cosp4k−m2(k)sinp4k.			(6.68)

Ði seka yra praleidþiama per keitiklá K/A, po kurio eina analoginis þemø daþniø filtras, kuris yra naudojamas nuslopinti signalo daþniø komponentes virð 3000 Hz. Tada ðis analoginis signalas yra perduodamas per telefono kanalà.

Demoduliatoriuje analoginis signalas yra filtruojamas analoginiu þemø daþniø filtru, kad bûtø paðalintos aukðtø daþniø triukðmo komponentës. Po ðio filtro eina automatinis stiprinimo reguliatorius (ASR), kad signalas neprisotintø keitiklio A/K. Be to, automatinis stiprinimo reguliatorius leis mums naudoti fiksuotus slenksèius amplitudþiø lygiø detektavimui. ASR turi ilgà pastoviàjà ir nereaguoja á greitus duomenø signalo amplitudës kitimus. Seka keitiklio A/K iðëjime yra demoduliuojama, padauginant ið lokaliai generuoto neðëjo ið neðanèio signalo generatoriaus, kuris yra apimtas skaitmenine fazës sinchronizacijos kilpa. Gautas sandaugos signalas yra praleidþiamas per RIR filtrø,  pagal pavidalà identiðkø naudojamiems  moduliatoriuje, porà. Filtravimas paðalina dvigubo daþnio komponentes.

Kad bûtø kompensuoti signalo iðkraipymai, atsiradæ perduodant signalà ryðio kanalu, yra naudojamas papildomas filtras, kuris yra vadinamas kanalo ekvalaizeriu. Kadangi kanalo charakteristikos yra apriori neþinomos, ekvalaizeris yra adaptyvus RIR filtras su keièiamais koeficientais. Ið pradþiø adaptacija yra atliekama su preambule, kuri yra perduodama ryðiø kanalu, kad apmokytume ekvalaizerá. Yra formuojamas klaidos signalas, kuris yra skirtumas tarp preambulës ir tikro ekvalaizerio iðëjimo. Tada ekvalaizerio koeficientai yra nustatomi taip, kad minimizuotø klaidà.

Kai ekvalaizeris  yra apmokytas naudojant preambulæ, mes tæsiame koeficientø nustatymà duomenø perdavimo metu.

Ekvalaizerio iðëjimas atitinkamais laiko momentais yra palyginamas su galimomis signalo reikðmëmis ir sprendimas yra padaromas pagal signalo reikðmæ, artimiausià priimtai reikðmei.