IDEALIŲJŲ DUJŲ MOLINIŲ ŠILUMŲ

SANTYKIO CP/CV NUSTATYMAS

Darbo tikslas.

Eksperimentiškai nustatyti oro molinių šilumų santykį  Cp/Cv .Apskaičiuoti oro molekulių laisvės laipsnių skaičių ir atomų skaičių šiose molekulėse.

Teorinė dalis.

# Idealiosiomis vadiname tokias dujas,kurių molekulės neturi savojo tūrio ir nėra veikiamos tarpusavio sąveikos jėgų. Oras yra realiosios dujos, tačiau, jei jis nesuslėgtas ,o temperatūra nėra artima 0 K ,jam neblogai tinka idealiųjų dujų dėsniai.

Medžiagos moline šiluma vadinamas  šilumos kiekis , kurį reikia suteikti vienam moliui medžiagos,norint jos temperatūrą pakelti vienu laipsniu . Dujoms būdinga tai ,kad jų molinė šiluma priklauso nuo šildymo sąlygų. Skiriamos dvi molinės šilumos : esant pastoviam tūriui ( Cv ) ir esant pastoviam slėgiui ( Cp ).

Dujų   galime išmatuoti, panaudojant adiabatinį procesą.Adiabatiniu   vadinamas procesas, vykstantis be šilumos mainų su aplinka , t. y. kai sistema yra izoliuota ( šiluminiu atžvilgiu ) nuo aplinkos šilumos nepraleidžiančiu apvalkalu ,arba kai joje procesas vyksta taip greitai ,kad nesuspėja įvykti mainai .Vykstant tokiam procesui ,kinta sistemos temperarūra .Pvz. , adiabatiškai slegiant orą,atliktas darbas virsta šiluma ir oras įšyla ;adiabatiškai plėsdamasis ,oras pats atlieka darbą ir atšąla.Termodinamikoje įrodoma ,kad adiabatiniame procese dujų tūrį V su slėgiu p sieja Puasono lygtis :

pV  const .

Aparatūra ir darbo metodas.

Šiame darbe dydis  nustatomas 1 pav . pavaizduotu įrenginiu .Atsukę čiaupą Č2 ir užsukę Č1, siurbliu tiek suslegiame orą inde I ,kad skysčio aukščių skirtumas manometrinio vamzdelio M šakose pasidarytų apie 20 cm, ir  užsukame Č2.Slegiamas oras įšyla,todėl reikia apie 5 min. palaukti, iki jo temperatūra susilygins  su kambario temperatūra .Liniuote  atskaitome skysčio aukščių skirtumą h1 manometrinio vamzdelio šakose.Bendras slėgis inde lygus  p1p0h1G  , kur p0 – atmosferos slėgis, G  - vandens, įpilto į manometrinį vamzdelį ,specifinis svoris.Tarkime, kad indo tūris V ir jame esančio oro masė – m. Trumpam visai atsukame čiaupą  Č1 ,kad iš indo išeitų oro masė m ir slėgis inde p2 susilygintų  su atmosferos slėgiu p0.Dabar inde likusio oro  masė m1m - m  užima tūrį  V ;prieš atsukant čiaupą ji užėmė mažesnį tūrį  V1 . Šis plėtimasis vyko labai greitai , todėl jį galima laikyti adiabatiniu  ir  oro masei  m1 apskaičiuoti  galima panaudoti  Puasono lygtį :

p1V1 p2 V .

Adiabatiškai plėsdamasis ,oras atšalo , todėl, palaukiame  apie  5 min, kol temperatūra inde susilygins  su kambario temperatūra . Orui įšylant  , slėgis  inde  padidės  dydžiu   h2G   ir  taps p3  p0h2G . Pirminio  dujų būvio ( p1,V1 ) ir dabartinio – ( p3 , V )  temperatūra ir masė vienoda , todėl galima taikyti Boilio ir Marioto dėsnį :

p1V1 p3 V .

Išlogaritmavę  ir pertvarkę ,gauname  :

  h1 / (h1 – h2) .

## Darbo eiga .

- γ =h1h1−h2= 191191−45= 1,34

- γ =h1h1−h2= 180180−51= 1,38

- γ =h1h1−h2= 185185−55= 1,42

- Paruošiame rezultatams registruoti lentelę.

| k | h1 | h1 | h2 | h2 | k | γvid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | mm | mm | mm | mm | - | - |
| 1 | 191 | 1 | 45 | 1 | 1,34 | 1,38 |
| 2 | 180 | 1 | 51 | 1 | 1,38 |  |
| 3 | 185 | 1 | 55 | 1 | 1,42 |  |

2.    Suslėgę inde orą ir reikiamą laiką palaukę , nustatome h1.

3.    Atsukę  čiaupą  Č1 , leidžiame orui inde staiga išsiplėsti  ir reikiamą laiką palaukę , nustatome h2.

4.    Pagal formulę    h1 / (h1 – h2 ) apskaičiuojame 1 .

- Bandymą kartojame dar du kartus ir randame 2  bei  3 .

6.    Apskaičiuojame  aritmetinį vidurkį

vid = γ1+γ2+γ33= 1,38

jo vidutinę paklaidą

Sn =(γvid −γ1)2+(γvid −γ2)2+(γvid −γ2)2n(n-1)=(1,38−1,34)2+(1,38−1,38)2+(1,38−1,42)23(3−1)=

= 0,023

ir patikimumo intervalą       = Sn    t ; n  = 0,023  2,920 = 0,067

čia  n  - matavimų skaičius(n=3) , t , n   -  Stjudento koeficientas , esant patikimumo tikimybei    0,95.

7.    Iš     formulės nustatome oro molekulės laisvės laipsnių  skaičių  i  ir  atomų skaičių molekulėse.

γ = i+21  ,kai γ = 1,38

i = 5,26

Rezultatas: i = 5,26 (triatomės dujos)

Literatūra:

- Tamašauskas, “Fizika 1”- Vilnius: Mokslas, 1989.

K.Ilgūnas “Mech svyravimų ir molekulinės fizikos darbai