Miško želdinimo projektas

Parengė: Audrius Menkis

Lazdynų 7, Raudondvaris

4320 Kauno raj.

mob: 865641827

Bendroji dalis

Šis projektas numato miško kultūrų įveisimą buvusioje žemės ūkio paskirties žemėje. Įveisiamo miško paskirtis – ūkiniai miškai (4 miškų grupė). Projektas sudaromas vadovaujantis: ”Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklėmis“ LR žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro įsakymas Nr. 3D-130/D1-144, “Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais“ LRV nutarimas Nr. 459. Nuosavybės teise žemės sklypas priklauso Audriui Menkiui. Bendras sklypų plotas 30ha, želdomas plotas 21,16ha. Kitą plotą sudaro: projektuojas lauko kelias 0,47 ha; savaime želiantis miškas 8,12 ha, sausinamasis griovys 0,25ha.

Aiškinamoji dalis

Miško kultūrų įveisimas apima: želdomojo sklypo paruošimą, dirvos įdirbimą, medelių sodinimą bei jų priežiūrą.

Vietovės paruošimas, dirvos įdirbimas. Paruošiamųjų darbų metu natūroje atžymimi orientyrai, nustatantys ariamą plotą, atribojantys paliekamą nesuartą lauko kelią. Želdinamuose sklypuose vyraujant laikinai perteklinio dirvožemio drėkinimo sąlygoms (L hidrotopas) yra projektuojama visame plote dirvą įdirbti ištisai formuojant riekes (žiūr. priedą). Tarpas tarp ariamų eilių 2m. Padargas: miško plūgas PKL-70 ar panašaus tipo. Arimas turi būti atliktas birželio-lapkričio mėn., įveisiant miško kultūras einamųjų metų vėlyvą rudenį arba kitų metų pavasarį. Planuojant kultūrų įveisimą rudenį, dirva turi būti ariama vasarą, kad spėtų mineralizuotis apversta velėna. Geriausias arimo laikas, kada dirvos drėgmė lygi 40% nuo viso drėgmės imlumo. Formuojant riekę paviršinis dirvos sluoksnis turi buti apverčiamas 1800 kampu, kad apverstas sluoksnis gerai priglustų prie dirvos paviršiaus bei vyktų velėnos mineralizavimosi procesas. Vagų pertrūkiai neturi viršyti 20% jų ilgio.

Želdinimas. Želdinimo darbus rekomenduojama vykdomi rudenį vegetacijai pasibaigus arba pavasarį, netrukus kai dirvoje nebelieka įšalo bei yra pakankamas drėgmės kiekis reikalingas sodmenų prigijimui. Paprastai tai būna balandžio mėnesį. Projektuojamas ištisinis miško kultūrų įveisimas, sodinant rankiniu būdu. Tam galima naudoti Razanovo grąžtus, cilindrinius kastuvus ar panašaus tipo įrankius skirtus miško sodmenų įveisimo darbams.

Želdomos medžių rūšys yra spygliuočiai: paprastoji eglė ir maumedis; lapuočiai: karpotasis beržas, juodalksnis ir paprastasis ąžuolas. Medžių rūšių mišrinimas ploteliais yra projektuojamas atsižvelgiant į sklypo mikroreljefines bei dirvožemines sąlygas (ąžuolas ir maumedis bus želdomas sausesnėse, derlingesnėse vietose, juodalksnis drėgnesnėse), taip pat toks mišrinimas sumažins eglės stelbimą beržu. Šis mišrinimo būdas ateityje užtikrins racionalų brandžių medynų naudojimą, paliekant po pagrindinio kirtimo neišretintus dar nebrandžias ąžuolo ir maumedžio grupes. Želdomi lapuočiai padidins medyno atsparumą ligoms, kenkėjams nepalankiems aplinkos veiksniams, ypač vėjovartoms, savo pakritomis praturtins nederlingą dirvožemį. Našus medynų augimas, jų tvarumas bei medienos kiekybė ir kokybė priklauso ir nuo pasodintų kultūrų pradinio tankumo, tačiau atstumas tarp pasodintų medelių priklauso nuo medžių rūšies. Per tankūs medynai paprastai patiria mechaninę, alelopatinę sąveiką, todėl lėčiau vystosi, gali patekti į streso stadiją. Tuo tarpu medžiai augantys retuose medynuose dažnai būna šakoti, trumpais, kreivais liemenimis. Siekiant formuoti našius ūkinius medynus yra projektuojamas pradinis kultūrų tankumas kaip pateikta lentelėje:

| Medžių rūšis | Išdėstymas tarp eilių/eilėse, m | Sodinimo tankumas vnt./ha |
| --- | --- | --- |
| Maumedis – Larix sp. | 2 / 2,5 | 2000 |
| Paprastoji eglė – Picea abies | 2 / 1,4 | 3500 |
| Juodalksnis – Alnus glutinosa | 2 / 1,4 | 3500 |
| Karpotasis beržas – Betula pendula | 2 / 1,2 | 4100 |
| Paprastasis ąžuolas – Quercus robur | 2 / 1,2 | 4100 |

Sodmenys. Esant galimybei, sodmenis planuojama įsigyti Tytuvėnų miškų urėdijoje. Tai užtikrins vietinės kilmės, aukštos selekcinės vertės sodinamąją medžiagą bei maksimaliai sumažins transportavimo išlaidas. Pagal amžių eglė, maumedis ir ąžuolas turėtų būti 3 (4) metų, beržas ir juodalksnis – 2. Esant sodmenų trūkumui galima sodinti metais jaunesniais ar vyresniais medeliais, tačiau maži medeliai bus labiau spelgiami žolės, o vyresnių bus didelė šaknų sistema, kas sąlygos sudėtingesnį pasodinimą. Atviro grunto daigyne iškastiems sodmenims, jeigu jų šaknys nėra pakirstos su lankena, reikia apkapoti šaknis (tai netaikytina konteineriniams sodmenims) bei šaknis sudrėkinti, kad transportuojant neišdžiūtų. Sodinimo vietoje sodmenys turi buti prikasami pavėsyje. Prieš pat sodinimą šaknys yra mirkomos mėšlo-molio (1:20) tyrėje, siekiant apsaugoti smulkiąsias medelių šakneles nuo išdžiūvimo.

Sodinimas. Sodinimo kokybė tiesiogiai sąlygoja sodmenų prigijimą ir tolesnį augimą. Sodinimo metu medelių šaknys negali būti užlenkiamos. Jeigu šaknis yra per ilga geriau ją nukirsti, bet neužlenkti. Sodinant šaknys turi būti gerai apspaudžiamos žemėmis, kad neliktų oro tarpų. Lapuočiai yra sodinami iki šaknies kaklelio, spygliuočius galima sodinti 2-3cm aukščiau šaknies kaklelio, bet ne aukščiau pirmųjų šakų/spyglių.

Priežiūra. Po pasodinimo želdiniai turi būti reguliariai prižiūrimi. Priežiūra apima žolės apie medelius šienavimą, išdžiūvusių medelių atsodinimą naujais, pelinių graužikų naikinimą bei apsaugą nuo miško žvėrių. Žolė negali stelbti pasodintų medelių, todėl pagal reikalą turi būti šienaujama 2-3 kartus per vegetacijos sezoną. Išdžiūvusių medelių atsodinimas naujais vykdomas kiekvienais metais vegetacijos pradžioje ar jai pasibaigus. Siekiant išlaikyti medyno vientisumą būtina atsodinti laiku, kitaip išdžiūvusių medelių vietoje formuosis aikštės, bus neracionaliai išnaudojama teritorija. Gausi pelinių graužikų populiacija gali labai pakenkti naujai pasodintoms miško kultūroms, ypač žiemos metu, kai po sniegu trūkstant maisto yra nugriaužiama medelių žievė. Pelinius graužikus rekomenduojama naikinti gaudant spąstais. Nuodyti galima tik specialiai tam paruoštais preparatais (galima įsigyti veterinarijos vaistinėse), bet turi buti užtikrinta, kad nuodai nebus prieinami paukščiams ar kitiems gyvūnams. Apsaugai nuo elninių miško žvėrių numatoma kasmet apdorojanti medelius prieš žiemos sezoną repelentais. Ypač vertingus bei labiausiai žvėrių pažeidžiamus ąžuolo želdinius tikslinga aptverti tinklo tvora.

Po sodinimo atsiradusius pagrindinių medžių rūšių savaiminukus, ypač retmėse, tikslinga išsaugoti, tačiau krūmai bei menkaverčiai minkštieji lapuočiai turi buti iškertami.

Skyriuose 1 ir 2 pateikiama sklypo chrakteristika, projektuojamos ūkinės priemones, ir jų vykdymas.

| Miško kultūrų projektas ir jo vykdymas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Savininkas: A.Menkis |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 Vietovė:.........Macaičių km., Raseinių raj. 0.5 Želdomas plotas ha: ............21,16 0.2 Valstybinė miškų urėdija:.........Tytuvėnų 0.6 Miškų grupė:..............................4 0.3 Girininkija:............................... Dubysos 0.7 Kultūrų įveisimo metai:.......2005 0.4 Kvartalas:............................................ 12 0.8 Sezonas:..............pavasaris/ruduo |  |  |  |  |  |  |
| M 1:10000 Kaimyninės valdos: 3 – E.Menkienės apželdinta žemė 6 – A.Menkio miškas 14 – M.Menkio apželdinta žemė 23 – A.Menkio apželdinta žemė Sklypo kraštinių azimutai ir linijų ilgiai: 1. 700 1-2 319m 2. 1550 2-3 97m 3. 1670 3-4 102m 4. 760 4-5 278m 5. 1900 5-6 232m 6. 2240 6-7 31m 7. 1720 7-8 39m 8. 2200 8-9 48m 9. 1730 9-10 301m 10. 2850 10-11 102m 11. 2650 11-12 41m 12. 3240 12-13 34m 13. 2790 13-14 114m 14. 3300 14-1 639m 15. 900 15-16 287m 16. 1370 16-17 19m 17. 880 17-18 27m 18. 1790 18-19 157m 19. 2710 19-20 344m 20. 3520 20-21 62m 21. 120 21-15 89m |  |  |  |  |  |  |
| SUTARTINIAI ŽENKLAI |  |  |  |  |  | Sudarė: A. Menkis |
| Ribos |  | Augmenijos tipas |  | Želdomos medžių rūšys |  |  |
| Valdos | Želdimvietės | Medynai | Pieva | Eglė |  |  |
|  |  |  |  | Beržas |  |  |
| Keliai |  | Kultūrų įveisimas |  | Juodalksnis |  |  |
| Kaimo | Gruntinis | Savaiminis | Želdinimas | Ąžuolas |  |  |
|  |  |  |  | Maumedis |  |  |

1. Sklypo aprašymas

1.1. Želdomas žemės plotas 21,16 ha.

1.2. Eroduojamos žemės – nėra.

1.3. Sklypo charakteristika: reljefas lygus, buvusi daugiametė pieva. Žolinėje dangoje vyrauja lendrūnas,varputis, suvelėnėjimas stiprus.

1.4. Dirvožemis ir augimvietė: velėninis jaurinis vidutiniškai nujaurėjęs, vid. sunkumo priemolis, vyraujantis augimvietės tipas Lc (m-ox).

2. Projektuojamos priemonės ir jų vykdymas

| Priemonės pavadinimas | Projektuojama |  |  |  | Įvykdyta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Sklypo paruošimas (pvz. mikronusausinimas, akmenų pašalinimas ir kt.) | Atžymėti arimui orentyrus, atriboti lauko kelią |  |  |  |  |
| 2.2 Dirvos įdirbimas (metai, mėnuo, rankinis, arkliais, mechanizmais, ištisinis suarimas, juostinis, kauburėlais, aikštelėmis, jų išdėstymas ar kt. ) | 2004/05.06-11, mechanizuotai, padargas PKL-70, įdirbant visą želdomą plotą riekėmis (žiūr. priedą) |  |  |  |  |
| 2.3 Sėjimo, sodinimo būdas (mechanizuotai, rankomis) | Sodinimas rankomis |  |  |  |  |
| 2.4 Mišrinimo schema: | 5B4E1JĄM mišrinanti ploteliais |  |  |  |  |
| 2.5 Pagrindinė želdoma rūšis | Paprastasis beržas |  |  |  |  |
| 2.6 Sėjimo, sodinimo vietų skaičius ha, jų išdėstymas: atstumai tarp eilių ir eilėse (m) | vnt/ha | tarp eilių | eilėse |  |  |
|  | B - 4100 E - 3500 J - 3500 Ą - 4100 M - 2000 | 2 2 2 2 2 | 1,2 1,4 1,4 1,2 2,5 |  |  |
| 2.7 Sėklų, sodmenų poreikis bei sunaudojimas pagal rūšis, nurodant amžių, želdomas plotas ha ir % | Sodmenys, vnt. | Amžius, m | Plotas, ha % |  |  |
|  | B - 38150 E - 27720 J - 6750 Ą - 4100 M - 2000 | 2 4 2 3 3 | 9,31 7,92 1,93 1,00 1,00 | 44 37 9 5 5 |  |
|  | Viso |  | 21,16 | 100 |  |

Priedas

Dirvos paruošimo būdas ariant miško plūgu PKL-70. Sodmenys turi buti sodinami tik mineralizavus velėnai ant apverstos žemės riekės.