- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių – 37 proc.

Lapuočių – 63 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 3.01 | 4B 1Ą 1L 4E +Pt | Pieva | Ndp | Želdimas | B 2+0 Ą 2+1 L 2+0 E 2+2 Pt 2+0 | 1640 410 350 1400 | 4940 1230 1050 4210 300 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m ,sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis - sausesnėse vie-tose sodinti ąžuolą, liepą, eglę, drėgnesnėse – beržą. Eglę, liepą sodinti eilėse kas 1,4m, beržą, ąžuolą – kas 1,2m, putiną – sklypo pakraščiais kas 2,0m. |

Sodinukų poreikis :

| Beržo sėjinukai | 4940 |
| --- | --- |
| Ąžuolo sodinukai | 1230 |
| Liepos sėjinukai | 1050 |
| Eglės sodinukai | 4210 |
| Putino sėjinukai | 300 |
| Viso : | 11430 |