PROJEKTO APRAŠYMO PAKEITIMAS

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

- Paprastoji eglė - 4 metų sodinukai

- Paprastasis klevas - 1 metų sėjinukai

- Paprastasis ąžuolas - 2 metų sėjinukai

- Mažalapė liepa      -   1 metų sėjinukai

- Karpotasis beržas - 2;1  metų sėjinukai

- Juodalksnis           - 2 metų sėjinukai

- Paprastasis šermukšnis - 2 metų sėjinukai

MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANO PAKEITIMAS

Spygliuočių – 16,1  proc.

Lapuočių     – 83,9  proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 9.04 | 5B2Ą1J 2E +K,L,Šm | Pieva | Ncp | Želdym-as | Ą2+0 B 2+0 B 1+0 K 1+0 L 1+0 E 2+2 J 2+0 Šm 2+0 | 820 1640 290 410 350 700 150 | 7400 14800 2620 1600 1280 6300 3030 200 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų dugno centrų – 2,0m, sodinti į vagų dugną . Mišrinti grupėmis:ąžuolą, beržą, juodalksnį ir klevą sodinti eilėse kas 1,20m; liepą ir eglę sodinti eilėse kas 1,40 m; Juodalksnį sodinti drėgniausiose sklypo vietose Šermukšnį sodinti 10 metrų pločio juostoje šalia gretimo sklypo žemės ūkio naudmenų, bet ne arčiau kaip trys metrai nuo ribos. |

Sodmenų poreikis :

| Ąžuolo sėjinukai | 7400 Vnt. |
| --- | --- |
| Beržo sėjinukai | 17420Vnt. |
| Klevo sėjinukai | 1600 Vnt. |
| Liepos sėjinukai | 1280 Vnt. |
| Juodalksnio sėjinukai | 3030 Vnt. |
| Eglės sodinukai | 6300 Vnt. |
| Šermukšnio sėjinukai | 200Vnt. |
| Viso: | 37230 Vnt. |

TVIRTINU_________________________________________________________