PROJEKTO APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje priklausančioje Rimantui Varpučanskiui. Valda yra Čibirikų kaime, Raudėnų seniūnijoje, Šiaulių r. sav.  Bendras sklypo plotas yra 12,5 ha. Želdomo

sklypo plotas, atėmus elektros oro linijų apsaugos zoną (0,44ha) yra 12,06ha.

Želdomame sklype  lapuočių medžių ir krūmų rūšys sudarys 82,8%,  spygliuočių medžių rūšys - 21%. Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus. Dirvožemio suvelėnėjimas yra silpnas, vyrauja įvairios varpinės žolės, užsisėjusių  pagrindinių  medžių  rūšių  perspektyvių  savaiminukų  nėra.

Dirvą ruošti 2006 m. pavasarį sekliomis (iki10cm gilumo) vagomis, panaudojant miško plūgus  PKL-70 ,PL –1 arba LPŽ su armens pagilintoju. Sklypo dirvožemis  yra derlingas, normalaus drėkinimo ( Nd ). Sodinti  į vagos dugną, o drėgnesnėse sklypo vietose sodinti į vagos kraštą. Želdomo sklypo dalyse, kurios ribojasi su gretimo naudotojo žemės ūkio naudmenomis, pagrindines medžių rūšis sodinti ne arčiau kaip 20 metrų nuo sklypo ribos. Tokiose  20 metrų pločio juostose sodinti žemaūgius krūmus –lazdynus, šermukšnius ir žemaūgius medžius –

miškines obelis.   Sodinimo darbai atliekami  pavasarį arba rudenį.

Miško įveisimui panaudoti šias medžių rūšis:

- Paprastasis ąžuolas – 3 metų sėjinukus;

- Karpotasis beržas – 2 metų sėjinukus;

- Paprastasis klevas – 2 metų sėjinukus

- Mažalapė liepa           - 2 metų sėjinukus;

- Paprastoji eglė       -  4 metų sodinukus.

- Miškinė obelis        - 2 metų sėjinukus

- Paprastasis šermukšnis -2 metų sėjinukus

- Paprastasis lazdynas     - 2metų sėjinukus

Nuo elninių žvėrių pažeidimų apželdintą plotą aptverti ištisine  vielos tinklo tvora. Tvoros aukštis ne mažiau kaip 2 metrai, tinklo akučių ilgis ne daugiau kaip 30 cm, jų vertikalus išdėstymas iš apačios į viršų turi būti artimas šiai schemai:10vnt. po 5cm, 6vnt. po 10cm, 2vnt. po 15cm ir 3vnt. po 20cm. Atstumas tarp atraminių stulpų ne daugiau kaip 4m.Kampinius ir kas 50 metrų esančius atraminius stulpus sustiprinti  dviem įstrižai kalamais stulpais. Apsaugines tvoras kasmet, prieš žiemos sezoną patikrinti ir reikalui esant suremontuoti.  Želdinių apsaugai nuo pelinių graužikų įrengti įrenginius plėšriesiems paukščiams privilioti (iki 8 vnt. kiekvienam ha įveistų želdinių).Įrenginiai „T“ raidės formos gaminami iš impregnuotos medienos ,jų aukštis 2-3metrai.

Želdinių priešgaisrinės apsaugos užtikrinimui įrengti priešgaisrines 3 m pločio mineralizuotas juostas visu sklypo perimetru, bei po elektros perdavimo linija.  Mineralizuotas juostas kasmet atnaujinti jas purenant arba suariant.

Apie apželdintą mišku sklypą, per vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, informuoti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūrą. (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas).

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus, pašalinant nepageidaujamą augmeniją stelbiančią pasodintus želdinius.

Pirmais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūra ir sklypo savininkas. Nustačius mažesnį, kaip 85 procentų prigijimą, želdinius papildyti.