- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Romui Kmitai. Valda yra Pakražantokų  kaime, Liolių  seniūnijoje, Kelmės rajone. Kadastrinis Nr.5436/0005:222 ir Nr.5436/0005:227.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 3,16ha . Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – apsauginė.

Reljefas lygus, suvelėnėjimas vidutinis, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2007 m. pavasarį plūgu ariant sekliomis, iki 10cm gylio, vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m. Sodinimo darbai atliekami  2007 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną.

Miško želdinimui panaudoti  medžių rūšis nurodytas miško įveisimo plane.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų sklypą aptverti apsaugine, ne žemesne kaip 1,5 metrų aukščio, vielos tinklo tvora (tvoros ilgis 710m).Tvoros atraminius stulpus statyti kas 4 metrai, kampinius stulpus sustiprinti dviem istrižai kalamais  stulpais.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra ir sklypo savininkas.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą , želdinius papildyti.