- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių –43 proc.

Lapuočių -57 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Tankumas t.vnt/ha | Sodmenų poreikis t.vnt | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,84 | 3B 2Ą 5E +Šm, +O | Pieva | Ndp | Želdinimas | B sėj.-sod. Ą sėj.-sod. E sod. Šm sėj. O sėj. | 4.10 4.10 3.50 | 1,10 0,70 1,50 0,10 0,10 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2,0m. Sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Beržą, ąžuolą sodinti eilėse kas 1.2m, eglę – kas 1,4m. Šermukšnį sodinti sklypo pakraščiu, obelį – antrą eilę nuo krašto. Sodinimo atstumas eilėse 2,0m. |

Sodmenų poreikis :

| Medžių rūšis | Kiekis t.vnt |
| --- | --- |
| Beržas karpotasis | 1,10 |
| Ąžuolas paprastasis | 0,70 |
| Eglė paprastoji | 1,50 |
| Šermukšnis paprastasis | 0,10 |
| Obelis miškinė | 0,10 |
| Viso : | 3,50 |
| Spygliuočiai | 1,50 |
| Lapuočiai | 2,00 |