KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Kompiuterių katedra

Kompiuterinė geležinkelio mazgo valdymo sistema

Kompiuterinio objektų valdymo laboratorinis darbas

Atliko: T. Toleikis IF 6/6

Tikrino: V. Petrauskas

## Kaunas, 1999

- Darbo Tikslas

Susipažinti su realaus objekto programinio valdymo principais, sudaryti realaus laiko valdymo programas

- Valdymo sistemos struktūrinė schema

Geležinkelio mazgo maketas interfeiso pagalba, dededant magistralės buferius sujungas su IBM PC tipo kompiuteriu. Kontroleriu be personalinio kopiuterio gali būti ir valdymo pultas, prijungtas prie interfeiso.

Valdymo

pultas

Maitinimo

blokas

Magistralės buferiai

Interfeiso

blokas

Valdymo

objektas

- Geležinkelio mazgo maketo schema

Makete naudojami sutrumpinimai:

AT0, AT1 – Atkarpos, kuriose geležinkelio transporto judėjimas baigtinis

# I0 – I7 – Iešmai

K0, K1 – Šlagbaumai (kartys)

# SM0, SM1 – Semaforai

B0, B1 – Bazės

DP0, DP1 – Depai

S0 – S7 – Atitinkamo iešmo šviesaforas (žalias rodo galima judėjimo kryptį, raudonas draudžiamą)

AT0 MAT0 UAT0

K0 MK0

K1

MK1

I0 MI0 S0 BI0

SM0

MS0     BSM0

B0 MB0 UB0

B1 MB1 UB1

I1          MI1

S1 BI1

SM1

MS1     BSM1

I2 MI2         S2 BI2

I3            MI3 S3 BI3

I4 MI4            S4 BI4

I5 MI5 S5 BI5

PERONAS

DP0

MDP0 UDP0 BSM0

I7 MI7 S7 BI7

AT1 MAT1 UAT1

I6 MI6 S6 BI6

DP1 MDP1 UDP1

Kiekvienas iešmas ir semaforas formuoja būsenos signalą (sutrumpinimuose pirmas simbolis B). Būtina pabrėžti, kad perjungus iešmą, šviesaforas nenusistato automatiškai, t.y kiekvienas šviesaforas valdomas atskirai nuo iešmų. Iešmus galima perjungti esant neužimtam iešmo mazgui. Geležinkelio bėgių aplinka (sutrumpinimuose pirmas simbolis M) vadinama mazgais. Mazgo signalą formuoja traukinys, kuris gali būti tik viename mazge vienu metu arba būti nei viename iš mazgų. Valdymo sistemos pagalba taip pat galima suformuoti tokius būsenos signalus:

- BU – elektrovežio judėjimo greitis, kuris priklauso nuo įtampos didinimo, paduodamu į bėgius iš valdymo pulto.

- BTUU – garsinio signalo TUU formavimas valdymo pulte.

- AVSM1, AVSM0 – avarijos signalas, kai važiuojama pažeidžiant semaforo draudžiamą signalą.

- Valdymo ir būsenos žodžio struktūros

Valdomosios sistemos valdymo, kaip ir būsenos žodį sudaro keturi baitai, kurie adresuojami dviem jauniausiomis adreso linijomis A1, A0.  Programuojant naudojami porto adresai $310, $311, $312, $313.

Pavyzdžiui: A1 = 0, A0 = 0, portas = $310.

Pastaba. Valdymo žodžiu paduodama reikšmė priklauso nuo būsenos žodžiu nuskaitytos reikšmės, t.y būsenos žodžiu nuskaitytos reikšmės naudojamos formuojant valdymo signalus, neprarandant prieš tai nuskaitytos būsenos.

Pavyzdžiui: Portu $310 nuskaitomas dvejetainis skaičius “00001010”. Tarkim, norime pakeisti I7 būseną į “1”. Valdymo žodžiu paduodama į portą $310 reikšmė bus “10001010”.

Būsenos žodžio struktūra

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BI7 | BI6 | BI5 | BI4 | BI3 | BI2 | BI1 | BI0 | 0 | 0 |
| MI7 | MI6 | MI5 | MI4 | MI3 | MI2 | MI1 | MI0 | 0 | 1 |
| BU | BTUU | MAT1 | MAT0 | MSM1 | MSM0 | MK1 | MK0 | 1 | 0 |
| BSM1 | BSM0 | AVSM1 | AVSM0 | MB1 | MB0 | MDP1 | MDP0 | 1 | 1 |

Valdymo žodžio struktūra

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I7 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 | I0 | 0 | 0 |
| S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 | S0 | 0 | 1 |
|  | TUU | UAT1 | UAT0 | SM1 | SM0 | K1 | K0 | 1 | 0 |
| KR | GR1 | GR0 | AV | UB1 | UB0 | UDP1 | UDP0 | 1 | 1 |

- Maršrutas

Traukinys pajuda iš perono link mazgo MI1, pravažiuoja pro semaforą SM0, kartis K1, K0, pasuka mazge MI0 link atkarkos AT0, pasiekia ją ir sustoja.

- Algoritmas

Būsenos reikšmės programoje aprašomos kaip masyvai, t.y  norint pakeisti būseną reikia žinoti elemento vietą masyve. Tiesa, masyvo elementai yra išdėstyti priešinga tvarka nei pateikta valdymo pulto panelėje. Į portą įrašoma reikšmė verčiama į dvejetainį skaičių pagal “0” ir “1” ASCII kodus ir atvikščiai. Kadangi stende neveikia semafora SM0, ją tiesiog ignoruojame. Esant reikalui, galime patikrinti ir pabandyti iš naujo pakeisti būseną.

Nulinimas: į portus paduodame dvejetainius žodžius, kurių riekšmės “00000000”

Garsinis signalas, krypties ir greicio nustatymas

ir padavimas į portą $313

Laukiam atvykstant į 1-ąjį mazgą

Laukiam išvykstant iš 1-ojo mazgo

Nuleidziamas K1 slakbaumas

Laukiam atvykstant į 1-ojo karties zoną

Laukiam išvykstant iš 1-ojo karties zonos

K1 aukstyn, I0 ir S0 persijungia, Nuleidziamas šlagbaumas K0, paduodama įtampa UAT0

Laukiam atvykstant į atkarpos zoną MAT0

šlagbaumas K0 uzsidaro, stabdomas traukinys, garsinis signalas

- Suderintos programos tekstas

{****Kelione Peronas-Atkarpa AT0***********}

program trip_peron_line_at0;

uses dos, crt;

type wd = array[0..7] of char;

const

port310 = $310;

port311 = $311;

port312 = $312;

port313 = $313;

var

wd_state : wd;

dw_state : wd;

{*************Proceduru aprasai************}

procedure bin2wd(state_value : byte; var wd_state : wd);

var

rest_of : byte;

i : integer;

begin

for i:=7 downto 0 do

begin

rest_of := state_value mod 2;

wd_state[i] := Chr(48 + state_value mod 2);

state_value := state_value shr 1;

end;

end;

procedure wd2bin(var state_value : byte; wd_state : wd);

var

s : byte;

i : integer;

begin

state_value := 0;

for i:=0 to 6 do

begin

state_value := state_value + (Ord (wd_state[i]) - 48);

state_value := state_value shl 1;

end;

state_value := state_value + (Ord (wd_state[7])-48);

end;

procedure port_in(var state_value : byte; posting_adress : integer);

begin

state_value := port[posting_adress];

end;

procedure port_out(state_value : byte; posting_adress : integer);

begin

port [posting_adress] := state_value;

end;

procedure write_out(wd_state : wd; posting_adress : integer);

var

state_value : byte;

begin

wd2bin(state_value, wd_state);

port_out(state_value, posting_adress);

end;

procedure read_in(var wd_state : wd; posting_adress : integer);

var

state_value : byte;

begin

port_in(state_value, posting_adress);

bin2wd(state_value, wd_state);

end;

procedure wait_state(dw_state : wd; i : byte; posting_adress : integer);

var

state_value : byte;

nusk : wd;

begin

read_in(nusk, posting_adress);

while (dw_state [i] <> nusk [i]) do

begin

read_in(nusk, posting_adress);

end;

end;

procedure check_state(d_state : wd; i : byte; posting_adress : integer);

var

counter : integer;

t_state : wd;

exzists : boolean;

a, b : char;

begin

if d_state [i] = '1'

then begin

a := '1';

b := '0';

end

else begin

a := '0';

b := '1';

end;

read_in(t_state, posting_adress);

exzists := (d_state [i] = t_state [i]);

while not exzists do

begin

t_state := '00000000';

write_out(t_state, port313);

read_in(t_state, posting_adress);

t_state[i] := a;

delay (1000);

write_out(t_state, posting_adress);

delay (1000);

read_in(t_state, posting_adress);

t_state[i] := b;

write_out(t_state, posting_adress);

exzists := (d_state [i] = t_state [i]);

end;

t_state := '11100000';

write_out(t_state, port313);

end;

procedure voice;

var

wd_state : wd;

begin

read_in(wd_state, port312);

wd_state[1] := '1';

write_out(wd_state, port312);

delay (500);

read_in(wd_state, port312);

wd_state [1] := '0';

write_out (wd_state, port312);

delay (1000);

end;

{*********Pagrindine programa******}

begin

{*************Nulinimas************}

wd_state := '00000000';

write_out(wd_state, port310);

write_out(wd_state, port311);

write_out(wd_state, port312);

write_out(wd_state, port313);

{**krypties ir greicio nustatymas**}

wd_state[0] := '1';

wd_state[1] := '1';

wd_state[2] := '1';

{*Durys uzsidaro, sekanti stotele..}

write_out(wd_state, port313);

WriteLn('Vaziuojam!!!!!!');

{*************Signalas*************}

voice;

{*****Laukiam prie 1-ojo iesmo*****}

dw_state := '00000010';

wait_state(dw_state, 6, port311);

WriteLn('Pasiektas pirmas iesmas');

{*************Palydos**************}

dw_state := '00000000';

wait_state (dw_state, 6, port311);

WriteLn('Kelione tesiasi');

{****Nuleidziamas K1 slakbaumas****}

WriteLn('Uzsidaro K1 slakbaumas');

read_in(wd_state, port312);

wd_state[6] := '1';

write_out(wd_state, port312);

check_state(wd_state, 6, port312);

check_state(wd_state, 7, port312);

{********Vaziuojam toliau**********}

read_in(wd_state, port313);

wd_state[0] := '1';

wd_state[1] := '1';

wd_state[2] := '1';

write_out(wd_state, port313);

WriteLn('Vaziuojam toliau');

{************Zona MK1**************}

dw_state := '00000010';

wait_state(dw_state, 6, port312);

WriteLn('Sveiki atvyke i MK1 zona');

dw_state := '00000000';

wait_state(dw_state, 6, port312);

WriteLn('Zonai MK1 bye, bye');

{*K1 aukstyn, I0 ir S0 persijungia*}

WriteLn('K1 aukstyn, I0 ir S0 persijungia');

read_in(wd_state, port312);

wd_state[6] := '0';

write_out(wd_state, port312);

read_in(wd_state, port310);

wd_state[7] := '1';

write_out(wd_state, port310);

check_state(wd_state, 7, port310);

write_out(wd_state, port311);

{****Nuleidziamas K0 slakbaumas****}

WriteLn('Uzsidaro K0 slakbaumas');

read_in(wd_state, port312);

wd_state[7] := '1';

write_out(wd_state, port312);

check_state(wd_state, 7, port312);

wd_state := '11100000';

write_out(wd_state, port313);

WriteLn('Vaziuojam toliau');

{************itampa AT0************}

read_in(wd_state, port312);

wd_state[3] := '1';

write_out(wd_state, port312);

WriteLn('Perjungta itampa atkarpoje AT0');

{************Galine stotele********}

dw_state := '00010000';

wait_state(dw_state, 3, port312);

WriteLn('Galine stotele');

{********Slakbaumas K0 uzsidaro****}

read_in(wd_state, port312);

wd_state[7] := '0';

write_out(wd_state, port312);

WriteLn('Tiesa, slakbaumas K0 uzsidaro');

{*************Stabdom**************}

read_in(wd_state, port313);

wd_state[1] := '0';

wd_state[2] := '0';

write_out(wd_state, port313);

WriteLn('Atvaziavom');

{*************Signalas*************}

voice;

end.