Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme

Studentas:	Julius Butkus RB 8/1 gr.

Data:		1999.10.10

Dėstytojas:

Darbo užduotis. Naudojantis Frenelio biprizmę, nustatyti polimonchromatinės šviesos bangos ilgį.

Pagrindinės formulės.

# λ=πα180∘⋅aL⋅Δy                 1Šviesos bangos ilgis:

Čia  - Frenelio biprizmės laužiamasis kampas, a – šviesos šaltinio ir biprizmės tarpusavio atstumas, L – šviesos šaltinio ir žiūrono tarpusavio atstumas, y – interferencinės juostos plotis.

Aparatūra ir darbo metodas. Matavimo aparatūrą sudaro: šviesos šaltinis, Frenelio biprizmė ir žiūronas su mikrometriniu sraigtu. Jos optinė schema

Darbo eiga.

- Naudodamiesi formule:

k  l / Nn,

nustatome mikrometrinio būgnelio skalės padalos vertę.

Čia N – mikrometrinio sraigto pilnutinių apsisukimų skaičius, n – jo padalų skaičius ir l – mikrometrinio sraigto poslinkis milimetrinėje skalėje.

Pastaba Nustatant k, rekomenduotina mikrometrini sraigta sukti N  ( 1 3 ) kartų.

- Gauname ryškų interferencinį vaizdą, kai į optinę sistemą krinta natūrali šviesa. Žiūroną, biprizmę, ir plyšį išdėstome taip, kad šviesos šaltinio vertikalaus plyšio centras būtų viename aukštyje. Keisdami per plyšį praėjusios šviesos srauto kryptį, pasiekiame, kad jis kristų į biprizmės centerą, o po to į žiūrono vidurį. Sraigtu keičiame plyšio plotį taip, kad interferencinis vaizdas būtų ryškus ir kontrastingas.

- Nustatome polichromatinės šviesos interferencinės juostos plotį. Į žiūroną dedame žalią filtrą ir gauname polichromatinės šviesos interferencinį vaizdą. Žiūrono okuliaro regėjimo lauke matomą vertikaliąją liniją sutapdiname su gerai matomu minimumu iš kairės pusės ( nebūtinai pirmuoju ) ir, naudodamiesi mikrometrinio sraigto milimetrine bei būgnelio skale, nustatome jos padėtį. Sukdami mikrometrinį sraigtą, žiūrono  okuliaro regėjimo lauke matomą vertikaliąją linija pastumiame per n minimumų ( reikia imti kuo daugiau interferencinių juostų ) ir vėl atskaitome rodmenis. Gautą rodmenų skirtuma padaliję iš ( n – 1 ), gauname y. Pakeičiame žalia filtrą į raudoną ir vėl atliekame tuos pačius veiksmus. Nustatome raudonos spalvos interferencinės juostos plotį.

- Išmatavę atstumus a ir L apskaičiuojame bangų ilgius 1

- a  341 mm

L  1341 mm

  0,65

Žalias filtras:	pradinė padėtis	9,65

galinė padėtis		8,995 		n  6

y ( 9,65 – 8,995 ) / 5  0,131

λ1'=π⋅0.65180∘⋅3411.341⋅0.131=378 nm

Raudonas filtras:	pradinė padėtis	9,4

galine padėtis		6,55		n  11

λ1''=π⋅0.65180∘⋅3411341⋅0.285=82 nmy  ( 9,4 – 6,55 ) / 10  0,285

b)a  841 mm

L  1341 mm

  0,65

Žalias filtras:	pradinė padėtis	9,805

galinė padėtis		8,805		n  10

λ2'=π⋅0.65180∘⋅8411341⋅0.111=79 nmy  ( 9,805 – 8,805 ) / 9  0,111

Raudonas filtras:	pradinė padėtis	10,15

galinė padėtis		8,465		n  13

λ2''=π⋅0.65180∘⋅8411341⋅0.13=924 nmy  ( 10,15 – 8,465 ) / 12  0,13

- Apskaičiuojame bangų ilgių aritmetinius vidurkius ir visų matavimų rezultatus surašome į lentelę.

| Filtro spalva | Matavimo eilės Nr. | Interferencinių juostų padėtys |  | Atstumas tarp n minimumų | A, mm | L, mm | y | Šviesos bangos ilgis,nm | Bangų ilgių aritmetinis vidurkis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pradinės | Galinės |  |  |  |  |  |  |
| Žalias | 1 | 9,65 | 8,995 | 6 | 341 | 1341 | 0,131 | 378 | 584 nm |
|  | 2 | 9,805 | 8,805 | 10 | 341 | 1341 | 0,111 | 790 |  |
| Raudonas | 1 | 9,4 | 6,55 | 11 | 841 | 1341 | 0,285 | 820 | 872 nm |
|  | 2 | 10,15 | 8,465 | 13 | 841 | 1341 | 0,13 | 924 |  |

Išvados. Iš teorijos žinome, kad matoma šviesa, tai elektromabnetinės bangos, kurių ilgis yra nuo 400 iki 750 nm. Remdamiesi, gautais rezultatais, galime daryti išvada, kad darbe pasitaikė kai kokiu netikslumų, todėl, gavome, kad raudona šviesa nepatenka į matomos šviesos diapazoną, o žalia patenka. Mes gavome, kad žalios šviesos bangos ilgis yra 524 nm, o raudonos 872 nm.

Naudota literatūra:

- A. Tamašauskas, j. Vosylius, Fizika. – Vilnius: Mokslas, 1989. – T.2. – P. 142 – 148.

- B. Javorskis, A. Detlafas, Fizikos kursas. – Vilnius: Mintis, 1975. – T.3. – P. 101 – 108.