Laboratorinis darbas Nr. 2

Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos

Studentas: Peleckis Romas IF 0/4 gr.

Data: 2000 02 28

Dėstytojai: doc. L. Augulis, dėst. Ž. Rutkūnienė

Darbo užduotis.

Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas.

Teorinė dalis.

Elektrinių dydžių matavimams dažniausiai naudojami rodykliniai arba skaitmeniniai prietaisai. Įtampos kritimas matuojamas voltmetrais, kilovoltmetrais (1kV = 103 V), milivoltmetrais (1mV =  10-3 V ).

Elektros srovės stiprumas matuojamas ampermetrais, miliampermetrais

(1mA =10-3 A) ir mikroampermetrais (1A = 10-6 A).

Varža matuojama ometrais, kiloometrais (1k = 103 ), megaometrais

(1M = 106 ).

Didžiausią matuojamojo dydžio vertę xrib, kurią tuo prietaisu galima matuoti vadiname ribine.

Matavimo prietaiso vienos padalos vertė n0 randama ribinę vertę xrib dalijant iš padalų skaičiaus N:

n0 = xrib/N

Išmatuoto dydžio skaitinė vertė lygi ( n – rodomų padalų skaičius ):

x = n0*n

Matavimo tikslumą apibrėžia prietaiso tikslumo klasė arba redukuotoji santykinė paklaida δr (∆x – absoliutinė paklaida):

δr = ∆x/xrib*100%

Skiriamos 7 tikslumo klasės. Prietaisai, kurių tikslumo klasė δr = 0,1; 0,2; 0,5 vadiname preciziniais. Kiti techniniai δr=1,0; 1,5; 2,5; 4

Tuomet rodyklinio prietaiso absoliutinė sisteminė matavimo paklaida ∆x:

∆x = δr*xrib/100

Jeigu tikslumo klasė nenurodyta, tai tada ∆x = n0

Santykinė paklaida yra:

δx = ∆x/x = ∆x/(n0*n) arba δx = ∆x/x*100%

Skaitmeninių prietaisų sisteminės paklaidos įvertinamos pagal specialias empirines formules.

Aparatūra ir darbo metodas.

Duomenys buvo pateikti keturiuose brėžiniuose. Juose buvo parodyti skirtingi voltmetrų ir ampermetrų parodymai. Pagal šiuos brėžinius reikia apskaičiuoti varžą, santykines srovės stiprio, įtampos ir varžos paklaidas.

Darbo rezultatai.

Atliktus skaičiavimus surašome į lentelę:

| Nr. | I, A | U, V | R,  | I / I | U / U | R / R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0086 | 3,7 | 430,23 | 0,01744 | 0,0135 | 0,03094 |
| 2 | 0,026 | 11 | 423,07 | 0,01153 | 0,013636 | 0,02516 |
| 3 | 0,131 | 55 | 419,84 | 0,01145 | 0,00909 | 0,02054 |
| 4 | 0,21 | 88 | 419,04 | 0,00442 | 0,00568 | 0,01010 |

Voltamperinė charakteristika I =  (U) rezistoriaus, su kuriuo “atlikome”matavimus:

| I, mA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

200

150

100

50

0         15       30       45      60      75       80       U, V

Išvados.

Santykinės varžos paklaidos svyruoja nuo 0,01010 iki 0,03094. Kadangi pirmi trys matavimai atlikti rodykliniais prietaisais, o ketvirtas – skaitmeniniu ( ketvirto matavimo santykinės varžos paklaida mažiausia), tai darome išvadą, kad tiksliausiai apskaičiuota varža naudojant skaitmeninį ampermetrą.

Literatūra:

- V.Ilgūnas, K.Bernatonis, S.Joneliūnas “Fizikinio eksperimento rezultatų apdorojimo pagrindai”

2.   A. Tamašauskas S. Joneliūnas “Fizikos laboratoriniai darbai” I dalis