# 1.Bendroji ryšio sistemos struktūrinė schema

Ryšio sist. suprantama kaip tech. priem., skirtų informacijos perdavimui, pranešimo šaltinio ir vartotojo visuma. Pranešimo šaltiniu vadinamas įrenginys, atrenkantis pranešimą iš pranešimo ansamblio. Juo gali būti bet kuris daviklis, ESM ir pan. Pranešimo šalt. g. b. diskretūs ir nepertraukiami.

Kadangi pirminiai signalai dažnai tapatinami su perduodamais pranešimais, vėliau praneš. šaltiniu vad. pirminio praneš. šaltinį ir elektrofizinį keitiklį. Siuntimo įrenginys skirtas pranešim. x(t) pakeitimui signalu s(t), kuris g. sklisti ryšio linija. Bendruoju atveju siuntimo įrenginys atlieka kodavimo ir moduliacijos operacijas. Jeigu perduodami tolyd. pranešimai skaitmeniniais metodais, siuntimo įrenginys atlieka t. p. diskretizavimo laike ir kvantavimo pagal lygį f-jas. Siaurąja prasme kodavimą suprantame kaip diskretinio pranešimo keitimą kodo simbolių seka. Visų kodo kombinacijų, gaunamų pagal konkrečią kodav. taisyklę aibė sudaro kodą. Kodo sekas sudarančių simbolių visuma yra vadinama kodo abėcėle, o jų skaičius – kodo pagrindu. Simbolių skaičius kodo komb. g. b. vienodas ar skirtingas. Pagal tai ir skiriami tolygūs ir netolygūs kodai. Tolygaus kodo kombinacijos simbolių skaič. vad. kodo ilgiu. Vienu iš kodavimo uždavinių yra pranešimą atvaizd. abėcėlės suderinimas su RS naudojama abėcėle.

Vieną ir tą patį pranešimą g. užkoduoti skirtingais būdais. Geriausiu g. laikyti kodą, kuris 1) leidžia iš kod. komb. atstatyti pranešimą; 2) vieno pranešimo atvaizdavimui reikalauja vidutiniškai mažiausio simbolių skaičiaus. Pirmąjį reikalavimą tenkina vad. grįžtamieji kodai, kurių visos kodinės kombinacijos yra atkuriamos ir vienareikšmiškai surištos su atitinkamais pranešimais. Antrąjį reikalav. tenkinantis kodas vadin. ekonomišku. Geriausias grįžtamasis ekonomiškas kodas. Koduojant siekiama padidinti perduodamos inf. patikimumą. Šiuo požiūriu visi kodai skirstomi į paprastus ir atsparius trukdžiams. Papr. yra sudaryti iš visų galimų kodinių kombinacijų, todėl trukdžiams kodinėje komb. pakeitus bent vieną simbolį, gaunama kt. kombinacija ir klaida neišaiškinama. Atsparūs trukdžiams kodai naudoja tik tam tikrą galimų kodinių kombinacijų skaičiaus dalį. Tai leidžia surasti ir ištaisyti klaidas. Pagal vykdomus kodavimo uždavinius yra skiriami: šaltinio kodavimo įreng. ir kanalo kodavimo įrenginys.

Ðaltinio kodavimo paskirtis – ekonomiðkai atvaizduoti praneðimus kanalo kodavimui, garantuoti praneðimo perdavimo patikimumà. Pirminiai signalai paprastai yra ÞD ir juos galima perduoti tiktai laidinio ryðio linijomis. Norint praneðimà perduoti radijo linijomis, naudojami specialûs virpesiai – neðliai, paprastai jais tarnauja AD virpesiai. Patys neðliai jokios inf. apie perduodamà praneðimà neturi. Norint juose patalpinti informacijà, naudojama moduliacija. Tai atliekama moduliatoriuje. Bendru atveju signalas siuntimo árenginio iðëjime g. b. apraðytas operatoriumi:

; f(t)– f-ja apraðanti neðlá. Ryðio linija vadinama signalo perdavimui naudojama aplinka – tai ir oras, ir vanduo, linija ir t. t. Radijo linijos atveju – tai erdvës tarp siøstuvo ir imtuvo dalis., kurioje sklinda EM bangos. Realioje sistemoje signalai perduodami veikiant trukdþiams. Trukdþiais vad. bet kuriuos atsitiktinius poveikius, kurie sàveikaudami su sign. apsunkina jo priëmimà. Bendru atveju trukdþiø n(t) poveiká g. apraðyti operatoriumi:

u(t) = v[s(t), n(t)];    u(t) – signalas imtuvo įėjime

Papr. atveju: u(t) = s(t) + n(t). Čia n(t) nepriklauso nuo s(t), nėra koreliai. Toks trukdis vad. adityviniu. Tuo atveju, kai operatorius v atvaizduojamas sandauga, čia m(t) – atsitiktinė f-ja, tai trukdžiai multiplikatyviniai: u(t) = s(t)m(t). Realiose sistemose veikia tiek adityviniai, tiek multip. trukdžiai, todėl: u(t) = s(t)m(t) + n(t)

Priklausomai nuo kitimo pobūdžio laike, trukdžiai g. b. skirstomi: fliuktuaciniai, impulsiniai, siaurajuosčiai.

Fliuktuaciniai trukdžiai susidaro dėl įv. atsitikt. nuokrypų. Tokių trukdžių šaltiniu g. b. diskretinių krūvininkų prigimtimi sąlygojami srovės svyravimas el. gr., šiluminės fliuktuacijos ir t. t. (pvz.; šratų efektas, kai elektronų srautas netolygus). Fliukt. trukdžiai paprastai g. b. aprašomi

3.Pagrindinės RS charakteristikos

Bet kuri sistema charakterizuojama eile rodikliø, kuriuos g. suskirstyti á informacinius–techninius (patikimumas, atsparumas trukdþiams, informacijos perdavimo greitis, vëlinimas, daþniø diapazonas ir pan.) ir konstrukcinius-eksploatacinius (tûris, masë, energetinis naud. veiksmo koeficientas, judrumas, lankstumas, eksploatacinis patikimumas, kaina ir pan.) Patikimumas charakterizuoja priimtø praneðimø atitikimo perduotiems laipsná. Jis priklauso nuo sistemos parametrø, jos techninio tobulumo laipsnio ir darbo sàlygø. Darbo sàlygos priklauso nuo ryðio linijos tipo ir bûvio, trukdþiø tipo ir intensyvumo, t. p. organizacinio pobûdþio priemoniø. Ávairiø RIPS priimtø signalø atitikimo perduotiems kriterijai g. b. labai skirtingi. Perduodant diskretinius praneðimus trukdþiø poveikis pasireiðkia tuo, kad vietoje perduoto simbolio priimamas kitas. Tuo atveju praneð. perdav. patikimumas charakterizuojamas arba teisingo simb. Priëmimo tikimybe, arba klaidos tikimybe (Pk):

Pk = 1 - Pt    .

Perduodant netrūkius praneš. priimto praneš.  ir perduoto praneš. x(t) skirtumas yra netrūkaus pobūdžio: . Siekiant įvertinti pranešimų perdavimo patikimumą paprastai naudojamasi klaidos vidutinio kvadrato sąvoka:

(*)

arba santykinio klaidos vidut. kvadrato sąvoka:

(**)  - trukdžių (klaidos signalo) vid.galia imtuvo iėjime; Px – perduoto signalo vidut. galia. Skaičiuojant klaidos vidutinį kvadratą vidurkinamos visos pranešimų x(t) ir jų įvertinimų realizacijos.

- pranešimo vidut. galia. T – pranešimo trukmė. Pateikti rodikliai * ir ** patogūs praktikoje dėl jiems būdingos adityvinės savybės. Tiesinės sist. atveju, veikiant keliems neprikl. veiksniams suminės e2 ir d2 reikšmės g. b. labai paprastai išreiškiamos:

;

# i – i-tojo veiksnio sąlygotos dedamosios. Dažnai kaip patikimumo rodikl. naud. tikimybė fakto, kad klaidos absol. reikšmė P(x) neviršys tam tikros iš anksto duotos reikšmės e0:

# w(c,t) – klaidos c (t)vienmatis pasiskirstymo tankis. Patikimumo kriterijumi g. b. didžiausios absol. klaidos rodiklis:

Atsparumas trukdþiams suprantamas, kaip sistemos sugebëjimas prieðintis trukdþiø poveikiams perduodant praneðimus. Jis priklauso nuo kodavimo, moduliavimo, priëmimo metodø ir t.t. Kiekybiðkai diskretiniø praneðimø perdavimo sistemos atsparumas trukþiams gali bûti ch-zuojamas klaidos tikimybe Pk, kai duotas signalo uþimamø daþniø juostoje vidut. signalø ir triukðmø galiø santykis. Atsparumas trukþiams, perduodant netrûkius praneðimus gali bûti ávertintas (*) ir (**) iðraiðkomis. Lyginant sistemas tarpusavyje daþniau naudojamasi rodikliu:

;;

riš – pranešimo x(t) ir triukšmo galių santykis imtuvo išėjime; rin – signalo ir triukšmo galių santykis imtuvo iėjime; Fx – pranešimo spektro plotis; Fs – signalo spektro plotis.

Perduodant diskretinius pranešimus informacinių simbolių formavimo aparaturai spartumui ch-zuoti yra naudojama techninio greičio sąvoka. Jis apibrėžiamas diskretinio pranešimo simbolių skaičiumi, kuris perduodamas per laiko vienetą ir vadinamas – bodas. Labai svarbi RIPS ch-ka yra vėlinimas, kurį suprantame, kaip laiko tarpą nuo pranešimo perdavimo į siuntimo įrenginį, momento iki priėmimo įrenginio atkurto ir perduoto gavėjui pranešimo momento. Vėlinimas priklauso nuo ryšio linijos ilgio ir signalo apdorojimo siuntimo bei priėmimo įrenginiuose būdo.

# 4.Matematiniai pranešimų modeliai

Tiek analizuojant, tiek sintezuojant informacijos perdavimo sistemas (IPS) plačiai naudojamasi matem. pranešimų modeliai. Juose turi būti atspindėtos visos esminės pranešimų savybės. Modeliai t.b. reprezentatyvūs, t.y. pranešimo modelio perdavimo kokybės analizė turi leisti padaryti išvadas apie realaus signalo perdavimo kokybę. Šiuolaikinėje ryšio teorijoje naud. tikimybinis analizės metodas, kuriame atlikti pranešimai traktuojami kaip atsitiktinio proceso realizacijos. (pranešimai g.b. diskretiniai ir analoginiai)

5. Netrūkių pranešimų diskreditavimas įvertinant jų ch-kas    ir atkūrimo būdus

Netrūkaus pranešimo x(t) duoto intervale (0,Ts) atvaizdavimo koordinačių C1, C2…Cn procesas yra vad. diskreditavimu. Bendruoju atveju pranešimo atvaizdavimo ir jo atkūrimo procesai gali būti aprašomi išraiškomis: (1)

Diskretizuoto signalo atstatymas: (2); čia A ir A’    diskretaus atvaizdavimo ir pranešimo atstatymo operatoriai. Operatoriai A ir A’ gali būti tiesiniai ir netiesiniai. Praktikoje naudojant tiesinius pranešimų atvaizdavimo ir atskaitymo procesus 1-ają ir 2-ają išraiškas galima užrašyti tokiu būdu:    (3).

Atvirkštinio pakeitimo f-ja: (4)

yi    ir ji – svorio ir bazės f-jos. Pagal tai kokia naudojama svorio f-ja yi(t) i=1,2..n sistemoje yra iðskiriami diskretinis-laikinis bendrasis-diskretinis ir diskretinis-skirtuminis atvaizdavimo bûdai.

Diskretinio-laikinio atvaizdavimui naudojama svorio f-ijø sistema yi(t)=d(t-ti) , čia i=1,2…n , d(t-ti) – áprastinës d f-jos, kurios pasiþymi filtruojanèiomis savybëmis. Ið 3-ios iðraiðkos seka, kad ðio atveju koordinatës Ci=x(t), i=1.1..n t.y. sutampa su netrûkios f-jos x(t) momentinėmis atskaitomis diskretiniais momentais ti. Jeigu diskretizavimo žingsnis TD=ti-ti-1 yra pastovus – atvaizdavimas reguliarus. Atvaizduojant reguliariomis atskaitomis, svarbiausia tinkamai parinkti diskretizavimo dažnį ir bazinės f-jos ji(t). Ypatingai svarbu rasti min. dažnį, kuris leidžia atskaityti nepertraukemą pranešimą su leistiną paklaida. Parenkant FD būtina įvertinti tiek pranešimų savybes, tiek atkurimų būdą, tiek reikalaujama atstatymo trikslumą. Kai pranešimo spektras yra ribotas galima naudotis diskretizacijos teorema. Pagal ją, bet kuri netruki f-ja su dažniu juosta nuo 0 iki Fmax spektru gali būti vienareikšmiškai apibrėžiamas jos momentinių reikšmių    nutolusios viena nuo kitos momentiniais intervalais seka.

Netrūki f-ja yra atskaitoma pagal išraišką: , kuri vadinama diskretizacijos eilute, čia i=…-2,-1,0,1,2…

F-jos ji(t) sudaro ortogonaliniø f-jø begaliniame laiko intervale sistemà. Bet kuri f-ja ji(t) gali būti gaunama idealaus ŽD filtro išėjime į jos įėjimą padavus d impulsus.

Iš šios išraiškos – netrūkus pranešimas yra atstatomas į įėjimą paduodant d impulsų seką d(t-iTD) padauginta iš x(iTD). Kadangi nei idealių f-ijų, nei dažnio filtrų jie fiziškai nerealizuojami todėl tenka naudoti trumpus impulsus, o vietoj IŽD filtro realizuojamas geriausias ŽDF. Tuo atveju susidaro pranešimo atstatymo paklaidos. Diskretizacijos teorema taikytina ir atsitiktiniams signalams tuo atveju ji formuluojama taip: atsitiktiniu procesu su vienpusiu spektriniu galios tankiu Gx(f)=0, kai f=Fmax    diskretizacijos eilutė g.b. užrašoma taip:

X(iTD) – atsitiktinio proceso atskaitos kurios periodas: . Eilutë konverguoja vidutinio kvadrato prasme nepertraukiamo proceso X(t) atþvilgiu. Diskretizacijos teorema nustato ribinius santykius esant idealioms salygoms tame tarpe apribotam spektrui daþniø aðyje ir begaliniam stebëjimo laikui. Tuo tarpu realûs signalai yra baigtiniai laike ir turi be galo platø spektrà ir atstatant praneðimus visada gaunamos paklaidos. Praktikoje spektrà apriboje ir naudojasi apytikre formule: FD=2lFmax , l=koef. ,kuris leidþia ágyti reikðmes nuo 1,25 …2,5. Jeigu praneðimo spektras apribojamas daþniu Fmax filtruojant gaunamos atskaitymo paklaidos:

Jeigu praneðimø spektras nearibojamas filtruojant, diskretizavimo paklaida atstatant praneðimà padidëja, todël , kad diskretizuoto signalo spektrinis tankis yra sudarytas ið begaliniø persidengianèiø spektro kopijø.

Atstatant netrūkų praneš. x(t) pagal jo atskaitas kaip bazinės f-jos g.b. naudojami polinomai. Praktikoje dažnai naudojama stačiakampė ir tiesinė interpoliacijos.

6. Netrūkių    pranešimų    keitimas skaitmeniniais

Netrūkius pranešimus galima perduoti diskretinėmis ryšio sistemomis. Tam netrūkūs pranešimai diskretizuojami, kvantuojami pagal lygį koduojami t.y. pakeičiami tam tikros abėcėlės simbolių seka. Kvantuojant pagal lygį pranešim X(t) aibė keičiama iš anksto apibrėžtų reikšmių Xkv I čia    i=1,2…,Lkv vadinamų kvantavimo lygiais, aibe. Kvantavimo operaciją gali atlikti netiesinis įrenginys. Pranešimo galimų reikšmių diapazonas suskirstomas į Kkv kvantavimo intervalų. Signalo atskaitai, patekus į i-tąjį        intervalą jam suteikiama XkvI kvantuoto i-tame lygyje reikšmė.

Kvantuojama gali bûti tolygiai ir netolygiai. Kvantuojant tolygiai þingsnis DX parenkamas pastoviu, o lygis XIKV atitinka i-tojo kvantavimo intervalo vidurá. Pakeièiant netrûkià galimø reikðmiø aibæ diskretine fiksuotø reikðmiø aibe, susidaro paklaidos vadinamos kvantavimo triukðmu. Kvantuojant tolygiai kvantavimo paklaidos dispersija g.b. iðreikðta:

èia w(x) – praneðimo x(t) momentiniø reikðmiø tikimybiø pasiskirstymo tankis, kai praneðimo reikðmiø pasiskirstymas tolygus, dispersija g.b. uþraðyta taip:      DKV=(Dx)2/12. Šiuo atvėju paklaidos dispersija priklauso tik nuo DX. Netolygus kvantavimas realizuojamas sudėtingiau – dažnai naudojamas perduodant kalbą. Šiuo atvėju mažinant kvantavimo paklaidą mažinant žingsnį labiau tikėtinoms pranešimo reikšmėms ir didinant žingsnį mažiau tikėtinoms reikšmėms. Netolygus kvantavimas g.b. realizuojamas skirtingais būdais:    tiesiogiai, netolygiai, panaudojant kvantavimo įrenginį su atitinkama amplitudine charakteristika. Intervalų ilgiai ir kvantavimo lygiai parenkami tokiais, kad paklaidos dispersija būtų mažiausia. Tą patį efektą galima pasiekti suspaudžiant signalo dinaminį diapazoną , tolygiai kvantuojant ir priėmimo pusėje atkūrus atskaitas atitinkamai išplėčiant dinaminį diapazoną.

Kompresoriaus ir ekspanderio ch-kos t.b. tarpusavyje susietos atvirkščiai. Toks būdas vadinamas kvantavimu su signalų ekspondavimu - kompresavimu. Kvantuojant netolygiai gaunamos paklaidos dispersija g.b. įvertin.:

èia XI ir XI+1 apatinë ir virðutinë i-tojo intarvalo kvantavimo ribos, vadinamos kvantavimo slenksèiais. Kvantavimo lygiai ir slenksèiai parenkami tokiais, kad bûtø minimali dispersija. Tuo atvëju kai praneðimo reikðmës pasiskirstæ tolygiai – kvantavimas su pastoviu þingsniu yra optimalus variantas. Kvantuotos atskaitos g.b. prerduotos ávairiais bûdais. Praktikoje daþniausiai naudojamos kodinës kombinacijos atitinkanèios kvantavimo lygá. Kai naudojamas tolygus kodas su pagrindu m, koduojamos kombinacijos ilgis negali bûti maþesnis uþ k, kuris parenkamas ið sàlygos    LKV£mk. Parenkant kodo pagrindа netrыkaus praneрimo atvaizdavimui skaitmeniniu bыdu бvertinamas рio keitimo raelizacijos paprastumas, ekonomiрkumas, patogumas. Praktikoje plaиiausiai naudojami paprasti dvejetainiai kodai – t.y. dvejetainis natыralusis kodas, simetrinis dvejetainis kodas, grлjaus kodas.

7. Signalų iškraipymai netrūkiuose kanaluose

Analizuojant RIPS didelis dėmesys skiriamas netrūkiems kanalams – t.y. sistemos daliai tarp moduliatoriaus išėjimo ir demoduliatoriaus įėjimo. Signalas sklisdamas netrūkiu kanalu, kinta. Jis yra slopinamas, iškraipomas, atsiranda trukdžiai. Nagrinėjant sistemas svarbu žinoti iškraipymų pobūdį ir mokėti juos modeliuoti. Nors realūs iškraipymai yra labai sudėtingi, sprendžiant praktinius uždavinius pasitenkinama modeliu, sudarytų iš nuosekliai sujungtų tiesinio inercinio ir netiesinio beinercinio keturpolių, lemiančių atitinkamai tiesinius ir netiesinius signalų iškraipymus.