11.  SPYRUOKLINĖS  SVYRUOKLĖS  SVYRAVIMŲ  TYRIMAS

Darbo užduotis. Nustatyti tampriųjų harmoninių svyravimų periodo priklausomybę nuo svyruoklės masės ir spyruoklės tamprumo koeficiento.

Teorinio pasirengimo klausimai. Harmoniniai svyravimai. Jų diferencialinė lygtis. Harmoningai svyruojančio kūno greitis, pagreitis, jį grąžinanti tamprumo jėga. Tampriųjų harmoninių svyravimų periodas.

Teorinė dalis. Nagrinėsime tampriuosius harmoninius svyravimus. Svyravimų sistemą sudaro 1 paveiksle pavaizduota įtvirtinta tampri spyruoklė su masės m apkrova. Pastaroji spyruoklę ištempia tiek, kad apkrovos sunkio jėgą kompensuoja dėl spyruoklės deformacijos susidariusi tamprumo jėga, ir sistema yra pastoviosios pusiausvyros būsenoje. Svyruoklę paveikus išorine jėga, kūnelio padėtį pusiausvyrosios padėties atžvilgiu ašyje 0s aprašome nuokrypiu, kuris lygus ilgio spyruoklės deformacijos dydžiui s. Kai nuokrypis s << , tuomet dėl spyruoklės deformacijos susidariusiai, į pusiausvyros padėtį nukreiptai, grąžinančiai jėgai F galioja Huko dėsnis – jėga tiesiogiai proporcinga nuokrypiui, t.y.

F=− k s ;	(1)

čia teigiamas dydis k vadinamas spyruoklės tamprumo koeficientu. Jis apibrėžiamas iš formulės

k=Fs ,

t.y. skaitine verte lygus grąžinančiajai jėgai, kai spyruoklės deformacijos dydis s lygus vienetui. Jo vertė priklauso nuo spyruoklės matmenų ir medžiagos. Ženklas „“ formulėje (1) įrašytas jėgos projekcijos ženklui nusakyti.

Taigi svyruoklę nedaug patempus žemyn ir atleidus, dėl grąžinančios jėgos vyks tamprieji svyravimai. Jei grąžinanti jėga aprašoma (1) lygtimi, tai svyravimus vadiname harmoniniais. Tuomet pastovios masės m sistemai pritaikę antrąjį Niutono dėsnį, gauname:

as=− k sm , arba d2 sd t2+ω02 s=0 ;	(2)

čia as=d2 sd t2 - svyruojančio kūno pagreičio projekcija, o teigiamas dydis km pažymėtas ω02. (2) yra harmoninių svyravimų diferencialinė lygtis. Ją tenkina daliniai sprendiniai

s1=sm cos ω0 t+ϕ01 bei s2=sm sin ω0 t+ϕ02 ;	(3)

čia sm – nuokrypio amplitudė, ω0 t+ϕ01 bei ω0 t+ϕ02 - svyravimo fazė, 01 bei 02 – pradinė fazė. Dydis

ω0=km	(4)

yra tampriųjų svyravimų ciklinis dažnis. Iš čia, tampriųjų svyravimų periodas

T=2 πω0=2 π  mk .	(5)

Pasinaudoję (3) lygčių sistemos, pavyzdžiui, pirmąja išraiška, svyruojančio kūno greičio projekcija ašyje 0s

vs=d sd t=− sm ω0 sin ω0 t+ϕ01 ,	(6)

pagreičio projekcija –

as=d vsd t=−sm ω02 cos ω0 t+ϕ01 ,	(7)

grąžinančios jėgos projekcija –

F=− k s=− k sm cos ω0 t+ϕ01 .	(8)

Taigi, kaip matosi (3), (6), (7) ir (8) formulėse, kai grąžinanti jėga F=− k s, tuomet nuokrypis, greitis, pagreitis ir pati grąžinanti jėga kinta harmoniniu (sinuso ar kosinuso) dėsniu, todėl ir svyravimai vadinami harmoniniais.

Darbo aprašymas. Tirsime tris svyravimų sistemas, kurias sudaro skirtingą tamprumo koeficientą turinčios tampriosios spyruoklės. Pagal (5) lygtį tokios svyruoklės svyravimo periodas T~ m/k, čia k – spyruoklės tamprumo koeficientas, m – svyruojančiojo kūno masė (tiksliai skaičiuojant periodą prie kūno masės reikėtų pridėti trečdalį spyruoklės masės).

- Kiekvienai spyruoklei nustatome tamprumo koeficientą. Tam veidrodyje, pagal laisvai pasirinktą spyruoklės atžymą, fiksuojame pradinį spyruoklės ilgį n0. Spyruoklę apkrovę masės m1 svareliu, t.y. sunkio jėga P1=m1 g, išmatuojame naują spyruoklės ilgį n1 ir pailgėjimą s1= n1−n0 . Sunkio jėgą P1 atsveria tamprumo jėga F1, t. y. modulis P1 = F1. Taip darome dar 4 kartus, vis didindami apkrovą Pi, kiekvieną kartą apskaičiuodami pailgėjimą si= ni−n0  ir apkrovos jėgą atsveriančią tamprumo jėgą Fi . Kiekvienai spyruoklei ( j = 1, 2, 3 ) brėžiame priklausomybę Fj=f s (2 pav.). Jei deformacijos mažos (galioja Huko dėsnis), tai ji bus tiesinė. Iš grafikų tiesinės dalies nustatę dydžiui s atitinkančią jėgą F, apskaičiuojame kiekvienos spyruoklės tamprumo koeficientą kj=F/s.

Matavimų ir skaičiavimų rezultatus surašome į 1 lentelę.

1 lentelė

| Spyr. Nr. j | mi , kg | Pi = mig, N | nj 0 , mm | ni , mm | s = nj 0 - ni , m | ## Fj , N | s, m | k j , N/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Nustatome svyruoklės periodo priklausomybę nuo apkrovos masės. Tam dėstytojo nurodytą spyruoklę apkrauname masės m1 svareliu ir, timptelėję 30 mm, išmatavę N = 20-30 svyravimų laiką t, apskaičiuojame svyravimo periodą T=t/N. Tai pakartojame dar 4 kartus vis didindami apkrovą. Kiekvienai apkrovai svyravimų periodą apskaičiuojame ir pagal (5) formulę. Priklausomybes T nuo m, atvaizduojame toje pačioje koordinačių sistemoje grafikais T2=f m.

Matavimų ir skaičiavimų rezultatus surašome į 2-ąją lentelę.

2 lentelė

| Spyr. Nr. j | mi , kg | ## N | ti , s | Tji , s | Tj=2 π mk, s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Eksperimentiškai nustatome svyruoklės periodo priklausomybę nuo tamprumo koeficiento k. Tam, paeiliui kiekvieną spyruoklę apkraudami ta pačia dėstytojo nurodyta apkrova m, 2-ame punkte aprašytu būdu, kiekvienai jų nustatome svyravimo periodą. Juos apskaičiuojame ir pagal (5) formulę. Priklausomybes, toje pačioje koordinačių sistemoje, atvaizduojame grafikais T2=f 1/k.

# Kontroliniai klausimai

- Kokiu atveju tamprieji svyravimai yra harmoniniai ?

- Ką apibūdina tamprumo koeficientas ?

- Kodėl tamprumo koeficientą tikslinga nustatyti iš grafiko, o ne iš pavienio matavimo ?

- Kodėl tikslinga brėžti grafikus T2=f m ir T2=f 1/k, o ne T=f m ir T=f k ?