# TERMOELEKTRONINĖS EMISIJOS REIŠKINIO TYRIMAS

Ilma Žederštreimaitė IF 8/4 gr.

Data : 1999-04-28

Vadovai : S. Jarmalavičiūtė

V. Ramanauskas

## Darbo tikslas:

Vakuuminio diodo voltamperinės charakteristikos matavimas, elektrono išlaisvinimo darbo nustatymas, trijų antrųjų dėsnio pastoviosios nustatymas.

## Matavimo metodas

Elektros srovės, tekančios vakuume tarp dviejų elektrodų (katodo ir anodo) priklausomybė nuo anodo įtampos katodo atžvilgiu, kai Ua<Uas aprašoma Lengmiūro formule arba “trijų antrųjų” dėsniu:

Ia = BU3/2			(1)

čia B – koeficientas, priklausąs nuo elektrodų formos ir jų tarpusavio išsidėstymo. Lengmiūro formulė galioja, kai elektros srovė silpnesnė už soties srovę ( Ia < Ias ).

Soties srovės dydis priklauso nuo katodo temperatūros ir elektrono išsilaisvinimo darbo. Pritaikant kvantinę Fermio ir Dirako statistiką, yra gauta formulė, nustatanti ryšį tarp soties srovės stiprumo Ias ir

minėtų dydžių. Ji vadinama Ričardsono ir Dešmeno formule:

Ias = CST2 exp ( -A/kT )                   (2)

čia C – emisijos konstanta, priklausanti nuo katodo medžiagos ir jo paviršiaus būvio, S – elektronus spinduliuojančio katodo plotas, T- absoliutinė katodo temperatūra, A – elektrono išlaisvinimo iš metalo darbas, k – Bolcmano konstanta.

C = 2πmek2/h3			(3)

čia h – Planko konstanta.

Naudodamiesi (2) formule, galėtumėme rasti elektrono išlaisvinimo darbą, jei žinotumėme visus kitus į ją įeinančius dydžius. Emisijos konstantos C ir katodo ploto S rasti nereikia, jeigu jie eliminuojami naudojant (2) lygtį abiems soties srovėms, gautoms esant skirtingoms katodo temperatūroms T1 ir T2:

Ias1 = CST12 exp ( -A/kT1 )                   (4)

Ias2 = CST22 exp ( -A/kT2 )                   (5)

Padaliję vieną lygtį iš kitos, rasime A:

A = k T1T2 lg [ (T1/T2)2 (Ias1/Ias2)] / ( lg e (T2 – T1))	   (6)

čia k = 1,38 ·10-23J/K ir lg e = 0,4343.

Tiesiogiai išmatuoti diodo katodo temperatūrą negalime, tačiau ją galima rasti iš varžos priklausomybės nuo temperatūros formulės: Rt = R0(1+ αt), čia R0 – varža 0˚C temperatūroje, α-varžos temperatūrinis koeficientas, t – įkaitusio katodo temperatūra (˚C). Šis temperatūros nustatymo metodas netikslus, nes dideliems temperatūrų intervalams tiesinė priklausomybė tarp varžos ir temperatūros yra apytikrė.

Iš temperatūros varžos priklausomybės formulės randama katodo temperatūra:

t = ( Rt – R0 )/ (αR0) 			(7)

T = t + 273 (K)				(8)

Įkaitusio katodo varža gaunama pagal Omo dėsnį:

Rt = Uk/Ik				(9)

čia Uk – katodo siūlelio galų įtampa, Ik – katodu tekanti srovė.

## Matavimo įrenginio aprašymas

Diodo voltamperinėms charakteristikoms matuoti naudojama paveiksle parodyta elektrinė schema, sudaryta iš tiriamojo diodo D, anodinės ir kaitinimo įtampos šaltinių ir matavimo prietaisų. Voltmetrais PV1 ir PV2 matuojama kaitinimo ir anodinė įtampa. Įtampos keičiamos reostatu R1 ir potenciometru R2. Ampermetru PA1 matuojama kaitinimo srovė, miliampermetru PA2 – anodinė srovė.

## Vakuuminio diodo voltamperinės charakteristikos matavimas

Nustatoma pakankama termoelektroninei emisijai kaitinimo srovė.

Užrašomos kaitinimo srovės ir kaitinimo įtampos reikšmės.

Išmatuojama anodinės srovės priklausomybė nuo anodinės įtampos.

Matavimo rezultatai surašomi į lentelę.

Priklausomybė Ia = f(Ua) pavaizduojama grafiškai.

Nustatoma soties srovės reikšmė.

## Vakuuminio diodo katodo temperatūros nustatymas

Diodo katodo temperatūra randama iš varžos priklausomybės nuo temperatūros formulės, kai žinoma varža 0˚C temperatūroje ir  katodo medžiagos temperatūrinis koeficientas.

## Elektroninio išlaisvinimo darbo iš metalo nustatymas

Apskaičiuojamos dvi katodo temperatūros ir iš voltamperinių charakteristikų nustatomos joms atitinkančios soties srovės.

Apskaičiuojamas elektronų išlaisvinimo iš metalo darbas.

## Trijų antrųjų dėsnio pastoviosios nustatymas

Išmatuojama diodo voltamperinės charakteristikos dalis iki pilnai ima reikštis soties srovė. Apskaičiuojama trijų antrųjų dėsnio pastoviosios reikšmė. Nustatomos šio dėsnio galiojimo ribos.

## Gauti ir apskaičiuoti duomenys

| U1=5,1V | I1=1,1A |  | R0 = 0,8  |  |  | U2=4,9V | I2=1,06A |  | RT = 4,62  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  = 0,0046 K-1 |  |  |  |  |  | t2 = 1038,04 0C |  |  |
| U, V | I, mA |  |  |  |  | U, V | I, mA |  | T2 = 1311,04 K |  |  |
| 1 | 0.009 |  | RT = 4,6  |  | 1 | 0.005 |  |  |  |
| 2 | 0.033 |  | t1 = 1032,6 0C |  |  | 2 | 0.017 |  |  |  |
| 3 | 0.049 |  | T1= 1305,6 K |  |  | 3 | 0.022 |  |  |  |
| 4 | 0.060 |  |  |  |  | 4 | 0.032 |  |  |  |
| 5 | 0.080 |  |  |  | 5 | 0.043 |  |  |  |
| 6 | 0.104 |  |  |  | 6 | 0.047 |  |  |  |
| 7 | 0.109 |  |  |  | 7 | 0.048 |  | A = -16,11 * 10-19 J |  |  |
| 8 | 0.112 |  |  |  | 8 | 0.049 |  | ### A = 2,4 eV |  |
| 9 | 0.114 |  |  |  | 9 | 0.049 |  |  |  |
| 10 | 0.115 |  |  |  | 10 | 0.049 |  |  |  |
| 11 | 0.115 |  |  |  | 11 | 0.049 |  |  |  |

I,A

U,V

I,A

U,V

## Išvados

Išmatavome diodo voltamperines charakteristikas. Išmatavome elektrono išlaisvinimo darbo A = 2,4 eV.

# Literatūra

Tamašauskas A Fizika. – Vilnius: Mokslas, 1987. –D.1 Ilgūnas V. ir kt. Fizikinio eksperimento rezultatų apdorojimo pagrindai.- Kaunas : KPI, 4988

G. Adlys, Elektros laboratoriniai darbai, 1987 m. Kaunas.