Ðateika D. Low cycle fatigue failures in concentration zones of stresses dependence upon materials characteristics: Master of Mechanical Engineering Thesis / supervisor prof. hab. dr. A. Braþënas; Department of Engineering Branches of Science, Kaunas University of Technology. - Panevëþys , 1999. - 42 p.

SUMMARY

Pirmajame skyriuje apraðyta cikliniø átempimø ir deformacijø nustatymo metodika, esant maþacikliam apkrovimui., naudojant apibendrintàjà ciklinio deformavimo diagramà, aproksimuotà tiesine arba laipsnine funkcija.

Antrajame skyriuje apraðyta maþaciklio nuovargio kreiviø skaièiavimo metodika, naudojant medþiagos charakteristikas.

Treèiajame skyriuje aptariamas átempimø koncentracijos efektas, pateikiama átempimø ir deformacijø koncentracijos zonoje nustatymo metodika naudojant plastinës zonos átempimø ir deformacijø koncentracijos koeficientus ir tiesinio átempimø bûvio statinio, ciklinio deformavimo ir nuovargio kreiviø parametrus.

Ketvirtajame skyriuje yra analizuojamas deformacijø bei átempimø koncentracijos zonoje kitimas priklausomai nuo pradinës deformacijos ir teorinio koncentracijos koeficiento, esant maþacikliam paprastam simetriniam apkrovimui, naudojant plastinës zonos átempimø ir deformacijø koncentracijos koeficientus ir tiesinio átempimø bûvio statinio, ciklinio deformavimo ir nuovargio kreiviø parametrus; sudarytos ilgaamþiðkumo koncentracijos zonoje kreivës. Èia nagrinëjama cikliðkai stabili medþiaga, esant cikliniam standþiam simetriniam apkrovimui. Esant standþiam apkrovimui, ciklinës sukauptos plastinës deformacijos yra neþymios, todël jos neávertinamos. Taip pat yra priimta, kad paþeidimø kaupimasis koncentracijos zonoje yra nuovarginis. Ðiame skyriuje yra sudarytos átempimø ir deformacijø bei ilgaamþiðkumo  koncentracijos zonoje kitimo kreivës.

T U R I N Y S

ÁVADAS	4

1. Apibendrinta ciklinio tampriai plastinio deformavimo diagrama	6

2. Maþaciklio  nuovargio  kreivës	14

3. Átempimø ir deformacijø koncentracija	19

3.1. Átempimø koncentracijos átaka stiprumui varginant	19

3.2. Átempimø koncentracija plokðtëje su skyle	21

3.3. Koncentracijos koeficientai	24

4. Átempimø ir deformacijø bei ilgaamþiðkumo koncentracijos zonoje kitimo tyrimas	33

4.1. Koncentracijos koeficientø priklausomybë nuo deformavimo diagramos parametro m0	33

4.2. Átempimø ir deformacijø bei ilgaamþiðkumo koncentracijos zonoje tyrimas	36

IÐVADOS	40

LITERATÛRA	41

# Á V A D A S

Maðinø detalëse ir konstrukciniuose elementuose, veikiant apkrovai, átempimø ir deformacijø laukai daþnai pasiskirsto netolygiai; susidaro átempimø (deformacijø) koncentracijø zonos. Átempimø koncentracijà sukelia:

- konstrukciniai ypatumai (staigus geometrinës formos pasikeitimas, kiaurymës, ápjovos, grioveliai, suvirinimo siûlës ir pan.);

- iðoriniai poveikiai (kontaktinës jëgos, staigûs temperatûros pokyèiai);

- technologiniai defektai (tuðtumos, plyðiai ir intarpai, atsiradæ gaminant detalæ po liejimo, suvirinimo, terminio apdirbimo ir pan.).

Átempimø koncentracijos stengiamasi iðvengti parenkant aptakesnes detaliø formas, laikantis nustatytø gamybos ir terminio apdirbimo reþimø. Taèiau átempimø koncentracijos visiðkai iðvengti neámanoma, ypaè kai ji atsiranda dël detaliø ir konstrukciniø elementø geometrinës formos, nes geometrinæ formà lemia detaliø ir konstrukciniø elementø funkcinë paskirtis ir gamybos technologija.

Detaliø su átempimø koncentratoriais stiprumas ir ilgaamþiðkumas priklauso nuo medþiagos mechaniniø savybiø ir eksploatacinës apkrovos pobûdþio. Esant statinei apkrovai, vietinis átempimø ir deformacijø padidëjimas nedidelëse zonose daþniausiai neturi átakos bendram detalës, pagamintos ið plastiðkos medþiagos (pvz., konstrukcinio plieno), stiprumui, net jei átempimai ðiose zonose virðija proporcingumo ribà. Taèiau, esant kintanèiai (ciklinei) apkrovai ir  koncentracijos zonose átempimams virðijus proporcingumo ribà, susidaro maþaciklio apkrovimo sàlygos. Ðiuo atveju detalës ilgaamþiðkumà nulemia átempimø koncentracija.

Átempimø ir deformacijø koncentracijos zonose nustatymo bei jø átakos maðinø detaliø ir konstrukciniø elementø stiprumui ir ilgaamþiðkumui ávertinimo, esant maþacikliam apkrovimui, problema egzistuoja jau seniai. Vystantis energetikos, transporto, statybos ir kitoms pramonës ðakoms, padaugëjo detaliø ir konstrukciniø elementø, turinèiø átempimø koncentracijos zonas. Taupant medþiagas ir maþinant konstrukcijø svorá, didinamos projektinës kintanèios apkrovos. Taèiau kartu didëja tikimybë, kad koncentracijos zonose átempimai virðys medþiagos proporcingumo ribà. Todël vis aktualesnë darosi átempimø ir deformacijø koncentracijos zonose nustatymo problema.

Ði problema iki ðiol daþniausiai buvo sprendþiama eksperimentiniais arba analitiniais metodais. Analitiðkai nustatant átempimus ir deformacijas koncentracijos zonose sprendþiami tamprumo ir plastiðkumo teorijø uþdaviniai. Paprastai taip gaunami idealizuoti, tik tam tikriems atvejams tinkami sprendiniai. Esant tampriam deformavimui, daugumà svarbesniø átempimø koncentracijos uþdaviniø panaudojus elipsines koordinates koncentratoriø formoms apraðyti, pavyko iðspræsti Neuberiui. Jo apskaièiuotus átempimø ir deformacijø dydþius patvirtino eksperimentiniai rezultatai. Kai koncentracijos zonose vyksta tampriai plastinis deformavimas, reikalingos papildomos prielaidos, norint atlikti átempimø ir deformacijø skaièiavimà. Ðiam atvejui analitines iðraiðkas átempimø ir deformacijø koncentracijos koeficientams apskaièiuoti yra pateikæ Neuberis, Stouelas (Stowell E. Z.), G. Glinka, Machutovas (Ìàõóòîâ Í. A.); jos yra tikslinamos, atsiþvelgiant á naujus ekperimentinius duomenis.

N. Machutovo ir M. Daunio darbuose pateikiama metodika, kaip apskaièiuoti átempimø ir deformacijø bûvá koncentracijos zonose, esant cikliniam tampriai plastiniam deformavimui, naudojant koncentracijos koeficientø skaièiavimo priklausomybes, analogiðkas statinës apkrovos sàlygoms.

Tiriant eksperimentiðkai átempimø ir deformacijø bûvá koncentratoriø aplinkoje, esant maþacikliam apkrovimui, anksèiau naudoti optiðkai aktyviø dangø, muaro, preciziniø tinkleliø bei maþabaziø tenzodavikliø metodai. Vëliau naudoti tikslesni optinës interferencijos ir holografijos metodai. Taèiau visø eksperimentiniø metodø pagrindiniai trûkumai - sudëtinga ir brangi aparatûra, didelë matavimo darbø apimtis bei nedideli iðmatuojamø deformacijø diapazonai.

Per pastaruosius 10 metø, þymiai patobulëjus skaièiavimo technikai, atsirado galimybë átempimø ir deformacijø bûvá koncentracijos zonose, esant maþacikliam apkrovimui, apskaièiuoti skaitiniais (baigtiniø skirtumø, ribiniø elementø, baigtiniø elementø) metodais. Ið jø þinomiausias baigtiniø elementø metodas (BEM). Ðis metodas labai universalus, o pagreitëjus kompiuteriø darbui, ágalina sëkmingai spræsti netiesinius uþdavinius, tarp jø ir susijusius su átempimø bei plastiniø deformacijø apskaièiavimu koncentracijos zonose. Taèiau maþaciklio apkrovimo atveju ciklinius átempimus ir deformacijas nustatyti BEM’u sunkiau, nes tenka naudoti papildomas analitines iðraiðkas, ávertinanèias vienpusës plastinës deformacijos kaupimàsi.

Darbe analizuojamas deformacijø bei átempimø koncentracijos zonoje kitimo priklausomybë nuo pradinës deformacijos ir teorinio koncentracijos koeficiento, esant maþacikliam paprastam simetriniam apkrovimui, naudojant plastinës zonos átempimø ir deformacijø koncentracijos koeficientus ir tiesinio átempimø bûvio statinio, ciklinio deformavimo ir nuovargio kreiviø parametrus; sudarytos ilgaamþiðkumo koncentracijos zonoje kreivës.

# 1. Apibendrinta ciklinio tampriai plastinio 	deformavimo diagrama

S. Serenseno, R. Ðneiderovièiaus, N. Machutovo, M. Daunio, H. Medekðos, A. Gusenkovo darbuose [7], [10], [11], [14], [15], [16] nustatyta, kad, esant minkðtam apkrovimui, pusciklio k ciklinio tampriai plastinio deformavimo diagrama nepriklauso nuo pradinës deformacijos e0. Apibendrinta pusciklio k deformavimo diagrama, kurios nulinis taðkas sutampa su nukrovimo pradþia, apraðoma santykinëse koordinatëse Sk=Skσe   ir    {εk=εkee. Kai apkrovimas minkðtas (Sk=S=const), ciklinë deformacija apraðoma:

εk=S,          kai  {SSTk,	(1.1)

èia	STk=STkσe - pusciklio k santykinë ciklinio proporcingumo riba;

δk=δkee   - pusciklio k santykinë ciklinës deformacijos plastinë dedamoji (histerezës kilpos plotis).

Plastinës deformacijos dedamoji, esant nesimetriniam tampriai plastiniam minkðtam deformavimui, apraðoma priklausomybe:

δk=A1;2fS2⋅p1;2−ST2Fk;	(1.2)

èia	ST - pirmojo pusciklio proporcingumo riba santykiniais vienetais;

A1;2 – parametras, apibûdinantis plastinæ deformacijà: nelyginiuose puscikliuose A1;2 = A1, lyginiuose - A1;2 = A2 ;

p1;2 – perskaièiavimo koeficientas (p1;2 = 1;2(1+r)/(1-r));

F(k) – medþiagos cikliniø savybiø funkcija pusciklyje k: cikliðkai stabiliø medþiagø F(k)=1, cikliðkai stiprëjanèiø  F(k)=1/k, ir cikliðkai silpnëjanèiø -  F(k)=exp[(k-1)]; kur   ir  - medþiagos charakteristikos, atitinkamai ávertinanèios medþiagos sustiprëjimo ir susilpnëjimo intensyvumà. Kai medþiaga ðiek tiek cikliðkai silpnëja, galima imti  F(k)=1/k.

Medþiagos charakteristikos  ir   priklauso nuo medþiagos cikliniø savybiø ir deformavimo laipsnio. Silpnëjanèiø medþiagø β=Ce0−ST2. Stiprëjanèiø medþiagø charakteristika  daþniausiai nepriklauso nuo deformavimo laipsnio. Taèiau, kai medþiagos stiprëja labai greitai, α=Bσ0−ST2 [13].

Esant simetriniam pradiniam apkrovimui p1;2 =1, todël funkcija fS2p1;2 sutampa su pradine deformacija, t. y.  fS2p1;2=fS2=e0.

Cikliðkai anizotropinëse medþiagose (A1≠A2), esant minkðtam apkrovimui, kaupiasi liekamoji plastinë deformacija:

epk=e0−e0−ST2A121k1−−1k+A221k1−−1kFk.	(1.3)

Kai apkrovimas standus, dël deformavimo sàlygø εk=ε=const, o plastinë deformacija nesikaupia. Todël iðraiðkoms supaprastinti galima imti A1;2=0.5(A1+A2)≈A1.

Eksperimentais nustatyta, kad ciklinio deformavimo diagrama, esant minkðtam ir standþiam apkrovimui, yra vienoda [7], [9], [10], [15], [16]. Ji taip pat nepriklauso  nuo átempimø bûvio erdviðkumo [10], [16]. Kai apkrovimas standus, ciklinë deformacija:

ε=Sk+δk=const.	(1.4)

Ðiuo atveju perskaièiavimo koeficientas maþai priklauso nuo r  ir medþiagos [3], [11]. Todël já galima apskaièiuoti pagal formulæ:

p1;2=1+0,025χ1;2	(1.5)

èia	1;2 - medþiagos charakteristika [3],[14].

Esant simetriniam standþiam apkrovimui, cikliná átempimà Sk atitinkanti deformacija e0k=fSk2 nesutampa su pradine deformacija e0. Kai ε þinoma, fSk2 ir Sk nustatomi priartëjimo bûdu pagal formulæ:

e0k=fSk2=ε+A1ST2Fk−SkA1Fk.	(1.6)

Pirmajam priartëjimui imama Sk(1)=2. Ið statinio deformavimo diagramos pagal gautà e0k reikðmæ apskaièiuojamas Sk(2)=2σ0k(2) ir nustatoma εk(2). Skaièiuojama tol, kol pasirinktoji ir apskaièiuotoji ε reikðmës skiriasi kiek norima maþai.

Ciklinio deformavimo diagramà lengviau apraðyti naudojant tempimo diagramas, aproksimuotas tiesine arba laipsnine funkcija. Taèiau daugumai medþiagø taip aproksimuotos diagramos yra gana apytikslës. Daþniausiai didþiausios paklaidos gaunamos esant maþoms tampriai plastinëms deformacijoms. Kai tempimo diagrama aproksimuota laipsnine funkcija, aproksimuotà diagramà galima patikslinti parinkus toká laipsnio rodiklá, kad ji eitø per sàlyginá takumo ribos taðkà (1.1 pav.). Tokios diagramos laipsnio rodiklis:

m0=lgσmσ0,2/lgeme0,2	(1.7)

èia	m ir em – átempimai ir deformacijos, atitinkanèios galiná aproksimuotos diagramos taðkà. Ðiuo atveju aproksimuotos diagramos proporcingumo riba:

σe=σete0,2eetm0,2−m0	(1.8)

èia	et ir eet – tempimo diagramos proporcingumo ribos átempimai ir deformacijos;

m0,2 –laipsnio rodiklis m0,2=lgσ0,2σet/lge0,2eet.

Tiksliausia yra poligonalioji tempimo diagramos aproksimacija, taèiau ji gana sudëtinga ir praktiðkai nepritaikoma átempimams apskaièiuoti koncentracijos zonose. Pakankamai tiksliai tempimo diagramà galima apraðyti panaudojant supaprastintà poligonaliàjà aproksimacijà, kai deformacijos suskirstomos á tris zonas: e≤ee,  ee<e≤e1,  e1<e≤em (1.2 pav.).

Ðiuo atveju:	σ=e,                  kai   {σ1,,	(1.9)

kur	an ir bn – statinio deformavimo diagramos charakteristikos, apskaièiuojamos pagal formules:

an=σnen+1−enσn+1en+1−en       ir    bn=σn+1−σnen+1−en.

Cikliniø deformavimo diagramø átempimai ir deformacijos iðreiðkiami sàlyginiais vienetais lyginant juos su e ir ee. Skaièiuojamàsias  ciklines deformacijas ir átempimus patogiau iðreikðti santykiniais vienetais, lyginant juos su ciklinës proporcingumo ribos átempimais ir deformacijomis. Tokias cikliniø deformavimo diagramø iðraiðkas galima gauti padalijus (1.1), (1.2) arba (1.3) priklausomybes ið STk. Ðiuo atveju  cikliniai átempimai ir deformacijos Sik=Sik/STk=Sk/STk;   {εik=εk/STk;   {SiTk=1;   {εiTk=1. Tuomet ciklinë tiesiðkai aproksimuota deformavimo diagrama apraðoma priklausomybe:

Sik=εikSTkσe,                         kai  Sik≤STkσe,	(1.10)

Kai ciklinio deformavimo kreivë aproksimuota laipsnine funkcija,

Sik=εikSTkσe,                         kai  Sik≤STkσe,	(1.11)

Ciklinë proporcingumo riba STk priklauso nuo medþiagos charakteristikø. Cikliðkai stiprëjanèiø medþiagø STk, lyginant su pirmojo ciklo cikline proporcingumo riba ST, daþniausiai didëja, o cikliðkai silpnëjanèiø – maþëja.

Bendruoju atveju:

STk=STkαST;	(1.12)

èia	ST – medþiagos charakteristika.

Kai STk kinta nedaug, skaièiavimams supaprastinti imama STk=ST. Skaièiuojant deformacijø pasiskirstymà, kai laikoma, kad STk=ST, ir kai jis gerokai kinta, gaunamos didelës paklaidos.

Skaièiuojant ciklines deformacijas, bûtina þinoti ciklinio deformavimo diagramø charakteristikas E1k  arba  mk.

Kai Sk  ir  rσ yra þinomi ir tempimo diagrama aproksimuota tiese, ciklinio deformavimo diagramos santykinis sustiprëjimo modulis:

E1k=Sik−1A1;2STk1+Skp1;2−22E1−ST2Fk+Sik−1,	(1.13)

o esant laipsninei tempimo diagramos aproksimacijai ciklinës diagramos laipsnio rodiklis:

mk=lg {SiklgA1;2STkSkp1;221m0−ST2Fk+Sik.	(1.14)

1.1 pav. Deformavimo diagramos patikslinimas esant laipsninei funkcijai

1.2 pav. Supaprastinta poliganolioji deformavimo diagramos aproksimacija

1.3 pav. Ciklinës deformavimo diagramos laipsninë aproksimacija

Kai Sk  ir   {εk neþinomi, pasirenkama didþiausia numatoma εmk reikðmë ir ið (1.1) ir (1.2) priklausomybiø apskaièiuojamos jà atitinkanèios Simk  ir   {Simkreikðmës. Ðiuo atveju ciklinei diagramai aproksimuoti rekomenduojama pasirinkti laipsninæ funkcijà, tiksliau apraðanèià ciklinio deformavimo diagramà (1.3 pav.), o laipsnio rodiklá apskaièiuoti pagal formulæ:

mk=lg {SimklgA1;2STkfSimkp1;22−ST2Fk+Simk.	(1.15)

supaprastinta poligonaliàja aproksimacija.

Skaièiavimo rezultatams patikslinti reikëtø imti tà fSkp1;22=fσ0 funkcijà, kuri tiksliau apraðo tempimo diagramà. Daþniausiai ðià sàlygà patenkina tempimo diagrama, apraðyta Cikliniø deformavimo diagramø charakteristikos ST, A1, A2, 1, 2,    daþniausiai nustatomos remiantis bandymø, esant minkðtam tampriai plastiniam deformavimui, rezultatais [7], [9], [10], [11], [16], [17]. Kadangi ciklinio deformavimo diagramos nepriklauso nuo apkrovimo bûdo, tai charakteristikas ST, A1, arba  galima nustatyti ið bandymø rezultatø esant standþiam simetriniam apkrovimui. Kadangi ðiuo atveju εk=ε=const, cikliðkai stiprëjanèiø medþiagø:

α=lgA1fSk2−ST2−lg {Sklgk,	(1.16)

o silpnëjanèiø	β=1k−1lnε−SkA1fSk2−ST2.	(1.17)

Charakteristikas  ir  tiksliausiai galima apskaièiuoti naudojantis neaproksimuota tempimo diagrama. Naudojant aproksimuotà tempimo diagramà cikliðkai stiprëjanèioms medþiagoms, jø didþiausia deformacija eim=0,5…0,7eut; cikliðkai silpnëjanèioms medþiagoms, norint padidinti diagramos pradinës dalies tikslumà, paprastai imama eim=2…3%. Daþniausiai abiem atvejais ðias sàlygas tenkina supaprastinta tempimo diagramos poligonalioji aproksimacija. Pagal ðià metodikà ið eksperimentiniø standaus ir minkðto deformavimo duomenø apskaièiuotos  ir  reikðmës sutampa patenkinamai.

Nustatant  ir   ið standaus deformavimo rezultatø, imama Sk reikðmë, atitinkanti pusæ ilgaamþiðkumo iki plyðio atsiradimo (k=kp/2). Kai kuriø medþiagø ciklinës savybës keièiasi (medþiagos stiprëja arba silpnëja) pradinëje deformavimo stadijoje. Ðiuo atveju Sk ir k atitinka pusciklá kst, kuriame ciklinës savybës stabilizuojasi arba gerokai sumaþëja jø kitimo tempas. Kai k>kst vietoj mkE1k imama mkstE1kst.

Ið eksperimentiniø .standaus deformavimo rezultatø negalima nustatyti parametrø A2 – A1, 2, 1. Be to, dël skirtingø deformavimo sàlygø, kai ciklinës savybës keièiasi labai sparèiai, ir standaus deformavimo rezultatø apskaièiuoti parametrai  ir  esti maþesni.

Ciklinës medþiagø charakteristikos priklauso nuo medþiagø mechaniniø savybiø [8, 11, 18]. Darbe [11], atidëjus cikliniø savybiø kitimà koordinatëse σutσ0,2−ψ, nustatyta, kad ðiame lauke galima skirti keturias sritis:

1 – kai σutσ0,2>1,8, nepriklausomai nuo  medþiagos cikliðkai stiprëja;

2 – kai σutσ0,2<1,4 ir <0,72, medþiagos cikliðkai silpnëja;

3 – kai σutσ0,2<1,4 ir >0,72, medþiagos esti cikliðkai stabilios;

4 – kai 1,4<σutσ0,2<1,8, nepriklausomai nuo  medþiagos ðiek tiek stiprëja, silpnëja arba iðlieka beveik cikliðkai stabilios.

Apibendrinus daugelio metalø maþaciklio nuovargio bandymø rezultatus, darbe [11] nustatytos medþiagø mechaniniø savybiø ir cikliniø charakteristikø sàryðio priklausomybës:

A1≈0,3+1,6ψσ0,2σut,A2−A1≈0,32σ0,2σut7,ST=2−0,8ψσ0,2σut,χ1=2,7ψσ0,2σut−1,	(1.18)

Parametrai, nusakantys cikliðkai stiprëjanèiø medþiagø cikliniø savybiø kitimo tempà,

α=0,9−2,6ψσ0,2σut	(1.19)

o cikliðkai silpnëjanèiø

α=1,9−3,8ψσ0,2σut,	(1.20)

# 2. Maþaciklio  nuovargio  kreivës

Esant maþacikliam apkrovimui, irimas vystosi dël þymiø plastiniø deformacijø deformuojamo kûno makrotûriuose, kurios bandomo bandinio vienalyèio átempimø bûvio (tempimas ir gniuþdymas, storasieniø bandiniø ðlytis) atveju gali apimti visà darbinæ bandinio dalá.

Irimo charakteristikø nustatymui, esant vienalyèiam átempimø bûviui, daugeliu atveju naudojamas dviejø tipø apkrovimas: standus ir minkðtas. Esant standþiam apkrovimui, dël bendros bandinio deformacijos apribojimo eksperimento sàlygomis galima gauti tik nuovarginá irimà. Standaus apkrovimo bandymai apibûdinami nestacionariais átempimø kitimo procesais, daugiausia naudojami irimo charakteristikø nustatymui. Esant minkðtam apkrovimui, dël plastiniø deformacijø kitimo nestacionarumo labiau pasireiðkia medþiagø ciklinës savybës, todël minkðtas apkrovimas daugiausia naudojamas nustatant atsparumà deformacijoms. Priklausomai nuo deformavimo proceso charakterio, esant minkðtam apkrovimui, pastebimi trys irimo tipai: nuovarginis, kai amplitudiniai átempimai artimi medþiagos proporcingumo ribos átempimui; kvazistatinis, kai amplitudiniai átempimai artimi medþiagos stiprumo ribos átempimui ut; ir tarpinis – esant tarpinëms átempimø aplitudëms.

Esant maþacikliam apkrovimui, plastiniø deformacijø  priklausomybë nuo ciklø skaièiaus iki suirimo Nf iðreiðkiama L. Kofino lygtimi:

δ=CfNf−αf	(2.1)

èia  – plastinë deformacija arba tampriai plastinës histerezës kilpos plotis; Nf – ciklø skaièius iki suirimo, o f  ir Cf  – medþiagos konstantos, be to, L. Kofino siûlymu f =0,5 ir Cf=12ln11−ψ.

Visa ciklinë deformacija nustatoma kaip suma tampriosios ir plastinës dedamøjø, tai yra:

εk=δ+SkE	(2.2)

Kai Sk neþinomas,  galima apskaièiuoti pagal formulæ

ε=CfNf−α+2σ−1EN0NfαS,	(2.3)

èia -1 – patvarumo riba, esant simetriniam apkrovimui, atitinkanti baziná ciklø skaièiø N0; S - laipsnio rodiklis, nusakantis Sk priklausomybæ nuo ciklø skaièiaus, apskaièiuojamas pagal formulæ:

αS=lgSK/σ−1lgN0.

Kai ribiniai tikrieji átempimai SK =1,4ut [13], -1t=0,38ut, N0=107, S=0,081. Visa ciklinë deformacija daþnai apskaièiuojama pagal priklausomybæ:

ε=CfNf−α+2σ−1E,	(2.4)

pasiûlytà B. Lendþerio. Priklausomybëse (2.1)…(2.4) konstanta Cf daþnai siejama su ribine plastine deformacija. Be to, ciklø skaièius nuo plyðio atsiradimo iki suirimo priklauso nuo bandinio skerspjûvio matmenø bei bandymo metu matuojamos deformacijos. Matuojant skersinæ deformacijà, santykis (Nf –Np) / Nf  0,1…0,15. Matuojant iðilginæ deformacijà, jis priklauso nuo bandinio matmenø ir deformacijos e0. Didëjant skerspjûvio plotui ir maþëjant e0., ðis santykis ðiuo atveju didëja. Be to, skaièiuojant konstrukcijas, daþnai bûtina þinoti ciklø skaièiø iki plyðio atsiradimo. Tiksliausiai plyðio atsiradimo momentà galima apskaièiuoti naudojant medþiagos konstantas Cp ir p , nustatytas maþaciklio nuovargio bandymais, fiksuojant puscikliø skaièiø iki plyðio atsiradimo Np .

Pagal pasirinktà  ciklø skaièius iki suirimo arba plyðio atsiradimo apskaièiuojamas ið (2.2)…(2.4) priklausomybiø priartëjimo bûdu. Be to, dël kilpos ploèio kitimo sunku nustatyti cikliðkai stiprëjanèiø arba silpnëjanèiø medþiagø nuovargio kreivës konstantas Cp ir p arba Cf ir f. Todël ilgaamþiðkumui, esant maþacikliam standþiam apkrovimui, nustatyti darbe [11] buvo pasiûlyta lygtis:

ε=C1fNf−α1f,	(2.5)

kuri pakankamai gerai atitinka eksperimentinius duomenis, kai (3…3,5) ee<  <(10…15) ee. Konstantos Cf , f , C1f ir 1f , nustatytos eksperimentais, priklauso ne tik nuo medþiagos, bet ir nuo bandinio skerspjûvio matmenø, pradinës deformacijos e0 ir vidutinës deformacijos matavimo bûdo. Skaièiuojant konstrukcijas, bûtina þinoti ciklø skaièiø iki plyðio atsiradimo Np. Todël toliau nagrinëjamos nuovargio kreivës iki plyðio atsiradimo. Þymëjimui supaprastinti konstantos Cp, p, C1p ir 1p toliau þymimos C, 2 , C1 ir 1.

Darbe [11] nustatyta ðiø konstantø priklausomybë nuo modifikuoto plastiðkumo ψσ0,2σut:

α1=0,17+0,55ψσ0,2σut,      C1=0,75α1ln11−ψ.

Kadangi ðios priklausomybës nustatytos dideliam medþiagø skaièiui, tai jos patikimesnës uþ teorines L. Kofino lygties konstantas. (2.2)…(2.4) lygtys tinka visai ciklinio deformavimo srièiai (1…N0).

Jeigu (2.1) priklausomybë teisinga, tai nuovargio kreivæ galima aproksimuoti (2.5) lygtimi tik tam tikram ciklø skaièiaus intervale N2≤N≤N1. Daugumai medþiagø lygtis galioja iki ciklø skaièiaus N1, atitinkanèio ε1=3…3,5ee. Þemutinës priklausomybës galiojimo riba priimamas ciklø skaièius, atitinkantis ε2=3…4%. Kai 1 ir C1 reikðmës yra þinomos, L. Kofino lygties konstantas galima apskaièiuoti pagal formules:

α=lgε2−Sk2Eε1−Sk1ElgN1N2      ir  C=ε2−Sk2EC1ε2αα1;

èia 1, Sk1 ir 2, Sk2 – cikliniai átempimai ir deformacijos, atitinkanèios puscikliø skaièius k1=2N1 ir k2=2N2. Kadangi standaus apkrovimo nuovargio kreivë maþai priklauso nuo ciklo asimetrijos [11, 15], Sk1 ir Sk2 galima apskaièiuoti  pagal priklausomybæ:

Sk=2σ−1E2N0kαS,

áraðius á jà k1 ir k2 reikðmes.

Kai deformavimas nestacionarus, paþeidimams susumuoti nuovargio kreiviø lygtys uþraðomos koordinatëse lg k — lg k arba lg k — lg k:

δk=C2k−α2,	(2.6)

εk=C3k−α1;	(2.7)

èia C2=2α2C,  C3=2α1C1,  α2=α.

Kai átempimø bûvis erdvinis,

δk0=C20k−α20.	(2.8)

Kadangi, esant erdviniam átempimø bûviui, ribinë plastinë deformacija eψ0=Deeψ, L. Kofino lygties konstanta C0=CDε≈CDe. Esant erdviniam átempimø bûviui, patvarumo riba nesumaþëja. Tai buvo patvirtinta bandant suvirintuosius sujungimus su minkðtu tarpsluoksniu, kurio centre átempimø bûvis erdvinis [12]. Ið ðiø sàlygø apskaièiuojamas nuovargio kreivës laipsnio rodiklis:

α20=α21+lgDεα2lgN0.	(2.9)

Ciklinë deformacija iki plyðio atsiradimo, esant erdviniam átempimø bûviui:

ε0=C30k−α10.	(2.10)

Ðiuo atveju laipsnio rodiklis α10=lgε20/ε10lgk1/k2;		èia ε10=δ10+Sk10E, ε20=δ20+Sk20E.

Pirmajam priartëjimui galima imti Sk10≈Sk1  ir  Sk20≈Sk2. Kilpos ploèiai δ10  ir  δ20 apskaièiuojami á (2.8) priklausomybæ áraðius k1 ir k2. Kai þinomos puscikliø k1 ir k2 ciklinio deformavimo diagramos, Sk10  ir  Sk20 galima patikslinti pagal (1.10) priklausomybæ, vietoje εik áraðius δk0/STee+Sk/STσe.

Skaièiuojant konstrukcijas, daþnai patogu þinoti medþiagos nuovargio kreivæ koordinatëse lgea—lgN arba lga—lgN. Kai apkrovimas nesimetrinis, bûtina atsiþvelgti á ea ir S priklausomybæ nuo ciklo asimetrijos koeficiento. Remiantis B. Lendþerio priklausomybe, átempimø ir deformacijø amplitudëms sàlyginiais tampriaisiais vienetais apskaièiuoti buvo nustatytos [14] ðios priklausomybës:

σaF=E4Nα+1+rσ1−rσln11−ψ+σ−1Krσ,	(2.11)

eaF=E4Nα−1+rσ1−rσln11−ψ+σ−1Krσ;	(2.12)

èia rσ=σmin/σmax;   σmin  ir  σmax – sàlyginiai tamprieji átempimai; Krσ – koeficientas, ávertinantis tampriosios dedamosios priklausomybæ nuo rσ  Krσ=1+σ−11+rσσut1−rσ.

# 3. Átempimø ir deformacijø koncentracija

Cikliðkai stabiliø detaliø ir konstrukciniø elementø suirimas daþniausiai prasideda geometrinës formos staigaus pokyèio vietose. Deja, teoriðkai apskaièiuoti átempimø ir deformacijø bûvá átempimø koncentracijos (geometrinës formos pokyèio) zonose ámanoma tik kai kuriais idealizuotais atvejais. Sprendimas ypaè pasunkëja, kai koncentracijos zonoje pasireiðkia ne tik tampriosios, bet ir plastinës deformacijos. Pastaruoju metu átempimø ir deformacijø bûvio nustatymui plaèiai naudojamas baigtiniø elementø metodas (BEM). Ðalia jo inþinerinëje praktikoje maksimalûs átempimai ir deformacijos koncentracijos zonose daþnai apskaièiuojami panaudojant koncentracijos koeficientus.

Be analitiniø metodø galimas ir eksperimentinis átempimø ir deformacijø koncentracijos zonoje nustatymas. Tam naudojami specialûs bandiniai ir ávairûs poslinkiø matavimo bûdai. Daþniausiai poslinkiai matuojami maþabaziais tenzodavikliais ar panaudojant optiniø dangø, tinklelio, muaro ruoþø metodus. Atliekant eksperimentus, tiksliausi duomenys gaunami, kai poslinkiai matuojami lazerinës holografinës interferencijos metodais. Deja, pastarieji metodai Lietuvoje nenaudojami dël jø realizavimo savikainos, o kiti (tenzodavikliø, optiniø dangø, tinklelio,muaro ruoþø) sunkiai pritaikomi esant maþacikliam apkrovimui.

## 3.1. Átempimø koncentracijos átaka stiprumui varginant

Gausûs teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai rodo, kad tose vietose, kur staigiai pasikeièia tampraus kûno forma (ties skylëmis ir iðtekinimais), átempimai staigiai padidëja. Pavyzdþiui, tempiant juostà, kurioje yra skylë (3.1 pav., a), tolygaus átempimø pasiskirstymo dësnis paþeidþiamas ties skyle. Átempimø bûvis pasidaro dviaðis, o prie pat skylës aðiniai átempimai esti didþiausi. Analogiðkai ir lenkiant laiptuotà strypà (3.1 pav., b), jo skerspjûvio pasikeitimo zonoje atsiranda didesni átempimai, o jø didumas priklauso nuo suapvalinimo spindulio  r. Galima nurodyti ir daugiau panaðiø atvejø. Minëtas átempimø padidëjimas vadinamas átempimø koncentracija. Átempimai padidëja tik nedidelëje srityje apie koncentracijos þidiná, todël ðie átempimai dël savo pasiskirstymo vietinio pobûdþio vadinami vietiniais.

Kiek átakos detaliø stiprumui turës vietiniai átempimai, priklauso nuo apkrovimo pobûdþio. Esant detaliø ir konstrukciniø elementø paprastam (necikliniam) apkrovimui, net ir maþo plastiðkumo medþiagose átempimø koncentracijos zonoje atsiranda negráþtamos deformacijos, dël kuriø nesusidaro plyðio. Net jeigu jis ir susidarytø, tai konstrukcijos stiprumas nesumaþëtø. Todël vietiniø átempimø daþniausiai nepaisoma. Kitaip bus, kai detalæ veiks cikliðkai kintantys átempimai, nes jie padeda atsirasti plyðiui átempimø koncentracijos þidinyje ir jam toliau didëti, kol nuvargusi detalë suirs. Vietiniai átempimai priklausomai nuo detalës formos paprastai nustatomi tamprumo teorijos metodais. Jie taip pat gali bûti nustatomi bandant modelius.

3.1 pav. Átempimø koncentracija

Pagrindinis vietiniø átempimø rodiklis yra teorinis átempimø koncentracijos koeficientas

ασ=σmaxσnom,	(3.1)

èia	max – didþiausi vietiniai átempimai;

nom – nominaliniai átempimai, kurie apskaièiuojami neávertinant átempimø koncentracijos. Daþniausiai nom skaièiuojami labiausiai susilpnintame detalës skerspjûvyje, pavyzdþiui, tempiamo strypo (3.1 pav., a) skerspjûvyje A-A.

Daugumos praktikoje sutinkamø konstrukciniø elementø teorinio átempimø koncentracijos koeficiento  reikðmës yra þinomos ir pateikiamos maðinø gamybos þinynuose.

Teorinis koncentracijos koeficientas visiðkai neatvaizduoja vietiniø átempimø kitimo pobûdþio, o tik iðreiðkia santykiná vieno átempimø bûvio komponento padidëjimà. Todël, esant tam paèiam teoriniam koncentracijos koeficientui, vietiniø átempimø átaka detalës stiprumui varginant bus skirtinga, kai skirtingi koncentracijos þidiniø tipai. Dar svarbesnës yra paèios medþiagos savybës, t. y. medþiagos jautrumas átempimø koncentracijai (vietiniams átempimams). Todël be teorinio koncentracijos koeficiento dar ávedamas efektyvinis koncentracijos koeficientas K, kurio reikðmë priklauso ne tik nuo detalës formos ir apkrovimo pobûdþio, bet ir nuo mechaniniø medþiagos savybiø.

Pagal gausius bandymø rezultatus nustatytas toks apytikslis efektyvinio ir teorinio koncentracijos koeficiento ryðys:

Kσ≈1+qασ−1,	(3.2)

èia q – medþiagos jautrumo vietiniams átempimams koeficientas ið esmës priklauso tik nuo medþiagos savybiø. Pavyzdþiui, galima manyti, kad didelio stiprumo legiruotø plienø q reikðmë artima vienetui. Konstrukciniø plienø – vidutiniðkai q = 0,6 - 0,8 (stipresniø plienø reikðmës didesnës). Pilkojo ketaus q reikðmë artima nuliui, t. y. nejautrus vietiniams átempimams. Tai paaiðkinama tuo, kad ketaus struktûroje esantieji stambûs grafito grûdeliai jau patys savaime yra koncentracijos þidiniai, todël geometriniai detalës ypatumai beveik neturi reikðmës.

## 3.2. Átempimø koncentracija plokðtëje su skyle

Paprasèiausiai teoriná átempimø koncentracijos koeficientà galima apskaièiuoti begalinëje plokðtëje su skyle. Tarkime, kad staèiakampë plokðtë yra tempiama jëga q kryptimi x1 (3.2 pav.). Akivaizdu, kad s11=q,  s22=s12=0. Ðá uþdaviná galima iðspræsti, pasinaudojus tokia funkcija:

ϕ0=12qx22=12qr2sin2θ=14qr21−cos2θ.

Ið èia	σr0=1r∂ϕ0∂r+1r2∂2ϕ0∂θ2=q21+cos2θ;σθ0=∂2ϕ0∂r2=q21−cos2θ;	(3.3)

Iðgræþus plokðtëje kiaurymæ, aplink jà atsiras papildomi átempimai. Jei kiaurymë maþa, tai nuotolyje, lygiame keliems jos skersmenims, átempimai iðsilygins. Sprendþiant ðá uþdaviná, pasinaudojama biharmonine lygtimi

∂2∂r2+1r∂∂r+1r2∂2∂θ2∂2ϕ∂r2+1r∂ϕ∂r+1r2∂2ϕ∂θ2=0.	(3.4)

3.2 pav. Átempimø koncentracija plokðtëje su skyle.

Kai átempimø funkcija priklauso tik nuo r, ði lygtis uþraðoma taip:

∇4ϕ=1rddrrddr1rddrrdϕdr=0.	(3.5)

Ðios lygties sprendinys bus toks:

ϕ0r=A0r2lnr+B0lnr+C0r2+D0.	(3.6)

Plokðtëje su kiauryme átempimø funkcija dar priklauso nuo kampo . Atsiþvelgiant á ðià priklausomybæ, átempimø funkcija uþraðoma taip:

ϕ=ϕ0r+f1rcos2θ+f2rsin2θ.	(3.7)

Áraðius gautà funkcijos  reikðmæ á biharmoninæ lygtá (3.4), gaunama:

d2dr2+1rddr−4r2d2fidr2+1rdfidr+4fir2=0

Ðios lygties sprendinys bus		fi=Air2+Bir4+Cir2+Di.

Atsiþvelgus á (3.6) lygtá, gaunama harmoninë funkcija:

ϕ=A0r2lnr+B0lnr+C0r2+D0+(A1r2+B1r4++C1r2+D1)cos2θ+A2r2+B2r4+C2r2+D2sin2θ	(3.8)

Tuomet átempimai paskaièiuojami:

σr=A02lnr+1+2B0+C0r2−2A1+6C1r4+4D1r2cos2θ−         −2A2+6C2r4+4D2r2sin2θ;σθ=A02lnr+3+2B0−C0r2+2A1+12B1r2+6C1r4cos2θ+         +2A2+12B2r2+6C2r4sin2θ;	(3.9)

Dël apkrovimo simetrijos aðies x1 atþvilgiu pastoviosios A2B2C20. Tuomet:

σr=A02lnr+1+2B0+C0r2−2A1+6C1r4+4D1r2cos2θ;

σθ=A02lnr+3+2B0−C0r2−2A1+12B1r2+6C1r4cos2θ;

σrθ=2A1+6B1r2−6C1r4+2D1r2sin2θ.

Tarkime, kad plokðtës matmenys yra be galo dideli. Uþdavinio kraðtinës sàlygos tokios:

σr=σθ=0,       kai  r=a,  θ−bet koks;σr=σr0,  σθ=σθ0,  σrθ=σrθ0,  kai r→∞.	(3.10)

Átempimai r ,  , r  turi bûti baigtiniai, kai r→∞. Dël to, patenkinæ kraðtines sàlygas, gauname:

2B0+C0a2=0;  2A1+6C1a4+4D1a2=0;         2A1−6C1a4+4D1a2=0;

Ið èia aiðku, kad	  B0=q4;  C0=−q2a2;  A1=−q4;  C1=−q4a4;D1=q12a2.	(3.11)

Tada átempimai paskaièiuojami pagal tokias priklausomybes:

σr=q21−a2r2+q21+3a4r4−4a2r2cos2θ;σθ=q21+a2r2−q21+3a4r4cos2θ;	(3.12)

Ið (3.12) lygèiø matyti, kad átempimai  ágauna maksimalias reikðmes kiaurymës skersmens galuose, statmenuose tempimo krypèiai. Patenkinæ sàlygas r=a, /2 arba 3/2, gauname

max =3q.	(3.13)

Vadinasi, átempimai ðioje plokðtumoje didþiausi ir ið èia teorinis átempimø koncentracijos koeficientas plokðtëje su kiauryme yra:

ασ1=ασt=σθmaxσn=3qq=3.

Vadinasi, maksimalûs tempimo átempimai plokðtëje su maþa kiauryme yra 3 kartus didesni negu plokðtëje be kiaurymës. Jei r=5a, o /2, gauname, kad  =1,0224q. Ið èia matome, kad nuotolyje, lygiame penkiems kiaurymës skersmenims, átempimai maþai tesiskiria nuo átempimø, pridëtø begalybëje. Maksimalûs átempimai yra ápjovos virðûnëje. Tolstant nuo koncentracijos zonos, ðie átempimai maþëja atvirkðèiai proporcingai atstumui, kai átempimø bûvis plokðèias; ir atstumo kvadratui, kai átempimø bûvis erdvinis.

## 3.3. Koncentracijos koeficientai

Kiekviena ápjova ar geometrinës formos netolygumas gali bûti susieti su tam tikru teoriniu koncentracijos koeficientu , kuris priklauso tik nuo ápjovos geometrinës formos ir apkrovimo pobûdþio. Analitines ðio koeficiento iðraiðkas, remdamasis tamprumo teorija, yra iðvedæs H. Neuberis. Ribinei negiliai ápjovai plokðèiame kûne ði iðraiðka yra tokia:

αneg=1+2t0r0,	(3.14)

o giliai (begalinio gylio) ápjovai:

αg=2a0r0+1a0r0a0r0arc tga0r0+a0r0.	(3.15)

Pagal literatûroje [11] pateikiamus duomenis praktiniams tikslams, ápjovà galima laikyti gilia, kai t0a0≥0,75. Pateiktose lygybëse t0, r0, ir a0 yra idealizuotos, elipsës ar hiperbolës formos, ápjovos geometriniai parametrai (þiûr. 3.3 pav).

3.3 pav. Átempimø koncentratoriø geometriniai parametrai

Tarpinio tipo ápjovos (tarp be galo gilios ir negilios) teoriniam koncentracijos koeficientui apskaièiuoti H. Neuberis pasiûlë naudoti interpoliacijà:

ασ=1+αg−1αneg−1αg−12+αneg−12.	(3.16)

Esant statiniam ir maþacikliam tampriai plastiniam detaliø ir konstrukcijos elementø apkrovimui ir koncentracijos zonose didëjant nominaliniø átempimø lygiui, deformacijø koncentracijos koeficientas (Ke arba Kpadidëja, o átempimø koncentracijos koeficientas (K arba KS) sumaþëja. Dël to, kad tiksliai ávertintume koncentracijos efektà nagrinëjamai detalei ar konstrukcijos elementui, bûtina nustatyti ðiø koeficientø kitimà priklausomai nuo apkrovimo lygio ir ciklø skaièiaus. Taèiau toks uþdavinys ðiuo metu, naudojant anksèiau iðvardintus metodus, iðspræstas tik kai kurioms nesudëtingos formos detalëms ir konstrukciniams elementams, o bendru atveju nustatant deformacijø ir átempimø koncentracijos koeficientus tampriai plastinëje zonoje yra naudojami ávairûs apytiksliai inþinieriniai metodai, tarp kuriø labiausiai paplitæ E. Stouelo ir G. Neiberio metodai. E. Stouelo [19] pasiûlymu ryðys tarp K, K  ir iðreiðkiamas priklausomybe:

Ke=ασ−1Kσ−1Kσ,	(3.17)

o pagal G. Neiberá, priklausomybe:

KσKeασ2=1.	(3.18)

Daþniausiai naudojama kaip labiau patogi praktiniam pritaikymui G. Neiberio priklausomybë. Daugkartiniai ðios priklausomybës patikrinimai parodë, kad kai kuriais atvejais jos deðinioji pusë þymiai skiriasi nuo hipotetinio vieneto, pasiûlyto G. Neiberiu. N. A. Machutovo [13] darbuose, eksperimentiniais duomenimis pagrásta, kad iki plastinës deformacijos pastovumo praradimo koncentracijos zonoje priklausomybës (3.18) deðinioji pusë kinta nuo 1 (tamprus atvejis) iki 0,4. Deformacijos koncentracijos koeficientø Ke, apskaièiuotø pagal (3.17) ir (3.18) priklausomybes eilei medþiagø, átempimø koncentratoriø ir nominaliniø átempimø lygio sulyginimas su eksperimentiniais duomenimis [11] parodë, kad pagal ðias priklausomybes gaunamos padidintos reikðmës, ypaè kai deformavimo diagramos laipsninës aproksimacijos laipsnio rodiklis m0=0…0,2, t. y. daþniausiai konstrukciniams plienams sutinkamame diapazone. Darbe [13] siûloma patikslinta G. Neiberio priklausomybë:

KσKeασ2=Fασ,σin,fσi,ei,	(3.19)

kurioje F≠1 ir priklauso nuo koncentratoriaus geometrijos, nominaliniø átempimø lygio σin ir deformavimo diagramos, t. y. funkcijos fσi,ei. Eksperimentiniø duomenø pagrindu yra siûloma tokia funkcija:

F=1ασσinn1−m01−σin−1/ασ	(3.20)

laipsniðkai aproksimavus deformavimo diagramà ir

F=1ασσinn1−E11−σin−1/ασ	(3.21)

tiesiðkai aproksimavus deformavimo diagramà. Priklausomybëse (3.20) ir (3.21) n - medþiagos konstanta. Daugeliui plienø n = 0.5.

Laipsniðkai aproksimavus deformavimo diagramà e=0,5Sp1;21/m0 ir ið priklausomybiø (3.19) ir (3.20) gaunama:

Ke=ασ21+m0σin1−m01+m0ασσinn1−m01+m01−σin−1/ασ   kai σin≤1,	(3.22)

Ke=ασ21+m0ασσinn1−m01+m01−σin−1/ασ   kaiσin>1,	(3.23)

Kσ=ασ2m01+m0σinm0−11+m0ασσinn1−m01+m01−σin−1/ασm0   kai σin≤1,	(3.24)

Kσ=ασ2m01+m0ασσinn1−m01+m01−σin−1/ασm0   kai σin>1.	(3.25)

Tiesiðkai aproksimavus deformavimo diagramà es1;2=Sp1;22E1−1E1+1=σap1;2E1−1E1+1 ir ið prikalusomybiø (3.19) ir (3.21) gaunama:

Ke=ασ2E1ασσinn1−E11−σin−1/ασ+1−E124E12σin2−1−E12E1σin	kai σin≤1,	(3.26)

Ke=ασ2σinσin−1+E1ασσinn1−E11−σin−1/ασ+1−E124σin−1+E12−                                                                   −1−E12σin−1+E1	kai σin>1,	(3.27)

Kσ=ασ2E1ασσinn1−E11−σin−1/ασ+1−E124σin2+1−E12σin	 kai σin≤1,	(3.28)

Kσ=σin−1+E1ασ2σinασσinn1−E11−σin−1/ασ+1−E124σin2+1−E12σin	kai σin>1.	(3.29)

Naudojant darbe [13] gautas priklausomybes (3.22)…(3.29) átempimø ir deformacijø bûvio koncentracijos zonose analizë turi bûti atliekama pagal átempimø ir deformacijø intensyvumus. Todël, naudojant þinomas átempimø ir deformacijø intensyvumø priklausomybes,

σi=12σ1−σ22+σ2−σ32+σ3−σ12	(3.30)

ir	ei=221+νe1−e22+e2−e32+e3−e12,	(3.31)

kur 1, 2, 3 ir e1, e2, e3  svarbiausieji átempimai ir deformacijos, koncentracijos zonose tampriame bûvyje [13] naudojamos tokios koncentracijos koeficiento ασ=ασiαei iðraiðkos:

- linijinis átempimø bûvis ir koncentracijos zonoje, ir nominaliniame pjûvyje:

ασ=ασ1,	(3.32)

- linijinis átempimø bûvis koncentracijos zonoje ir plokðèias átempimø bûvis nominaliniame pjûvyje:

ασ=ασ11−σ2nσ1n+σ2nσ1n2,	(3.33)

- linijinis átempimø bûvis nominaliniame pjûvyje ir plokðèia deformacija koncentracijos zonoje:

ασ=ασ11−ν+ν2,	(3.34)

taèiau tampriam bûviui =0,3 ir	 tada      ασ=0,89ασ1.	(3.35)

- plokðèias nominalinis átempimø bûvis ir plokðèia deformacija koncentracijos zonoje:

ασ=ασ11−σ2nσ1n+σ2nσ1n21−ν+ν2,	(3.36)

kai =0,3,	ασ=0,89ασ11−σ2nσ1n+σ2nσ1n2.	(3.37)

Puasono koeficientas nominaliniame pjûvyje n ir koncentracijos zonoje max nustatomas pagal priklausomybes:

νn=0,5−0,2σin1−m0m0  kai σin>1,	(3.38)

νn=0,5−0,21+E1ein−1ein  kai ein>1,	(3.39)

νmax=0,5−0,2σin2m0−11+m0ασ21−m01+m0  kai σin≤1, max  > 0,3,	(3.40)

νmax=0,5−0,2σinm0−1m0ασ21−m01+m0  kai σin>1.	(3.41)

Kai σin=ein≤1,      νn=0,3.

Priklausomybës (3.38)…(3.41) gautos, naudojantis A. Nadajaus pasiûlyta priklausomybe:

ν=0,5−0,2σiEei,	(3.42)

patvirtinta darbe [11] ir daugelio kitø mokslininkø darbuose.

Priklausomybëse (3.17)…(3.41) σin - nominaliniø átempimø intensyvumas, ασ1=σ1max/σ1n - tampraus bûvio pirmojo svarbiausiojo átempimo koncentracijos koeficientas, paprastai pateikiamas þinynuose.

Esant cikliðkai anizotropiniø medþiagø minkðtam statiniam tempimui arba cikliniam tampriai plastiniam deformavimui, vyksta vienpusës plastinës deformacijos kaupimasis, padidinantis koncentratoriø virðûniø kreivumo spindulá, dël ko sumaþëja koncentracija.

Esant statiniam apkrovimui su uþduotu pirmuoju svarbiausiuoju átempimu 1n , átempimø i ir deformacijø ei intensyvumø skaièiavimas koncentracijos zonoje atliekamas tokia tvarka: pirmiausia nustatomas átempimø bûvis nominaliniame pjûvyje ir koncentracijos zonoje, po to pagal priklausomybes (3.32)…(3.37)  - koncentracijos koeficientas . Nustatant átempimø bûvá nominaliniame pjûvyje, ið (3.30) priklausomybës gaunama:

linijiniam átempimø bûviui:

σin=σ1n,	(3.43)

plokðèiam átempimø bûviui:

σin=σ1n1−σ2nσ1n+σ2nσ1n2,	(3.44)

ir plokðèiai deformacijai:

σin=σ1n1−νn0+νn02.	(3.45)

Plokðèios deformacijos atveju nominaliniame pjûvyje σin nustatomi pagal (3.38) ir (3.45) priklausomybes priartëjimo bûdu. Pirmam priartëjimui (3.38) priklausomybëje  imama σin=σ1n.

Esant þinomoms  ir σin, o taip pat statinio deformavimo diagramos parametrams m0 arba E1, pagal priklausomybes (3.22)…(3.25) arba (3.26)…(3.29) nustatomi átempimø ir deformacijø intensyvumø koncentracijos koeficientai K ir Ke. Tada átempimai ir deformacijos koncentracijos zonoje paskaièiuojamos pagal tokias priklausomybes:

σi=σinKσ,	(3.46)

ei=einKe.	(3.47)

Esant cikliniam nominaliniam minkðtam apkrovimui:

S1n=σ1n1−rσnST=const,	(3.48)

kur rσn=σ1n minσ1n max.

Intensyvumas Sink nustatomas pagal (3.30) pakeièiant σ1n,   {σ2n  ir   {σ3n atitinkamai á S1n,   {S2n  ir   {S3n. Linijinio ir plokðèio átempimø bûvio, taip pat plokðèios deformacijos nominaliniame pjûvyje atvejais (3.43)…(3.45) priklausomybëse σ1n,   {σ2n keièiami atitinkamai á S1n,   {S2n, o Puasono koeficientas νn0−  á   νnk. Puasono koeficientas νnk nustatomas pagal  (3.38) pakeièiant σin á Sin ir m0 á mnk.

Ciklinio deformavimo diagramos laipsnio rodiklis:

mnk=lg {SinklgA1;2STein  p1;2−ST2Fk+Sink,	(3.49)

kur		ein p1;2=σin p1;21m0, 		kai σin p1;2>1

ir		ein p1;2=σin p1;2, 		kai σin p1;2≤1,

o		σinp1;2=SinkST21+χ1;21+rσn1+rσn

Plokðèios deformacijos nominaliniame pjûvyje atveju cikliniø átempimø intensyvumas Sink nustatomas pagal (3.38) ir (3.45) priartëjimo bûdu. Pirmam priartëjimui imama Sink=S1n.

Cikliniø átempimø ir deformacijø intensyvumai koncentracijos zonoje nustatomi priklausomybëmis, analogiðkomis priklausomybëms (3.46) ir (3.47):

Sik=SinkKSk,	(3.50)

εik=εinkKεk,	(3.51)

kuir εink=Sink1m0.

Cikliniø átempimø ir deformacijø intensyvumø koncentracijos koeficientai nustatomi naudojant priklausomybes (3.22)…(3.25), pakeitus jose σin á Sink ir laipsnio rodikliu mk koncentracijos zonai.

Ciklinës deformavimo diagramos pirmojo pusciklio laipsnio rodikilis m1' pirmame priartëjime nustatomas pagal priklausomybæ (3.49) Sin1 pakeièiant á 2STσi ir ein p1 á ei. Naudojant m1' ir Sin1=2STσi, priklausomybëmis (3.22)…(3.25) ir (3.50)…(4.39) pagalba nustatoma pirmojo priartëjimo Si1'. Paskui priklausomybëje (3.49) rσn pakeitus á

rσ1=1−Si1'STσi	(3.52)

ir Sink á σi1−rσ1σi, nustatomos galutinës laipsnio rodiklio mk reikðmës.

Apraðytoje mk  nustatymo metodikoje panaudota daug prielaidø, taèiau, kaip parodë darbe [11] atliktas eksperimentinis patikrinimas, tos prielaidos þymios átakos skaièiavimo rezultatams  neturëjo.

Nominalaus standaus apkrovimo atveju þinomi dydþiai paprastai yra 1, ein ir ren. Pagal þinomus átempimø bûvius nominaliniame pjûvyje ir koncentracijos zonoje, panaudojant priklausomybes (3.31)…(3.37), yra nustatomas koncentracijos koeficientas .

# 4. ÁTEMPIMØ IR DEFORMACIJØ BEI ILGAAMÞIÐKUMO KONCENTRACIJOS ZONOJE KITIMO TYRIMAS

## 4.1. Koncentracijos koeficientø priklausomybë nuo deformavimo diagramos parametro m0

Skaièiavimuose naudojamos ne átempimø ir deformacijø absoliutinës reikðmës, bet santykiniai átempimai ir deformacijos:

σin=σinσe,   {Sik=Sikσe,   {ein=einee,   {εik=εikσe.

Pagal tam tikras teorinio koncentracijos koeficiento ir santykiniø nominaliniø átempimø intensyvumø reikðmes ir pagal priklausomybes (3.22)…(3.25) nustatau tampriai plastiniø átempimø ir deformacijø koncentracijos reikðmes. Skaièiavimo rezultatai pateikti grafikais (þr. 4.1 pav. ir 4.2 pav.). Skaièiavimai atlikti esant skirtingoms teorinio átempimø koncentracijos koeficiento reikðmëms ( = 1,5; 2 ir 3) ir laikant, kad santykinis nominaliniø átempimø intensyvumas kinta intervale nuo 0,3 iki 1,6.

Paveiksluose 4.1 ir 4.2 pavaizduoti átempimø ir deformacijø koncentracijos koeficientø priklausomybë nuo santykiniø nominaliniø átempimø ir deformavimo diagramos parametro m0 skirtingoms teorinio koncentracijos koeficiento  reikðmëms. Ðios priklausomybës sudarytos pagal (3.22)…(3.25) iðraiðkas. 4.2 paveiksle matome, kad santykiniams nominaliniams átempimams didëjant nuo reikðmës 1/  iki vieneto, deformacijø koncentracijos koeficientas Ke didëja staigiau, nei esant nominaliniams átempimams, virðijantiems takumo ribà. Taèiau þymus nominaliniø deformacijø tampriai plastinëje zonoje padidëjimas, nors ir neþymiai padidëjus deformacijø koncentracijos koeficientui, sukelia maksimaliø vietiniø deformacijø augimà dël nominaliniø deformacijø padidëjimo. 4.1 paveiksle matyti, kad nominaliniams átempimams didëjant iki vieneto, átempimø koncentracijos koeficientas sumaþëja tuo labiau, kuo maþesnis deformavimo diagramos aproksimacijos laipsnio rodiklis m0. Kai nominaliniai átempimai virðija vienetà, átempimø koncentracijos koeficientas pradeda neþymiai didëti.

7

9

8

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

K

K

σin

σin

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

K

σin

c

4.1 pav. Átempimø koncentracijos koeficiento K tampriai plastinëje zonoje priklausomybë nuo nominaliniø átempimø ir deformavimo diagramos parametro m0: a - =1,5; b - =2; c - =3; 1…9 - m0=0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8.

a

b

c

4.2 pav. Deformacijø koncentracijos koeficiento Ke tampriai plastinëje zonoje priklausomybë nuo nominaliniø átempimø ir deformavimo diagramos parametro m0: a - =1,5; b - =2; c - =3; 1…9 - m0=0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8.

## 4.2. Átempimø ir deformacijø bei ilgaamþiðkumo koncentracijos zonoje tyrimas

Átempimø koncentracijos zonoje ciklo asimetrijos koeficientas rk = min / max yra skirtingas negu nominaliniame skerspjûvyje rn =n min /n max. Taèiau ðio koeficiento nustatymas yra sudëtingas [11]. Todël darbe pirmam priartëjimui imu rk = rn  , nagrinëjame cikliðkai stabilià medþiagà, esant cikliniam standþiam simetriniam apkrovimui. Esant standþiam apkrovimui, ciklinës sukauptos plastinës deformacijos yra neþymios, todël jø neávertiname. Manome, kad paþeidimø kaupimasis koncentracijos zonoje yra nuovarginis. Tam tikslui reikia nustatyti ciklinæ deformacijà  ik átempimø koncentracijos zonoje ir maþaciklio nuovargio kreiviø charakteristikas. Esant paprastam cikliniam apkrovimui, deformacijos koncentracijos zonoje, remiantis Moskvitino teorema, nustatomos pagal pagal tas paèias priklausomybes, kaip ir esant statiniam deformavimui. Nagrinëjame medþiagas - plienà 45 ir plienà 45XH. Ðiø medþiagø mechaninës charakteristikos pateiktos 4.1. lentelëje

4.1. lentelë

#### Medþiagø mechaninës charakteristikos

| Medþiaga |  0,2 |  u |  |  | E, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mpa |  |  |  | MPa |
| Plienas 45 | 540 | 730 | 15 | 45 | 2  105 |
| Plienas 45XH | 835 | 1030 | 10 | 45 | 2  105 |
| Plienas 45 | 490 | 760 | 18 | 55 | 2,13  105 |

Statinës deformavimo diagramos aproksimacijos laipsnio rodiklá m0 randame naudodamiesi (1.7) iðraiðka. Cikliniø deformavimo diagramø charakteristikas ST, A1, A2,  C , naudodami medþiagø mechanines charakteristikas, nustatome pagal (1.18)...(1.20) priklausomybes. Kadangi apkrovimas simetrinis, tai parametras A1 =0,5(A1 + A2)  A1. Maþaciklio nuovargio kreives paskaièiuojame naudodamiesi L. Kofino tipo lygtimi, pasiûlyta darbe [11].

Nagrinëjame, kaip kinta ciklinës deformacijos, priklausomai nuo pradinës deformacijos.

Pagal tam tikras  ir σin reikðmes ir nustatytà statinio deformavimo diagramos parametrà m0, pagal priklausomybes (3.22)…(3.25) nustatome átempimø ir deformacijø intensyvumø koncentracijos koeficientus K ir Ke. Tada átempimai ir deformacijos koncentracijos zonoje paskaièiuojamos pagal priklausomybes (3.46) ir (3.47).

Cikliniø átempimø ir deformacijø intensyvumø koncentracijos koeficientus K S ir K   nustatome pagal priklausomybes (3.22)...(3.25), pakeitus jose átempimus σin á ciklinius átempimus Sink ir laipsnio rodiklá m0 pakeitus á laipsnio rodiklá mk koncentracijos zonai, kurá nustatome naudojant (1.14) priklausomybæ.

4.2 lentelë

#### Deformavimo diagramø charakteristikos

| Medþiaga | m0 | A1 | ST |  | C | 1 | C1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plienas 45 | 0,128 | 0,833 | 1,734 | 0,635 | 0,06 | 0,353 | 0,158 |
| Plienas 45XH | 0,110 | 0,884 | 1,625 | 0,668 | 0,053 | 0,371 | 0,166 |

Pagal paskaièiuotus medþiagø parametrus ir uþsiduotas  ir σin reikðmes, paskaièiuojame ciklinius santykinius átempimus ir deformacijas nominaliniame pjûvyje, o po to, naudodamiesi (3.50) ir (3.51) priklausomybëmis, nustatome ciklinius átempimus ir deformacijas koncentracijos zonoje. Pagal rastas ciklines plastines deformacijas koncentracijos zonoje ir maþaciklio nuovargio kreives sudarome ilgaamþiðkumo koncentracijos zonoje kreives (4.6 pav).

Cikliniø átempimø koncentracijos zonoje priklausomybë nuo medþiagos pradinio deformavimo lygio, esant skirtingoms medþiagoms ir teorinio átempimø koncentracijos koeficiento reikðmëms, parodyta 4.3 paveiksle. Ðiame paveiksle galima pastebëti, kad pradinei deformacijai didëjant nuo ein  1 iki ein  , cikliniai átempimai koncentracijos zonoje gana staigiai maþëja. Kai ein > , cikliniai átempimai koncentracijos zonoje pradeda neþymiai didëti ir didëja smarkiau, kai statinio deformavimo diagramos aproksimacijos laipsnio rodiklis m0 yra didesnis. 4.4 paveiksle pavaizduota cikliniø deformacijø koncentracijos zonoje priklausomybë nuo medþiagos pradinio deformavimo lygio, esant skirtingoms medþiagoms ir teorinio átempimø koncentracijos koeficiento reikðmëms. Jame matome, kad nepriklausomai nuo medþiagos, ciklinës deformacijos tiesiðkai didëja, ir tuo smarkiau, kuo didesnis koncentracijos koeficientas . Medþiagø maþaciklio nuovargio kreivës, paskaièiuotos pagal (2.5) priklausomybæ, pavaizduotos 4.5 paveiksle, ilgaamþiðkumo koncentracijos zonoje kreivës , esant skirtingoms medþiagoms ir koncentracijos koeficientams, pateiktos 4.6 paveiksle. Jame matome, kad didëjant pradinës deformacijos lygiui, ilgaamþiðkumas koncentracijos zonoje daug kartø sumaþëja. Esant maþesnëms koncentracijos koeficiento reikðmëms, ilgaamþiðkumas tai paèiai medþiagai nuo keliø iki keliø deðimèiø kartø yra didesnis, o esant skirtingoms medþiagoms ir vienodai koncentracijos koeficiento reikðmei, stipresnës medþiagos ilgaamþiðkumas koncentracijos zonoje bus keletà kartø maþesnis.

4.3 pav. Cikliniø átempimø koncentracijos zonoje priklausomybë nuo pradinës deformacijos: 1 – plienas 45, =3; 2 – plienas 45, =1,5; 3 - plienas 45XH, =3; 4 - plienas 45XH, =1,5.

4.4 pav. Cikliniø deformacijø koncentracijos zonoje priklausomybë nuo pradinës deformacijos: 1 – plienas 45, =3; 2 – plienas 45, =1,5; 3 - plienas 45XH, =3; 4 - plienas 45XH, =1,5.

4.5 pav. Maþaciklio nuovargio kreivës skirtingiems plienams:1 - plienas 45; 2 - plienas 45XH.

4.6 pav. Maþaciklio nuovargio kreivës skirtingiems plienams: 1 - plienas 45, =3; 2 - plienas 45, =1,5; 3 - plienas 45XH, =3; 4 - plienas 45XH, =1,5.

# I Ð V A D O S

- Deformacijø koncentracijos koeficientas tamprioje zonoje, didëjant nominaliniams átempimams, didëja staigiau nei tampriai plastinëje zonoje. Be to, jis bus didesnis medþiagoje, kurios deformavimo diagramos aproksimacijos laipsnio rodiklis maþesnis.

- Átempimø koncentracijos koeficientas tampriai plastinëje zonoje maþëja staigiau, kai medþiagos deformavimo diagramos aproksimacijos laipsnio rodiklis maþesnis. Tampriai plastinëje zonoje jis pradeda neþymiai didëti.

- Cikliniai átempimai ir deformacijos koncentracijos zonoje,esant standþiam apkrovimui, priklauso nuo pradinës deformacijos ir teorinio koncentracijos koeficiento. Ciklinës deformacijos, didëjant pradinei deformacijai ir teoriniam koncentracijos koeficientui, taip pat didëja.

- Medþiagoje, kurios deformavimo diagramos aproksimacijos laipsnio rodiklis maþesnis, ciklinës deformacijos bus didesnës.

- Ilgaamþiðkumas koncentracijos zonoje priklauso nuo pradinës deformacijos, teorinio koncentracijos koeficiento ir maþaciklio nuovargio kreiviø kreiviø parametrø. Tai paèiai medþiagai, didëjant pradinei deformacijai ir teoriniam koncentracijos koeficientui, ilgaamþiðkumas koncentracijos zonoje maþëja.

# L I T E R A T Û R A

- Braþënas A. Mechaniðkai nevienalyèiø suvirintø sujungimø stiprumas ir ilgaamþiðkumas: Habilitacinis darbas. - Kaunas, 1994. - p. 120 - 134.

- Þiliukas A. Deformuojamø kûnø mechanika. Tamprumo ir plastiðkumo teorija. Irimo mechanika. - K.: Technologija, 1994. - p.109 - 115.

- Íåéáåð Ã. Êîíöåíòðàöèÿ íàïðÿæåíèé. - Ì.: Ãîñòåõèçäàò, 1947.- 204 ñ.

- Ñàâèí Ã. Í. Ðàñïðåäåëåíèå íàïðÿæåíèé îêîëî îòâåðñòèé. - Ê.: Íàóêîâîäóìêà, 1968. - 887ñ.

- Æèëþêàñ À. Ðàçðóøåíèå êîíñòðóêöèîííûõ ýëåìåíòîâ: Ìîíîãðàôèÿ. - Â.: Ìîêñëàñ, 1988. - 106 ñ.

- Áàëèíà Â.Ñ., Ìÿäÿêøàñ Ã.Ã. Ïðî÷íîñòü è äîëãîâå÷íîñòü è òðåùèíîñòîéêîñòü êîíñòðóêöèé ïðè äëèòåëüíîì öèêëè÷åñêîì íàãðóæåíèè. - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Ïîëèòåõíèêà, 1994. - 204 ñ.èë.

- Ãóñåíêîâ À.Ï., Êàëóãèíà Î.Ì., Ëàðèîíîâ Â.Â. Ìåòîä èññëåäîâàíèÿ äèàãðàìì öèêëè÷åñêîãî äåôîðìèðîâàíèÿ è óñëîâèé ðàçðóøåíèÿ ïðè ìàëîì ÷èñëå öèêëîâ íàãðóæåíèÿ //Ñîïðîòèâëåíèå äåôîðìèðîâàíèþ è ðàçðóøåíèþ ïðè ìàëîì ÷èñëå öèêëîâ íàãðóæåíèÿ.- Ì.: Íàóêà, 1967. - Ñ.76-82.

- Ãóñåíêîâ À.Ï., Ðîìàíîâ À.Í. Õàðàêòåðèñòèêè ñîïðîòèâëåíèÿ ìàëîöèêëîâîìó äåôîðìèðîâàíèþ è ðàçðóøåíèþ â ñâÿçè ñ âûáîðîì ìàòåðèàëîâ ïðè êîíñòðóèðîâàíèè: Äîêëàä íà  Âñåñîþçíîì ðàáî÷åì ñèìïîçèóìå ïî âîïðîñàì ìàëîöèêëîâîé óñòàëîñòè. - Êàóíàñ: ÊÏÈ, 1971. - 45 ñ.

- Ãóñåíêîâ À.Ï. Ñîïðîòèâëåíèå äåôîðìèðîâàíèþ â ñâÿçè ñ óñëîâèÿìè ìàëîöèêëîâîãî íàãðóæåíèÿ.- Ì.: Íàóêà, 1969. - Ñ.50 - 57.

- Äàóíèñ Ì.À. Èññëåäîâàíèå äèàãðàìì öèêëè÷åñêîãî äåôîðìèðîâàíèÿ ïðè ðàñòÿæåíèè-ñæàòèè è ñäâèãå: Àâòîðåô. äèñ. êàíä.òåõí.íàóê.- Êàóíàñ, 1964. - 18 ñ.

- Äàóíèñ Ì.À. Ïðî÷íîñòü è äîëãîâå÷íîñòü ïðè ìàëîöèêëîâîì íåñòàöèîíàðíîì íàãðóæåíèè. - Âèëüíþñ: Ìîêñëàñ, 1989. - 256 ñ.: èë.

- Êëûêîâ Í.À., Øàðêîâ À.Í., Ðåøåòîâ À.Ï. Ê âîïðîñó îá óñòàëîñòíîé ïðî÷íîñòè ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé ñ ìÿãêèìè ïðîñëîéêàìè. // Âîïðîñû ñâàðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà: Òðóäû ×åëÿáèíñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. - 1974.- No139. - c.55 - 65.

- Êîãàåâ Â.Ï., Ìàõóòîâ Í.À., Ãóñåíêîâ À.Ï. Ðàñ÷åòû äåòàëåé ìàøèí è êîíñòðóêöèé íà ïðî÷íîñòü. - Ì.: Ìàøèíîñòðîåíèå, 1985. - ñ. 10 - 126.

- Ìåäåêøà Ã.Ã. Õàðàêòåðèñòèêè äåôîðìèðîâàíèÿ è ðàçðóøåíèÿ ïðè àñèììåòðè÷íîì öèêëè÷åñêîì óïðóãî-ïëàñòè÷åñêîì íàãðóæåíèè: Àâòîðåô.äèñ. ... êàíä.òåõí.íàóê. - Êàóíàñ.- 1967. - 16 ñ.

- Ìåäåêøà Ã.Ã., Øíåéäåðîâè÷ Ð.Ì. Îáîáùåííàÿ äèàãðàììà öèêëè÷åñêîãî äåôîðìèðîâàíèÿ ïðè àñèììåòðè÷íîì öèêëå íàãðóæåíèÿ. - Ì.: Ìàøèíîâåäåíèå.- 1967.- No3.- Ñ.55 - 62.

- Ñåðåíñåí Ñ.Â., Êîãàåâ Â.Ï., Øíåéäåðîâè÷ Ð.Ì. Íåñóùàÿ ñïîñîáíîñòü è ðàñ÷åòû äåòàëåé ìàøèí íà ïðî÷íîñòü. - Ì.: Ìàøèíîñòðîåíèå, 1975. - 489 ñ.: èë.

- Øíåéäåðîâè÷ Ð.Ì. Ïðî÷íîñòü ïðè ñòàòè÷åñêîì è ïîâòîðíî-ñòàòè÷åñêîì íàãðóæåíèè. - Ì.: Ìàøèíîñòðîåíèå, 1968. - 343 ñ.: èë.

- How to pick the right alloy to resist low cycle fatigue // Materials Engineering. - 1969. - Vol.70, No1. - P.16 - 33.

- Stowell E. Z. The calculation of the fatigue life in the presence of stress cincentrations // Nuclear Engineering and Design.- 1958. - Vol. 8, N. 3. - p. 313 -316.