Tiesinė difrakcinė gardelė

Atliko       :  ………………………., IF-9/4

Data          :  2000-12-15

Dėstytojas :

Darbo užduotis. Išmatuoti nurodytuosius difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius.

# Pagrindinės skaičiavimo formulės.

Difrakcinio spektro linijos bangos ilgis

  d sink / k

čia d – difrakcinės gardelės konstanta, o  k – k -osios eilės linijos difrakcinis kampas.

.

Darbo eiga.

- Ganiometrą ir šviesos šaltinio maitinimo bloką įjungiame į elektros tinklą. Trumpais mygtiuko pas-paudimais, sužadiname gyvsidabrio lempą. Sukinėdami žiūrono okuliarą, jo matymo lauke gauname juodų sukryžiuotų linijų geriausią ryškumą. Sukinėdami mikroskopo okuliarą, sufokusuojame limbo skalės vertikaliąsias ir optinio kikrometro – horizontaliąsias padalas (jos matomos regėjimo lauko deši-nėje pusėje).

- Atlaisvinę sraigtą, lėtai sukdami kolimatorių apie goniometro ašį, einančią per staliuko centrą, nustatome jį vienoje tiesėje su žiūronu. Jo regėjimo lauke matome ryškią šviesią liniją. Tai ir yra centrinis (nulinės eilės) difrakcijos maksimumas.

- Lėtai sukdami kolimatorių apie vertikaliąją ašį, sutapdiname žiūrono vertikalųjį siūlelį su matuojamaja difrakcine spektrine linija (pradžioje su kairiaja, o po tu su dešiniaja). Lengvai užfiksuojame sraigtą ir mikrometriniu sraigtu, kaip galima tiksliau, sutapdiname žiūrono siūlelį su ma-tuojamosios difrakcinės linijos viduriu. Tos pačios eilės difrakcinėms linijoms matavimus pakar-tojame 3 kartus. Difrakcinių linijų eillė – pirma, spalva – žalia. Tada I-osios eilės difrakcinės linijos kampas

1   (kair - deš)/2

- Kampas atskaitomas limbo ir optinio mikrometro skalėse, kurios stebimos pro mikroskopo okuliarą ir pavaizduotos 2 paveiksle.

- Sukdami optiniomikrometro rankenėlę, sutapdiname limbo viršutinės ir apatinės skalių padalas.

# Limbo sakelė		Nr.1	mikrometro skalė

h1

Kampo laipsnių skaičių parodo artimiausias kairysis vertikaliajam indeksui v.1 viršutinio limbo skalės skaičius. Minučių dešimčių skaičius lygus limbo skalės mažųjų tarpelių skaičiui, esančiam tarp viršutinės skalės brūkšnio ir atitinkančio atskaitytą kampo laipsnių skaičių, ir apatinės skalės brūkšnio, besiskiriančio nuo viršutinio 180. Kampo minučių vienetų skaičių atskaitome optinio mikrometro skalės kairėje pusėje, o sekundžių skaičių – tos pačios skalės dešinėje pusėje virš nejudančio horizontaliojo indekso h.1.

Matavimų rezultatus surašome į lentelę.

d=5.37*10-6 m

| difrakcinės linijos eilė | Kairiąją difrakcinę liniją attinkantis kampas | Dešiniąją difrakcinę liniją atitnkanti kampas | k | Bangos ilgis , m | =(’+”)/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k’=1 | 106o 48’ 44” | 95o 26’ 55” | 5o 40’ 54” | ’=5,3*10-5 | 5,3*10-5 |
| k”=2 | 112o 35’ 23” | 89o 40’ 43” | 11o 27’ 20” | ”=5,3*10-5 |  |

Išvados. Nustatėme, kad balta šviesa, pereidama per difrakcine gardelę skyla į spektrą. Nustatėme žalios spalvos užlūžimo kampą už difrakcines gardelės įbrėžimą. Visi rezultatai pateikti lentelėje.

Literatūra

1.Tamašauskas A., Vosylius J. Fizika. – Vilnius: Mokslas, 1989. – T.2 – P.152 – 163.

2.Javorskis B., Detlafas A. Fizikos kursas. – Vilnius: Mintis, 1975. – T.3 – P. 125 – 142.