Laboratorinis darbas Nr. 1

Šildymas vandens garais

Teorinė dalis. Skysčių šildymas vandens garu taikomas cheminėje technologijoje. Jis patogus tuo, kad kondensuojantis garui išsiskiria didelis šilumos kiekis, o keičiant garų sudėtį, keičiama ir šildymo temperatūra. Aparatams, kuriuose šildymui naudojamas garas, pakanka mažo šilumokaitos paviršiaus ir jų didelis naudingumo koeficientas. Šildyti garu galima dviem būdais:

- tiesiogiai, t. y. leidžiant garą į šildomą skystį;

- per sienelę.

Pirmas būdas paprastesnis ir ekonomiškesnis. Garas patekęs į skystį, kondensuojasi ir atiduoda šildomam skysčiui, atiduodamas jam visą savo aušinimo šilumą. Dažniausiai garas į skystį paduodamas per barboterį, t. y. spiralės arba žiedo pavidalo vamzdį su skylutėmis.

D * r + Dk * ck.m * (tk.p.-ts.g.) = G s* cs.m. * (ts.g.-ts.p.) + n 

Šildant per sienelę, sotus garas kondensuojasi šilumokaičio vamzdžių paviršiuje, atiduodamas savo kondensacijos šilumą vamzdžių sienelėms, kurios perduoda šią šilumą šildomam skysčiui. Susidaręs kondensatas išteka iš šilumokaičio vamzdžių, išnešdamas kartu didžiąją dalį šilumos, todėl šildant šiuo būdu panaudojama tik nedidelė dalis kondensato aušimo šilumos. Šis šildymo būdas naudojamas tais atvejais, kai šildomas skystis negali būti praskiedžiamas sotaus šildančio garo kondensatu. Šiuo būdu šildant skystį šilumos balanso lygtis užrašoma tiap:

D * (I-ck*tk.g.) = Gs * cs.m.* (ts.g.-ts.p.) +n

Darbo tikslas. Nustatyti vandens pašildymui reikiamą garo kiekį ir šilumos perdavimo koeficientą K bei vieno  metro ilgio cilindrinio vamzdžio šilumos perdavimo koeficientą KL , esant nurodytiems garo slėgiams.

13.1 lentelė. Bandymų duomenys ir garo savybės šildant garu tiesiogiai

13.2 lentelė. Skaičiavimo rezultatai šildant garu tiesiogiai

13.3 lentelė. Bandymų duomenys ir garo savybės šildant garu per sienelę

13.4 lentelė. Skaičiavimo rezultatai šildant garu per sienelę