Feromagnetikų histerezės reiškinio tyrimas

Andrius Vabolis IF – 0/8 gr.

Data : 2001 12 12

Dėstytojas :

1.  Darbo tikslas.

Ištirti histerezės reiškinį feromagnetikuose, išmatuoti magnetinės indukcijos nuo lauko stiprumo priklausomybę, permagnetinimo šiluminius nuostolius.

2.  Teorinė dalis.

Magnetinė indukcija feromagnetiko viduje yra lygi išorinio magnetinio lauko indukcijos Bo, ir savojo magnetinio indukcijos Bsav sumai. Pasiekus techninė magnetinę sotį, Bsav praktiškai nekinta, o B didėja tik tiek, kiek padidėja dėmuo Bo. Feromagnetike esą įvairūs defektai trukdo domenų sienelių slinkimui, todėl magnetinė indukcija mažėja ne pradine kreive OA, o kreive AC.  Sienelės slenka šuoliais, kaip ir stiprinant magnetinį lauką. Dėl defektų trukdymo ir sumažinus lauką H iki 0, bandinyje išlieka vadinama lygtinė indukcija Br (taškas O). Veikiant feromagnetinį bandinį kintamuoju magnetiniu lauku,  magnetinė indukcija B keičiasi uždara kreive ACDFGKA, vadinama magnetinės histerezės kilpa.

Magnetinės histerezės reiškinys – tai feromagnetiko magnetinės indukcijos kitimo vėlavimas magnetinio lauko stiprumo kitimo atžvilgiu.

Jeigu histerezės kilpos plotas atitinka β kvadratinių langelių, o mastelis H linkme yra kH, B linkme kB, tai permagnetinimo nuostoliai tūrio vienete per periodą išreiškiami tokia formule:                  A = βkHkB

3. Aparatūra ir darbo metodas.

Matavimui panaudojamas histerezės kilpos vaizdas, matomas oscilografo ekrane. Šios kilpos vaizdui gauti reikia, kad matavimo įrenginys suformuotų įtampa Ux, proporcingą magnetinio lauko stiprumui H feromagnetike ir įtampą Uy, proporcingą magnetinio lauko indukcijai B feromagnetike. Tokio įrenginio principinė schema parodyta paveiksle. Tiriamasis feromagnetikas – toroido pavidalo šerdis su užvyniotomis apvijomis N1 ir N2. Autotransformatoriumi keičiamas įtampos dydis ir tuo pačiu elektros srovės stiprumas apvija N1. Toroido pavidalo šerdis yra patogi tuo, kad praktiškai visas magnetinis laukas yra sukauptas joje.

Magnetinio lauko stiprumas H tiriamoje medžiagoje apskaičiuojamas taip :

H = (N1 * Ux) / (Ro *Lv)

Magnetinė indukcija B apskaičiuojama naudojant formulę :

B = (R*C * Uy) / (N2 * S)

4. Darbo rezultatai.

| Ux , mV | Uy , mV | H, A/m | B, T |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,7 | 0,52 | 6,714 | 3,76* 10-3 |
| 9 | 1,1 | 12,857 | 7,94 * 10-3 |
| 11,5 | 1,6 | 16,429 | 11,55 * 10-3 |
| 16,5 | 2,2 | 23,571 | 15,88 * 10-3 |
| 20 | 2,9 | 28,571 | 20,94 * 10-3 |
| 26 | 3,5 | 37,143 | 25,27 * 10-3 |
| 30,5 | 4 | 43,571 | 28,88 * 10-3 |
| 36 | 4,6 | 51,429 | 33,21 * 10-3 |
| 40 | 5,1 | 57,143 | 36,82 * 10-3 |
| 46 | 5,6 | 65,714 | 40,43 * 10-3 |
| 55 | 6,2 | 78,571 | 44,76 * 10-3 |
| 72 | 7 | 102,857 | 50,54* 10-3 |

H = (N1/R0lv)Ux

B = (RC/N2S)Uy

kB = B/y                                      kB = 3,6  T/m

kH = H/x                                      kH = 4114,28  A/m2

β = 1.74*10-4 m2

A = βkHkB = 1.74*10-4 *4114.28 * 3.6 =  2,59 J/m3

5. Išvados.

Ištyrę histerezės reiškinį feromagnetikuose, nustatėme magnetinės indukcijos nuo lauko stiprumo priklausomybę. Šią priklausomybę pavaizdavome grafiku. Apskaičiavę permagnetinimo šiluminius nuostolius, gavome, kad

A = 2,59 J/m3

6. Literatūra:

- Tamašauskas A., Vosylis J. Fizika – Vilnius : Mokslas, 1989. – T.2. – P.176 -178.

- Brazdžiūnas R, Žvirblis. P.Optikos ir atomo fizikos laboratoriniai darbai – Kaunas: Technologija, 2000. – P.61 –64.