Laboratorinis darbas Nr 6

# Skysčio tekėjimo pobūdžio nustatymas

Darbą atliko:TBO6 gr. Stud.

## Ž. Mukausko

Darbą priėmė: dėst.N. Mandeikytė.

Teorinė dalis Skysčio ir dujų tekėjimas pagal pobėdį būna turbulentinis ir laminarinis. Vizualiai tekėjimo pobūdį nusako dažų pasiskirstymas sraute, o kiekybiškai – Reinoldso kriterijus. Tiesiems vamzdžiams kritinė Reinoldso kriterijaus reikšmė Re = 2320. Esant laminariniam skysčio tekėjimui, trasiklio čiurkšlė teka ištisiniu srautu, kurio dalelės nesimaišo ir teka lygigrečiai vamzdžio sienelėms (Re<2320 ). Turbulentinio tekėjimo metu susidaro sūkuriai, visame sraute intensyviai maišosi srauto dalelės ir trasiklio čiurkšlė (Re> 10000 ). Tarp  laminarinio ir pilno turbulentinio tekėjimo yra dalinio turbulentiškumo pereinamasis tekėjimas (2320<Re<10000)

Darbo tikslas-įvertinti skysčio tekėjimo pobudį vizualiai bei apskaičiavus Reinoldso kriterijaus Re reikšme|

Skaičiavimo eiga.

1 eilutė:

Debitas Vs apskaičiuojamas pagal lygtį:

Vs=Vτ=0.00001910=1.9∗10−6     m3s

Vidutinis tekėjimo greitis w apskaičiuojamas pagal lygtį:

w=VsF=Vs0,785⋅d2=1.9∗10−60.785∗0.0222=0.005    m/s

Čia: τ-trukmė,s

F-vamzdžio skerspjūvio plotas, m2

d-vamzdžio vidinis skersmuo, m.

V-ištekėjusio vandens tūris, m3.

Re=w⋅d⋅ρμ=w⋅dv=0.005∗0.022∗10001.203∗10−3=91.44

čia: w-vidutinis tėkmės greitis, m/s

v-kinematinis klampis,m2s

d-vamzdžio vidinis skersmuo, m

ρ-skysčio tankis,

μ-dinaminis klampis,Pa*s.

Duomenis surašome į lenteles.

Pradiniai duomenys

| Parametras |  |  |  | vienetas | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stiklinio vamzdžio vidinis skersmuo d |  |  |  |  |  | m | 0,022 |
| Vandens temperatūra |  |  |  | 0C | 13 |
| Vandens klampis m |  |  |  | Pa*s | 1,20E-03 |

Tekėjimo pobūdžio įvertinimas

| Dažytos | Mata- | Ištekėjęs |  | Tėkmės greitis, m/s |  |  | Reinold- | Tekėjimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| srovelės | vimo | skysšio |  |  |  | so | pobūdis |
| tekėjimo | truk- | tūris Vi,j, | Debitas | Matavimo | Vidurkis | kriterijus |  |
| apibūdi- | mė | cm3 | m3/s | metu |  | Re |  |
| nimas | ti,j,s |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| tiesi | 10 | 20 | 0,000002 | 0,005264 |  | 96,27 | laminarinis |
| linija | 10 | 19 | 0,0000019 | 0,0050008 |  | 91,45 |  |
|  | 10 | 18 | 0,0000018 | 0,0047376 | 0,00500079 | 86,64 |  |
| tiesi | 10 | 99 | 0,0000099 | 0,0260567 |  | 476,52 | laminarinis |
| linija | 10 | 100 | 0,00001 | 0,0263199 |  | 481,33 |  |
|  | 10 | 101 | 0,0000101 | 0,0265831 | 0,026319945 | 486,14 |  |
| sinusoidė | 10 | 179 | 0,0000179 | 0,0471127 |  | 861,58 | laminarinis |
|  | 10 | 181 | 0,0000181 | 0,0476391 |  | 871,21 |  |
|  | 10 | 180 | 0,000018 | 0,0473759 | 0,047375901 | 866,39 |  |
| sinusoidė | 10 | 371 | 0,0000371 | 0,097647 |  | 1785,73 | laminarinis |
|  | 10 | 370 | 0,000037 | 0,0973838 |  | 1780,92 |  |
|  | 10 | 369 | 0,0000369 | 0,0971206 | 0,097383797 | 1776,10 |  |
| sukūrinė | 10 | 669 | 0,0000669 | 0,1760804 |  | 3220,09 | pereinamas |
|  | 10 | 671 | 0,0000671 | 0,1766068 |  | 3229,72 |  |
|  | 10 | 670 | 0,000067 | 0,1763436 | 0,176343633 | 3224,90 |  |
| stipriai | 10 | 1899 | 0,0001899 | 0,4998158 |  | 9140,44 | pereinamas |
| sukūrinė | 10 | 1901 | 0,0001901 | 0,5003422 |  | 9150,06 |  |
|  | 10 | 1900 | 0,00019 | 0,500079 | 0,50007896 | 9145,25 |  |

Duomenų matematinio apdorojimo rezultatai

| Eil.Nr. | Atsikar- | Kvadratinė | Re nustatymo | Atsitiktinė | Patikimo intervaloribos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tojančių | ats.disper- | tikslumas | paklaida | apatinė | viršutinė |
|  | bandymų Re | sija Sa |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 91,45 | 23,167761 | 6,903862393 | 5,2631579 | 84,55 | 98,36 |
| 2 | 481,33 | 23,167761 | 6,903862393 | 1 | 474,43 | 488,23 |
| 3 | 866,39 | 23,167761 | 6,903862393 | 0,5555556 | 859,49 | 873,30 |
| 4 | 1780,92 | 23,167761 | 6,903862393 | 0,2702703 | 1774,01 | 1787,82 |
| 5 | 3224,90 | 23,167761 | 6,903862393 | 0,1492537 | 3218,00 | 3231,81 |
| 6 | 9145,25 | 23,167761 | 6,903862393 | 0,0526316 | 9138,35 | 9152,15 |

Išvada: nagrinėjamame stende skysčio ištekėjimo pobūdis kito nuo laminarinio iki pereinamojo. Turbulentinio skysčio ištekėjimo pobūdžio nepasisekė pasiekti.