## II dalis

### Skysčio ištekėjimas pro antgalius

# Darbą atliko: TBO-6 gr. stud. A. Miežetis

Darbą priėmė: dėst. Mandeikytė

Darbo tikslas. 1. Nustatyti skirtingų antgalių debito koeficientus, esant rezervuare pastoviam vandens stulpo aukščiui;

2. Nustatyti vieno cilindrinio antgalio debito koeficientus, esant rezervuare trims skirtingiems pastoviems vandens stulpo aukščiams;

3. Išmatuoti vakuumą antgalyje;

- Išmatuoti čiurkšlės aukščio priklausomybę nuo aukštyn užlenktų vamzdelių skersmens.

Antgalių debito koeficientų nustatymas. Čiaupu 4 palaikant pastovų vandens lygį rezervuare 16, atskaitomas per trukmę ji iš rezervuaro ištekėjęs vandens tūris Vji. Žinant ištekančio vandens kiekį ir tekėjimo trukmę, pagal 4.3 lygtį apskaičiuojamas sekundinis debitas Vsji.

Debito koeficientas  apskaičiuojamas pagal 4.9 lygtį.

Naudojant kūginius (siaurėjančius arba platėjančius) antgalius, debito koeficientas apskaičiuojamas abiem antgalio galams.

| 4.4 lentelė. Skirtingų antgalių debito koeficientai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas |  |  |  |  |  | Reikšmės naudojant antgalius |  |  |  |  |  |  |
| Eil. |  |  |  | Matav. | Cilindrinį | Cilindrinį | Platėjantį |  |  |
| Nr |  |  |  | vienetai | I | II | pradžioje | gale |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Antgalio skersmuo |  |  |  | m | 0,02 | 0,055 | 0,028 | 0,041 |
| 2 | Vand. stulpo aukštis |  |  |  | m | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 3 | Ištekėjęs vandens tūris Vij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | m3 | 0,01 | 0,016 | 0,013 | 0,013 |
|  | 2-ro |  |  | m3 | 0,01 | 0,018 | 0,013 | 0,013 |
|  | 3-čio |  |  | m3 | 0,01 | 0,016 | 0,013 | 0,013 |
| 4 | Matavimo trukmė ij |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | s | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 2-ro |  |  | s | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 3-čio |  |  | s | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Ištekėjusio vandens debitas Vsij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | m3/s | 0,001 | 0,0016 | 0,0013 | 0,0013 |
|  | 2-ro |  |  | m3/s | 0,001 | 0,0018 | 0,0013 | 0,0013 |
|  | 3-čio |  |  | m3/s | 0,001 | 0,0016 | 0,0013 | 0,0013 |
| 6 | Debito koeficientas ij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  |  | 0,892248 | 0,188773 | 0,615962 | 0,287278 |
|  | 2-ro |  |  |  | 0,892248 | 0,21237 | 0,615962 | 0,287278 |
|  | 3-čio |  |  |  | 0,892248 | 0,188773 | 0,615962 | 0,287278 |
| 7 | Vidutinė vid reikšmė |  |  |  |  |  | 0,892248 | 0,196639 | 0,615962 | 0,287278 |

# Debito koeficiento nustatymas, esant skirtingiems vandens stulpo aukščiams rezervuare

Bandymas atliekamas su vienu cilindriniu antgaliu. Debito koeficientas nustatomas, esant rezervuare trims patsoviems vandens stulpo aukščiams. Šio koeficiento nustatymas atliekamas kaip ir I-je darbo dalyje. Duomenys surašomi į 4.5 lentelę.

| 4.5 lentelė. Debito koeficientas, esant skirtingiems vandens stulpo auksčiams rezervuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. | Pavadinimas |  |  |  | Mata- | Stulpo aukštis, m |  |  |  |  |
| Nr |  |  |  | vimo |  |  |  |
|  |  |  |  | vienetas | 0,7 | 0,65 | 0,6 |
| 1 | Matavimo trukmė ij |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | s | 10 | 10 | 10 |
|  | 2-ro |  |  | s | 10 | 10 | 10 |
|  | 3-čio |  |  | s | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Ištekėjęs vandens tūris Vij |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | m3 | 0,01 | 0,01 | 0,0085 |
|  | 2-ro |  |  | m3 | 0,01 | 0,009 | 0,0085 |
|  | 3-čio |  |  | m3 | 0,01 | 0,009 | 0,0085 |
| 3 | Ištekėjusio vandens debitas Vsij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | m3/s | 0,001 | 0,001 | 0,00085 |
|  | 2-ro |  |  | m3/s | 0,001 | 0,0009 | 0,00085 |
|  | 3-čio |  |  | m3/s | 0,001 | 0,0009 | 0,00085 |
| 4 | Debito koeficientas ij |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  |  | 0,85979179 | 0,89224811 | 0,789379088 |
|  | 2-ro |  |  |  | 0,85979179 | 0,8030233 | 0,789379088 |
|  | 3-čio |  |  |  | 0,85979179 | 0,8030233 | 0,789379088 |
| 5 | Vidutinė vid reikšmė |  |  |  |  |  | 0,85979179 | 0,83276491 | 0,789379088 |

Vakuumas antgalyje. Šioje darbo dalyje naudojamas cilindrinis antgalis, kurime yra trys vakuumetro prijungimo vamzdeliai. Bandymo metu palaikomas pastovus vandens stulpo aukštis rezervuare. Išmatuojamas horizontalus atstumas tarp antgalio pradžios ir vakumetro prijungimo vamzdelio centro. Vakuumas pradedamas matuoti nuo antgalio pradžios (rezervuaro sienos) ir matavimas kartojamas 3 kartus. Duomenys surašomi į 4.6 lentelę.

| 4.6 lentelė. Vakuumas antgalyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. |  |  |  | Mata- | Reikšmės matavimo vietose |  |  |  |  |
| Nr | Pavadinimas |  |  |  | vimo | Pirmoje | Antroje | Trečioje |
|  |  |  |  | vienetas |  |  |  |
| 1 | Atstumas iki matavimo taško |  |  |  |  | m | 0,0136 | 0,0212 | 0,0323 |
| 2 | Vakuumas matavimo metu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | Pa | 29,43 | 39,24 | 49,05 |
|  | 2-ro |  |  | Pa | 29,43 | 58,86 | 88,29 |
|  | 3-čio |  |  | Pa | 39,24 | 98,1 | 196,2 |
| 3 | Vidutinė vakuumo reikšmė |  |  |  |  | Pa | 32,7 | 65,4 | 111,18 |

Duomenys atvaizduojami grafiškai, atidedant abscisių ašyje atstumą nuo antgalio pradžios iki matavimo taško, o ordinačių- vakuumo vidutinę reikšmę.

Čiurkšlės aukščio priklausomybė nuo aukštyn užlenktų vamzdelių skersmens. Išmatavus vamzdelių vidinį skersmenį, rankena 8 uždaroma sklendė. Įjungus siurblį 2, atidaromi aukštyn lenkti vamzdeliai 11. Čiaupu 4 sureguliuojamas rezervuare pastovus vandens lygis. Liniuote 14 išmatuojamas čiurkšlės aukštis virš vamzdelių galų.

Duomenys surašomi į 4.7 lentelę.

Grafiškai atvaizduojama čiurkšlės aukščio priklausomybė nuo vamzdelio skersmens.

## II dalis

### Skysčio ištekėjimas pro antgalius

# Darbą atliko: TBM-6/1 gr. stud. M.Budrys

Darbą priėmė: doc. Z.Valančius

Darbo tikslas. 1. Nustatyti skirtingų antgalių debito koeficientus, esant rezervuare pastoviam vandens stulpo aukščiui;

2. Nustatyti vieno cilindrinio antgalio debito koeficientus, esant rezervuare trims skirtingiems pastoviems vandens stulpo aukščiams;

3. Išmatuoti vakuumą antgalyje;

- Išmatuoti čiurkšlės aukščio priklausomybę nuo aukštyn užlenktų vamzdelių skersmens.

Antgalių debito koeficientų nustatymas. Čiaupu 4 palaikant pastovų vandens lygį rezervuare 16, atskaitomas per trukmę ji iš rezervuaro ištekėjęs vandens tūris Vji. Žinant ištekančio vandens kiekį ir tekėjimo trukmę, pagal 4.3 lygtį apskaičiuojamas sekundinis debitas Vsji.

Debito koeficientas  apskaičiuojamas pagal 4.9 lygtį.

Naudojant kūginius (siaurėjančius arba platėjančius) antgalius, debito koeficientas apskaičiuojamas abiem antgalio galams.

# Debito koeficiento nustatymas, esant skirtingiems vandens stulpo aukščiams rezervuare

Bandymas atliekamas su vienu cilindriniu antgaliu. Debito koeficientas nustatomas, esant rezervuare trims patsoviems vandens stulpo aukščiams. Šio koeficiento nustatymas atliekamas kaip ir I-je darbo dalyje. Duomenys surašomi į 4.5 lentelę.

Vakuumas antgalyje. Šioje darbo dalyje naudojamas cilindrinis antgalis, kurime yra trys vakuumetro prijungimo vamzdeliai. Bandymo metu palaikomas pastovus vandens stulpo aukštis rezervuare. Išmatuojamas horizontalus atstumas tarp antgalio pradžios ir vakumetro prijungimo vamzdelio centro. Vakuumas pradedamas matuoti nuo antgalio pradžios (rezervuaro sienos) ir matavimas kartojamas 3 kartus. Duomenys surašomi į 4.6 lentelę.

Duomenys atvaizduojami grafiškai, atidedant abscisių ašyje atstumą nuo antgalio pradžios iki matavimo taško, o ordinačių- vakuumo vidutinę reikšmę.

Čiurkšlės aukščio priklausomybė nuo aukštyn užlenktų vamzdelių skersmens. Išmatavus vamzdelių vidinį skersmenį, rankena 8 uždaroma sklendė. Įjungus siurblį 2, atidaromi aukštyn lenkti vamzdeliai 11. Čiaupu 4 sureguliuojamas rezervuare pastovus vandens lygis. Liniuote 14 išmatuojamas čiurkšlės aukštis virš vamzdelių galų.

Duomenys surašomi į 4.7 lentelę.

Grafiškai atvaizduojama čiurkšlės aukščio priklausomybė nuo vamzdelio skersmens.