Laboratorinis darbas Nr.9

BERNULIO LYGTIS

# Atliko: TBO-6 gr.studento

Ž. Mukausko

Priėmė: N.MANDEIKYTĖ

Darbo tikslas: nustatyti tiriamo vamzdyno nurodytose vietose Bernulio lygties visų aukščių (slėgių) reikšmes, esant dviems skirtingiems debitams, palaikant pastovų skysčio lygį rezervuare. Iš eksperimentinių duomenų apskaičiuoti slėgio nuostolius vamzdyne.

Teorinė dalis: Pagal Bernulio lygtį, esant nusistovėjusiam skysčio arba dujų srauto judėjimuič bet kuriame srauto skerspjūvyje esančiai dalelei padėties potencinės bei judesio kinetinės energijų suma yra pastovi. Bernulio lygtį galima užrašyti aukščio (m) arba slėgio (Pa)  vienetais. Judant realiems skysčiams (arba dujoms) , dėl trinties ir vietinių kliūčių srauto kelyje, dalis srauto dalelės energijos sunaudojama susidaranties pasipriešinimams nugalėti . Ši srauto energijos dalis vadinama hidrauliniais nuostoliais (hn arba pn). Bernulio lygtis realiems skysčiams (arba dujoms) išreiškiama:

- Z + hst + hd + hn = const

čia: z – geometrinis aukštis, t.y. vertikalus srauto ašies atstumas nuo laisvai pasirinktos horizontalios plokštumos, m;

hst=pg∗ρ - statinis aukštis,  t.y. atstumas nuo srauto ašies iki pjezometriniame vamzdelyje esančio skysčio menisko ,m

hd=w2g2 - dinaminis ( arba greičio) aukštis, m.

- slėgio vienetais

pg + pst + pd + pn = const

čia: pg=z∗ρ∗g -srauto elementarios dalelės geometrinis (arba padėties ) slėgis, Pa;

pst = dalelės statinis ( arba pjezometrinis) slėgis, Pa;

pd=w2∗ρ2 - dalelės dinaminis (arba greičio) slėgis, Pa;

Idealiems skysčiams ( arba dujoms) energijos nuostolių dėl trinties ir vietinių kliūčių  nėra, t.y. hn=0 arba pn=0, todėl Bernulio lygties išraiška yra:

- z + hst + hd = const

- pg + pst + pd = const

Inžineriniuose skaičiavimuose Bernulio lygtis dažnai taikoma realaus srauto greičio, trinties arba vietinių kliūčių slėgio nuostolių, reikalingo vamzdyno skersmens ir pratekančių vamzdynu  skysčių arba dujų debito apskaičiavimui.

Darbo eiga :Bandymo stendas sudarytas iš vandens rezervuaro ir su juo sujungto įvairaus skersmens išlankstyto vamzdžio, kurio gale yra čiaupas debitui reguliuoti. Darbo pradžioje čiaupas uždaromas ir rezervuaras pripildomas vandentiekio vandeniu. Leidžiant vandenį į rezervuarą, kartu prisipildo tiriamasis ištekėjimo vamzdis ir su juo sujungti pjezometrai. Užpildymo metu reikia stebėti, kad vamzdyje ir pjezometruose neliktų oro burbuliukų. Atidarius čiaupą  vamzdžio gale, rezervuare nustatomas nurodytas pastovus vandens stulpo aukštis H0 . Išmatuojamas debitas, o po to pjezometrų prijungimo vietose vandens pjezometriniai aukščiai. Matuojant vandens aukštį rezervuare H0 bei geometrinius aukščius, horizontalia plokštuma  dažniausiai pasirenkamas stalo paviršius ant kurio stovi  stendas. Dinaminis aukštis hd apskaičiuojamas iš lygties:

hd=α∗w22∗g     m

čia: α- kinetinės energijos koeficientas

g  - laisvai krintančio kūno pagreitis, m/s2

w – vidutinis tėkmės greitis , m/s

Vidutinis tėkmės greitis w apskaičiuojamas pagal lygtį:

w=vsF  m/s

čia : Vs – vidutinis vandens debitas , m3/s

F  - vamzdžio skerspjūvio plotas , m2

1.lentele.  Debito matavimo rezultatai

| Pirmas matavimas |  |  |  |  |  | Antras matavimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandymo Nr. | Trukmė w, s | Surinktas vandens tūris V,cm3 | Debitas Vs,m3/s | Bandymo Nr. | Trukmė ,s | Surinktas vandens tūris V, cm3 | Debitas Vs,m3/s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | 310 | 0,000031 | 1 | 10 | 730 | 0,000073 |
| 2 | 10 | 310 | 0,000031 | 2 | 10 | 730 | 0,000073 |
| 3 | 10 | 320 | 0,000032 | 3 | 10 | 740 | 0,000074 |
| Vidutinis debitas Vs,m3/s |  |  |  |  | 0,0000313 | Vidutinis debitas Vs, m3/s |  |  |  | 0,0000733 |

2.lentele.  Bernulio lygties nariu nustatymo rezultatai

| Matavimo vietos (pjezometro) Nr. | Vamzdžio |  |  | Vidutinis tėkmės greitis w, m/s | Geometrinis aukštis, m | Statinis aukštis, m | Dinaminis aukštis, m | Aukščių suma, m | Aukščio nuostoliai, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | skersmuo d, mm | skerspjūvio plotas F, m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kai vandens lygis rezervuare H0=0,84 |  |  |  |  |  |  |  | esant debitui VS=0,0000313 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | 0,0000785 | 0,398726115 | 0,365 | 0,455 | 0,008103 | 0,8281030 | 0,01189692 |
| 2 | 12 | 0,000113 | 0,276893135 | 0,37 | 0,45 | 0,003908 | 0,8239077 | 0,01609226 |
| 3 | 13 | 0,0001327 | 0,235932612 | 0,38 | 0,435 | 0,002837 | 0,8178371 | 0,02216288 |
| 4 | 21 | 0,0003462 | 0,090414085 | 0,6 | 0,2 | 0,000417 | 0,8004166 | 0,03958335 |
| 5 | 15 | 0,0001766 | 0,177211607 | 0,19 | 0,6 | 0,001601 | 0,7916006 | 0,04839939 |
| 6 | 12 | 0,000113 | 0,276893135 | 0,49 | 0,27 | 0,003908 | 0,7639077 | 0,07609226 |
| 7 | 10 | 0,0000785 | 0,398726115 | 0,335 | 0,4 | 0,008103 | 0,7431030 | 0,09689692 |
| Kai vandens lygis rezervuare H0=0,84 |  |  |  |  |  |  |  | esant debitui VS=0,0000733 |  |  |  |  |
| 1 | 10 | 0,0000785 | 0,933757962 | 0,365 | 0,36 | 0,044440 | 0,7694395 | 0,07056045 |
| 2 | 12 | 0,000113 | 0,648443029 | 0,37 | 0,345 | 0,021431 | 0,7364311 | 0,10356889 |
| 3 | 13 | 0,0001327 | 0,552519504 | 0,38 | 0,31 | 0,015560 | 0,7055595 | 0,13444048 |
| 4 | 21 | 0,0003462 | 0,211736499 | 0,6 | 0,06 | 0,002285 | 0,6622850 | 0,17771497 |
| 5 | 15 | 0,0001766 | 0,415003539 | 0,19 | 0,44 | 0,008778 | 0,6387781 | 0,20122182 |
| 6 | 12 | 0,000113 | 0,648443029 | 0,49 | 0,04 | 0,021431 | 0,5514311 | 0,28856889 |
| 7 | 10 | 0,0000785 | 0,933757962 | 0,335 | 0,095 | 0,044440 | 0,4744395 | 0,36556045 |

3.lentele.  Bernulio lygties narių apskaičiavimo rezultatai

| Matavimo vietos Nr. | Padėties slėgis pg, Pa | Statinis slėgis pst, Pa | Dinaminis slėgis pd, Pa | Bendras slėgis p, Pa | Slėgio nuostoliai pn, Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kai vandens lygis rezervuare Ho=0,84 |  |  |  |  |  |  | esant debitui Vs=0,0000313 |  |  |
| 1 | 3580,65 | 4463,55 | 79,49125725 | 8123,691 | 116,7087427 |
| 2 | 3629,7 | 4414,5 | 38,33490415 | 8082,535 | 157,8650958 |
| 3 | 3727,8 | 4267,35 | 27,83209875 | 8022,982 | 217,4179012 |
| 4 | 5886 | 1962 | 4,087353379 | 7852,087 | 388,3126466 |
| 5 | 1863,9 | 5886 | 15,70197674 | 7765,602 | 474,7980233 |
| 6 | 4806,9 | 2648,7 | 38,33490415 | 7493,935 | 746,4650958 |
| 7 | 3286,35 | 3924 | 79,49125725 | 7289,841 | 950,5587427 |
| Kai vandens lygis rezervuare Ho=0,84 |  |  |  |  |  |  | esant debitui Vs=0,0000733 |  |  |
| 1 | 3580,65 | 3531,6 | 435,9519656 | 7548,202 | 692,1980344 |
| 2 | 3629,7 | 3384,45 | 210,2391809 | 7224,389 | 1016,010819 |
| 3 | 3727,8 | 3041,1 | 152,6389012 | 6921,539 | 1318,861099 |
| 4 | 5886 | 588,6 | 22,41617256 | 6497,016 | 1743,383827 |
| 5 | 1863,9 | 4316,4 | 86,11396851 | 6266,414 | 1973,986031 |
| 6 | 4806,9 | 392,4 | 210,2391809 | 5409,539 | 2830,860819 |
| 7 | 3286,35 | 931,95 | 435,9519656 | 4654,252 | 3586,148034 |