1. Personaliniø PK blokai

IBM PC suderinami 8088 MP, pirmuose nebuvo diskinio kaupiklio

{PCIXT} su HDD

{AT} sisteminës magistralës skiltiðkumas 16 bitø {ISA}

| PK parametrai | {PCIXT} | {AT} |
| --- | --- | --- |
| Procesoriai | 80. ** | ³286 |
| MP darbo rëþimai | Realusis | Realusis, saugusis |
| Sisteminës magistralës skiltiðkumas | 8 bit | 16,32,64 bit |
| Magistr. tipas | ISA | ISA,EISA,MCA,PCI |
| Aparatiniø pertraukimø skaièius | 8 | ³16 |
| Tiesioginio kreipomisi á atmintá sk | 4 | ³8 |
| OA max dydis | 1 MB | 16MB-4GB |
| Standartinio disko talpa | 360-720KB | 1.2M;1.1m |
| Klaviatûros interfeisas | Vienkryp tis | Dvikryptis |
| CMOS atmintis | -------------- | Yra ir laikrodis |

Pagrindinis PK blokas yra sisteminis blokas

2.Sisteminiø blokø korpusai

Sumontuoti komponentai

- Sisteminë plokðtë

- Maitinimo ðaltinis

Sisteminiø blokø korpusø gabaritø matmenys

| Korpuso tipas | Matme nys | Sistem plokðtës iðdestymas | HDD vietø skaiðius |
| --- | --- | --- | --- |
| Desktop | 152´533´419 | horizont | 4-6 |
| Minifoot print | 152´406´406 | horizont | 5 |
| Simline | 101´406´406 | horizont | 3-4 |
| Ultra simline | 75´381´352 | horizont | 2-3 |
| Mini tower | 432´152´432 | Vertikal | 4-5 |
| Midi tower | 490´173´432 | Vertikal | 5-7 |
| Big tower | 820´190´482 | Vertikal | ³8 |

3.

4. PK korpusø maitinimo ðaltiniai

Tai yra nepatikimiausia PK Dalis. Jo paskirtis pakeisti tinklo átampà á átampas maitinanèias schemas. Generuoja ±5; ±12V

+12 V – visiems varikliams

+5 V – veikia visos skaitmeninës schemos

-5ir –12 V moderniose PK naudojamos labai retai. –3V paduodama á B5 ISA magistralës kontaktà. Ji buvo skirta senø diskiniø kaupikliø kontroleriø analoginëms schemoms maitinti. Iðliko kaip dalis ISA standarto. Paþymëtina, kad MCA magistralëje ji ið viso nenumatyta, nes su ðia átampa galima naudoti tik naujus kontrolerius. +12V sist.pl. nenaudojama, o tik paduodama á B7 ir B9 ISA ðinos kontaktus. Ið ðiø kontaktø galima maitinti adapterius. Taèiau gali bûti naudojamos nuosekliams portams maitinti. Jei nuoseklieji portai integruoti paèioje sist.pl. tai +12V juos maitina. Daugelyje dabartiniø nuosekliøjø portø jos nebenaudojamos, pakanka +5V. maitinimo ðaltiniai ne tik formuoja visas reikalingas átampas, bet ir stabdo sistemà, kol nëra nustatyto dydþio átampos. Kikviename MÐ prieð leidþaint sistemai startuoti, atliekamas vid. Iðëjimo átampos patikrinimas. Po to á plokðtæ siunèiamas {power gold} signalas. Jei ðio signalo nëra PK neveiks. 7. Maitinimo ðaltiniø jungtys

| Jungtys | Jung ties kontaktas | ATI TOWER | PC/XT korpusas |
| --- | --- | --- | --- |
| P8 | 1 2 3 4 5 6 | Power gold(baltas) +5 raudonas +12 geltonas -12 rudas bendras bendras | -“- tuðèias -“- -“- -“- -“- |
| P9 | 1 2 3 4 5 6 | Bendras juodas Bendras -5 melsvas +5raudonas +5raudonas +5raudonas | -“- -“- -“- -“- -“- -“- -“- |
| P10 | 1 2 3 4 | +12 geltonas bendras bendras +5 raudonas | -“- -“- -“- -“- |
| P11, 12… |  | Taip pat kaip P10 |  |

5. {Power good} signalas

U»+5V. jis generuojamas mait. ðaltinio po vidiniø patikrinimø ir kai nusistovi iðëjimo átampos. Paprastai jis atsiranda praëjus 0.1-0.5s po PK ájungimo. Signalas siunèiamas á sist.pl. Kur taktø generatorius formuoja procesoriaus numetimo signalà. Jei {PG} signalas á sist.pl. neateina, generatorius pastoviai numetinëja CPU, neleisdamas PK dirbti esant nenusistovëjusioms átampoms. Kai {PG} signalas atsiranda, CPU numetimo signalas iðsijungia ir prasideda programos, áraðytos adresu FFFF:0000 vykdymas. {PG} signalas taip pat gali bûti naudojamas priverstiniui PK sustabdymui. Jei uþtrrumpinti ðá signalà su àeme, nutrûksta taktiniø signalø generacija ir CPU sustoja. {PG} signalui vël atsiradus (atleidus trumpinimo mygtukà) generacija tæsiama ir sistema veikia toliau ( Reset)

Kai kuriose sistemose nëra {PG} signalà formuojanèios schemos ir sujungta su +5V.

6. MP achitektûra

MP architektûra nustato registrus, stekus, adresø sistemà, apdorojamø duomenø tipus. Minimalus MP komandø rinkinys numato aritmetinius veiksmus, logines operacijas, valdymo perdavimà, duomenø apsikeitimà.

7.

8.{port}-prievadas-bendru atvëju sàsajos MP schema, leidþianti jungti periferiná árenginá prie MP iðorinës magistralës. Sudaromi ið vieno ar keliø registrø. Kiekvienas PK portas turi savo unikalø adresà. Porto Nr faktiðkai yra registro adresas.

9.{interrupt}-pertrauktys-pirmalaikis ávestinës operacijos vykdymo sekos nutraukimas. Pertraukties signalu praneðama apie tam tikrà asinchroniná ávyká. Ðiuo atvëju esamos komandø sekos vykdymas nutraukiamas ir vykdoma kita ðiai pertraukèiai atitinkanti komandø seka. Yra aparatinë, loginës, programinës pertrauktys. Jos susijæ su reikalavimais ið periferiniø árenginiø arba atsiranda MP darbo procese. Gaili bûti inicijuojamos paæiomis darbo programomis spec.poprogramëms iðkviesti. Pertrauktys gali bûti maaskuojamos, t.y kai kurioms MP sàlygoms jos negalioja ir nemaskuojamos.

10.{DMA}- tiesioginio kreipimosi á atmintá rëþimas. Jam esant periferinis árenginys susijungia su operatyviàja atmintimi betarpiðkai, apeinant MP registrus.

adresai, porto numeriai, pertrauktys þymimi 16-taine sistema.

duomenø magisralë (ðyna){BUS}, svarbiausia charakteristika – ðynos dydis. Matuojama baitais. Tai laidininkø visuma.

vidiniai registrai – bistabiliø árenginiø visuma. Juose tam tikrà laikà saugoma informacija ir ir gali bûti greitai pasiekiama. Vid. Registrø dydis lamia duomenø atmintá, kurià vienu metu gali apdoroti MP.

adresø magistralë – laid.rinkinys. ðiais laid. Siunèiama informacija atminties làstelei ið kurios galima skaityti/áraðyti duomenis. Kiekvienu laid. Siunèiamas vienas adreso baitas. Adresø magistralës dydis apsprendþia adresuojamos atminties dydá. Nuo 386DX naudojama 32 adresø magistralë.

11

12. Visose sist.pl. yra mikroshema su BIO sistema {BIOS – basic input/output system} Ðià sistemà IBM sukûrë pirmoji.

AMI adaptuoja savo BIOS sistemos programas konkreèiam PK, taèiau neparduoda savo plokðèiø kodo gamintojams. Informacijà apie AMI BIOS galima gauti PC ájungimo metu, kai BIOS iðveda á ekranà praneðimo eilutæ. Ji atrodo taip: ABB – NNNN – mm/dd/yy – KK

Vietoj A gali bûti DSE

D-instaliuota diagnostika

S-instaliuotas pradinis derinimas

E-instaliuotas iðplëstas pradinis derinimas

BBB-mikroschemø komplektas

NNNN-sist.pl.gamintojo BIOS licenzijos Nr

Mm/dd/yy- data

KK-klaviatûros BIOS versija

Ájungiant maitinimà PK pradeda save testuoti{POST}

Kitas BIOS gamintojas Award pasiþymi tuo, kad parduoda sist.pl. gamintojams pradinius kodus ir leidþia juos modifikuoti. Plaèios galimybës. Turi pradinio derinimo programà {set up}(Ctrl+Alt+Esc)

Phoenix Bios jau ilgà laikà yra sistemos suderinimo etalonas. Su ja lyginamos kitø BIOS sistemø gamintojø programos. Phoenix BIOS sistemos pranaðumai:

1.L. gera POST procedûra. Tobula garso kodø sistema, leidþianti ið klausos nutatyti daugelá sist.pl. gedimø.

2.be iðsamiø apraðymø, paskelbë dar trijø knygø serijà. Ðios knygos BIOS sistemø pramoniniø standartø pagrindas.

Be BIOS visos sist.pl. darbà valdo mikroschemø rinkinys {chip set}. Sist.pl. su HX èipsetu sudaro: sist.kontroleris; DRAM; PIIX3-nustato PCI ir ISA magistralës veikimà; USB-universal bast magistralë.

13. .   Intel 8088

Daþnio dauginimo koef. 	 – 1

Maitinimo átampa            	 - 5V

Vidinio registr. Dydis      	 - 16B

Duomenø magistr. Dydis 	 - 8B

Adresø magistr. Dydis        	- 20B

Max. adresuojama atmintis   	 - 1MB

Cache	                      	- nëra

Cache tipas      		- nëra

Instaliutas matemat. Procesorius	- nëra

Tranzistoriø sk.		- 29tûkst.

Gamybos pradþia	- 79.06

Intel 8086

Daþnio dauginimo koef. 	 – 1

Maitinimo átampa            	 - 5V

Vidinio registr. Dydis      	 - 16B

Duomenø magistr. Dydis 	 - 8B

Adresø magistr. Dydis        	- 20B

Max. adresuojama atmintis   	 - 1MB

Cache	                      	- nëra

Cache tipas      		- nëra

Instaliutas matemat. Procesorius	- nëra

Tranzistoriø sk.		- 29tûkst.

Gamybos pradþia	- 78.06

14. Intel 80286

Daþnio dauginimo koef. 	 – 1

Maitinimo átampa            	 - 5V

Vidinio registr. Dydis      	 - 16B

Duomenø magistr. Dydis 	 - 8B

Adresø magistr. Dydis        	- 24B

Max. adresuojama atmintis   	 - 16MB

Cache	                      	- nëra

Cache tipas      		- nëra

Instaliutas matemat. Procesorius	- nëra

Tranzistoriø sk.		- 134000

Gamybos pradþia	- 87.02

15. {real}- Intel80286 visiðkai adekvatus 8086 procesoriui, t.y. jis gali vykdyti ðiam MP paraðytas programas. Ðis rëþimas reikalingas darbui su programomis, paraðytomis senesniems MP

{protec}- rëþime 286 visiðkai naujas MP. Jei programa paraðyta atsiþvelgiant á naujas MP galimybes tai jai pasiekiama 16 bt virtualinë atmintis. Jei programai reikia daugiau, MP perkelia duomenø ar programos dalá á HDD ir atlaisvina RAM.

16. Jei programa paraðyta atsiþvelgiant á naujas MP galimybes tai jai pasiekiama 16 bt virtualinë atmintis. Jei programai reikia daugiau, MP perkelia duomenø ar programos dalá á HDD ir atlaisvina RAM.

17. Intel 80386

Daþnio dauginimo koef. 	 – 1

Maitinimo átampa            	 - 5V

Vidinio registr. Dydis      	 - 32B

Duomenø magistr. Dydis 	 - 16B

Adresø magistr. Dydis        	- 24B

Max. adresuojama atmintis   	 - 16MB

Cache	                      	- nëra

Cache tipas      		- nëra

Instaliutas matemat. Procesorius	- nëra

Tranzistoriø sk.		- 275000

Gamybos pradþia	- 88.06

18. Intel 80386

{real}- jis vikdo 8088 ir 8086 MP komandas per maþesná taktø skaièiø. ( apie 4,5 takto) 386 realus naðumas pasiekiamas dëka papildomø programiniø galimybiø ir þymiai patobulinto atminties menedþerio (MMU) 386 gali programiðkai persijungti ið {real} á {protector} rëþimà bei atvikðèiai, beto jame numatytas virtualus darbo rëþimas, kuriame vienu metu gali dirbti kelios {real} rëþimu veikianèios, “apsaugotos “ programos. {real} kaip ir 286 MP – derinimo su 8086 MP rëþimas. Ðiuo rëþimu jis dirba kaip greitas 640 Kb MP. Tokiu rëþimu dirba DOS ir visos DOS`inës programos.

{protector}- visiðkai suderinamas su 286 ðiuo rëþimu. Adresavimo á atmintá galimybë atsirado dëka naujojo MMU, kuriame realizuota efektyvesnë puslapio struktûra ir programinës pertrauktys.

Virtualiam rëþimui esant 386 MP imituoja sb MP. Ðiuo atvëju keli DOS ar kitø OS egzemplioriø gali dirbti vienu metu, naudodami savas, apsaugotas sritis. Jei stringa programa, esanti vienoje srityje, kitos nenukentës. Sugedusá egzempliojiø galima programiðkai perkrauti atskirai.

386 gali sudaryti kelis atminties skyrius, su visomis DOS funkcijomis. Tokius skyrius vadiname virtualiomis maðinomis.

19. 386DX

naudojama srovë – 400nA

daþnio intervalas  - 16-40MHz

132 kontaktø korpusas

MMU leidþia dirbti taip, lyg PC yra 64 TBt

386SX

gerai dirba Win terpëje

iðorinë duomenø magistralë 16bt

adresø	                    24bt

386SL

visos SX galimybës taèiau naudoja maþiau energijos ir naudojama LopTop PK

CHASH – iðorinë – 1664KBt

Taktinis daþnis – 25MHz

20. Intel 486

dvigubai spartesni uþ 386. Dvigubas pajëgumas:

1.komandø vykdymo laiko sutrumpinimas

2.Vidinë (pirmo lygio L1) spartinanèioji atmintis CHASH. Ji uþtikrina 95% pataikymo koeficijentà. T.y. kaip daþnai skaitymo operacija vykdoma be laukimo ciklo. Iðorinës CHASH naudojimas ðá koeficijentà dar padidina.

3.Sutrumpinti atminties ciklai {Burst mode}. Standartinis 32Bt apsikeitimas vykdomas per 2 taktus. Esant sutrumpintiems ciklams po pirmo standartinio apsikeitimo, kiti 3 gali bûti atlikti per 1 taktà kiekvienas ( iki 128Bt gali bûti perduota per 5 taktus vietoj 8).

4.Vidinis matematinis modelis. Co procesorius veikia tokiu pat greièiu kaip ir CPU, todël matematinës operacijos vykdomos per maþesná taktø skaièiø. Vidinio CoP naðumas 3 kartus didesnis negu iðorinio 387 MP.

21. Intel 486 CHASH

visuose 486 MP yra vidinë L1 spartinanèioji atmintis t.y. greitaeigë atmintis skirta programinio kodo ir duomenø laikino saugojimui. Kadangi CHASH greitis atitinka MP galimybes kreipimasis á jà yra be laukimo ciklo. Ðiuo atvëju MP nereikia laukti kol tam tikra programinio kodo ar duomenø dalis atkeliaus ið RAM. Kai nëra CHASH tokios pauzës bûna gana daþnos. Jei bûtinø duomenø CHASH`e nëra MP jø jieðko L2 CHASH arba kreipiasi á duomenø magistralæ. CHASH darbui uþtikrinti nereikia jokios programinës árangos.

486 MP vidinis CHASH yra sudaryta pagal 4 puslapiø schemà t.y. padalintas á 4 blokus. Kiekvienas blokas sudaro 128 Bt arba 256 Bt. Kiekviename puslapyje gali bûti saugoma tam tikra RAM dalis.

22. Intel Pentium

Daþnio dauginimo koef. 	 – 1;1.5;2

Maitinimo átampa            	 - 5V;3.5V

Vidinio registr. Dydis      	 - 32B

Duomenø magistr. Dydis 	 - 64B

Adresø magistr. Dydis        	- 32B

Max. adresuojama atmintis   	 - 46B

Cache	                      	- 2´8

Cache tipas                            - write-read

Instaliutas matemat. Procesorius	-yra

Tranzistoriø sk.		- 3300000

Gamybos pradþia	- 93.06

273 iðvadø korpusas

minimalus matmuo 0.8 mm

23.Intel, dviejø komandø vienu metu vykdymà pavadino superskaliarine technologija. Jos dëka Pentium MP vykdomos komandos per vienà taktà po dvi (poromis). Superskaliaro architektûros sàvoka daþniausiai siejama su didelio naðumo {RISC} procesoriumi. PK ðie mp nenaudojami. Pentiumas yra vienas pirmøjø {CISC} MP, kurá galima priskirti prie superskaliarø MP.

24. Prastovoms, atsirandanèioms dël komandø iðrankø esant programø adresø ðuoliðkam keitimuisi, uþdelsimams minimizuoti Pentiume numatytas komandø valdymo ðakojimosi nuspëjimas {Branch Pretdicion}. Ðiai galimybei realizuoti Pentiume ávesti 2 iðankstinës iðrankos buferiai. Pirmas, kad numatytø linijinio arba tiesinio kodo vykdymà. Antras, kad iðanksto iðrinktø komandà atitinkanèià ðakojimosi buferio turiná, kuris turi numatyti galimus “netiesinius” perëjimus.

25. Pentium Cache kontroleris ir pati atmintis iðdëstyti paèiam MP. Á Cache kopijuojami duomenys ir kodai ið ávairiø RAM srièiø. Pentium Cache atmintyje gali bûti saugoma ir áraðoma informacija iki tol kol sumaþëja MP apkrovimas. Cache atmintys suskirstytos pagal dviejø puslapiø schemà. Kiekvienas puslapis padalintas á 32B eilutes.

26. Santraupa MMX (multiMedia eXtentions) reiðkia, kad MP yra spec.komponentai vaizdams ir garsui apdoroti. Juose naudojamas spec.informacijos apdorojimas SIMD (Single Instructions Multiple Data) aðtuoniø baitø blokais, kuriam valdyti MP kodas yra papildytas 57 instrukcijomis. Visi ðiuolaikiniai procesoriai turi nuo 16 iki 64 KB talpos vidiná Cache atmintis.

Pentum Pro ið kitø iðsiskiria didelës talpos (iki 512KB) tame paèiame korpuse átaisyta iðorine Cache atmintimi, kuri veikia tuo paèiu daþniu kaip ir CPU. Ði atmintis labai paspartina PK, bet pabrangina MP.

Pentium II procesoriø sudaro MS rinkinys (procesorius, Cache, ir kt.), sumontuotas ant spec.plokðtës. jo pagrindinis privalumas yra tas, kad Cache veikimo daþnis yra lygus pesei MP darbo daþnio, o naudojant kitus Pentium tipo MP ðis daþnis lygus sisteminës magistralës darbo daþniui. Pvz.233MHz Pentium II Cache dirba 166.5 MHz daþniu, o 233MHz daþnio Pentium MMX – tik 66MHz daþniu.

27.Pentiume numatytas patobulintas programiniø pertraukèiø kontroleris {APIC}. Jis uþtikrina keliø MP pertraukèiø valdymà (su simetriniu tarp visø MP pertraukèiø paskirstymu), uþtikrina taip pat daugiakanalià ávedimo-iðvedimo sistemà ir tarpprocesoriniø pertraukèiø palaikymà.

Dviejø MP konfigøravimas pigiose simetrinëse sistemose leidþia dviems MP dalinti vienà L2 Cache atmintá. Multiprocesorinës sistemos efektyviai skirsto skaièiavimo uþduotis tarp dviejø MP. MP sudvejinimas ámanomas tik tuo atvëju jei MP ir magistraliø taktiniai daþniai sutampa, o MP yra tos paèios klasës (clasic, MMX ir t.t.)

28. Pentum II

296 iðvadø korpusas

minimalus matmuo 0.6mm

Maitinimo átampa            	 - 3.3V

Gamybos pradþia	- 97.03

Pentium II procesoriø sudaro MS rinkinys (procesorius, Cache, ir kt.), sumontuotas ant spec.plokðtës. jo pagrindinis privalumas yra tas, kad Cache veikimo daþnis yra lygus pesei MP darbo daþnio, o naudojant kitus Pentium tipo MP ðis daþnis lygus sisteminës magistralës darbo daþniui. Pvz.233MHz Pentium II Cache dirba 166.5 MHz daþniu, o 233MHz daþnio Pentium MMX – tik 66MHz daþniu.

29. Atminties loginë organizacija

pirmojo PK adresø erdvë buvo tik 1 MB, ið jø 384 KB buvo rezervuota paèiai sistemai. Rezervuotos sritys iðdëstomos aukðtesniojoje srityje (640 – 1 MB), o ne þemesnëje skiltyje (0 – 384). Tai nuliamia pagrindinës atminties barjiero atsiradimà. Ir dabar suderinamumo principai neleidþia iðardyti PK kûrëjams  PK konfigûracijos ir tai nuliamia labai supainiotà ðiuolaikiniø PK atminties stuktûrà.

PK yra ávairiø atminties tipø. Jos skiriasi apimtimi, o taip pat tuo, kaip jas sistema iðnaudoja. Pilnà atmintá sudaro:

1.{Conventional memory} pagrindinë atmintis

2.{Upper memory area-NMA} aukðtesniosios atminties sritis

3.{High memory area} vyresniosios atminties sritis

4.{Extended memory} iðplëstoji atmintis

5.{Expanded memory}

6.{Video RAM memory} video atmintis

7.ROM atmintis

8.sistemos BIOS atmintis

AT PK aukðtesnioji atminties riba gali virðyti 1MB. Jos apimtis gali siekti 16MB. 80286 netgi 4 GB.

30. 640 KB atminties barjieras

pirmuosiuose PK bei XT atminties erdvë buvo 1MB. Ta erdvë buvo suskirstyta á kelias sritis.

DOS gali kreiptis á visà 1MB erdvæ, taèiau programos kraunamos á sritá, kuri vadinama pagrindine atmintimi. Pirmosiuose PK ji buvo 512 KB likusius 512 KB buvo rezervuota sist. plokðtës vidiniems reikalams, taip pat adapterio plokðtëms.

PK  IBM buvo nutarta, kad sist. pakanka 640KB. Tai tapo atminties kurià DOS gali naudoti programø vykdymui standartine atmintimi. Aukðèiau 640KB rezervuota adapteriams.

31. Aukðtesniosios atminties sritis

Tai uþrezervuota 384KB nuo PK sisteminës atminties virðutinës ribos. Aukðtesnioji atmintis padalinta á kelias dalis. Pirmi 128KB virð pagrindinës atminties – video atmintis. Jà naudoja video adapteriai. Kai ekrane rodomi tekstas ar graf. vaizdas jø vaizdai saugomi èia. Kiti 128KB skirti ávairiø adapteriø BIOS`ams. Daugelis BGA adapteriø tam tikslui naudoja tik pirmus 52KB ðios srities. Paskutiniai 128KB rezervuoti sistemos BIOS`ui. Èia saugomos ir savikontrolës po ájungimo programa, ir pirminis sistemos pakrovëjas. Daugelyje PK naudojami tik paskutiniai 64KB. AT PK naudoja visus 384 KB uþrezervuotos atminties. Pagal IBM standartà uþrezervuota video atmintis prasideda nuo A0000, bet ástatytas video adapteris gali ðios atminties nenaudoti.

32. Video atmintis

videoadapteris á monitoriø iðvedamos informacijos saugojimui naudoja dalá sistemos atminties. Kuo daugiau spalvø jis gali atvaizduoti, tuo daugiau atminties jam reikia. Daugelyje videoadapteriø (Va) informacijos saugojimui yra papildoma RAM. Nuo Va RAM dydþio priklauso DOS pagrindinës atminties 640KB barjiero egzistavimas. DOS gali naudoti visà nenutrûkstamà atmintá 1MB ribose t.y. iki to adreso, nuo kurio prasideda Va RAM. MDA ar CGA adapteriams esant DOS gali adresuoti daugiau negu 640KB atm. EGA ar VGA Va esant video atminties barjieras prasideda nuo A0000.

33.  Nuo Va RAM dydþio priklauso DOS pagrindinës atminties 640KB barjiero egzistavimas. DOS gali naudoti visà nenutrûkstamà atmintá 1MB ribose t.y. iki to adreso, nuo kurio prasideda Va RAM. MDA ar CGA adapteriams esant DOS gali adresuoti daugiau negu 640KB atm. EGA ar VGA Va esant video atminties barjieras prasideda nuo A0000.

34. Kiti, po video atminties, 128KB aukðtesniosios atminties, pradedant C0000 rezervuoti programoms, áraðytoms á ROM MS ir modifikuoti jø negalima. PK su 386 ir vëlesniais MP, taikant atminties menedþerius á neuþimtas UMA sritis galima krauti árenginiø draiverius, bei rezidentinëms programoms.

35. Iðplëstoji atmintis

iðplëstàjà atmintimi vadiname atmintá prasidedanèià virð 1MB ir MP pasiekiamà dirbant realiu ir saugiuoju rëþimu.

Adresuojant virð 1MB ribø AT PK procesorius turi dirbti saugiuoju rëþimu. PK su 286 MP iðplëstàjà atmintá gali naudoti tik programos skirtos dirbti tik saugiuoju rëþimu. 386 MP ir vëliasni turi virtualøjá rëþimà, kuris leidþia iðplëstàjà atmintá padalinti á 1MB blokus ( kikvienas veikia realiajame rëþime) ir apsaugotuose atminties srityse vienu metu vykdyti kelias programas. Vykdant kelias DOS programas iðkart, kikvienà jø apriboja 640KB barjieras. Keliom programoms vykdyti virtualiuoju rëþimu reikia spec. jø veikimà reguliuojanèios programos (OS/2, Win).

36. Adresuojant virð 1MB ribø AT PK procesorius turi dirbti saugiuoju rëþimu. PK su 286 MP iðplëstàjà atmintá gali naudoti tik programos skirtos dirbti tik saugiuoju rëþimu. 386 MP ir vëliasni turi virtualøjá rëþimà, kuris leidþia iðplëstàjà atmintá padalinti á 1MB blokus ( kikvienas veikia realiajame rëþime) ir apsaugotuose atminties srityse vienu metu vykdyti kelias programas. Vykdant kelias DOS programas iðkart, kikvienà jø apriboja 640KB barjieras. Keliom programoms vykdyti virtualiuoju rëþimu reikia spec. jø veikimà reguliuojanèios programos (OS/2, Win). Dirbant su saugiuoju rëþimu  PK gali ávykdyti tik vienà DOS`inæ programà.

37. Vyresnioji atminties sritis {HMA}

HMA sritis tai 64KB - 16B=65520B atminties dalis, iðdëstyta iðplëstosios atminties pirmo 1MB pradþioje. Á ðia dalá galima krauti árengimø draiverius ir rezidentines programas. Tai leidþia iðlaisvinti pagrindinæ atmintá realiojo rëþimo programoms. Á HMA galima patalpinti tik vienà draiverá ar vienà programà. Ið pradþiø á ðá blokà buvo galima ákrauti bet kurià programà. Vëliau buvo suteikta primenybë DOS branduoliui (45KB) . Norint  já pakrauti reikia faile CONFIG.SYS áraðyti DOS =HIGH

Ði sritis turëjo bûti pasiekiama tik dirbant saugiuoju rëþimu. Taèiau 286 MP kûrëjai padarë klaidà (kuri vëliau atkartota kaip privalumas), ágalino dirbti realiajame rëþime kreiptis beveik á visà iðpl.atmint. pirmàjá segmentà. Kadangi dël ðios klaidos stirgdavo realiojo rëþimo programos. Projektuojant AT PK buvo rastas bûdas iðjungti A20 linijà, dirbant realiuoju rëþimu, ir ájungti jà dirbant saugiuoju. Microsoft suprato, kad ájungus A20 linija, bûtø galima pasiekti pirmus 64KB iðplëstosios atminties, be ilgo ir sudëtingo perëjimo á saugø rëþimà. Taip atsirado draiveris HIMEM.SYS, bei HMA atminties sritis. Ðis draiveris ájungia/iðjungia A20.

38.

39. Iðplëstoji atmintis pasiekiama dirbant saugiuoju rëþimu.

40. Pagrindinë atmintis pasiekiama dirbant realioju rëþimu.

41. Papildoma atmintis

Papildoma atmintis – vienas ið daugelio papildomos atminties spec. plokðtës komutuojamø segmentø. Ðioje plokðtëje, be RAM MS yra perjungimo ir adresavimo schemos. UMA atminties laisvas segmentas (64KB) registruojamas EMS atminties plokðtëje. Uþpildþius ðiuos 64KB  EMS plokðtë keièia iðnaudotà segmentà tuðèiu. Vienu metu galima dirbti tik su vienu segmentu. EMS atminties langas atidaromas D0000 segmente.

42.

43.

44. Spartinanèioji atmintis

Spartinanèioji atmintis – nedidelës apimties, labai sparti atmintis. Sudaroma ið sudaroma ið statinës operatyvios atminties MS {SRAM}. Joje saugomi ypè daþnai naudojamo pagrindinës atminties fragmentai. Tipiðkas kreipimosi á SRAM laikas yra 15ns. Cashe leidþia kreiptis á maþus pagr. Atm. Fragmentus 3-4 kartus greièiau nei á DRAM.

Bet kuriuo laiko momentu  tam tikra pagrindinës atm . dalis (10-20%) gali bûti reikalinga MP(80-90% tikimybë). Cashe ákrauna á save ðià dalá ir tokiu bûdu ágalina MP greièiau operuoti su atminim.

45.Apibendrintas Cashe modelis

CPU

CACHE

Memory

Main DRAM

memory

SYSTEM INTERFACE

46. {Cache HIT} kreipimasis á Cach`à  teigiamas, kai cach`e yra MP ieðkomi duomenys sakoma, kad cache`as netuðèias, arba kreipimasis á Cach`à  teigiamas.

{ Cache Miss} kreipimasis á Cache neigiamas, t.y. ieðkomø duomenø jame nëra.

{ Cache Consistency} duomenø teisingumas. Cache vientisumà reikia suprasti kaip pagr. Atm. Ir duomenø Cache sutapimà.

47. {Dirty} darbiniai duomenys. Kai duomenys modifikuojami tik Cache, bet nekeièiami pagr. Atmint.

{Stale} pasenæ duomenys. Kai duomenys modifikuojami pagr. Atmint., o Cache ne.

48. Cache charakteristikos.

1.Skaitymo architektûra.

Ji gali bûti {Look Aside}-perþiûra ið ðalies, arba {Look Throught}-þiûrëti kiaurai

2.Áraðymo metodas

gali bûti:{Write Bach}-raðyti atbulai ir {Write Throught}-raðyti kiaurai

49. Look Aside architektûra

CPU	SRAM

Cache

Controler

Tag RAM

SYSTEM  INTERFACE

Èia pagr. Atmintis iðdëstyta prieðais MP. Cache veikia lygiagreèiai su pagr. Atmintimi.

50. Look Through architektûra

CPU

SRAM            Cache controler            Tag RAM

SYSTEM  INTERFACE

Pagr.atmint. iðdëstyta ið kitos pusës magistralës. Èia Cacheiðdëstytas tarp MP ir pagr.atmint.

51. Write – Back architektûra

pagal jà Cache veikia kaip buferis.t.y. MP pradeda áraðymo ciklà, Cache priima duomenis ir nutraukia ðá ciklà. Cache áraðo duomenis á pagr.atm. vëliau. Tai labai padidina MP spartà, nes leidþia tæsti MP darbà, o pagr.atm. duomenys bus atnaujinti vëliau. Taèiau tokia kontrolë komplikuoja Cache.

52. Write – Throught architektûra

MP áraðinëja duomenis á pagr.atmint. o ne á Cache. Cache gali atnaujinti savo duomenis, taèiau áraðymo ciklas nenutraukiamas kol visi duomenys neáraðyti á pagr.atmint.

53. Cache puslapiai ir eilutës

pagr.atmint. suskaidoma á fragmentus, vadinamus Cache puslapiais. Ðio puslapio dydis priklauso nuo paties Cache dydþio ir nuo to kaip Cache sudarytas. Cache puslapis padalijamas á Cache eilutes. Eilutës dydis priklauso nuo Cache ir nuo MP architektûros.

Cache page	                   Cache line

N		m

….		….

2		2

1		1

Cache page	                     Cache line

- 0

54. {Direc Mapped} spartinanèiosios atminties struktûra

line m

line m	   page N

line m     page 1   line 0

page 0  line 0	  CACHE

line 0

line m

pagrindinë atmintis	     ………

line 0

trûkumas: maþai lankstus ir jo sparta nëra didelë, ypaè kai reikia ieðkoti informacijos tarp skirtingø cache puslapiø.

55. Visiðkai asociavus Cache {Fully Cache}

main memory

line m

cache memor

line m

……

2

1		line 0

Line 0

Nenaudoja atminties puslapiø – tik eilutes. Taèiau ði struktûra reikalauja daug aparatiniø iðlaidø

56. Ið dalies asociatyvi {Set associatyve} sistema

line m

line m         page N

line m        page N  line 0

page 0        line 0

line 0

Cache memory

Way 0                  Way 1

Line m              line m

Line 0               line 0

57.Magistralës sàvoka

Tai bendras ryðio kanalas, kuriuo siunèiami duomenys. Ji dviejø ir daugiau PK komponentø sèveikai organizuoti. PK galima iðskirti magistrales:1.MP  2.Atminties; 3.ávedimo-iðvedimo; 4.adresø ir duomenø.

58. PK galima iðskirti magistrales:1.MP  2.Atminties; 3.ávedimo-iðvedimo; 4.adresø ir duomenø.

59. ISA magistralë.

Joje yra 62 linijos. Ið jø: 8 duomenø; 20 adresø; 5 maitinimo; 3 þemës; 26 valdymo.

60. MCA magistralë

MCA mag. Dirba su MP asinchroniðkai, o tai maþina konfliktø bei trukdþiø tarp adapteriø iðdëstytø magistralëje, tikimybæ. Darbo eigoje MCA magisrt gali perduoti valdymà joje iðdëstytiems adapteriams. Bet kuris ið ðiø árenginiø gali gauti iðskirtinæ teisæ gauti duomenis ið kito árenginio. MCA magistralëje numatyti 6 jungèiø tipai; 16 ir 32 su priedais atminties plokðtëms, 16 ir 32 su priedais videoadapteriams.

61. EISA magistralë

EISA yra ISA ápëdinë, tad skirtumai tarp jø yra tie, kad atsirado papildomø galimybiø. EISA sumontuotos 32 skilèiø jungtys. EISA gali dirbti su MCA ir su senomis ISA. Lyginant su ISA atsirado 90 papildomø linijø 155 naujiems signalams, bet jungties matmenys nepasikeitë.

62. Lokali magisrtalë

FISA, MCA, ISA magistraliø maþas grietaeigiðkumas. Ðis apribojimas susijæs su IPC, kuriø IO mag. Veikia kaip MP magistr, greièiu. Atsirandat naujiems MP jø magistraliø greitis didëjo, taèiau didëjo ir sliltiðkumas. Magistraliø greitis buvo ribojamas. Pirmàjà lokaliajà magistralæ sukûrë DELL. Lokali magistralë nekeièia senø standartø, bet juos papildo. Pagrindinëmis magistralëmis pasiliko ISA, EISA, taèiau papildomai atsiranda kelios lokalios magistralës jungtys.

63. Per VL –Bus tiesiogiai pasiekiama sisteminë atmintis, o jos greitis lygus MP greièiui. Per VL –Bus gali bûti organizuojama 32Bt apsikeitimas duomenimis. Tûkumai: grieþta orentacija á 486; ribotas greitaeigiðkumas; schemotechniniai apdorojimai; plokðèiø kiekis ribotas. VL –Bus jungtys sisteminëje plokðtëje montuojamos papildomai greta esamø pagrindinës input/output jungèiø. VESA papildomoje jungtyje yra 112 signaliniø linijø.

64. 1992 m. baigta kurti Intel IPC

atsisakyta tradicinës magistralës koncepcijos(betarpiðkas prisijungimas prie CPU magistralës) ir ávedë dar vienà tarp I/O ir CPU. PCI magistralëje pridëta dar viena linija. Jos skiltiðkumas atitinka MP skiltiðkumà. Aukðtas pralaidumas aiðkinamas tuo, kad PCI magistralë gali dirbti su MP magistrale neetrukdydama jai. Pvz;CPU dirba su iðoriniu Cache PCI mag. galima siûsti duomenis tarp adapteriø.PCI standartas, priklausomai nuo PK tipo ir maitinimo ytampos bûna:

1.Umait=5V – stacionariems PK

2.Umait=3.3V portatyviniems PK

3.universalios