ux2y=K2Um3cos3ω0t=3K24Um3cosω0t+K24Um3cos3ω0t.	      (10.33)

Šiame signale yra tik du 0 ir 30 dažnio dedamosios. Apkrovus įtaisą rezonansiniu kontūru su rezonansiniu dažniu r  3 0, įtaiso išėjime gausime patrigubinto dažnio virpesį

uIŠ=K24Um3cos3ω0t.							      (10.34)

Nagrinėjamojo įtaiso pašalinių harmonikų koeficientas kf bus mažesnis už kitu principu veikiančių dažnio daugintuvų, nes jo išėjimo signale yra tik viena pašalinė dedamoji.

Padidinti dažnio daugintuvo dauginimo koeficientą N galima keliant įėjimo signalą aukštesniu laipsniu.

Dažnio daugintuvais galima iš vieno neperderinamo stabilaus dažnio generatoriaus virpesio sukurti diskretaus dažnio virpesių rinkinį (tinklelį). Toks diskretaus dažnio virpesių tinklelis naudojamas dažnio sintezatoriuose ir įvairiuose siųstuvuose.

10.5. Dažnio keitiklis

Įtaisas perkeliantis radijo virpesio spektrą dažnių ašyje vadinamas dažnio keitikliu. Pakeistojo dažnio virpesio spektras SIŠ(ω) su keičiamojo virpesio spektru SIN(ω) tarpusavyje susieti taip:

SIŠ(ω)~SIN(ω+ωh),							      (10.35)

SIŠ(ω)~SIN(ω−ωh),							      (10.36)

(10.35) išraiška apibūdina įėjimo virpesio spektro perkėlimą per dažnį lygų h į aukštesniųjų dažnių sritį, o (10.36) – į žemesniųjų dažnių sritį.

Dažnio keitimas vykdomas netiesiniame įtaise “sumaišius” įėjimo virpesį uIN su pagalbiniu harmoniniu virpesiu uh. Netiesinis elementas dažnio keitiklyje vadinamas maišikliu, pagalbinio virpesio generatorius – heterodinu, o pakeistojo dažnio virpesys – tarpinio dažnio virpesiu. Kadangi maišiklyje sukuriamos nepageidaujamo dažnio spektro dedamosios, dažnio keitiklio išėjime jungiamas siaurajuostis filtras, kuris slopina šias dedamąsias, o taip pat įėjimo ir heterodino virpesius.

Minimalus nepageidaujamų dedamųjų kiekis keitimo metu gaunamas dažnio keitikliuose, kuriuose panaudotas signalų daugintuvas (10.12 pav.). Kad tuo įsitikintume sudauginkime moduliuotosios amplitudės įėjimo uIN ir heterodino uh signalus

10.12 pav. Dažnio keitiklio schema

uIN(t)=UmIN(t)cos(ω0t+ϕ0),		  (10.37)

uh(t)=Umh(t)cos(ωht+ϕh),		  (10.38)

Šių signalų sandaugą sudaro dvi vienodų amplitudžių dedamosios

uxy=KuIN(t)uh(t)=

=K2UmIN(t)Umhcos(ω0−ωh)t+ϕ0−ϕh+

K2UmIN(t)Umhcos(ω0+ωh)t+ϕ0+ϕh.		      (10.39)

Nuslopinus vieną iš šių deamųjų gaunamas išėjimo signalas uIŠ, kuriame 0 dažnis pakeistas į 0 – h arba 0 + h.

Siaurajuosčiu filtru dažniausiai yra naudojamas rezonansinis kontūras suderintas rezonansiniam dažniui lygiam 0 – h arba 0 + h. Kai dažnio keitiklyje naudojamas K521ПС1 tipo integrinis grandynas, lygiagretųjį virpamąjį kontūrą galima jungti į tranzistorių VT2, VT4 kolektoriaus grandinę.

Nagrinėjamojo dažnio keitiklio perdavimo koeficientas

KK=K2Umh								      (10.40)

priklauso nuo daugintuvo perdavimo koeficiento K ir heterodino išėjimo įtampos amplitudės.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dažnio keitikliai gali vienu metu du skirtingo dažnio signalus pakeisti į to paties dažnio signalus. Pavyzdžiui, jeigu keitiklio išėjime išskiriamas tarpinio dažnio t  0 – h signalas, tai šiame keitiklyje signalui 01, kurio dažnis 01  2h – 0, bus suteiktas tarpinis dažnis lygus t  0 – h. Dėl šios priežasties radijo imtuvuose susidaro šalutiniai priėmimo kanalai, kuriuos tenka slopinti.

10.6. Amplitudės moduliatoriai

Amplitudės moduliatoriumi vadinamas įtaisas, kuris keičia pastovios amplitudės harmoninio virpesio (nešlio) amplitudę pagal kito (moduliuojančiojo) virpesio kitimo dėsnį.

Moduliuotosios amplitudės virpesių analizinė išraiška tokia:

uAM(t)=Um(t)cos(ω0t+ϕ0);						      (10.41)

čia 0 ir 0 – pastovūs nešlio dažnis ir pradinė fazė; Um(t) – besikeičianti moduliuotojo nešlio amplitudė – dar vadinama gaubtine.

Moduliuotojo nešlio gaubtinės kitimo dėsnis užrašomas taip:

Um(t)=Um0+ΔUme(t)=Um01+me(t);				      (10.42)

čia Um0 – nemoduliuoto nešlio amplitudė; m  Um / Um0 – moduliacijos gylis; Um – moduliuojančiojo virpesio amplitudė; e(t) – moduliuojančiojo virpesio kitimo dėsnis. e(t) amplitudė neviršija vieneto, todėl tiksliau e(t) vadinti normuotu moduliuojančiuoju signalu.

Įrašę (10.42) į (10.41) gauname moduliuotosios amplitudės virpesio analizinę išraišką

uAM(t)=Um0cos(ω0t+ϕ0)+mUm0e(t)cos(ω0t+ϕ0).		      (10.43)

Iš (10.43) išraiškos išplaukia, kad amplitudės moduliacijos proceso pagrindas yra nešlio u0(t)  Um0 cos(0t + 0) ir moduliuojančiojo uM(t)  m e(t) signalų sandauga. Todėl amplitudės moduliatoriuose galima naudoti signalų daugintuvus.

Amplitudės moduliatoriaus su daugintuvu schema pateikta 10.13 paveiksle. Šiame įtaise nešlio u0(t) ir signalų sandaugos u0(t) uM(t) pasvertam sumavimui panaudotas operacinis stiprintuvas. Signalų sandauga u0(t) uM(t) sumuojama su įtakos koeficientu 1 / K. Taip kompensuojama daugintuvo perdavimo koeficiento įtaka moduliacijos procesui.

Panagrinėkime moduliuotojo virpesio spektrą. Tam priimkime, kad moduliuojančiuoju virpesiu yra  dažnio harmoninis virpesys

10.13 pav. Paprastojo (a) ir balansinio (b) amplitudės moduliatorių schemos

uM(t)=ΔUme(t)=ΔUmcosΩ t.				                (10.44)

Įrašę į (10.43), kad e(t)  cost, nesunkiai išvedame išraišką apibūdinančią nagrinėjamojo virpesio spektrą

uAM(t)=Um0cos(ω0t+ϕ0)+

mUm02cos(ω0+Ω)t+ϕ0+mUm02cos(ω0−Ω)t+ϕ0,	      (10.45)

iš kurio išplaukia, kad amplitude moduliuotą virpesį sudaro trys grupės spektro dedamųjų: nešlys, žemesniojo ir aukštesniojo dažnio šoninės dedamosios. Informacija apie moduliuojantįjį virpesį uM(t) sukaupta šoninėse dedamosiose.

Moduliuotosios amplitudės virpesio vidutinė galia per periodą vieno omo varžoje lygi spektro dedamųjų vidutinių galių sumai:

PAM=12Um02+18m2Um02+18m2Um02.					      (10.46)

Akivaizdu, kad šoninių dedamųjų galia

Pω0±Ω=218m2Um02=12m2Pω0.						      (10.47)

neviršija 1 / 2 nešlio galios P0. Mažėjant moduliacijos gyliui m, šis santykis dar daugiau mažėja.

Taigi, tik nedidelė dalis moduliuotosios amplitudės virpesio galios panaudojama informacijai perduoti. Pagrindinė galios dalis sunaudojama neturinčio informacijos nešlio perdavimui. Todėl dažnai naudojama modifikuota amplitudės moduliacijos rūšis, kurioje nešlys nuslopinamas ir paliekamos tik šoninės spektro dedamosios. Tam naudojami specialūs moduliatoriai vadinami balansiniais. Iš (10.43) išraiškos išplaukia, kad balansinis moduliatorius turi sudauginti nešlį u0(t) ir moduliuojantįjį uM(t) virpesį. Tai įvykdoma paprastame signalų daugintuve (10.13, b pav.).

Taigi, signalų daugintuvas yra idealus balansinis amplitudės moduliatorius.

10.7. Detektoriai

Detektoriumi vadinamas įtaisas pakeičiantis radijo virpesį įtampa arba srove proporcinga tam tikram jo parametrui. Detektoriaus vykdoma funkcija yra atvirkščia moduliatoriaus funkcijai. Jis naudojamas informacijos atskyrimui nuo nešlio. Detektoriai gali būti amplitudės, fazės ir dažnio.

Svarbiausiais detektorių parametrais yra: perdavimo koeficientas, dažnių ir netiesinių iškraipymų koeficientai ir jo įėjimo bei išėjimo varžos. Į detektorius dažniausiai siunčiami mažos amplitudės virpesiai, todėl energetiniai detektoriaus rodikliai nėra svarbūs. Netiesinių iškraipymų detektoriuose įvertinimui naudojama detektavimo charakteristika, kuri apibūdina išėjimo įtampos priklausomybę nuo moduliuotojo parametro.

10.7.1. Amplitudės detektoriai

Elektroniniuose įrenginiuose taikomi amplitudės detektoriai yra skirti moduliuotosios ir nemoduliuotosios amplitudės virpesių pakeitimui žemojo dažnio arba pastovia įtampa. Moduliuotosios amplitudės virpesiai detektuojami radijo imtuvuose, o nemoduliuotosios – matavimo prietaisuose, pavyzdžiui, voltmetruose.

Nagrinėkime amplitudės detektorius, kuriuose taikomi signalų daugintuvai. Jeigu į daugintuvo x ir y įėjimus pasiūsime moduliuotosios amplitudės virpesį uAM(t), kaip tai parodyta 10.14, a paveiksle, tai jo išėjime gausime jo kvadratą:

uxy=KuAM2(t)=KUm2(t)cos2ω0t=

=K2Um2(t)+K2Um2(t)cos2ω0t.			      (10.48)

Iš (10.48) išraiškos išplaukia, kad šį virpesį sudaro dvi dedamosios – tai žemojo dažnio įtampa proporcinga moduliuoto virpesio amplitudės kvadratui ir dvigubo 0 dažnio moduliuotosios amplitudės virpesys. Pastarojo amplitudė taip pat proporcinga įėjimo virpesio amplitudės kvadratui.

10.14 pav. Kvadratinio (a) ir paprastojo (b) amplitudės detektorių schemos

Nuslopinus žemųjų dažnių filtru 20 dažniu kintantį virpesį, gauname amplitudės kvadratą atitinkantį virpesį. Toks detektorius vadinamas kvadratiniu detektoriumi.

Žemųjų dažnių filtru detektoriuose gali būti RC grandis. Jos pavyzdžiu būtų 10.14, a paveiksle parodyti R1 ir C1 elementai. Tačiau geresnė filtravimo kokybė gaunama panaudojus aktyvųjį RC filtrą. Todėl 10.14, a paveiksle pateiktame kvadratinio detektoriaus pavyzdyje panaudotas operacinio stiprintuvo pagrindu sudarytos antrosios eilės aktyvusis filtras.

Iš kvadratinio detektoriaus paprastasis amplitudės detektorius gaunamas pasiuntus jo išėjimo signalą į kvadratinės šaknies traukimo įtaisą. Tokio detektoriaus schema pavaizduota 10.14, b paveiksle. Kvadratinės šaknies traukimas vykdomas įtaiso dalyje sudarytoje iš operacinio stiprintuvo A2 ir daugintuvo D2.

10.7.2. Vidutinės kvadratinės vertės detektorius

Matavimo ir signalų apdorojimo įrenginiuose dažnai svarbu turėti detektorių, kuris nustatytų virpesio vidutinę kvadratinę vertę, t.y. su įėjimo signalu atliktų tokius pakeitimus:

uIŠ(t)=1T0T[uIN(t)]2dt.						      (10.49)

Iš (10.49) išraiškos išplaukia, kad detektorius turi nuosekliai atlikti tokias matematines operacijas: įėjimo signalą pakelti kvadratu, integravimo būdu apskaičiuoti jo vidutinę vertę per periodą T ir ištraukti kvadratinę šaknį.

Visas šias operacijas tokiu pat nuoseklumu atlieka detektorius, kurio schema atvaizduota 10.15 paveiksle. Daugintuve D1 įėjimo signalas pakeliamas kvadratu. Operacinio stiprintuvo A1 pagrindu padarytame integratoriuje nustatoma vidutinė vertė. Kvadratinė šaknis traukia operaciniame stiprintuve A2 su daugintuvu D2.

10.15 pav. Vidutinės kvadratinės vertės detektoriaus schema

Visų nagrinėtų detektorių privalumas tikslus detektavimas plačioje dažnių juostoje, o trūkumas – sudėtinga schema.

10.7.3. Sinchroninis detektorius

Sinchroninio detektoriaus schema patekta 10.16 paveiksle. Ją sudaro daugintuvas ir aktyvusis žemųjų dažnio filtras. Tarkime, kad į daugintuvo įėjimus siunčiamas moduliuotosios amplitudės virpesys

uIN(t)=uAM(t)=Um(t)cos(ω0t+ϕ0)						   (10.50)

10.16 pav. Sinchroninio detektoriaus schema

ir pastovaus dažnio atraminis virpesys

uh(t)=Umh(t)cos(ω0t+ϕ).							   (10.51)

Atraminio virpesio ir moduliuotojo virpesio nešlio dažniai yra vienodi, t.y. abu virpesiai yra sinchroniški. Iš čia kilęs detektoriaus pavadinimas. Detektoriaus daugintuvo išėjimo virpesį

uxy(t)=uAM(t)uh(t)=

=K2UmhUm(t)cos(ϕ−ϕ0)+K2UmhUm(t)cos(2ω0t+ϕ+ϕ0)	      (10.52)

sudaro žemadažnė dedamoji

uxy1(t)=K2UmhUm(t)cos(ϕ−ϕ0),					      (10.53)

kurios kitimo dėsnis sutampa su moduliuoto virpesio gaubtinės Um(t) kitimu, ir dvigubo dažnio aukštadažnė dedamoji uxy2(t). Pastaroji nuslopinama žemųjų dažnių filtre. Todėl išėjimo įtampa

uIŠ(t)=uxy1(t)=KDUm(t)						      (10.54)

yra detektuotas virpesys.

Detektoriaus perdavimo koeficientas

KD=K2Umhcos(ϕ−ϕ0),						      (10.55)

priklauso nuo heterodino amplitudės Umh ir fazių skirtumo  – 0. KD maksimalus, kai  = 0 ir lygus nuliui, kai  – 0 =  / 2.

Iš (10.55) išraiškos išplaukia, kad sinchroninis detektorius yra selektyvus virpesiams, kurių fazė skiriasi nuo heterodino fazės . Tuo jis panašus į rezonansinį kontūrą, kuris selektyvus virpesiams su dažniais besikuriančiais nuo rezonansinio dažnio.

Virpesių išskyrimas šiame detektoriuje vyksta taip. Kuo virpesių fazių skirtumas  – 0 didesnis tuo labiau sinchroninis detektorius juos slopina ir esant fazių skirtumui  / 2 virpesys detektoriuje visiškai nuslopinamas. Tai rodo, kad sinchroniniu detektoriumi galima išskirti du vienodo dažnio virpesius besiskiriančius fazės kampu  / 2.

Sinchroniniu detektoriumi kokybiškai detektuojami moduliuotosios amplitudės virpesiai su numalšintuoju nešliu, o taip pat vienos šoninės juostos moduliuotosios amplitudės virpesiai. Pastarųjų virpesių detektuoti įprastais detektoriais dėl labai didelių netiesinių iškraipymų neįmanoma.

Sinchroninis detektorius dėl jo selektyvumo virpesių fazei kartu yra ir fazės detektorius, kuriuo galima detektuoti moduliuotosios fazės virpesius. Tai nesunku įsitikinti priėmus (10.49) išraiškoje, kad Um(t)  Um0 ir 0 = (t). Šio fazės detektoriaus detektavimo charakteristika apibūdinama (10.55) išraiška. Iš šios išraiškos išplaukia, kad detektavimo charakteristika fazės  požiūriu yra periodinė ir netiesinė. Tik fazės kampų 0 <  – 0   intervale detektoriaus išėjimo įtampa tiesiškai ir vienareikšmiškai atitinka moduliuojantį virpesį.

Sinchroninis detektorius turi dar vieną naudingą savybę – jis selektyvus virpesių dažniui. Tarkime, kad kartu su įėjimo signalu uIN(t) į detektorių patenka trukdys

uTR(t)=UmTR(t)cos(ω0+Δω)t.					      (10.56)

Tada daugintuvo įėjimo signale uxy(t) prie (10.52) išraiškoje esančių dedamųjų prisidės dar dvi tokio pavidalo dedamosios:

K2UmhUmTR(t)cos(Δω+ϕ)+K2UmhUmTR(t)cos[(2ω0+Δω)t+ϕ].  (10.57)

Jeigu  yra didesnis už filtro praleidžiamųjų dažnių juostos plotį, tai abi šio trukdžio dedamosios nuslopinamos filtre ir į detektorius išėjimą nepatenka.

Sinchroninio detektoriaus selektyvumas virpesių dažniui atsiranda dėl virpesių dažnio pakeitimo daugintuve, po kurio naujo dažnio dedamosios nuslopinamos žemųjų dažnių filtre. Ši sinchroninio filtro savybė leidžia juos panaudoti vietoje juostinių filtrų t.y. virpesių dažnis iš juostinio filtro praleidžiamųjų dažnių juostos perkeliamas į žemuosius dažnius, kur juos praleidžia žemųjų dažnių filtrus. Tai labai aktualu kuriant integrinius grandynus.

10.7.4. Dažnio detektorius

Dažnio detektoriai pakeičia moduliuotojo dažnio virpesį žemo dažnio virpesiu, kurio verčių kitimas sutampa su virpesio dažnio kitimu, arba pakeičia signalo dažnio nuokrypį nuo jo nominaliosios vertės įtampa proporcinga nuokrypiui. Pirmoji dažnio detektorių funkcija naudojama radijo imtuvuose, antroji – automatinio dažnio reguliavimo sistemose. Čia dažnio detektoriai vadinami diskriminatoriais.

Tiesiogiai netiesiniais įtaisais dažniu moduliuotų virpesių detektuoti negalima. Todėl visi dažnio detektoriai turi dažnio–įtampos keitiklius. Dažnio detektoriaus schema, kurioje panaudotas signalų daugintuvas pateikta 10.17 paveiksle. Tokios schemos detektoriai vadinami kvadratūriniais.

10.17 pav. Dažnio detektoriaus schema

Išsiaiškinkime šio detektoriaus veikimo principą. Daugintuvo įėjimo varža yra labai didelė, todėl įėjimo srovė iIN(t)  Imcost teka tik per kondensatorių C1 ir lygiagretųjį rezonansinį kontūrą. Įtampa ant kondensatoriaus atsilieka nuo srovės fazės kampu  / 2

ux(t)=Umxcosωt−π2.							      (10.58)

Įtampa ant kontūro lygi:

uy(t)=Umycos(ωt+ϕ);							      (10.59)

čia  – fazių skirtumo kampas tarp srovės ir įtampos ant kontūro. Šis kampas lygiagrečiajame kontūre apskaičiuojamas taip:

ϕ=−arctan2QΔωω0,							      (10.60)

čia –    – 0 – dažnio  nuokrypa nuo kontūro rezonansinio dažnio 0; Q – kontūro kokybė.

Kaip jau žinoma ux(t) ir uy(t) įtampų sandauga daugintuvo išėjime sudaryta iš dviejų dedamųjų

uxy(t)=Kux(t)uy(t)=

=K2UmxUmycosϕ+π2+K2UmxUmycos2ω0t−π2+ϕ	      (10.61)

Dvigubo dažnio dedamoji nuslopinama aktyviajame žemųjų dažnių filtre. Todėl detektoriaus išėjimo įtampa lygi

uIŠ=−K2UmxUmysinϕ							      (10.62)

Ji proporcinga fazės kampo  sinusui. Esant mažam kampui , sin  tan  . Todėl, kai

2QΔωω0<1,									      (10.63)

detektoriaus išėjimo įtampa

uIŠ≈−K2UmxUmyΔωω0							      (10.64)

yra tiesiai proporcinga dažnio  nuokrypiui  nuo nešlio dažnio 0. Taigi, nagrinėjamosios schemos įtaisas, esant įvykdytai (10.63) sąlygai, yra tiesinis dažnio detektorius.

Integriniuose grandynuose detektoriai gaminami kartu su kitais funkciniais mazgais, pavyzdžiui amplitudės detektoriai gaminami su stiprintuvais, dažnio detektoriai – su ribotuvais.

10 SKYRIAUS KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS

10.0.1. Išvardinkite spektro keitimo įtaisus ir paaiškinkite jų veikimo principą.

10.0.2. Išvardinkite netiesinius elementus taikomus spektro keitimo įtaisuose.

10.0.3. Aptarkite funkcinių keitiklių taikymą spektro keitimo įtaisuose.

10.1. Analoginiai signalų daugintuvai

10.1.1. Paaiškinkite ir aptarkite idealaus analoginio daugintuvo sąvoką.

10.1.2. Įšardinkite parametrus apibūdinančius daugintuvų netobulumą. Paaiškinkite jų fizikinę prasmę.

10.1.3. Nubraižykite 10.1 paveiksle pateikto analoginio daugintuvo struktūrinę schemą ir pagal ją paaiškinkite jo veikimo principą.

10.1.4. Nubraižykite 10.2 paveiksle pateikto plataus dinaminio diapazono daugintuvo struktūrinę schemą ir pagal ją paaiškinkite jo veikimo principą.

10.1.5. Aptarkite daugintuvų mikrograndynų schemų ypatumus ir jų panaudojimo schemas.

10.2. Signalų dalytuvas

10.2.1. Nubraižykite signalų dalytuvo schemą ir įrodykite, kad nubraižytosios schemos įtaisas dalina du signalus.

10.2.2. Iš signalų dalytuvo schemos sudarykite kvadratinės šaknies traukimo įtaiso schemą ir įrodykite, kad toks įtaisas teisingai funkcionuoja.

10.3. Įtaisų su netiesinėmis perdavimo charakteristikomis sudarymas

10.3.1. Kokiu tikslu parenkama netiesinio įtaiso perdavimo charakteristika.

10.3.2. Nubraižykite įtaiso, kurio perdavimo charakteristika aprašoma ketvirtosios eilės algebriniu polinomu, struktūrinę schemą.

10.3.3. Apskaičiuokite 10.9 paveiksle pateiktai įtaiso struktūrinei schemai koeficientus, jei jo perdavimo charakteristika kinta pagal sinx dėsnį, kai 0  x  /2.

10.3.4. Nubraižykite įtaiso, kurio perdavimo charakteristiką apibūdina išraiška

y = y0 + (a0 +a1x) / (1 – b1x – b2x2),

struktūrinę schemą.

10.4. Dažnio daugintuvai

10.4.1. Duokite dažnių daugintuvo apibrėžimą.

10.4.2. Nuo ko priklauso dažnių daugintuvo išėjimo signalo forma, kaip įvertinamos jo išėjimo signalo formos nukrypimas nuo harmoninio signalo formos?

10.4.3. Nurodykite dažnio dvigubintuvo, kuriame panaudotas signalų daugintuvas, pagrindinį privalumą ir jį pagrįskite.

10.4.4. Nubraižykite dažnio daugintuvo sudaryto iš signalų daugintuvų schema, kuris padidintų signalų dažnį 10 kartų.

10.5. Dažnio keitiklis

10.5.1. Duokite dažnio keitiklio apibrėžimą.

10.5.2. Paaiškinkite, kas tai:

– maišiklis;

– heterodinas;

– tarpinis dažnis.

10.5.3. Sudarykite iš 10.1 paveiksle pateikto daugintuvo dažnio keitiklį.

10.5.4. Paaiškinkite, kaip radijo imtuvuose susidaro šalutiniai priėmimo kanalai.

10.6. Amplitudės moduliatoriai

10.6.1. Duokite amplitudės moduliatoriaus apibrėžimą.

10.6.2. Kokia matematinė operacija yra amplitudės moduliacijos pagrindas.

10.6.3. Nubraižykite amplitudės moduliatoriaus struktūrinę schemą.

10.6.4. Paskaičiuokite ir nubraižykite amplitudės moduliatoriaus išėjimo virpesio spektrą, jei moduliuojančio virpesio UM(t) spektrą sudaro 300 Hz, 1000 Hz, 3000 Hz ir 3400 Hz dažnio dedamosios, kurių amplitudės lygios 1 V; 1,5 V;  V ir  V. Koks bus spektro plotis? Ar jo plotis priklausys moduliuojančiojo virpesio amplitudės?

10.5.5. Kokios moduliatoriaus išėjimo virpesio spektro dedamosios perneša informacijos signalą?

10.6.6. Paaiškinkite, ką vadiname balansiniu moduliatoriumi. Kokie jo privalumai?

10.7. Detektoriai

10.7.1. Duokite detektorių apibrėžimą.

10.7.2. Kokie būna detektoriai?

10.7.3. Apibūdinkite amplitudės detektoriaus paskirtį.

10.7.4. Paaiškinkite, kodėl vieną iš detektorių vadiname kvadratiniu.

10.7.5. Nubraižykite paprastojo tiesinio detektoriaus su signalų daugintuvu struktūrinę ir principinę schemas ir paaiškinkite jų veikimą.

10.7.6. Kur naudojami vidutinės kvadratinės vertės detektoriai? Kuo jie skiriasi nuo paprastųjų amplitudės detektorių.

10.7.7. Apibūdinkite sinchroninį detektorių. Kokia būtina sąlyga jo veikimui?

10.7.8. Paaiškinkite, kaip sinchroninis detektorius išskiria du to paties dažnio bet skirtingų fazių virpesius.

10.7.9. Apibūdinkite sinchroninį detektorių kaip fazės detektorių.

10.7.10. Paaiškinkite, kaip pasireiškia sinchroninio detektoriaus selektyvumas virpesių dažniui. Kur ši jo savybė taikoma?

10.7.11. Nubraižykite kvadratūrinio dažnio detektoriaus schemą ir paaiškinkite, kaip jis veikia.

10.7.12. Kokia sąlyga turi būti įvykdyta, kad kvadratūrinis detektorius būtų tiesinis.