Dvejetainio kodo dėsniu – 2i kartų – besiskiriančias sroves gali sukurti R–2R rezistorių daliklis (12.13 pav.), sudarytas tik iš dviejų nominalų rezistorių su varžomis R ir 2R. Beje, keitiklio su šiuo dalikliu grandinėje rezistorių bus dvigubai daugiau.

Belieka įsitikinti, ar tikrai kiekviename daliklio mazge srovė dalijasi pusiau, sukurdama reikiamas sroves, tekančias per rezistorius 2R. Jei šį daliklį pradėtume skaičiuoti nuo įėjimo, iš kairės į dešinę, turėtume spręsti gana sudėtingą elektrotechnikos uždavinį. Pradedant skaičiuoti nuo išėjimo, iš dešinės į kairę, uždavinys labai paprastas. Akivaizdu, kad paskutiniame daliklio mazge, kuriame lygiagrečiai sujungta 2R ir R + R  2R, srovė turi dalintis pusiau. Kadangi paskutiniame mazge lygiagrečiai sujungtų rezistorių 2R ir R+R ekvivalentinė varža yra R, tai ir priešpaskutiniame mazge turime lygiagretų jungimą 2R ir R + R  2R. Tai reiškia, kad ir šiame mazge srovė dalijasi pusiau. Šį samprotavimą nesunku tęsti iki pat schemos įėjimo.

12.13 pav. Rezistorių daliklis R–2R

Reiktų pastebėti, kad visa ką tik pasakyta galioja tik tada, kai teka visos daliklio srovės. Jei sroves per 2R, atitinkančias skiltis su nuliniais dvejetainio kodo skilčių koeficientais, nutrauktume, srovių dalinimas pusiau daliklio mazguose sutriktų. Iš to seka išvada: tas sroves, kurias nenukreipsime į sudedančio operacinio stiprintuvo įėjimą, turime ne nutraukti, bet nukreipti kitu keliu, pavyzdžiui, į žemę. O tai reiškia, kad šių srovių komutavimui teks naudoti dviejų pozicijų analoginius jungiklius.

Tad skaitmeninio-analoginio keitiklio variante su R–2R dalikliu už tik dviejų nominalų rezistorius mokame dvigubai didesniu rezistorių skaičiumi ir sudėtingesniais analoginiais jungikliais.

12.4 užduotis

Nubraižykite skaitmeninio-analoginio keitiklio grandinę su R–2R dalikliu.

12.3.4. Įvairūs skaitmeninių-analoginių keitiklių taikymai,

jų grafiniai žymenys ir integriniai grandynai

Skaitmeniniai-analoginiai keitikliai naudojami ne vien tik pagal tiesioginę paskirtį. Jau kitame, skirtame analoginiams-skaitmeniniams keitikliams, poskyryje pamatysime, kad vos ne kiekviename analoginiame-skaitmeniniame keitiklyje kaip vienas iš grandinės komponentų taikomas ir skaitmeninis-analoginis keitiklis. Šiame poskyryje aptarsime dar vieną kitą, ne visai tiesioginį, skaitmeninio-analoginio keitiklio taikymą.

Skaitmeninius-analoginius keitiklius naudoja skaitmeniniam signalui dauginti iš analoginės įtampos. Tuo tikslu keitiklio grandinėje vietoje etaloninės įtampos pajungia kintančią analoginę įtampą uIN. Tokiu atveju išėjimo įtampa yra šios analoginės įtampos ir dvejetainio kodo sandauga:

uIŠ=D⋅uIN.								   (12.11)

Šitokį keitiklį vadina dauginančiu skaitmeniniu-analoginiu keitikliu – DSAK (angliškai – multiplying digital-analog converter – MDAC). Kai dvejetainis kodas yra be ženklo skilties, o analoginė įėjimo įtampa kinta tik nuo 0 iki +Uet, vyksta dauginimas viename ketvirtyje; kai įėjimo įtampa kinta nuo – Uet iki + Uet , vyksta dauginimas dviejuose ketvirčiuose. Dvejetainį kodą papildžius ženklo skiltimi ir keičiant įėjimo įtampą nuo – Uet iki + Uet , vyksta dauginimas keturiuose ketvirčiuose.

Daugelyje informacijos apdorojimo įtaisų dauginantį skaitmeninį-analoginį keitiklį taiko bet kokios skaitmeninės funkcijos keitimui laisvai pasirinktu nuosekliai arba diskretiškai keičiamu masteliu. Tą mastelį ir nustato vietoje etaloninės įtampos pajungta nuosekliai arba diskretiškai keičiama analoginė įtampa.

12.5 užduotis

Paaiškinkite, kada ir kaip skaitmeninio–analoginio keitiklio išėjime gali atsirasti labai trumpas bet didelės amplitudės (siekiančios net pusę Uet) trukdys. Kaip tokių trukdžių galima išvengti?

Nurodymas

Trukdys gali atsirasti kiekvieną kartą, kai nuosekliai didėjant skaitmeniniam kodui atsiranda vienetas aukštesnėje kodo skiltyje (prisiminkime, kad nuosekliai kintant kodui vienetas aukštesnėje skiltyje randasi tik tada, kai visos žemesnės skiltys užpildytos vienetais). Ieškokite priežasties vėlinimo laikuose, skilčių signalams einant iš įėjimo registro į tais signalais valdomus analoginius jungiklius.

12.6 užduotis

Paaiškinkite, kodėl skaitmeninio–analoginio keitiklio išėjime paprastai jungia integruojančią RC grandinėlę. Kokia turi būti šios grandinėlės laiko pastovioji; kas ją apriboja iš apačios ir kas – iš viršaus? Ar yra koks nors loginis ryšys tarp šios užduoties ir 12.5 užduoties?

Pats paprasčiausias skaitmeninio–analoginio keitiklio grafinis žymuo parodytas 12.14 paveiksle. Jame parodyti tik keičiamo n skilčių dvejetainio kodo įėjimai, etaloninės įtampos įėjimo įvadas ir analoginės įtampos išėjimas. Paprastai keitiklių integriniuose grandynuose dar būna atskiri išvadai "skaitmeninis nulis" ir "analoginis nulis".

Kai kuriuose, ypač ankstesnių kartų keitiklių integriniuose grandynuose  sudedančio operacinio stiprintuvo nėra, o yra tik srovės arba įtampos išvadas, kurį reikia sujungti su operacinio stiprintuvo integrinio grandyno  įėjimu. Tačiau ir šiuo atveju keitiklio integriniame grandyne  visuomet būna suformuotas operacinio stiprintuvo grįžtamojo ryšio rezistorius, nes tik tokiu būdu jį įmanoma suderinti su keitiklio grandyne suformuotais  rezistoriais.

12.14 pav. SAK

grafinis žymuo

Dauginančio skaitmeninio-analoginio keitiklio integrinis grandynas  vietoje etaloninės įtampos įėjimo turi įtampos įėjimą uIN . Jei tą grandyną galima naudoti ir paprasto ir dauginančio keitiklio režimais, jis turi ir Uet ir uIN  įėjimus.

12.4. Analoginiai-skaitmeniniai keitikliai

Analoginiai-skaitmeniniai keitikliai (ASK, angliškai – analog-digital converters – ADC) keičia į įėjimą atėjusį analoginį signalą (paprastai įtampą) skaitmeniniu (paprastai dvejetainiu) kodu keitiklio išėjime.

12.4.1. Veikimo principas

Analoginė įėjimo įtampa išreiškiama suma etaloninės įtampos dalių, atitinkančių dvejetainio kodo skilčių vertes:

uIŠ=Uet⋅D, 				       (12.12)

čia dvejetainis kodas D aprašomas (12.5) išraiška.

Analoginio-skaitmeninio keitiklio atveju sprendžiamas uždavinys – dvejetainio kodo skilčių koeficientų dn dn–1 … d2 d1 d0 radimas. Šiuos koeficientus galima ieškoti nuosekliai – vieną po kito, lygiagrečiai – visus iš karto, arba mišriuoju būdu. Skirtingus koeficientų paieškos būdus įgyvendina skirtingi analoginių-skaitmeninių keitiklių schemų variantai.

12.4.2. Parametrai

Analoginiai-skaitmeniniai keitikliai apibūdinami panašiais parametrais, kaip ir prieš tai nagrinėtieji skaitmeniniai-analoginiai keitikliai.

Analoginė įėjimo įtampa kvantuojama – keičiama laiptuota įtampa. Tad vienas iš svarbiausiųjų keitiklio parametrų yra kvantavimo paklaida – pusė žemiausią kodo skiltį atitinkančios etaloninės įtampos dalies:

Δukvant≤Uet2n+2. 							  (12.13)

Jei kvantavimo paklaida būtų didesnė, žemiausia keitiklio skiltis neturėtų prasmės.

Keitiklio veikimo spartą apibūdina keitimo laikas: tai laikas nuo analoginės įtampos atsiradimo keitiklio įėjime iki dvejetainio kodo atsiradimo keitiklio išėjime.

Kai įėjime veikia kintanti įtampa, atsiranda papildoma dinaminė keitimo paklaida – įėjimo įtampos pokytis per keitimo laiką. Kai keitimo laikas yra žinomas ir praktiškai nekintantis, dinaminę paklaidą galima eliminuoti, skaitmeninį kodą išėjime priskiriant ne tam laiko momentui t, kada šis kodas atsirado, bet laiko momentui t – tkeit.

Kaip ir skaitmeninių-analoginių keitiklių atveju, keitiklio spartą apibūdina ir keitimo laikas ir maksimalus keičiamo analoginio signalo dažnis – toks maksimalus dažnis, prie kurio keitimo paklaida dar neviršija leistinosios paklaidos.

12.4.3. Grandinių variantai

Įvairesnės analoginių-skaitmeninių keitiklių grandinės, įgyvendinančios tris skirtingus dvejetainio kodo koeficientų paieškos būdus – nuoseklų, lygiagretų ir mišrų, lemia didesnę šių keitiklių grandinėse taikomų komponentų įvairovę. Visgi beveik visose skaitmeninių-analoginių keitiklių grandinėse yra ir tie komponentai, kurie taikomi skaitmeninių-analoginių keitiklių grandinėse: stabilizuotas etaloninės įtampos arba etaloninės srovės šaltinis, rezistorių matrica – įtampos arba srovės daliklis, analoginiai jungikliai arba analoginiai komparatoriai, įvairūs registrai – trumpalaikės atminties grandinės. Be tų pačių komponentų analoginių-skaitmeninių keitiklių grandinėse dar dažnai taikomi skaitmeniniai-analoginiai keitikliai, impulsų skaitikliai, kodo keitikliai.

Toliau nagrinėsime konkrečius skaitmeninių-analoginių keitiklių grandinių  variantus.

1. Nuoseklieji analoginiai-skaitmeniniai keitikliai

Jie savo ruožtu dar skirstomi į nuoseklaus skaičiavimo, sekimo ir tarpinio keitimo analoginius-skaitmeninius keitiklius.

1.1. Nuoseklaus skaičiavimo ASK

Nuoseklaus skaičiavimo keitiklių sudarymo idėją iliustruoja 12.15 paveikslas.

Keitiklio grandinė formuoja nuosekliai minimaliais laipteliais didėjančią įtampą (įtampos laiptelis atitinka žemiausią keitiklio skiltį). Kai tik ši laipteliais didėjanti įtampa tampa didesnė už keičiamą analoginę įtampą, keitiklio grandinė pradeda vėl nuo pradžios generuoti laipteliais didėjančią įtampą. Jei suskaičiuosime laiptelių skaičių, kuriuo pasiekta analoginė įtampa įėjime, tai laiptelių skaičiaus dvejetainis kodas ir bus dvejetainis kodas skaitiklio išėjime, atitinkantis keičiamos analoginės įtampos reikšmę.

12.15 pav. Laiko diagrama, paaiškinanti nuoseklaus skaičiavimo keitiklio veikimą

Akivaizdu, kad tai labai lėtas keitiklis. Kai analoginės įtampos vertė maksimali, keitimas trunka, kol sugeneruojama 2n laiptelių, tai yra, keitimas trunka  2n taktų. Tad nuoseklaus skaičiavimo keitiklis tinka tik lėtai kintančiai analoginei įtampai keisti dvejetainiu kodu.

Vienas iš galimų nuoseklaus skaičiavimo keitiklio grandinės variantų parodytas 12.16 paveiksle.

12.7 užduotis

12.16 pav. Nuoseklaus skaičiavimo analoginio-skaitmeninio keitiklio grandinės variantas

Paaiškinkite 12.16 paveikslo grandinės veikimą ir jos elementų paskirtį.

1.2. Sekimo ASK

Šis keitiklis yra šiek tiek spartesnis už nuoseklaus skaičiavimo keitiklį. Tiek pat ilgai kaip nuoseklaus skaičiavimo keitiklyje trunka tik pirmosios analoginės įtampos reikšmės pagavimas (12.17 pav.). Po to keitiklis prisiriša prie nustatytos reikšmės ir keičia įtampą laipteliais tik šios reikšmės aplinkoje.