Išspręsime (2.14) lygtį kolektoriaus srovės atžvilgiu:

IK  (EK – UK) / RK .

Koordinačių sistemoje IK (UK) yra tiesės lygtis. Nustatysime du šios tiesės taškus, per kuriuos ir pravesime tiesę. Kai IK  0, UK  EK – tai taškas ant ašies UK . Kai UK  0, IK  EK / RK – tai taškas ant ašies IK . Per šiuos du taškus pravestą tiesę vadina apkrovos tiese, jos eigą nustato tik pasirinkta maitinimo šaltinio įtampa EK ir apkrovos varža kolektoriaus grandinėje RK. Tranzistoriaus darbo tašką nustato apkrovos tiesės ir tranzistoriaus išėjimo charakteristikos, atitinkančios konkrečią bazės srovę, susikirtimas. Kai kintanti įėjimo įtampa keičia bazės srovę, tranzistoriaus darbo taškas juda išilgai apkrovos tiesės.

2.10 pav. Pirmosios varžinio stiprintuvo pakopos grandinės charakteristikos

Antrajame ketvirtyje sudarysime tranzistoriaus perdavimo charakteristiką – išėjimo srovės IK  priklausomybę nuo įėjimo srovės IB . Šią charakteristiką nustato pasirinktos bazės srovės reikšmės antrajame ketvirtyje ir tas reikšmes atitinkančių tranzistoriaus charakteristikų susikirtimai su apkrovos tiese pirmajame ketvirtyje. Kaip matyti 2.10 paveiksle, perdavimo charakteristika yra tiesinė tik tam tikroje srityje. Varžinio stiprintuvo pakopos tranzistoriaus darbo tašką A paprastai renkasi tiesinės perdavimo charakteristikos dalies viduryje. Nagrinėjamoje grandinėje darbo tašką nustato maitinimo šaltinių įtampos EK ir EB , rezistorių RK ir RB  varžos bei tranzistoriaus charakteristikos. Paprastai kai kurie iš šių dydžių (visų pirma EK  ir tranzistorius) būna iš anksto nustatyti, o pasirinkdami kitus, renkamės konkretų darbo tašką. Atkreipkime dėmesį, kad pasirinktas darbo taškas nustato tranzistoriaus sroves ir įtampas tada, kai uIN lygi nuliui. Jau minėjome, kad kintant įėjimo įtampai, darbo taškas juda išilgai apkrovos tiesės.

Trečiajame ketvirtyje nubraižyta tranzistoriaus įėjimo charakteristika IB(UB). Tranzistoriaus darbo tašką nustato susikirtimas šios charakteristikos ir apkrovos tiesės įėjimo grandinėje, pravestos per taškus EB  ir EB / RB (kai uIN  0, EB   IB RB + UB). Kai įtampa EB iš anksto nustatyta, pasirenkame tokį RB, kuris garantuoja, kad apkrovos tiesė įėjimo grandinėje praeitų per pasirinktą pagal perdavimo charakteristiką darbo tašką A.

2.9 užduotis

Išvardinkite ir parodykite 2.10 paveiksle visas įtampas ir sroves, kurios atitinka pasirinktąjį darbo tašką A. Kelios srovės ir įtampos vienareikšmiškai apibrėžia darbo tašką grandinėje su konkrečiu tranzistoriumi, konkrečiomis maitinimo įtampomis ir konkrečiomis rezistorių varžomis?

Trečiajame ketvirtyje taip pat nubraižyta įėjimo įtampos priklausomybė nuo laiko. Įėjimo įtampa keičia bazės įtampą UB įtampos EB aplinkoje. Kintant įėjimo įtampai, darbo taškas A juda išlikdamas ant įėjimo charakteristikos. Kartu su darbo tašku juda ir apkrovos tiesė įėjimo grandinėje, išlikdama lygiagreti pati sau.

Minimalias ir maksimalias įėjimo signalo reikšmes galime projektuoti į antrąjį ketvirtį ant perdavimo charakteristikos, o nuo jos – į pirmąjį ketvirtį ant apkrovos tiesės. Ši įėjimo signalo projekcija ant apkrovos tiesės rodo, kokiose ribose keičiasi išėjimo įtampos ir srovės, kintant įėjimo įtampai. Pagal šią projekciją galime sudaryti išėjimo įtampos laiko diagramą, kuri ir nubraižyta ketvirtajame ketvirtyje.

Atkreipkime dėmesį į įėjimo ir išėjimo įtampų poliarumą: ir įėjimo ir bazės įtampos atidėtos iš viršaus į apačią, tad kai įėjimo įtampa didėja, išėjimo įtampa mažėja.

2.10 užduotis

Parodykite tuos įtampų ir srovių pokyčius U ir I 2.10 paveiksle, pagal kuriuos galime grafiškai nustatyti šiuos stiprinimo pakopos parametrus: įtampos stiprinimo koeficientą, srovės stiprinimo koeficientą, įėjimo varžą ir išėjimo varžą.

Pereisime prie realesnės grandinės, pavaizduotos 2.11 paveiksle. Šiai grandinei sudarysime grafikus tik trečiajame ketvirtyje. Grandinėje +EK, RB , tranzistoriaus emiterio sandūra veikia įtampa EK . Tai reiškia, kad apkrovos tiesę bazės srovės nuolatinei dedamajai įėjimo grandinėje nustatys du taškai: EK  ir EK / RB (2.12 pav.). Tad belieka parinkti tokią rezistoriaus RB varžą, kad apkrovos tiesė nuolatinei dedamajai kirstų įėjimo charakteristiką darbo taške A, pasirinktame perdavimo charakteristikos IK(IB) (antrajame ketvirtyje) tiesinės dalies viduryje.

2.11 pav. Antroji grafiškai analizuojamos varžinio stiprintuvo pakopos grandinė

Įėjimo grandinėje varža kintamai įtampos dedamajai yra lygi signalo šaltinio vidaus varžai rS, nes kondensatoriaus C varža kintamai dedamajai yra paneigtinai maža. Kadangi paprastai rS  RB , praeinanti per darbo tašką A apkrovos tiesė kintamai dedamajai sudaro su ašimi IB mažesnį kampą , nei kampas , kurį sudaro su IB ašimi apkrovos tiesė nuolatinei dedamajai:

  arctg rS     arctan RB .					     (2.15)

Apkrovos tiesė kintamai dedamajai atkerta ašyje UB dydį EB, analogišką EB pirmojoje schemoje. Kintant įėjimo įtampai, apkrovos tiesė kintamai dedamajai išlieka lygiagreti pati sau.

Čia neaptarta nagrinėjamos grandinės grafinė analizė vykdoma lygiai taip pat, kaip pirmajam grandinės variantui.

Dar išsiaiškinkim, kaip nagrinėjamos pakopos įtampos stiprinimo koeficientas priklauso nuo signalo šaltinio vidaus varžos rS. Šiai varžai mažėjant, apkrovos tiesė kintamajai dedamajai darosi gulstesnė, o tai reiškia, kad tą patį bazės įtampos pokytį atitinka didesnis bazės srovės pokytis, taigi, įtampos stiprinimo koeficientas didėja.

Sakėme, kad pagal perdavimo charakteristiką pasirinktą tranzistoriaus darbo tašką A garantuoja tinkamai apskaičiuota rezistoriaus RB varžos vertė. Kita vertus, visų silicio tranzistorių atviros emiterio sandūros įtampa yra ta pati ir lygi 0,7 V. Tad RB varžą galime apskaičiuoti ir be įėjimo charakteristikos, pakanka žinoti bazės srovės vertę IBA pasirinktame darbo taške:

2.12 pav. Antrosios grandinės

grafinė analizė

RB=EK−0,7IBA .								     (2.16)

Bazės srovę darbo taške IBA  pasirinkome, sudarę antrajame ketvirtyje srovės perdavimo charakteristiką (2.10 pav.).

Plačiausiai taikomą varžinio stiprintuvo pakopos grandinę su maitinimo įtampos dalikliu bazės grandinėje ir rezistoriumi emiterio grandinėje (2.13 pav., a) nesunku pakeisti grandine (2.13 pav., b), sutampančia su pirmąja nagrinėta grandine (2.9 pav.).

2.13 paveikslo, b grandinėje

rB=RB1RB2,  EB=EKRB2RB1+RB2 .					        (2.17)

Apkrovos tiesę tranzistoriaus išėjimo charakteristikų šeimoje (pirmajame ketvirtyje) šiuo atveju reikia brėžti per taškus EK ir EK / (RK + RE), įvertinant, kad apkrovą tranzistoriui sudaro ne vien rezistorius RK , bet rezistorių RK  ir RE  varžų suma.

2.13 pav. Trečioji grafiškai analizuojamo varžinio stiprintuvo pakopos grandinė (a)

ir jai ekvivalenti grandinė (b)

Trečiajame ketvirtyje prie įėjimo charakteristikos IB(UBE) šį kartą turime pridėti įtampos kritimą UE ant rezistoriaus RE :