5. DIFERENCINIAI STIPRINTUVAI

Nagrinėdami nuolatinės srovės stiprintuvus, nurodėme kelis sunkiai pašalinamus jų trūkumus. Visų pirma, nuolatinės srovės stiprintuvuose, ypač daugiapakopiuose, sunkiai sprendžiama nulio dreifo problema: kai stiprintuvo įėjime signalo nėra, įtampa stiprintuvo išėjime lėtai kinta – “plaukia”. Nulio dreifas išlieka net užtrumpinus stiprintuvo įėjimo gnybtus. Antra problema: nuolatinės srovės stiprintuvai prastai stiprina labai silpnus signalus, nes šie signalai “skęsta“ išoriniuose bei atsirandančiuose stiprintuve trukdžiuose ir triukšmuose. Ir dar viena problema: nagrinėdami grįžtamuosius ryšius stiprintuvuose, pastebėjome, kad dviejų ar trijų pakopų stiprintuve ne visuomet galime sudaryti reikiamą visą stiprintuvą apimančio neigiamo grįžtamojo ryšio variantą.

Visos išvardintos problemos nesunkiai sprendžiamos diferenciniuose stiprintuvuose (angl. – differential amplifier arba sutrumpintai – difamp). Kaip tai vyksta, ir nagrinėsime šiame skyriuje. Aptarsime paprasčiausios diferencinio stiprintuvo pakopos grandinę ir jos veikimą, nagrinėsime pastovios srovės šaltinių ir veidrodžių diferencinėse pakopose paskirtį, jų grandinių sudarymą ir tas savybes, kurias jie suteikia diferenciniams stiprintuvams. Nagrinėsime diferencinių stiprintuvų parametrus ir jų gerinimo būdus.

Teigiamos diferencinių stiprintuvų savybės lėmė labai platų jų taikymą. Pakanka pasakyti, kad kiekvienas operacinis stiprintuvas prasideda diferencine pakopa.

5.1. Paprasčiausia diferencinio stiprintuvo pakopa

Paprasčiausią diferencinio stiprintuvo pakopą sudaro du stiprintuvo petys – tranzistoriai su kolektoriaus apkrovos rezistoriais ir bendras abiem petim emiterio rezistorius (5.1 pav.). Kai įėjimo signalas lygus nuliui, nuolatinės įtampos dedamoji išėjime taip pat turėtų būti lygi nuliui. Kai schemoje skiriančiųjų kondensatorių nėra, tokią galimybę sudaro teigiamos ir neigiamos įtampų maitinimo šaltiniai +E ir –E, paprastai naudojami visuose diferenciniuose stiprintuvuose.

5.1 pav.  Paprasčiausia diferencinio stiprintuvo pakopa

Diferencinė stiprintuvo pakopa turi du asimetrinius (atžvilgiu korpuso) įėjimus, į kuriuos patenka įėjimo signalai UIN1 ir UIN2, o taip pat du asimetrinius ir vieną simetrinį – diferencinį – išėjimus: IŠ1, IŠ2 ir IŠdif.

Signalai įėjimuose gali būti sinfaziniai arba priešingų fazių, vienodų arba skirtingų amplitudžių (5.2 pav.). Kadangi diferenciniai stiprintuvai paprastai stiprina silpnus signalus, jiems pritaikomas superpozicijos principas. Tai reiškia, kad visi nepavaizduoti 5.2 paveiksle signalai diferencinio stiprintuvo įėjimuose gali būti gauti, vykdant pavaizduotų paveiksle signalų superpoziciją.

5.2 pav. Signalai diferencinio stiprintuvo įėjimuose:sinfaziniai (a,b) ir priešingų fazių (c,d);

vienodų (a,c) ir skirtingų (b,d) amplitudžių

Kai signalai įėjimuose nėra sinfaziniai ir vienodų amplitudžių, galime kalbėti apie diferencinio stiprintuvo įėjimuose veikiantį diferencinį arba skirtuminį įėjimo signalą. Šio signalo nustatymą paaiškina 5.2 paveikslas.

5.1.1. Diferencinio signalo stiprinimas

Aptarsime, kaip diferencinė pakopa stiprina priešingų fazių ir vienodų amplitudžių signalus įėjimuose – toliau tokį signalą įėjimuose vadinsime diferenciniu signalu. Akivaizdu, kad veikiant tokiam signalui, per tranzistorius VT1 ir VT2 teka vienodos amplitudės ir priešingų fazių kintamosios srovės dedamosios. Tai reiškia, kad kintamosios įtampos kritimas ant emiterio rezistoriaus lygus nuliui – emiterio rezistorius nesukuria neigiamo grįžtamojo ryšio stiprinamam kintamajam signalui. Varžinių stiprintuvų su tranzistoriais VT1 ir VT2 įtampos stiprinimo koeficientas aprašomas stiprinimo pakopos be rezistoriaus emiterio grandinėje formule:

Ku=h21ERKh11=βRKrIN;							         (5.1)

čia RK1 = RK2 = RK.

Tokiu koeficientu sustiprinti įėjimo signalai yra išėjimo signalai asimetriniuose išėjimuose UIŠ1 ir UIŠ2 . Signalai šiuose išėjimuose yra priešingų fazių, lyginant su signalais atitinkamuose įėjimuose, ir priešingų fazių vienas kito atžvilgiu. Tai reiškia, kad asimetrinių išėjimų signalai sumuojasi diferenciniame išėjime: didėjant tranzistoriaus VT1 kolektoriaus įtampai, tranzistoriaus VT2 kolektoriaus įtampa mažėja, o įtampa tarp kolektorių yra šių dviejų įtampų pokyčių suma. Taigi, įtampos stiprinimo koeficientas diferenciniame išėjime yra įtampos stiprinimo koeficientų asimetriniuose išėjimuose suma:

Kudif=KuIŠ1+KuIŠ2=2βRKrIN.						         (5.2)

Užbaigdami šį poskyrį, atkreipsime dėmesį į dar du dalykus.

Pirma, abiejų tranzistorių srovių nuolatinės dedamosios teka per emiterio rezistorių ta pačia kryptimi ir todėl sumuojasi. Tai reiškia, kad garantuojamas toks kiekvieno diferencinės pakopos laipsnio tranzistoriaus darbo taško stabilumas (tiek kintant temperatūrai bei maitinimo įtampai, tiek senstant elementams), koks būtų varžinio stiprintuvo pakopoje su įjungtu į emiterio grandinę rezistoriumi 2RE .

Antra, įtampos stiprinimo koeficientas diferenciniame išėjime gali būti skaičiuojamas pagal (5.2) formulę tik tuo atveju, kai per abu tranzistorius teka priešingų fazių ir vienodų amplitudžių kintamosios srovės dedamosios. Tai reiškia, kad abu diferencinio stiprintuvo schemos petys – tiek tranzistoriai, tiek rezistoriai kolektorių grandinėse – turi būti visiškai vienodi. Šis reikalavimas labai gerai išpildomas, kai diferencinis stiprintuvas gaminamas puslaidininkine integrine technologija. Tokiu atveju ir tranzistoriai ir rezistoriai yra tame pačiame kristale ir formuojami tais pačiais technologiniais procesais, tad jų parametrai ir negali skirtis. Dar daugiau, ir abu tranzistorius, ir abu rezistorius kristale suformuoja vieną greta kito ir tai garantuoja vienodą jų temperatūrą. Net labai kruopščiai parinkdami diskretinius elementus, niekuomet negausime tokių vienodų diferencinio stiprintuvo pečių, kaip puslaidininkinės integrinės technologijos atveju. Tad galime teigti, kad diferencinis stiprintuvas yra viena iš schemų, kurios puikiai atitiko puslaidininkinę integrinę gamybos technologiją.

5.1.2. Sinfazinio signalo stiprinimas. Sinfazinių trukdžių slopinimas

Išnagrinėsime, kaip stiprinami sinfaziniai vienodų amplitudžių abiejuose stiprintuvo įėjimuose signalai. Šiuo atveju abiejų tranzistorių srovės ir įtampos kinta sinfaziškai. Tai reiškia, kad pratekančios per bendrą rezistorių emiterio grandinėje abiejų tranzistorių srovių kintamos dedamosios susideda. Dvigubai didesnė negu sukurta vieno tranzistoriaus srovės neigiamo grįžtamojo ryšio įtampa ant emiterio rezistoriaus lemia kiekvieno stiprintuvo peties įtampos stiprinimo koeficientą, aprašomą formule, galiojančia varžinio stiprintuvo pakopai su kolektoriaus varža RK ir emiterio varža 2RE :

Ku=RK2RE.									         (5.3)

Toks sinfazinio signalo įtampos stiprinimo koeficientas yra kiekviename asimetriniame diferencinės pakopos išėjime.

Nustatysime sinfazinės įtampos stiprinimo koeficientą diferenciniame stiprintuvo išėjime. Jau sakėme, kad sinfazinių signalų atveju tranzistorių kolektorių srovių fazės sutampa: didėjant VT1 kolektoriaus srovei ir įtampos kritimui ant RK1, tiek pat didėja VT2 kolektoriaus srovė ir įtampos kritimas ant RK2 . Tai reiškia, kad potencialų skirtumas tarp abiejų tranzistorių kolektorių, kintant jų kolektorių srovėms, išlieka nepakitęs, sinfazinio signalo įtampa šiame išėjime lygi nuliui. Gavome labai svarbų rezultatą – sinfazinės įtampos stiprinimo koeficientas diferenciniame išėjime lygus nuliui:

Kudif=0.									         (5.4)

Aišku, kad ši formulė galioja tik visiškos diferencinio stiprintuvo pečių simetrijos atveju.

Belieka aptarti antrąjį skyrelio pavadinime suformuluotą klausimą – sinfazinių trukdžių slopinimą diferencinėje pakopoje. Pradėsime nuo tvirtinimo, kad praktiškai visi į stiprintuvą patenkantys trukdžiai yra sinfaziniai. Tai visai akivaizdu patenkančių į stiprintuvą per maitinimo grandines trukdžių atveju: tokie trukdžiai vienodai veikia abu diferencinės pakopos pečius. Indukuotieji stiprintuvo įėjimų grandinėse trukdžiai iš išorinės aplinkos taip pat bus praktiškai sinfaziniai, nes puslaidininkio kristale suformuoto stiprintuvo įėjimai yra labai arti vienas kito. Jei atstumas tarp stiprintuvo įėjimų yra daug kartų mažesnis už trukdžio signalo bangos ilgį, indukuotosios trukdžių įtampos bus tų pačių fazių.

Nagrinėdami sinfazinių trukdžių slopinimą diferencinėje stiprintuvo pakopoje, pasinaudosime jau užrašytomis diferencinių ir sinfazinių signalų įtampos stiprinimo koeficientų formulėmis. Sinfazinių trukdžių slopinimą (STS) diferencinio signalo atžvilgiu apibrėšime kaip diferencinių ir sinfazinių signalų įtampų stiprinimo koeficientų santykį:

STS=Ku diferencinio signaloKu sifazinio signalo.							         (5.5)

Formulė rodo, kad sinfazinių triukšmų slopinimas diferencinės pakopos išėjime yra be galo didelis. Šis teiginys tuo teisingesnis, kuo vienodesni diferencinio stiprintuvo petys.

Sinfazinių trukdžių slopinimas bet kuriame asimetriniame diferencinės pakopos išėjime

STS=βRKrIN2RERK.								         (5.6)

Ši formulė rodo, kad sinfazinių trukdžių slopinimas asimetriniuose diferencinės pakopos išėjimuose bus tuo didesnis, kuo didesnė rezistoriaus emiterio grandinėje varža. Šio rezistoriaus varžos padidinimas padidintų ir pakopos tranzistorių darbo taško stabilumą – tai labai svarbu, kai stiprinami silpni signalai.

- Diferencinė pakopa su vienu įėjimu

Parodėme, kad diferencinė pakopa gali stiprinti labai silpną diferencinį signalą, efektyviai nuslopindama sinfazinius trukdžius. Tačiau toli gražu ne visuomet turėsime priešingų fazių ir vienodų amplitudžių signalus, kuriuos reikia atvesti į du diferencinio stiprintuvo įėjimus. Šiame poskyryje parodysime, kad diferencinė pakopa gali stiprinti tik į vieną įėjimą atvestą signalą, kai jo antrasis įėjimas įžemintas, išlaikydama visas gerąsias diferencinio stiprintuvo savybes.

Diferencinio stiprintuvo su vienu įėjimu grandinė parodyta 5.3 paveiksle. Signalas pirmajame stiprintuvo įėjime valdo tranzistoriaus VT1 srovę, ir ši sukuria kintamosios įtampos dedamąją ant rezistoriaus emiterio grandinėje. Kintamoji įtampa ant rezistoriaus RE valdo tranzistoriaus VT2 srovę. Nesunku atsekti, kad per tranzistorių VT2 tekanti kintamoji srovė yra priešingos fazės, negu srovė, tekanti per tranzistorių VT1: kai tranzistoriaus VT1 srovė didėja, didėja įtampos kritimas ant RE – įtampos ant VT2 n emiterio padidėjimas, kai jo p bazės potencialas pastovus, pridaro VT2 bazės-emiterio sandūrą ir sumažina per šį tranzistorių tekančią srovę.

5.3 pav. Diferencinė pakopa

su vienu įėjimu

Taigi, kaip ir įprastos diferencinės pakopos atveju, per tranzistorius teka priešingo poliarumo srovės, sukurdamos priešingo poliarumo įtampas asimetriniuose išėjimuose, kurios sumuojasi diferenciniame stiprintuvo išėjime. Svarbiausia, kad išlieka ir diferencinio stiprintuvo savybė slopinti sinfazinius trukdžius, patenkančius į stiprinimo laipsnį per maitinimo grandines arba indukuojamus stiprintuvo įėjimo grandinėje.

Visgi kai kuo ši stiprintuvo pakopa skiriasi nuo įprastos. Jei tartume, kad per abu stiprintuvo pečius teka vienodos amplitudės priešingo poliarumo srovės, kaip yra įprastame diferenciniame stiprintuve, ant emiterio rezistoriaus nebūtų tranzistorių VT2 valdančios įtampos. Akivaizdu, kad ant šio rezistoriaus turi išlikti kintamosios įtampos dedamoji

uℜ=uIN2=uIŠ2KuVT2.							           (5.7)

Ši kintamosios įtampos dedamoji sudaro neigiamą grįžtamąjį ryšį stiprintuvo šakoje su tranzistoriumi VT1 ir sumažina jo įtampos stiprinimo koeficientą.

Visų diferencinės pakopos su vienu įėjimu įtampos stiprinimo koeficientų dydžius padeda nustatyti toks samprotavimas. Kai signalas veikia tik viename stiprintuvo įėjime, diferencinis signalas stiprintuvo įėjimuose yra per pusę mažesnis, negu tuo atveju, kai abiejuose stiprintuvo įėjimuose veikia vienodos amplitudės priešingų fazių signalai. Tad reikia laukti, kad ir signalo stiprinimas diferenciniame išėjime bus per pusę mažesnis negu įprastoje diferencinėje pakopoje:

Kudif=βRKrIN.								         (5.8)

Kadangi Kudif = KuIŠ1 + KuIŠ2,

KuIŠ1=KuIŠ2=Kudif2βRK2rIN.						         (5.9)

Išsiaiškinę diferencinio stiprintuvo su vienu įėjimu veikimą, ieškosime, kaip galima padidinti rezistoriaus emiterio grandinėje varžą.

- Srovės šaltiniai ir srovės veidrodžiai diferenciniuose stiprintuvuose

Labai didelės varžos – šimtų kiloomų ir net megaomų – rezistoriai diferencinio stiprintuvo emiterio grandinėje nepriimtini dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, standartine puslaidininkine gamybos technologija neįmanoma pagaminti labai didelės varžos rezistorių, nes jie užimtų labai didelį kristalo plotą. Antroji priežastis dar svaresnė: ant labai didelės varžos emiterio rezistoriaus kristų beveik visa maitinimo šaltinio įtampa, tad stiprintuvo tranzistoriai neturėtų normalaus režimo pagal nuolatinę dedamąją. Todėl sprendžiant šią problemą tenka ieškoti nestandartinių kelių.

- Srovės šaltinių paskirtis ir grandinės

Tranzistoriaus išėjimo charakteristikos 5.4 paveiksle vaizdžiai rodo, kad tranzistorius sudaro labai didelę – nuo šimtų kiloomų iki megaomų – varžą kintamajai srovei ir nedidelę – nuo šimtų omų iki kelių kiloomų – varžą nuolatinei srovei. Varža kintamajai dedamajai

rkint=ΔuKΔiK,		       (5.10)

varža nuolatinei dedamajai

rnuol=ΔUKΔIK.	       (5.11)

5.4 pav. Įtampos ir srovės pokyčiai, nustatantys tranzistoriaus išėjimo varžą darbo taške A

Jei sudarysime pastovią tranzistorių atidarančią įtampą, per jį tekės pastovi srovė. Kai šaltinio vidaus varža didelė, jis yra srovės šaltinis. Pastovią tranzistorių atidarančią įtampą sukuria rezistorinis maitinimo įtampos daliklis.

Srovės šaltinis diferencinėje pakopoje parodytas 5.5 paveiksle. Tranzistorius VT1 pakeitė emiterio rezistorių RE . Šio tranzistoriaus darbo tašką nustato maitinimo įtampos daliklis R1, R2.

Galimas ir srovės šaltinio variantas be rezistoriaus R2. Tokiu atveju labai nesunku užrašyti tranzistoriaus VT1 bazės srovę:

IB=IR1=E−0,7 VR1.	       (5.12)

5.5 pav.  Srovės šaltinis

diferencinėje pakopoje

Dar vienas srovės šaltinio variantas – su nedidele nuosekliai į tranzistoriaus VT1 emiterio grandinę įjungta varža. Ši varža pagerina tranzistoriaus darbo taško stabilumą, padidina srovės šaltinio išėjimo varžą ir sumažina srovės šaltinio srovę I0.

Aptarti srovės šaltinio variantai turi vieną bendrą trūkumą. Kaip matyti iš (5.12) formulės, labai mažą tranzistoriaus VT1 bazės srovę ir mažą srovės šaltinio srovę garantuoja tik didelės varžos rezistorius R1, užimantis nemažą kristalo plotą. Diferencinės pakopos paprastai sudaromos stiprintuvų įėjimuose ir stiprina silpnus signalus. Stiprinant silpnus signalus, pageidautinas mikrosrovių režimas, kai teka labai nedidelė pastoviosios srovės šaltinio srovė I0 ir dar mažesnė tranzistoriaus VT1 bazės srovė.

Suformuluotą problemą iš dalies išsprendžia srovės veidrodžiai.

- Srovės veidrodžiai

Srovės veidrodžiai pakartoja arba atspindi labai mažą ir stabilią srovės šaltinio srovę, nekartodami didelės varžos rezistoriaus. Jų veikimas pagrįstas tuo, kad per suderintus tranzistorius, kai juos valdančios įtampos vienodos, teka visiškai vienodos srovės. Suderintais laikomi tos pačios topologijos tranzistoriai, pagaminti tais pačiais technologiniais procesais tame pačiame kristale vienas greta kito. Galima pagaminti ne tik suderintų tranzistorių porą, bet ir tris, keturis ar daugiau suderintų tranzistorių.

Srovės veidrodžiai – suderinti su srovės šaltinio tranzistoriumi tranzistoriai, pakartojantys arba atspindintys srovės šaltinio srovę.

Struktūriškai srovės veidrodžių taikymą paaiškina 5.6 paveikslas.

5.6 pav.  Srovės veidrodžių (1SV, 2SV, ...) ryšys su srovės šaltiniu (SŠ)

Aptarsime srovės veidrodžių grandinių variantus.

5.7 pav.  Srovės šaltinio

ir srovės veidrodžio grandinė

5.7 paveiksle pavaizduota apibendrintoji srovės šaltinio (tranzistorius VT1 su nustatančiais jo darbo tašką rezistoriais R1 ir R2) ir srovės veidrodžio (tranzistorius VT2 ir rezistorius R3) grandinė. Galimi keli šios grandinės variantai.

1. R2  R3  0 .

Tai paprasčiausias srovės šaltinio su srovės veidrodžiu variantas. R1 nustato atraminę srovę per tranzistorių VT1:

Iatr=IVT1=E−0,7 VR1.							       (5.13)

Srovės šaltinis VT1 primeta savo srovę suderintam su juo tranzistoriui VT2, nes UBEVT2  UBEVT1. Tai reiškia, kad VT2 yra VT1 srovės veidrodis – atspindi jo srovę:

Iatr=IVT1=IVT2=I0.							       (5.14)

2. R2  R3  0.

Iš esmės niekas nepakito. Išliko UBEVT2  UBEVT1 ir (5.14) lygybė su šiek tiek pakitusia atramine srove:

Iatr=IVT1=E−0,7 VR1+R2.							       (5.15)

Rezistoriai R2 ir R3 paprastai būna nedidelės varžos, jie pagerina tranzistorių darbo taško stabilumą tuo atveju, kai VT1 ir VT2 charakteristikos šiek tiek skiriasi. Svarbiausia šių rezistorių paskirtis – padidinti srovės šaltinio ir srovės veidrodžio išėjimo varžas. Kaip žinia, nuosekliai įjungtas į emiterio grandinę rezistorius sukuria nuoseklų neigiamą srovės grįžtamąjį ryšį, didinantį išėjimo varžą.

3. R2  0, R3 – nedidelės varžos rezistorius.

Šiuo atveju atviros tranzistoriaus VT1 bazės-emiterio sandūros įtampa yra lygi sumai dviejų įtampų – įtampos ant tranzistoriaus VT2 bazės-emiterio sandūros ir įtampos ant rezistoriaus R3:

UBEVT1=UBEVT2+I0R3.							        (5.16)

Taigi, ant srovės veidrodžio tranzistoriaus VT2 bazės-emiterio sandūros krenta šiek tiek mažesnė įtampa, negu ant atviros srovės šaltinio tranzistoriaus VT1 bazės-emiterio sandūros. Kaip žinia, pn sandūros voltamperinės charakteristikos tiesioginės šakos eiga tokia, kad net labai nežymus tiesioginės įtampos sumažėjimas gali kelis kartus sumažinti tekančią per sandūrą tiesioginę srovę. Tad šiuo atveju

I0<<Iatr=IVT1=E−0,7 VR1.						       (5.17)

Pasinaudoję stiprinimo režimu veikiančio tranzistoriaus srovės išraiška

IE=IESeqUBEkT−1≈IESeqUBEkT 						       (5.18)