1.7 užduotis

Nubraižykite pn sandūros voltamperinę charakteristiką ir iš jos sudarykite voltkuloninę charakteristiką.

1.8 užduotis

7.8 paveiksle nubraižytos įvairios diferencialinės talpos Cdif priklausomybės nuo įtampos. Išrinkite ir pagrįskite, kurios iš priklausomybių yra netiesinių talpinių elementų, o kurios tiesinių.

7.8 pav. Įvairios diferencialinės talpos priklausomybės nuo įtampos

7.2. Netiesinių elementų charakteristikų aproksimavimas

Nagrinėjant netiesines grandines, kai jas veikia mažos amplitudės virpesiai, pakanka žinoti elementų diferencialinius parametrus. Nagrinėjant grandines, kai virpesių amplitudės didelės, bei ieškant darbo taško, naudinga turėti charakteristikos analizinę išraišką.

Netiesinių elementų charakteristikos nustatomos eksperimentiškai ir pateikiamos lentelėmis arba grafikais. Analizinės funkcijos radimas iš eksperimentinių duomenų vadinamas aproksimavimu – artėjimu, nes gautoji išraiška tik apytiksliai aprašo eksperimentinę kreivę. Šiame poskyryje nagrinėsime dažniausiai naudojamus voltamperinių charakteristikų aproksimavimo metodus. Nagrinėjami metodai taip pat tiks voltkuloninėms ir amperveberinėms charakteristikoms aproksimuoti.

Netiesinių elementų voltamperinės charakteristikos dažniausiai aproksimuojamos polinomais, tiesių atkarpomis arba įvairiomis transcendentinėmis funkcijomis. Prie transcendentinių funkcijų yra priskiriamos eksponentės, trigonometrinės ir kitokios. Voltamperinės charakteristikos aproksimavimui parinkta funkcija turi tenkinti tokius reikalavimus:

- Įtaiso matematinis modelis su aproksimuota netiesinio elemento charakteristika turi atspindėti būdingiausius fizikinius procesus, vykstančius netiesiniame įtaise.

- Aproksimuojanti funkcija turi būti paprasta ir lengvai matematiškai apdorojama.

- Aproksimavimas turi būti tikslus.

Vienas iš svarbiausių reikalavimų yra aproksimavimo tikslumas. Aproksimuotos voltamperinės charakteristikos i =f(u) nuokrypį nuo realiosios i = f(u) įtampų u2 – u1 intervale galima įvertinti vidutine kvadratine paklaida

ε(u)=1u2−u1u1u2f(u)−f(u)2du.					         (7.19)

Pagal (7.19) formulę apskaičiuotoji paklaida turi būti mažesnė už leistiną nuokrypį –(u)  . Vidutinė kvadratinė paklaida yra integruotasis parametras ir todėl atskirose vietose aproksimuota ir neaproksimuota charakteristikos gali skirtis daug daugiau už leistiną nuokrypį . Daug griežtesnis charakteristikų aproksimavimo tikslumo kriterijus yra tolydaus priartėjimo kriterijus. Pagal šį kriterijų aproksimuotos voltamperinės charakteristikos i =f(u) absoliutus nukrypis nuo realiosios i = f(u) įtampų u2 – u1 intervale negali būti didesnis už leistiną , t.y. f(u) – f(u)   .

Norint tiksliau aproksimuoti charakteristiką, reikia naudoti sudėtingesnę analizinę funkciją. Tai prieštarauja antrajam, o kartais ir pirmajam reikalavimui. Taigi aproksimavimas yra kompromisų ieškojimo uždavinys.

7.2.1. Aproksimavimas algebriniu polinomu

Šiuo atveju voltamperinė charakteristika aprašoma n–tojo laipsnio algebriniu polinomu:

i=k=0nakuk=a0+a1u+a2u2+…+anun.				         (7.20)

Toks aproksimavimo būdas patogus, kai reikia aiškinti netiesinių įtaisų, kuriuose veikia vienas arba keli harmoniniai virpesiai, veikimo principą. Prie tokių įtaisų priskiriami moduliatoriai, dažnio keitikliai, detektoriai, generatoriai ir kiti dažnai naudojami netiesiniai įtaisai.

Aproksimavimo metu reikia apskaičiuoti polinomo koeficientus ak . Tam dažniausiai taikomas bendrųjų taškų metodas. Šiuo metodu polinomo koeficientai ak randami, aproksimuojamoje charakteristikos dalyje U parenkant n + 1 tašką, per kuriuos turi praeiti aproksimuojanti funkcija. Paprasčiausias būdas parinkti įtampas Uk , padalijant intervalą U į n lygių dalių, kaip tai parodyta 7.9 paveiksle. Jame n = 4, o intervalas tarp taškų  = U / 4. Įrašius kiekvieno taško koordinates į polinomą, gaunama sistema iš n+1 lygčių:

I1=a0+a1U1+a2U12+…+anU1n,

I2=a0+a1U2+a2U22+…+anU2n,					         (7.21)

…………………………………………

In+1=a0+a1Un+1+a2Un+12+…+anUn+1n.

(7.21) lygčių sistemoje Ik ir Uk yra žinomi dydžiai. Tai taškų, per kuriuos turi eiti aproksimuotoji charakteristika, koordinatės. Išsprendus šią sistemą, randami polinomo koeficientai ak. Jeigu voltamperinės charakteristikos taškas, kuriame u = 0, patenka į aproksimavimo intervalo U vidų, tai koeficientas a0 yra lygus voltamperinės charakteristikos reikšmei taške u = 0, a0 = I(0).

Už aproksimavimo intervalo U ribų aproksimuotoji charakteristika gali labai skirtis nuo tikrosios. Todėl be papildomo patikrinimo už įtampų intervalo U ribų ja naudotis negalima.

Didinant polinomo laipsnį n, didėja aproksimavimo tikslumas, tačiau, kai n didelis, išraišką būna sunku nagrinėti. Praktiškai dažniausiai naudojami polinomai, kurių laipsnis neviršija trijų, keturių.

7.9 pav. Voltamperinės charakteristikos aproksimavimas algebriniu polinomu

1.9 užduotis

Žinomi trys eksperimentiškai išmatuoti tranzistoriaus įėjimo charakteristikos taškai: U1 = 0,5 V, I1 = 0,05 mA; U2 = 0,7 V, I2 = 0,15 mA ir U3 = 0,9 V, I3 = 0,5 mA. Apskaičiuokite šiai charakteristikai aproksimuojančio algebrinio polinomo koeficientus a0, a1, a2 ir parašykite jos analizinę išraišką

Dažnai skaičiavimų supaprastinimui voltamperinė charakteristika aproksimuojama darbo taško A atžvilgiu. Tam įvedamos naujos koordinatės y = i – IA ir x = u – UA . Šiuo atveju aproksimacijos polinome

y=b1x+b2x2+b3x3+…							         (7.22)

nebus laisvojo nario b0 – taške y = 0 ir x = 0 voltamperinė charakteristika naujoje xy koordinačių sistemoje lygi nuliui. Be to supaprastėja netiesinių įtaisų analizė, nes skaičiavimų metu į voltamperinę charakteristiką nereikia įstatyti darbo taško įtampos ir srovės verčių. Pakanka įstatyti tik kintamąją poveikio dedamąją: x = U cos t .

1.10 užduotis

Netiesinio elemento voltamperinė charakteristika aproksimuojama išraiška i = 10u3. Parašykite charakteristikos analizinę išraišką darbo taško UA = 2 V aplinkoje.

Koeficientų ak apskaičiavimui turi būti suformuluota n + 1 sąlyga, kurias turi tenkinti (7.20) polinomas. Dažniausiai tai voltamperinės charakteristikos vertės tam tikruose taškuose. Kartais šias sąlygas tikslinga pakeisti kitokiomis. Pavyzdžiui, galima pareikalauti, kad tam tikruose taškuose ne tik sutaptų tikroji ir aproksimuotoji charakteristikos, bet būtų vienodos jų pirmosios ir aukštesniosios eilės išvestinės. Taip daroma aproksimuojant tunelinio diodo voltamperinę charakteristiką nepilnu trečiosios eilės polinomu y = a1x + a3x3 jos krintančiosios dalies vidurio atžvilgiu. Toks aproksimavimas pavaizduotas 7.10 paveiksle. Šiuo atveju koeficientų a1 ir a3 suradimui naudojamos tokios sąlygos:

– aproksimuotos charakteristikos P ir Q taškų koordinatės turi būti

7.10 pav. Tunelinio diodo voltamperinės charakteristikos aproksimavimas nepilnu trečiosios eilės polinomu

x=±ΔU2,    y=∓ΔI2		  (7.23)

– aproksimuotos charakteristikos išvestinės P ir Q taškuose turi būti lygios nuliui

dydx|x=±ΔU2=0.			  (7.24)

7.11 užduotis

Apskaičiuokite 7.10 paveiksle pateiktoje tunelinio diodo voltamperinei charakteristikai aproksimacijos koeficientus a1 ir a3.

7.2.2. Aproksimavimas transcendentinėmis funkcijomis

Netiesinių elementų voltamperinėms charakteristikoms aproksimuoti naudojamos eksponentės, eksponenčių sumos, įvairios tiesioginės ir atvirkštinės trigonometrinės bei hiperbolinės funkcijos.

7.11 pav. Įprasta (a) ir ištiesinta (b) puslaidininkinio diodo voltamperinės charakteristikos

Puslaidininkinio diodo, kurio voltamperinė charakteristika parodyta 7.11, a paveiksle, galima aproksimuoti tokia eksponentine funkcija:

i=A(eαu−1).								         (7.25)

Aproksimavimo metu (7.25) išraiškoje turi būti apskaičiuotos konstantos A ir . (7.25) išraiška apibūdinama charakteristika kirs koordinačių pradžią, nes į ją įrašius u = 0 gauname i = 0. Esant didelėms įtampoms, nesiekiančioms pramušimo, diodo srovė beveik nekinta ir lygi šalutinių krūvininkų soties srovei – I0. Priėmę (7.25) išraiškoje, kad u – , gauname i =  A. Taigi, konstanta A = I0, o pilnam charakteristikos aproksimavimui reikia surasti dar vieną konstantą 

i=I0(eαu−1).								         (7.26)

Konstantą  galima apskaičiuoti, pareikalavus aproksimuotos ir realiosios voltamperinių charakteristikų sutapimo (U1, I1) taške. Įrašę šią sąlygą į (7.26), gauname nesunkiai išsprendžiamą lygtį

I1=I0(eαu−1).								         (7.27)

Kitas būdas konstantai  apskaičiuoti yra realiosios charakteristikos ištiesinimas, tikslu nustatyti įtampų sritį, kuriame ši charakteristika kinta pagal eksponentinį dėsnį. Logaritmuokime (7.26) išraišką. Gausime tiesės dėsnį

ln(iI0+1)=αu								         (7.28)

Iš (7.28) išplaukia, kad, pakeitus realiosios voltamperinės charakteristikos srovių ašies mastelį pagal dėsnį ln(I/I0 + 1), gausime tiesę toje charakteristikos dalyje, kuri kinta pagal eksponentinį dėsnį. Pagal tokias taisykles pakeista realioji voltamperinė charakteristika pavaizduota 7.11, b paveiksle. Iš jo matome, kad įtampų kitimo srityje U aproksimavimas bus geras, nes šioje srityje turime beveik tiesę. Konstanta  apskaičiuojama labai paprastai:

α=tanβ.									         (7.29)

Šiuolaikiniams silicio puslaidininkiniams prietaisams  = 40. Šiuo būdu gerai aproksimuojama tik pradinė voltamperinės charakteristikos dalis – kol srovė neviršija kelių miliamperų. Tolimesnė puslaidininkių voltamperinės charakteristikos dalis yra tiesinė.

Sudėtingesnės formos voltamperinės charakteristikos aproksimuojamos transcendentinių funkcijų sumomis. Tunelinio diodo charakteristikos aproksimavimui labiausiai tinka tokia išraiška:

i=Aue−αu+D(e−βu−1).		   (7.30)

7.12 pav. Tunelinio diodo voltamperinės charakteristikos aproksimavimas eksponenčių suma

Šioje išraiškoje pirmasis sandas apibūdina diodo srovės tunelinę dedamąją, o antrasis sandas – difuzinę dedamąją. (7.30) formulės sandai pavaizduoti 7.12 paveiksle štrichinėmis linijomis. Ištisinė kreivė vaizduoja visą srovę.

Šiame aproksimavime reikia apskaičiuoti keturis koeficientus: A, D,  ir . Ties voltamperinės charakteristikos P tašku antrąjį (7.30) išraiškos sandą galima paneigti. Tada koeficientų A ir  apskaičiavimui galima panaudoti ekstremumo bei aproksimuotos ir realiosios charakteristikų sutapimo taške P sąlygas. Panaudoję šias sąlygas, gauname lygtis koeficientams A ir  apskaičiuoti

didu|u=U1=A(1−αU1)e−αU1=0,						         (7.31)

i=I1=Ae−αU1.								         (7.32)

Antrojo sando D ir  koeficientų apskaičiavimui pakanka pareikalauti, kad aproksimuota ir realioji charakteristikos sutaptų taškuose ties įtampomis u = U2 ir u = U3. Taip gaunama dviejų lygčių sistema.

7.11 užduotis

Apskaičiuokite 7.12 paveiksle pateiktame tunelinio diodo voltamperinės charakteristikos aproksimavime koeficientus A, D,  ir .

Nurodymas

Koeficientų skaičiavimui panaudokite voltamperinės charakteristikos parametrus U1, I1, U2, I2, U3 ir I3.

7.2.3. Aproksimavimas tiesių atkarpomis

Šiuo atveju naudojama tiesės lygtis. Charakteristika aproksimuojama, suskaidant ją į dalis ir kiekvienai daliai parenkant atskirą tiesę

ik=i0k+aku,	Uk−1<u<Uk.					         (7.33)

Tiesės padėtis parenkama, keičiant koeficientus i0k ir ak. Šiuo atveju į analizinę charakteristikos išraišką įeina dar ir ribos Uk–1 ir Uk , nurodančios, kokioms kintamojo (įtampos) vertėms esant, galioja kiekvienos tiesės lygtis. Didinant tiesių atkarpų skaičių, didėja aproksimavimo tikslumas, bet reiškinys tampa gana sudėtingas. Praktiškai naudojami reiškiniai iš 2 ir retai iš daugiau lygčių. Voltamperinės charakteristikos, aproksimuotos dviejų tiesių atkarpomis

7.13 pav. Voltamperinės charakteristikos aproksimavimas dviem tiesių atkarpomis

i=0,u≤U0,S(u−U0),u≥U0,  (7.34)

grafikas parodytas 7.13 paveiksle. Šiuo atveju aproksimavimui naudojami du parametrai – charakteristikos pradžios įtampa U0 ir charakteristikos statumas S. Šiuolaikinių dvipolių tranzistorių įėjimo charakteristikų pradžios įtampa siekia nuo 0,2 V iki 0,8 V, statumas, kaip taisyklė, yra apie 10 mA/V.

7.13 paveiksle grafinių projekcijų metodu nubraižyti srovės impulsai, kurie gaunami siunčiant į netiesinį elementą nuolatinės ir didelės amplitudės harmoninės įtampos sumą

u=UA+Umcosωt.	(7.75)

Punktyrinėmis linijomis pavaizduotas procesas, vykstantis elemente su realia charakteristika, ištisinėmis linijomis – kai charakteristika aproksimuota tiesių atkarpomis. Matome, kad, esant  didelėms virpesių amplitudėms,  abu srovės  impulsai skiriasi nedaug.  Jeigu abiejų