Iš pateiktų netiesinių grandinių analizės pavyzdžių matyti, kad tarp netiesinių ir tiesinių grandinių yra principinis skirtumas: – tiesinės grandinės išėjime negali atsirasti tokių dažnių dedamųjų, kokių nebuvo grandinės įėjime. Netiesinės grandinės išėjime – priešingai, atsiranda tokių dažnių dedamosios, kurių nebuvo grandinės įėjime. Naujų dažnių atsiradimo netiesinėse grandinėse reiškiniu pagrįstas lygintuvų, detektorių, dažnio daugintuvų, moduliatorių ir kitų elektroninių įtaisu darbas. Tačiau šis reiškinys gali būti ir žalingas, pavyzdžiui, tiesiniuose stiprintuvuose, kai stiprinamas didelės amplitudės signalas.

7.19 pav. Harmonikų koeficientų n priklausomybė nuo nukirtimo kampo

7.3.4. Grafinis spektro nustatymo metodas

Grafiniai analizės metodai nėra tikslūs, tačiau labai patogūs greitam inžineriniam netiesinių iškraipymų įvertinimui galios stiprintuvuose, moduliatoriuose ir kituose įtaisuose, į kuriuos siunčiami didelės amplitudės virpesiai. Kitas šio metodo privalumas – nereikia turėti aproksimuotos netiesinio elemento voltamperinės charakteristikos. Žinomi penkių ir trijų ordinačių grafiniai spektro nustatymo metodai.

7.20 pav. Penkių ordinačių metodas spektrui nustatyti

Išsiaiškinkime penkių ordinačių metodą. Tarkime, kad į netiesinį elementą, kurio voltamperinė charakteristika pavaizduota 7.20 paveiksle siunčiamas harmoninis virpesys. Penkių ordinačių metodu galima nustatyti netiesinio elemento išėjimo srovės nuolatinę dedamąją I0 ir keturių pirmųjų spektro dedamųjų amplitudes I1m, I2m, I3m, I4m. Taigi, šiame metode iš anksto numatyta, kad išėjimo srovės spektre bus tik penkios dedamosios

iIŠ(t)=I0+I1mcosω0t+I2mcos2ω0t+

I3mcos3ω0t+I4mcos4ω0t.     (7.67)

Šioje išraiškoje yra penki nežinomieji: I0 ir I1m, I2m, I3m, I4m. Jų suradimui reikia suformuluoti penkias sąlygas. Tam geriausiai tinka reikalavimai, kad, esant fazės kampui t lygiam 0,  / 3,  / 2, 2 / 3 ir , pagal (7.67) formulę apskaičiuotos išėjimo srovės vertės iIŠ(t) būtų lygios atatinkamom iš voltamperinės charakteristikos nustatytom srovių reikšmėms, kurios 7.20 paveiksle pažymėtos Imax, I1, IA, I2 ir Imin. Fazės kampų dydis parinktas toks, kad įtampų ašyje tarp taškų būtų vienodi atstumai. Pasinaudoję šiomis penkiomis sąlygomis gauname tokią penkių lygčių sistemą:

Imax=I0+I1m+I2m+I3m+I4m,

I1=I0+12I1m−12I2m−I3m−12I4m,

IA=I0−I2m+I4m,								         (7.68)

I2=I0−12I1m−12I2m+I3m−12I4m,

Imin=I0−I1m+I2m−I3m+I4m.

Išsprendę (7.68) lygčių sistemą, gauname formules nuolatinės dedamosios ir pirmųjų keturių spektro dedamųjų apskaičiavimui iš voltamperinės charakteristikos:

I0=16Imax+Imin+2I1+I2,

I1m=13Imax−Imin+I1−I2,

I2m=14Imax+Imin−2IA,						         (7.69)

I3m=16Imax−Imin−2I1−I2,

I4m=112Imax+Imin−4I1+I2+6IA.

Skaičiavimų patikrinimui reikia susumuoti pagal (7.69) formules apskaičiuotas sroves. Jų suma, kaip tai išplaukia iš (7.68) lygčių sistemos pirmosios lygties, turi būti lygi Imax.

Mažiau tikslus yra trijų ordinačių metodas. Juo apskaičiuojama nuolatinė dedamoji I0 ir dvi harmoninės dedamosios I1m bei I2m. Tai supaprastintas penkių ordinačių metodas, kuriame panaudotos tik trys taškų sutapdinimo sąlygos – t = 0,  / 2 ir .

1.19 užduotis

Išveskite trijų ordinačių metodu nuolatinės dedamosios I0, ir harmonikų amplitudžių I1m, I2m apskaičiavimo formules.

7.4. Spektro keitimo pricipai. Netiesiniai iškraipymai

7.4.1. Naujų spektro dedamųjų sukūrimas ir netiesiniai iškraipymai

Signaluose sukurti naujas spektro dedamąsias gali tik įtaisai su netiesiniais elementais. Prisiminkime signalų perdavimą per netiesinius elementus. Visi netiesiniai elementai keičia siunčiamų į juos virpesių formą. 7.21 paveiksle parodyta, kaip netiesiniame elemente pakinta harmoninio virpesio forma. Iš šio paveikslo matome, kad išėjimo srovėje padidėja nuolatinė dedamoji I0 , lyginant su darbo taško srove IA , ir pakinta harmoninio virpesio pusperiodžių forma: vieni pusperiodžiai, priklausomai nuo to, kokios linijos IA ar I0 atžvilgiu jie lyginami, pasidaro didesni arba siauresni, kiti – žemesni arba platesni.

Kadangi netiesinio elemento išėjimo srovė yra lyginė periodinė funkcija, tai ją galima išskleisti lyginių funkcijų Furjė eilute

iIŠ(t)=I0+I1mcosω0t+I2mcos2ω0t+I3mcos3ω0t+…		        (7.70)

Jeigu elementas būtų tiesinis, tai išėjimo srovė būtų tokia:

7.21 pav. Harmoninio virpesio iškraipymai netiesiniame elemente

iIŠ(t)=IA+Imcosω0t.					          (7.71)

Taigi, netiesinis elementas sukuria išėjimo srovėje naujas, įėjimo signale nesančias, spektro dedamąsias. Stiprintuvuose harmonikų atsiradimas yra nepageidautinas reiškinys. Tačiau yra visa eilė elektroninių įtaisų, kurių veikimas pagrįstas harmonikų sukūrimu. Pavyzdžiui – dažnio daugintuvai.

Signalo formos pasikeitimus priimta vadinti netiesiniais iškraipymais. Šių iškraipymų dydį nusako netiesinių iškraipymų koeficientas kh, kartais dar vadinamas harmonikų koeficientu. Galios stiprintuvuose netiesinių iškraipymų koeficientas apskaičiuojamas taip:

kh=I2m2+I3m2+I4m2+…I1m.						         (7.72)

Jeigu į netiesinį elementą vienu metu siunčiama daug harmoninių virpesių, tai išėjimo virpesyje be kiekvieno harmoninio virpesio harmonikų atsiranda įvairios eilės kombinacinių dažnių dedamųjų. Taigi, šiuo atveju dėl netiesinių iškraipymų išėjimo virpesio spektre atsiranda daug daugiau naujų spektro dedamųjų. Kombinacinio dažnio virpesį galime įsivaizduoti kaip įėjimo virpesį, paslinktą dažnių ašyje. Kombinacinių dažnių sukūrimu pagrįstas moduliatorių, dažnio keitiklių ir kitokių įtaisų veikimas.

Taigi, netiesinės grandinės gali keisti įėjimo virpesio spektrą: paslinkti jį dažnių ašyje bei sukurti naujų dažnių dedamąsias. Ši netiesinių grandinių savybė panaudojama daugelyje specialių elektroninių įtaisų, pavyzdžiui, detektoriuose, moduliatoriuose, dažnio daugintuvuose bei keitikliuose. Visi šie įtaisai vadinami virpesių spektro keitikliais.

7.4.2. Spektro keitiklių funkcinė schema

Visų spektro keitiklių funkcinė schema vienoda – ji susideda iš netiesinės grandinės ir tiesinio filtro. Netiesinė grandinė, iškraipydama paduodamą virpesį, sukuria "naujas" spektro dedamąsias. Tiesinis filtras jas išskiria. Netiesinių grandinių ir filtrų sandara priklauso nuo konkretaus spektro keitiklio paskirties.

Visus spektro keitiklius, galima suskirstyti į dvi grupes. Pirmajai grupei priskirtini keitikliai, kuriuose tiesinis filtras neturi lemiamos įtakos netiesinės grandinės darbui. Tokių spektro keitiklių funkcinė schema pavaizduota 7. 22 paveiksle. Joje panaudota netiesinė grandinė su voltamperine charakteristika iIŠ = f(uIN) ir tiesinis filtras, kuris apskritai turi kompleksinę įėjimo varžą Zω. Šioje funkcinėje schemoje galima laikyti, kad netiesinė grandinė apkrauta aktyviąja (beinercine) apkrova Z(), t.y. tik kompleksinės varžos moduliu. Tokio spektro keitiklio išėjimo virpesio parametrai randami, analizuojant, kaip netiesinės grandinės išėjimo virpesiai veikia tiesinį filtrą. Ši analizės metodika taikytina, pavyzdžiui, tranzistoriniams dažnio keitikliams, moduliatoriams, nes tranzistoriaus kolektoriaus grandinės filtro įtaka kolektoriaus srovei yra nedidelė.

7.22 pav. Pirmosios grupės spektro keitiklių funkcinė schema

Antrajai grupei priskirtini keitikliai, kuriuose tiesinis filtras turi principinę įtaką netiesinės grandinės darbui. Tokių spektro keitiklių funkcinė schema pavaizduota 7. 23 paveiksle. Taip yra, pavyzdžiui, lygintuvuose, detektoriuose, iš dalies amplitudiniuose kolektoriniuose moduliatoriuose. Šiuo atveju įtaiso funkcinė schema ir jo analizė sudėtingesni.

7.23 pav. Antrosios grupės spektro keitiklių funkcinė schema

Antrosios grupės spektro keitikliuose per tiesinį filtrą susidaro grįžtamasis ryšys. Todėl šios grupės spektro keitiklių funkcinėje schemoje parodyta netiesinė grandinė, kurios netiesinio elemento voltamperine charakteristika iIŠ = f(uIN,uIŠ) priklauso ir nuo išėjimo įtampos uIŠ. Tiesinis filtras toks pats, kaip ir praeitos grupės spektro keitikliuose. Analizuojant antrosios grupės spektro keitiklius, dėl grįžtamojo ryšio tenka kartu analizuoti tiesinę ir netiesinę grandines.

7.4.3. Naudingų spektro dedamųjų išskyrimo metodai

Dažniausiai naudingų spektro dedamųjų išskyrimui naudojami tiesiniai filtrai. Toks dedamųjų išskyrimo būdas vadinamas filtravimo metodu. Tiesiniais filtrais spektro keitikliuose dažniausiai būna lygiagretieji rezonansiniai kontūrai arba lygiagrečiosios RC grandys. Jie pavaizduoti 7.24 paveiksle.

Lygiagretieji rezonansiniai kontūrai naudojami, kai reikia išskirti spektro dedamąsias kažkokio 0 dažnio aplinkoje. Kontūro parametrai parenkami taip, kad jo rezonansinis dažnis būtų lygus 0. Kontūro varžos modulis priklauso nuo dažnio ir apibūdinamas tokia išraiška:

7.24 pav. Lygiagretusis rezonansinis kontūras (a), lygiagrečioji RC grandis (b) ir jų varžų modulio dažninės charakteristikos (c), sutapdintos su netiesinio elemento išėjimo virpesio spektru

ZLCω=R0e1+Q2ε2;							         (7.73)

čia R0e=Qρ, ρ=LC, Q=ρr, ε=ωω0−ω0ω – kontūro parametrai: ekvivalentinė rezonansinė varža, charakteringoji arba banginė varža, kokybė ir santykinis išderinimas. (7.73) išraiška apibūdinama varžos dažninė charakteristika pavaizduota 7.24, c paveiksle. Rezonanso metu kontūro varža yra didžiausia ZLC(0) = R0e. Dažniui tolstant nuo rezonansinio 0, kontūro varžos modulis staigiai mažėja. Dėl šios priežasties tekant per rezonansinį kontūrą netiesinio elemento srovei, turinčiai daug įvairaus dažnio ir gana vienodų amplitudžių spektro dedamųjų, bus gaunami didžiausi įtampos kritimai tik tų dedamųjų, kurioms kontūro varža yra didelė. Visų kitų dedamųjų įtampos kritimai bus labai maži. Jų filtras (kontūras) nepraleidžia ir laikome, kad jų išėjimo įtampoje uIŠ(t) nėra.

1.20 užduotis

Apskaičiuokite lygiagretaus kontūro rezonansinį dažnį ir kokybę, kad juo galima būtų išskirti virpesius dažnių juostoje nuo 990 kHz iki 1010 kHz.

Lygiagrečiosios RC grandies varžos modulis

Z(ω)=R1+ωRC2							         (7.74)

didžiausias yra nuolatiniai srovei ( = 0). Jis lygus grandinėlės rezistoriaus varžai R ir dažniui didėjant mažėja. Todėl RC grandis išskiria nuolatinę dedamąją ir žemųjų dažnių dedamąsias, kaip tai parodyta 7.24, c paveiksle. Grandies varžos kitimo staigumą galima keisti keičiant jos laiko pastoviąją  = RC.

Kitas būdas naudingoms spektro dedamosioms išskirti yra nereikalingų spektro dedamųjų kompensavimas. Šis būdas vadinamas kompensavimo metodu. Kompensavimo metodas nereikalingų spektro dedamųjų kompensavimui dažniausiai taikomas dvitakčiuose įtaisuose. Juos sudaro du identiški įtaisai paeiliui siunčiantys išėjimo signalus į bendrą apkrovą. Apkrovoje, sumuojantis išėjimo signalams, kompensuojamos visos lyginės arba nelyginės spektro harmonikos. Kompensavimo galimybę įrodysime sekančiame skyriuje, analizuodami aperiodinius galios stiprintuvus.

1.21 užduotis

Apskaičiuokite RC grandies laiko pastoviąją, kad ja galima būtų išskirti virpesius dažnių juostoje iki 10 kHz.

7 SKYRIAUS KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS

7.0.1. Išvardinkite virpesio parametrus, kurie gali pakisti tiesiniame įtaise.

7.0.2. Paaiškinkite, kodėl tiesiniai įtaisai negali būti naudojami virpesių generavimui, moduliavimui, detektavimui ir jų dažnio keitimui.

7.0.3. Kaip galima nustatyti ar įtaisas yra tiesinis ar netiesinis?

7.0.4. Duokite netiesinio įtaiso apibrėžimą.

7.1. Netiesiniai elementai

7.1.1. Įtaisų grandinių elementai skirstomi į tiesinius ir netiesinius. Ar toks jų skirstymas yra absoliutus, ar tik sąlygiškas?

7.1.2. Duokite netiesinio elemento apibrėžimą.

7.1.3. Išvardinkite žinomus netiesinių elementų tipus ir jų pagrindines charakteristikas, pilnai apibūdinančias kiekvieno netiesinio elemento savybes.

7.1.4. Išvardinkite netiesinėms grandinėms būdingus procesus, vykstančius perduodant signalus.

7.1.5. Ar galioja netiesinėse grandinėse superpozicijos principas? Paaiškinkite, kodėl.

7.1.6. Paaiškinkite netiesinių elementų statinių ir diferencialinių parametrų fizikinę prasmę. Kaip apskaičiuojami šie parametrai?

7.1.7. Paaiškinkite netiesinio elemento neigiamosios diferencialinės varžos fizikinę prasmę.

7.1.8. Kokius žinote negatronų tipus? Nubraižykite jų voltamperinių charakteristikų pavyzdžius ir paaiškinkite, kodėl jie vadinami negatronais.

7.1.9. Ar gali statinė netiesinio elemento varža būti neigiama? Pagrįskite savo atsakymą.

7.1.10. Nubraižykite netiesinio induktyvumo amperveberinę charakteristiką ir statinio bei diferencialinio induktyvumų priklausomybes nuo darbo taško srovės.

7.2. Netiesinių elementų charakteristikų aproksimavimas

7.2.1. Kada, nagrinėjant netiesinius įtaisus, galima pasitenkinti statiniais ir diferencialiniais parametrais, o kada būtina turėti charakteristikų analizines išraiškas?

7.2.2. Duokite aproksimavimo apibrėžimą ir apibūdinkite voltamperinių charakteristikų aproksimavimo procesą.

7.2.3. Išvardinkite aproksimavimo proceso kriterijus.

7.2.4. Kokie tikslumo kriterijai naudojami voltamperinių charakteristikų aproksimavimui? Apibūdinkite juos.

7.2.5. Paaiškinkite, kuo skiriasi voltamperinių, voltkuloninių ir amperveberinių charakteristikų aproksimavimas.

7.2.6. Paaiškinkite aproksimavimo algebriniu polinomu esmę.

7.2.7. Paaiškinkite aproksimavimo transcendentinėmis funkcijomis esmę.

7.2.8. Paaiškinkite aproksimavimo tiesių atkarpomis esmę.

7.2.9. Palyginkite tarpusavyje vadovėlyje aprašytus aproksimavimo būdus. Nurodykite, kada kiekvienas iš aproksimavimo būdų naudojamas.

7.3. Netiesinių įtaisų analizės metodai

7.3.1. Išvardinkite veiksmus, kuriuos reikia atlikti, nustatant netiesinio įtaiso išėjimo virpesio spektrą.

7.3.2. Pagal kokius kriterijus skirstomi spektro apskaičiavimo netiesiniuose įtaisuose metodai?

7.3.3. Paaiškinkite, kas tai yra:

- spektro n–toji harmonika;

- spektro k–tosios eilės kombinacinio dažnio dedamoji.

7.3.4. Paaiškinkite, kaip turi būti aproksimuota netiesinio elemento voltamperinė charakteristika, kad galėtume rasti n–tąją išėjimo virpesio harmoniką.

7.3.5. Kaip reikia elgtis, jei, apskaičiuojant spektro dedamosios kombinacinį dažnį, gaunamas neigiamas dydis?

7.3.6. Duokite nukirtimo kampo apibrėžimą. Grafiškai pavaizduokite srovės per netiesinį elementą nukirtimo procesą.

7.3.7. Parašykite nukirtimo kampo apskaičiavimo formulę ir ją išsamiai aptarkite.

7.3.8. Kokia harmonikų koeficientų fizikinė prasmė nukirtimo kampo metode ir kaip jie priklauso nuo nukirtimo kampo dydžio?

7.3.9. Paaiškinkite penkių ordinačių metodo spektrui nustatyti esmę. Paminėkite šio metodo privalumus.

7.3.10. Kuo skiriasi penkių ir trijų ordinačių metodai?

7.3.11. Kokį spektro nustatymo metodą pasirinktumėte, analizuodami galios stiprintuvus?

7.4. Spektro keitimo principai. Netiesiniai iškraipymai

7.4.1. Paaiškinkite ir grafiškai pavaizduokite netiesinių iškraipymų atsiradimo priežastį.

7.4.2. Ar visuomet netiesiniai iškraipymai yra nepageidautinas reiškinys?

7.4.3. Parašykite netiesinių iškraipymų koeficiento formulę. Paaiškinkite jos fizikinę prasmę.

7.4.4. Kokias žinote spektro keitiklių grupes? Nubraižykite jų funkcines schemas ir jas aptarkite.

7.4.5. Paaiškinkite naudingų spektro dedamųjų išskyrimo metodų esmę.

7.4.6. Paaiškinkite fizikinius procesus, vykstančius išskiriant naudingus virpesius lygiagrečiuoju virpamuoju kontūru.

7.4.7. Paaiškinkite fizikinius procesus, vykstančius išskiriant naudingus virpesius lygiagrečiąja RC grandimi.