Apskaičiuokime nagrinėjamosios pakopos naudingumo koeficientą. Jei darbo taškas parinktas apkrovos tiesės veikiant kintamai srovei viduryje, o signalas harmoninis ir tranzistoriaus būsena kinta simetriškai darbo taško atžvilgiu, pakopos kolektoriaus srovės nuolatinė dedamoji IK0 yra lygi tranzistoriaus darbo taško srovei IKA. Tuomet pakopos vartojama galia

P0=IKAEK.									         (8.43)

Apkrovai atiduodama galia PIŠ priklauso nuo signalo amplitudės. Kai signalo amplitudė maksimali, į apkrovą atiduodama galia bus lygi

PIŠ=12Iap mUap m=12kTEKIKAkT=12IKAEK.				         (8.44)

Iš (8.43) ir (8.44) išplaukia, kad vientakčio transformatorinio galios stiprintuvo naudingumo koeficientas gali siekti 0,5, t. y. du kartus didesnis už analogiškos stiprinimo pakopos be transformatoriaus naudingumo koeficientą.

Parenkant stiprinimo pakopos tranzistorių, jo darbo tašką ir maitinimo įtampą, reikia žiūrėti, kad maksimali kolektoriaus įtampa UKE max ar srovė IKE max nebūtų didesnės už maksimalias leistinąsias vertes, o apkrovos tiesė kintamai srovei nekirstų maksimalios leistinosios kolektoriaus sklaidomosios galios PK max hiperbolės.

8.3.2. Dvitaktis galios stiprintuvas

Dvitakčio transformatorinio galios stiprintuvo schema pateikta 8.14 paveiksle. Stiprintuvo grandinę sudaro du BE transformatoriniai stiprintuvai dirbantys į bendrą apkrovą Rap. Tam stiprintuvo grandinėje panaudotas išėjimo transformatorius T2 turintis dvi identiškas pirmines apvijas ir vieną bendrą antrinę apviją. Šio stiprintuvo grandinėje tranzistorių bazės per antrines įėjimo transformatoriaus T1 apvijas sujungtos su emiteriu, todėl, kai nėra įėjimo įtampos, tranzistoriai uždari. Kiekviena stiprintuvo pakopa gali dirbti B arba C klasės stiprinimo režimu. Paprastumo dėlei priimkime, kad stiprintuvai dirba B klasės režimu.

8.14 pav. Dvitaktis galios stiprintuvas

8.15 pav. Supaprastintos dvitakčio stiprintuvo schemos įėjimo signalo teigiamojo (a) ir neigiamojo (b)

pusperiodžių metu

Pasiuntus harmoninę įėjimo įtampą uIN(t), įėjimo transformatorius tranzistorių bazėse sukuria priešingų fazių įtampas uBE1(t) = – uBE2(t). Teigiamais uIN(t) pusperiodžiais tranzistoriaus VT1 bazę veikia teigiama uBE1(t) įtampa ir jis atsidaro, o tranzistoriaus VT2 bazę – neigiama uBE2(t) įtampa ir jis dar labiau uždaromas. Todėl stiprintuvo analizės metu, kai jo įėjime veikia teigiamieji harmoninio virpesio pusperiodžiai, tranzistoriaus VT2 schemoje galime nerodyti. Tokia supaprastinta dvitakčio stiprintuvo schema pateikta 8.15, a paveiksle. Neigiamieji uIN(t) pusperiodžiai stiprintuvą veikia priešingai – atsidaro tranzistorius VT2, o VT1 lieka uždaras (schema 8.15, b paveiksle). Taigi, kai įėjime veikia harmonininė įtampa, tranzistoriai dirba pakaitomis, o jų kolektorių grandinėse teka pulsuojančios srovės, kaip tai parodyta 8.16 paveiksle. Tačiau dėl magnetinio ryšio tarp išėjimo transformatoriaus T2 apvijų (kintant kolektoriaus srovei vienoje apvijos pusėje, indukuojama saviindukcijos elektrovara, o antroje – abipusės indukcijos elektrovara) abiejų tranzistorių kolektorius veikia sinusinės įtampos, o apkrovoje, įjungtoje antrinėje išėjimo transformatoriaus apvijoje, teka srovė, artima harmoninei.

8.16 pav. Dvitakčio galios stiprintuvo įtampų ir srovių diagramos

Nuosekliau panagrinėkime išėjimo srovę iIŠ(t) bendroje apkrovos varžoje Rap. Iš 8.16 paveikslo matyti, kad tranzistoriams VT1 ir VT2 dirbant pakaitomis, jų kolektorių srovės impulsai iK1(t) ir iK2(t) yra paslinkti vienas kito atžvilgiu per pusę periodo T. Srovės iK1(t) ir iK2(t) teka išėjimo transformatoriaus T2 pirminėmis apvijomis priešpriešais. Todėl, esant šio transformatoriaus transformacijos koeficientui kT = 1, stiprintuvo išėjimo srovė bus lygi tranzistorių VT1 ir VT2 kolektorių srovių skirtumui

iIŠ(t)=iK1(t)−iK2(t).		      (8.45)

Jeigu srovės iK1(t) ir iK2(t) yra neiškreiptų sinusinės pusperiodžių formos, tai jas galimą galima užrašyti tokiomis Furjė eilutėmis:

iK1=IK1 M1π+12sinωt−2πcos2ωt1⋅3+cos4ωt3⋅5+cos6ωt5⋅7+⋯,	         (8.46)

iK2=IK2 M[1π+12sinωt−T/2−2π(cos2ωt−T/21⋅3+

cos4ωt−T/23⋅5+cos6ωt−T/25⋅7+⋯)];	         (8.47)

čia IK1 M ir IK2 M – tranzistorių VT1 ir VT2 kolektorių srovės impulsų iK1(t) bei iK2(t) amplitudės.

Simetriškame stiprintuve sudarytame iš vienodų pakopų su identiškais tranzistoriais kolektoriaus srovės impulsų amplitudės visuomet vienodos IK1 M = IK2 M = IK M. Įrašę (8.46) ir (8.47) kolektoriaus srovių išraiškas į (8.45), nesunkiai galime įrodyti, kad simetriško stiprintuvo apkrovoje tekės harmoninė srovė

iIŠ(t)=IK Msinωt=IIŠmsinωt.						         (8.48)

Taigi, dvitakčiame simetriškame stiprintuve pilnai kompensuojamos jo pakopose dėl netiesinio darbo režimo atsiradusios harmonikos.

Realūs stiprintuvai dėl tranzistorių parametrų išsibarstymo nėra simetriški. Be to, dėl tranzistorių įėjimo voltamperinių charakteristikų netiesiškumo stiprintuvų dinaminės charakteristikos yra netiesinės. Todėl kolektorių srovės impulsai iK1(t) ir iK2(t), o tuo pačiu ir išėjimo srovės dedamosios, yra iškreiptos sinusinės pusperiodžių formos, kaip tai parodyta 8.17 paveiksle. Susidarę dėl to netiesiniai iškraipymai būna ypač pastebimi, kai signalo amplitudė nedidelė.

Dvitakčio tranzistorinio stiprintuvo kolektorių srovių impulsai bendru atveju gali būti užrašyti, tokiomis Furjė eilutėmis:

iK1=IK1,0+n=1∞IK1m,nsinnωt, 						         (8.49)

iK2=IK2,0+n=1∞IK2m,nsinnωt−T/2;					        (8.50)

čia IKm,n – kolektorių srovių harmonikų amplitudės.

Įrašę į (8.45) išraišką (8.49) ir (8.50) bei įvertinę, kad

sinnωt−T/2=sinnωt−π= sinnωt ,n=2k ,−sinnωt ,n=2k−1 ,		         (8.51)

gauname taip pat Furjė eilutę, kurios nelyginių harmonikų amplitudės lygios dedamųjų harmonikų amplitudžių sumai:

8.17 pav. Netiesiniai iškraipymai dėl stiprintuvo dinaminės perdavimo charakteristikos netiesiškumo

IIŠm,2n−1=IK1m,2n−1+IK2m,2n−1, (8.52)

o lyginių – skirtumui:

IIŠm,2n=IK1m,2n−IK2m,2n.	       (8.53)

Taigi, bendruoju atveju dvitakčių stiprintuvų nelyginės srovių harmonikos sumuojasi, o lyginės – kompensuojasi. Aišku, pilna lyginių harmonikų kompensacija galima tik kai IK1m,2n = IK2m,2n , t. y. kai stiprintuvo grandinė simetriška.

Nelyginės harmonikos išėjimo signale kompensuojamos, kai stiprintuvo dinaminė perdavimo charakteristika yra tiesiška. Perdavimo charakteristikos netiesiškumo priežastimi yra tranzistorių įėjimo charakteristikos pradinės dalies netiesiškumas. Kol tranzistoriaus bazę veikianti įtampa yra žemesnė už slenkstinę bazės įtampą UB0, tranzistorius išlieka uždaras ir dinaminėje perdavimo charakteristikoje susidaro laiptelis (aikštelė). Tokio laiptelio buvimas liudija, kad dvitakčio stiprintuvo pakopos tikrumoje dirba C klasės režimu. Iškraipymus dėl pradinės tranzistoriais įėjimo charakteristikos dalies netiesiškumo galima sumažinti arba jų visiškai išvengti, pervedus tranzistorių į AB klasės stiprinimo režimą. Tam rezistoriais R1, R2 (8.14 paveiksle jie parodyti brūkšnine linija) sudaromas nedidelis priešįtampis UBE  UB0 ir transformatoriaus T1 antrine apvija paduodamas į tranzistorių bazes: taip jų darbo taškas pervedamas į įėjimo charakteristikos tiesinės dalies pradžią.

Kai stiprintuvas nesimetriškas, net esant tiesiškai dinaminei perdavimo charakteristikai, apkrovos srovėje, be pagrindinės dedamosios, atsiranda aukštesnės harmonikos, t. y. atsiranda signalo netiesiniai iškraipymai.

Reikėtų įsidėmėti, kad esant pilnai išėjimo srovės harmonikų kompensacijai, iš maitinimo šaltinio tekanti srovė bus lygi abiejų kolektorių srovių sumai

iEK(t)=iK1(t)+iK2(t).							        (8. 54)

Tai bus impulsinė srovė, kurios dažnis dvigubai didesnis už stiprinamo signalo dažnį  (8.16 pav.). Šią srovę sudaro nuolatinė dedamoji ir lyginės harmonikos

iEK(t)=2IK,0+n=1∞IK,2nsin2nωt.						         (8.55)

Nagrinėjamojo dvitakčio stiprintuvo abiejų pakopų dirbančių B klasės režimu naudojama iš maitinimo šaltinio galia apskaičiuojama taip:

P0=I2K0EK=I2K1mψEK=2πI2K1mEK=2πEK2RK'ξ;			         (8.56)

čia I2K0 = 2IK0, I2K1m = 2IK1m – abiejų tranzistorių kolektoriaus srovės nuolatinė dedamoji ir pirmosios harmonikos amplitudė; R'K = Rap/k2T – redukuotojo kolektoriaus apkrovos rezistoriaus varža.

Šio stiprintuvo į apkrovą atiduodama galia ir stiprintuvo naudingumo koeficientai tokie:

PIŠ=12UKmIK1m=12UKm2RK'=EK22RK'ξ2,					         (8.57)

η=PIŠP0=π4ξ.								         (8.58)

Kaip matyti iš (8.58), stiprintuvo naudingumo koeficientas priklauso nuo signalo amplitudės UKm. Kadangi šiame stiprintuve maksimali signalo amplitudė UKm max  EK (  1), tai dvitakčio galios stiprintuvo naudingumo koeficientas gali siekti  =  / 4 = 0,78. Nors realiai dėl nuostolių transformatoriuje (stiprintuvuose naudojamų transformatorių naudingumo koeficientas T yra nuo 0,8 iki 0,9) jis būna kiek mažesnis.

Iš (8.58) išraiškos išplaukia dar vienas dvitakčių stiprintuvų privalumas – jo naudingumo koeficientas  tiesiai proporcingas įtampos išnaudojimo koeficientui  arba tai tolygu išėjimo įtampos amplitudei UKm. Todėl, mažėjant signalui, B klasės stiprintuvų  mažėja tiesiniu dėsniu, o tuo tarpu A klasės stiprintuvų  mažėja proporcingai 2. Taigi, dvitakčio galios stiprintuvo, dirbančio B arba AB klasės stiprinimo režimu, naudingumo koeficientas gerokai didesnis už vientakčių pakopų ar pakopų be transformatoriaus naudingumo koeficientą.

Tranzistoriai galios stiprintuvams parenkami pagal jų sklaidomąją galią. Dvitakčio galios stiprintuvo abiejuose tranzistoriuose nuostolių galia, virstanti šiluma

P2K=EK2RK'2πξ−12ξ2.							         (8.59)

Didžiausia galia stiprintuvo tranzistoriuose išsiskiria tada, kai jų darbo taškas yra apkrovos tiesės viduryje. Kai tranzistorius arti soties režimo, jį veikia nedidelė įtampa, o kai arti atkirtos,– juo teka nestipri srovė, ir tranzistoriaus sklaidomoji galia mažėja.

Signalo amplitudė UKm max atitinkanti maksimalią stiprintuvo sklaidomąją galią, apskaičiuojama, radus (8.59) išraiškos maksimumą įtampos išnaudojimo koeficiento  atžvilgiu:

dP2Kdξ=EK2RK'2π−ξ=0,							         (8.60)

ξ=2π, UKm max=0,64EK.						         (8.61)

Įrašius (8.61) į (8,59), apskaičiuojama maksimali vieno tranzistoriaus sklaidomoji galia:

PK max=P2K max2=1π2EK2RK'=2π2PIŠ max.					         (8.62)

Stiprintuvui parenkamo tranzistoriaus leistinoji sklaidomoji galia turi būti didesnė už apskaičiuotąją pagal (8.62) formulę, PK leist > PK max.

8.15 užduotis

Apskaičiuokite dvitakčio stiprintuvo kiekvieno tranzistoriaus maksimalią sklaidomąją galią, jeigu maksimali atiduodama į apkrovą galia lygi: a – PIŠ max = 1 W; b – PIŠ max = 10 W; c – PIŠ max = 100 W

Pasinaudojant (8.62) formule, galima išspręsti atvirkščią uždavinį ir nustatyti B klasės stiprintuvo minimalią redukuotojo kolektoriaus apkrovos rezistoriaus varžos R'K vertę, kuriai esant neviršijama leistinoji tranzistoriaus galia PK leist ir gaunami dideli srovės ir įtampos išnaudojimo koeficientai:

RK'≥EK2π2PK leist.								         (8.63)

8.16 užduotis

Apskaičiuokite stiprintuvui, kuriame panaudoti 5 W sklaidomosios galios tranzistoriai, minimalią redukuotojo kolektoriaus apkrovos rezistoriaus varžą, jeigu jo maitinimo šaltinio elektrovara tokia: a – EK = 9 V; b – EK = 12,6 V; c – EK = 27 V.

Parenkant dvitakčio galios stiprintuvo tranzistorius pagal maksimalią juos veikiančią įtampą, reikia atminti, kad dėl magnetinio ryšio abiejose išėjimo transformatoriaus pirminės apvijos pusėse indukuojamos vienodo didumo elektrovara, todėl maksimali tranzistorių veikianti įtampa gali būti lygi dvigubai maitinimo šaltinio elektrovarai – 2EK.

8.4. Galios stiprintuvus žadinančios pakopos

Perspektyviausi yra dvitakčiai galios stiprintuvai. Tokių stiprintuvų sužadinimui reikia stiprinamą signalą pakeisti simetrišku signalu. Tai reiškia, kad reikia sukurti du savo forma identiškus tačiau priešingų fazių (priešingo poliškumo) signalus. Tam naudojamos specialios stiprinimo pakopos. Stiprinimo pakopa, kurios išėjime gaunamos dvi vienodų amplitudžių priešingų fazių įtampos, vadinamas fazoinversine. Paprasčiausios fazoinversinės pakopos, pavyzdžiu gali būti transformatorinis stiprintuvas, nuo kurio transformatoriaus antrinės apvijos vidurio padarytas atvadas. Fazoinvertoriumi gali būti ir tik transformatorius su antrinės apvijos viduriniu atvadu, kaip tai yra padaryta 8.14 paveiksle pavaizduotame stiprintuve. Tačiau transformatoriai bei fazoinversinės pakopos su transformatoriais naudojami retai, nes transformatoriaus svoris, gabaritai ir kaina daug didesni, kaip likusių pakopos grandinės elementų. Plačiau naudojami padalytos apkrovos fazoinversinė pakopa arba nesimetrišku signalu sužadinamas diferencinis stiprintuvas, dažnai vadinamas parafazine pakopa. Panagrinėkime šias dvi stiprinimo pakopas.

8.17 užduotis

Nubraižykite transformatorinės fazoinversinės pakopas schemą.

8.4.1. Padalytos apkrovos fazoinversinė pakopa

Padalytos apkrovos fazoinversinės pakopos schema parodyta 8.18 paveiksle. Tai BE stiprintuvas, kuriame išėjimo signalai nuimami nuo tranzistoriaus kolektoriaus ir emiterio. Tokios pakopos grandinėje emiterio išėjimo įtampos amplitudė lygi UEm = UIŠ1m = IEmRE, o jos fazė tokia pat, kaip ir įėjimo virpesio. Kolektoriaus išėjimo įtampos fazė priešinga, o amplitudė lygi UKm = UIŠ2m = IKmRK. Kadangi kolektoriaus srovė yra mažesnė už emiterio, IKm = IEm, tai išėjimo signalai bus vienodų amplitudžių, kai emiterio rezistoriaus varža bus mažesnė už kolektoriaus, RE = RK. Dėl pakopoje esančio gilaus neigiamojo grįžtamojo ryšio per rezistorių RE išėjimo įtampa mažesnė už įėjimo, UIŠ1m < UINm, todėl padalytos apkrovos fazoinversinės pakopos stiprinimo koeficientas mažesnis už vienetą.

8.18 užduotis

8.18 pav. Padalytos apkrovos fazoinversinės pakopos schema

Duotas BE stiprintuvas, kuriame panaudotas tranzistorius su  = 70. Šio stiprintuvo įėjimo varža RIN = 1 k, o kolektoriaus apkrovos rezistoriaus varža RK = 2 k. sudarykite iš duotojo stiprintuvo padalytos apkrovos fazoinversinę pakopą ir apskaičiuokite jos stiprinimo koeficientą.

8.4.2. Parafazinis stiprintuvas

Jeigu diferencinio stiprintuvo vienas įėjimas kintamosioms srovėms trumpai sujungiamas su bendruoju laidu, o į kitą paduodama įėjimo įtampa, jo išėjimuose vis tiek gaunami priešingų fazių signalai. Toks stiprintuvas vadinamas parafaziniu. Jo schema pateikta 8.19 paveiksle. Parafazinį stiprintuvą analizuoti patogu, išskaidžius į dvi stiprinimo pakopas, kaip tai parodyta 8. 20 paveiksle. Antrosios stiprinimo pakopos tranzistorius įjungtas pagal BB schemą (8.20, b pav.). Pirmosios pakopos apkrovos varžos įjungtos kolektoriaus ir emiterio grandinėse (8.20, a pav.). Emiterio grandinėje lygiagrečiai įjungtos dvi varžos RERIN BB; RIN BB – bendros bazės schemos stiprintuvo įėjimo varža. Ją galima apskaičiuoti, žinant BE stiprintuvo įėjimo varžą RIN, pagal tokią formulę:

8.19 pav. Parafazinis stiprintuvas

8.20 pav. Parafazinio stiprintuvo pakopos

R BB=RIN1+β.								        (8.64)

Tuomet lygiagrečiai sujungtų važų atstojamoji yra lygi

RERIN BB=RIN BBRERIN BB+RE=RIN1+β11+ε;					         (8.65)

čia  = RIN BB / RE. Esant pakankamai didelei rezistoriaus RE varžai, šis dydis yra daug mažesnis už vienetą,  << 1.

Pirmosios pakopos kolektorinės dalies stiprinimo koeficientas apskaičiuojamas kaip diferencinio stiprintuvo, kurio emiterio varža lygi RERIN BB, stiprinimo koeficientas sinfaziniam signalui

KIŠ1=UIŠ1mUINm=βRK1RIN+1+β(RERIN BB)=βRK1RIN1+ε2+ε.		        (8.66)

Antrosios pakopos išėjimo įtampos UIŠ2m ir pirmosios pakopos įėjimo įtampos UINm amplitudžių santykis

UIŠ2mUINm=UEmUINmUIŠ2mUEm=KBKKBB=KIŠ2					        (8.67)

yra dviejų pakopų stiprintuvo stiprinimo koeficientas. Jis lygus dviejų koeficientų KBK ir KBB sandaugai. Pirmasis koeficientas KBK yra parafazinio stiprintuvo pirmosios pakopos emiterinės dalies stiprinimo koeficientas. Jis lygus:

KBK=UIŠ1mUINm=1+βRERIN BBRIN+1+β(RERIN BB)=12+ε.		        (8.68)

Antrasis koeficientas KBB – bendrosios bazės stiprintuvo stiprinimo koeficientas

KBB=αRK2RIN BB=βRK1RIN.							         (8.69)

Įrašę gautąsias koeficientų KBK ir KBB išraiškas į (8.67) gauname antrąjį parafazinio stiprintuvo stiprinimo koeficientą:

KIŠ2=βRK2RIN12+ε.							         (8.70)

Lyginant (8.69) ir (8.70), matyti, kad KIŠ1 yra (1 + ) kartų didesnis už KIŠ2, todėl ir įtampa UIŠ1m = UINKIŠ1 yra didesnė už įtampą UIŠ2m = UINKIŠ2. Šios įtampos yra priešingų fazių, nes BE pakopa pasuka išėjimo virpesio fazę kampu , o BB ir BK pakopos fazės nepasuka. Vienodų amplitudžių įtampos gaunamos, paėmus skirtingas stiprintuvų kolektorių apkrovos rezistorių varžas:

RK2=RK11+ε.								         (8.71)

Šiuo atveju KIŠ1 = KIŠ2 = KIŠ. Pagrindinis parafazinio stiprintuvo privalumas lyginant jį su padalytos apkrovos stiprintuvu yra pakankamai didelis jo stiprinimo koeficientas KIŠ.

8.19 užduotis

Iš 8.13 užduotyje sudarytos padalytos apkrovos fazoinversinės pakopos sudarykite parafazinį stiprintuvą ir apskaičiuokite jo stiprinimo koeficientą.