Asmeninio Kompiuterio vaizdo sistema

Kompiuterio vaizdo sistema susideda iš monitoriaus, kuriame atvaizduojama informacija ir vaizdo plokštės, kuri formuoja vaizdą.

Monitoriaus ekrane teksto ženklai ir vaizdai yra formuojami iš taškų matricos. Taškų matricos yra vadinamos vaizdo elementais (pikseliais). Vaizdo elementų skaičius ekrane vadinamas skiriamąja geba – tai ekrano taškų, telpančių vertikalia ir horizontalia kryptimi, skaičiaus sandauga. Ją nusako formuojamo ekrano taško dydis. Kuo didesnė skiriamoji geba, tuo aiškesnis kontūras, geresnis vaizdo matomumas ekrane.

Monitorius ir vaizdo plokštė gali dirbti dviem būdais:

- Tekstiniu AN (Alphanumeric)

- Grafiniu APA (All Points Adressable)

Dirbant tekstiniu būdu ekranas suskirstomas eilutėmis (25) ir stulpeliais (80), o vieną simbolio poziciją sudaro taškelių (pikselių) matrica.

Grafiniu būdu galima atskirai valdyti kiekvieną pikselį ir vaizduoti įvairias geometrines figūras. Kuo daugiau telpa pikselių ekrane, tuo didesnė jo skiriamoji geba.

Grafiniai elementai sudaromi iš įvairiaspalvių taškų. Galimas dvejopas jų aprašymas – vektorinis ir rastrinis:

- Vektoriniu būdu vaizduojamą piešinį sudaro atkarpų (vektorių) rinkinys. Šiuo atveju piešinio kompiuterinis kodas bus informacija apie jį sudarančius vektorius, t.y. vektorių pradžios ir pabaigos taškų koordinatės, atspalvis. Tarpinių vektoriaus taškų koordinatės bus suskaičiuojamos.

- Rastriniu (matricinis, pilno užpildymo) būdu vaizduojamo piešinio kodą sudaro informacija apie visų taškų spalvingumą.

VAIZDO PLOKŠTĖS

Vaizdą monitoriuje formuoja vaizdo plokštės. Šiuo metu yra virš 30 įvairių vaizdo plokščių tipų bei modifikacijų, kurios skiriasi konstrukcija, parametrais bei standartais. Paminėsime keletą iš jų:

- MDA (Monochrome Display Adapter) – sukurtos IBM firmoje, galėjo vaizduoti tik dvi spalvas: žalią ir juodą arba baltą ir juodą. Dirbo tik tekstiniu būdu. Praktiškai jau nebenaudojama.

- CGA (Color Graphics Adapter) – sukūrė taip pat IBM, kad galima būtų vaizduoti grafinę ir spalvotą informaciją. Užtikrina dviejų spalvų 640x200 skiriamosios gebos ir 320x200 skiriamosios gebos keturių spalvų vaizdą. Praktiškai taip pat jau nebenaudojama.

- HGC (Hercules Graphics Card) vaizdo plokštę sukūrė firma Hercules. Užtikrina 720x348 skiramąją gebą grafiniu būdu. Galima dar sutikti labai senuose kompiuteriuose.

- EGA (Enhanced Graphics Adapter) – tai pirmoji vaizdo plokštė, leidžianti patogiai derinti skriamąją gebą ir spalvas (16 spalvų). Tipinės EGA plokštės skiriamoji geba 640x350.

- VGA (Video Graphics Array) – vaizdo plokštės pasirodė 1987 metais IBM firmoje ir iki šiol laikomos standartinėmis.  Sukurtos naujos VGA plokščių modifikacijos:

  - SVGA (Super VGA) – standartinė skiriamoji geba 800x600 taškelių. Spalvų skaičius, priklausomai nuo vaizdo atminties dydžio gali būti:

16 spalvų  –  256 KB;

256 atspalviai – 512 KB;

65536 atspalviai (16 bitų) – High Color režimas;

16,7 milijono atspalvių (32 bitai) True Color režimas.

- HiRes VGA modifikacija – didelės skiriamosios gebos standartas, kuriame skiriamoji geba siekia 1024x768 ir daugiau.

Grafiniai spartintuvai (Accelerators) – atskira plokštė arba centrinio procesoriaus dalis, turinti nuosavą specializuotą procesorių, naudojamą sudėtingiems taškų ir grafinių objektų, tame tarpe ir trimačio vaizdo (3D), vaizdams apskaičiuoti.

MONITORIŲ TIPAI

Monitoriuje atkuriamo vaizdo kokybė, pirmoje eilėje, priklauso nuo monitoriaus konstrukcijos. Pagal vaizdo kūrimo būdą, vaizduokliai skirstomi į:

- elektroninio vamzdelio – CRT (Cathode Ray Tube)

- skystųjų kristalų – LCD (Liquid Crystal Display)

- dujinės plazmos – PDP (Plazma Display Panels)

Elektroninio vamzdelio monitoriai – tai monitoriai su kineskopais. Veikimo principas analogiškas televizoriams:

Elektronų srautas iš elektroninio vamzdelio patenka į ekrano vidinę pusę, padengtą liumineforu (liuminescencine medžiaga), ir sukelia jo švytėjimą. Nuo spindulių intensyvumo priklauso vaizdą sudarančių taškų šviesumas ir spalva. Spindulių intensyvumą keičia į kineskopo katodą paduodamas elektrinis signalas.

Vaizdo kadrą spindulys pradeda piešti nuo viršutinio kairiojo ekrano kampo. Jis vienodu greičiu perbėga iki dešiniojo krašto, po truputį leisdamasis žemyn. Paskui spindulys staigiai grįžta prie kairiojo krašto ir pradeda piešti kitą kadro eilutę. Taip suformuojamas visas ekranas ir vėl viskas kartojama.

Tai vyksta pakankamai greitai, kadrų skleidimo greitis svyruoja nuo 75 iki 150 Hz, todėl žmogus mato ištisinį vaizdą. Yra du monitoriaus vaizdo piešimo režimai: kai piešiama kas antra eilutė ir kai piešiamos iš karto viena po kitos visos eilutės. Displėjuje atkuriamo vaizdo kokybė priklauso nuo:

- horizontalaus – eilučių skleistinės dažnio, dydžio, rodančio, kiek linijų (eilučių) per vieną sekundę gali perpiešti kompiuteris. Šis dydis matuojamas KHz.

- vertikalaus – kadrų skleistinės dažnio, t.y kokiu dažniu vaizdas pilnai atnaujinamas ekrane. Jis matuojamas Hz.

Abiejų skleistinių dažniai yra tiesiogiai proporcingi vienas kitam ir rodo vaizdo stabilumą ekrane.

Spalvotą vaizdą piešia trys spinduliai, kurių vienas žadina raudonai, kitas – žaliai, o trečias – mėlynai švytintį liumineforo triados paviršių. Vazdo signalams keičiant spindulių intensyvumą, keičiasi vaizdo taškus sudarančių  raudonų, žalių ir mėlynų liumineforų triadų švytėjimas, o kartu ir piešiamo vaizdo taškų spalvos.

Tam, kad elektronų spindulys žadintų tik vieno tipo liumineforą, kineskope prie ekrano yra skylėta metalinė kaukė spinduliui susiaurinti. Nuo spindulio pločio, ekrano didumo ir kaukės priklauso monitoriaus skiriamoji geba. Pagal kaukės konstrukciją skiriami trys kineskopų tipai: su apvalių skylučių kauke (Dot Mask), su pailgų skylučių kauke (Sloted Mask) ir su vertikalių plyšių kauke (Trinitron).

Vienas iš svarbių ekrano parametrų, lemiančių vaizdo aiškumą, yra atstumas tarp artimiausių liumineforo triadų (Dot Pich). Kuo atstumas maženis, tuo geriau. Paprastai jis būna nuo 0,22 iki 0,28 milimetro.

Skystųjų kristalų monitoriai (Liquid Crystal Display) sudaryti iš dviejų stiklinių plokštelių, tarp kurių yra skystųjų kristalų masė. Skystieji kristalai, paveikti elektros krūviu, gali keisti savo optinę struktūrą bei savybes. Elektrinio lauko veikiami jie keičia geometrinę orientaciją ir skirtingai atspindi šviesą. Tai ir panaudojama sukurti vaizdą ekrane.

Dėl mažų matmenų ir nedidelio energijos suvartojimo, bet pakankamo brangumo,  LCD monitoriai iki šiol daugiausiai buvo naudojami  nešiojamuosiuose kompiuteriuose. Tobulėjant technologijai ir pingant gamybai jie pradedami daugiau naudoti ir staliniuose kompiuteriuose.

Dujinės plazmos ekraną taip pat sudaro dvi stiklinės plokštelės su vidiniu liumineforo sluoksniu, tarp kurių yra dujų mišinys. Plazminiai ekranai yra aktyvūs, nes “uždegtos” inertinės dujos skleidžia ultravioletinius spindulius, kurie žadina raudoną, žalią arba mėlyną šviesą skleidžianti liumineforą.

Tokie ekranai yra kontrastingi, tačiau jiems maitinti reikia palyginti didelių įtampų, didokas ekrano taškų skersmuo (ne mažesnis kaip 0,3 mm), todėl jie geriausiai tinka dideliems demonstraciniams monitoriams ir televizoriams.

Kalbant apie monitoriaus kokybę, svarbus parametras yra jo įstrižainė, matuojama coliais (1 colis = 2,54 cm). Dabartiniai 15 colių monitoriai turi plokščią ekraną, o tai leidžia nustatyti kokybiškesnį vaizdą visame ekrane. Didesnio diametro monitoriai leidžia pasiekti didesnę skiriamąją gebą.

Siekiant pagerinti monitoriaus ergonominius parametrus naudojami ekrano filtrai. Dauguma šiuolaikinių monitorių jau turi specialias ekrano dangas, kurios sumažina ekrano blizgėjimą, išbarstytos šviesos atspindžius bei statinius krūvius, kurie susikaupia ekrano paviršiuje. Tuomet ekrano filtro naudojimas jokio pranašumo neteikia.

Naudojant poliarizacinius filtrus, spalvos žymiai mažiau iškraipomos. Naujausi 3M, OCLI technologijų filtrai leidžia gauti kokybišką vaizdą.

SPALVŲ KODAVIMAS

Grafinių duomenų failuose saugomi vaizdai apibūdinami dviem pagrindiniais parametrais: spalvingumu ir matmenimis. Spalvotam vaizdui vartojamos CMYK ir RGB sąvokos. CMYK – tai spalvų žydra (cyan), purpurinė (magenta), geltona (yellow), juoda (black) santrumpa, o RGB – raudona (red), žalia (green), mėlyna (blue) santrumpa. Atitinkamai keičiant spalvų intensyvumą, galima gauti visas įmanomas spalvas. Spalvingumas – labia svarbi vaizdo charakteristika. Juo nusakoma iš kelių spalvų galima pasirinkti kiekvieno taško spalvą. Kompiuterinio vaizdo spalvingumas gali būti 2, 4, 16, 256, 32768, 65536 ir 16,8 milijono spalvų. Daugumą vaizdų sudaro šimtai tūkstančių ar milijonai spalvų. Vaizdo matmenys užrašomi skaičių pora. Pvz.: 256*384=98304 reiškia, kad vaizdo plotis yra 256 taškai, aukštis - 384 taškai, o bendras taškų skaičius – 98304 taškai arba pikseliai.

Sąvoka vaizdo skiriamoji geba (rezoliucija) nurodo, kiek pikselių tenka į colį, t.y. kokiu tankumu sudėlioti taškai vaizde. Rezoliucija yra vienas iš svarbiausių parametrų, apsprendžiančių vaizdo kokybę. Jei reikia didesnės rezoliucijos, tenka arba sumažinti fizinius paveikslėlio matmenis, arba padidinti vaizdo taškų skaičių (tankį). Tankio sumažinimas gali būti pavojingas, nes taip pašalinami taškai iš paveikslėlio ir tuo pačiu tam tikros paveikslėlio detalės. Tankio padidinimas prideda vaizdo taškų, suderindamas juos su jau egzistuojančių taškų spalva. Rezultatas gali būti paveikslėlio ryškumo sumažėjimas. Be to, didėja failo apimtis, dirbama lėčiau, ypač internete.

RGB spalvų sistema dažniausiai yra  naudojama displėjuose ir skeneriuose, CMYK naudojama fotografijoje ir spausdintuvuose.

NAUDOTA LITERATŪRA:

J.Adomaitis ir kt. „Informatika I dalis“, Kaunas, 1999 m.

B.Starkus „Personalinis kompiuteris“, Kaunas, 1999 m.

http://distance.ktu.lt/kursai/informatika1/index.html

http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/98/1/01kriauc.html

http://www.ik.ku.lt/lessons/konspekt/ergo/tema7dest.htm

J.R                VU              2004