nuliui, kaicosβ2d=0Þd=2m+1λ24. O menamoji dalis bus lygi nuliui, kai Ra22−Ra1Ra3=0ÞRa2=Ra1Ra3, reiðkia, bendru atveju, kaiRa1¹Ra3, krintanèioji banga pilnai be atspindþiø pereis antros aplinkos sluoksná, jeigu jo storis bus lygus nelyginiam bangos ilgio antroje aplinkoje ketvirèiø skaièiui ir jeigu antros aplinkos banginë varþa bus lygi jà supanèiø aplinkø banginiø varþø geometriniam vidurkiui. Taigi, áterpus tarp dviejø skirtingø aplinkø papildomà dielektriko sluoksná, tenkinantá aukðèiau suformuluotas sàlygas, pagerëja elektromagnetiniø bangø perëjimas, sumaþëja atspindþiai.

3)Plokðèioji banga krinta statmenai á d storio laidininko plokðtæ.

Kaip þinome, tam kad apsaugoti radioelektroninæ aparatûrà nuo aukðtadaþniø elektromagnetiniø laukø naudojami metaliniai ekranai. Mûsø atveju ekranas skiria du dielektrikus, kuriuose dielektriniai nuostoliai yra neþymus, todël: Za1→Ra1,Za3→Ra3,k1→jβ1. O laidaus ekrano banginë varþaZa2=1+j1sd, o

k2d=1+jd', kurd'=dd. Bet geriau naudoti perëjimo koeficientà pagal elektromagnetinio lauko galiaqp, kuris yra lygus ekranà perëjusios ir krintanèiosios bangø Pointingo vektoriø vidutiniø reikðmiø santykiui:qp=31=q2Ra1Ra3, o perëjimo koeficientas nustatytas pagal elektrinio lauko stiprumà, ir ávertinæ, kadZa2<<Ra1,

Za2<<Ra3  ,  Za22=2s2d2   ir

sh {k2d2=sh2d'+sin2d'gausime:q»2Za2Ra1shk2d,qp=8s2d2Ra1Ra3sh2d'+sin2d'. Dar verta panagrineti du atvejus: a) plonas  ir  b) storas ekranas. a) Plonas ekranas: kaid<0.5d. Ávertinæ, kad kaid'<<1,sind'»shd'»d'gausime:

qp=4Ra1Ra3sd2. Mes matome, kad elektromagnetinës bangos perëjimo per plonà ekranà koeficientas tiesiogiai nuo virpesiø daþnio nepriklauso. Ðá priklausomybë yra paslepta reikalavime, kad ekrano storis bûtø maþesnis uþ bangos ásiskverbimo á ekranà gylá, kuris priklauso nuo daþnio. Labai ploni skaidrûs ðviesai metaliniai sluoksniai yra efektivûs radijo daþnio virpesiø ekranai. Plonø metaliniø plevëliø ekranuojanèios savybës paremtos ne bangø absorbcija, o atspindþiais nuo ribinës plokðtumos dielektrikas-metalas. b) Storas ekranas: kaid>2d. Kai

d'>2, taish2d'+sin2d'»0.5ed'2, tada: qp=8Ra1sd⋅4Ra3sd⋅e−2d', kur pirmas daugiklis yra lygus bangos perëjimo per ribinæ plokðtumà dielektrikas-ekranas koeficientui, antrasis apraðo bangos perëjimà per ribinæ plokðtumà ekranas-dielektrikas, o treèiasis apraðo bangos slopinimà ekrane.

nepasikeis, jei prijungsime ne vienà, o daug lygiagreèiø λ4ilgio trumpai sujungtø linijos atkarpø- λ4gylio idealaus laidininko lovelá. Toká pat λ4gylio lovelá prijungæ ið deðinës pusës, gausime staèiakampá bangolaidá. Matome, kad jo plaèiosios sienelës matmuo a=c+λ2. Taigi bangolaidþius- tuðèiavidurius metalinius vamzdþius, galima taikyti ir þemesnio daþnio virpesiø perdavimui, tiktai jo skerspjûvio vienas matmuo turi bûti didesnis uþ perduodamø virpesiø pusæ bangos ilgio. Mikroelektronikos vvystimasis paskatino planariniø linijø kûrimàsi. Atirado mikrojousrelinës, plyðinës ir koplanarinës linijos. Dël didelio slopinimo visos jos vartojamos arti esanèiø maþos galios elementø sujungimui (mikroschemos ribose). Radio techninëse sistemose taikomø virpesiø kontûrø savasis daþnis ir sistemoje veikianèiø virpesiø daþnis turi bûti lygûs. Todël, didinant radiotechnikoje taikomø virpesiø daþná, tenka konstruoti vis aukðtesnio daþnio kontûrus. Iðskiriamos dvi kontûrø vystimosi krtptys:1-tiesioginis kondensatoriaus talpos ir ritës induktyvumo maþinimas, bei lygiagreèiai sujungtø rièiø skaièiø didinimas (n vienodø lygiagreèiai sujungtø rièiø atstojamasis induktyvumas n kartø maþesnis). Pastaruoju bûdu buvo gautas tûrinis virpesiø kontûras- vadinamas toroidiniu rezonatoriumi.2-perëjimas prie paskirstytø parametrø grandiniø- rezonansiniø ilgøjø linijø atkarpø. Tokios atkarpos gali bûti trumpai sujungtos abiejuose galuose arba viename gale atviros, o kitame trumpai sujungtos. Pirmuoju atveju rezonansinis atkarpos ilgis lrez=pλ2, o antruoju lrez=(2p+1)λ2; èia p=1,2,3… .Tokie virpesių kontūrai taikomi metriniame, decimetriniame bei dalyje centimetrinio diapazono. Pereinant prie aukštesnių dažnių ilgųjų linijų, rezonansinės atkarpos pakeičiamos bangolaidžio rezonansinėmis atkarpomis. Tiktai šiuo atveju abu bangolaidžio atkarpos galai turi būti uždaryti- trumpai sujungti, nes bangolaidžio skerspjūvio matmenys yra vienos eilės su bangos ilgiu ir atviras bangolaidis efektyviau spinduliuoja. Todėl tokio rezonatoriaus kokybė labai maža Be to jo spinduliavimas sukelia kitoms sistemoms. Rezonansinės bangolaidžio atkarpos ilgislrez=pλb2. Tokie rezonatoriai vadinami bangolaidiniais. 1960-70 metais radiotechnika daro didelá ðuolá á aukðtø daþniø sritá- áþengia á optiná diapozonà. Plaèiau pradëtos taikyti sukûrus koherentiniø ðviesos ðaltiniø ir optiniø skaiduliø gamybos technologijos. Optinës skaidulës gali pakeisti ryðio sistemose koaksialiàsias linijas ir apskrituosius bangolaidþius, nes ppastarøjø slopinimo koeficientas yra didesnis. Visi minëti linijø tipai apibendrintai vadinami bangolaidþiais, nes bangolaidþiu plaèiaja prasme vadinama ar dielektrikø sistema, skirta elektromagnetiniø virpesiø perdavimui duota trajektorija.

Bangolaidþiai vadinami cilindriniais, jei juos riboja cilindriniai pavirðiai. Bangolaidis vadinamas reguliariu, jeigu jo skerspjûvis ir dielektriko parametrai nepriklauso nuo iðilginës koordinatës ir jame nëra ðalutiniø sroviø bei krûviø.

Bangolaidþiu siauresne prasme vadinami electromagnetinës energijos perdavimui skirti tuðèiaviduriai arba dalinai dielektriku uþpildyti metaliniai vamzdþiai. Skaièiujant bangolaidþius reikia iðsiaiðkinti elektromagnetinio lauko struktûrà bangolaidyje, apskaièiuoti jo stiprumà, bangolaidþiu perduodamà galiànuostoliø bangolaidyje galià, slopinimo koeficientà ir kt.

Taèiau dar nëra grieþtos bangolaidþiø teorijos, leidþianèios skaièiuoti iðvardintus parametrus, ávertinant nuostolius bangolaidþio sienelëse ir dielektrike. Todël bangolaidþiø skaièiavimai atliekami apytiksliai. Visø pirma, skaiitant bangolaidá idealiu, t.y. neávertiant nuostoliø jo sienelëse ir dielektrike, randami daliniai Maksvelio lygèiø sprendiniai. Bendras sprendinys sudaromas kaip daliniø sprendiniø tiesinë kombinacija. Jeigu tokiu bûdu gautas sprendinys

tenkina vienareikðmiðkumo teoremà, tai ir yra ieðkomas uþdavinio sprendinys. Tokiu bûdu gautos elektromagnetinio lauko vektoriø bangolaidyje iðraiðkos taikomos bangolaidþiu perduodamos galios skaièiavimui, apytiksliam nuostoliø ávertinimui realiame bangolaidyje, slopinimo koeficiento skaièiavimui ir t.t.

t.y., kai 1Z(z)d2Z(z)dz2+w2em=ks2.(4.11) Èia w2em,ks2 yra pastovûs nuo z nepriklausantys dydþiai. Todël (4.11) lygybë galima, jeigu ir pirmasis ðios lygties narys yra pastovus dydis 1Z(z)d2Z(z)dz2=kz2. Galutinai ið (4.10) gauname tokias 3 lygtis:

kz2+w2em=ks2(4.13), d2Z(z)dz2=kz2Z(z)(4.14), Ñs2E→'(s)+ks2E→'(s)=0. (4.15).

Ástatæ tariamàjá sprendiná (4.9) á (4.7) lygtá ir atlikæ analogiðkus veiksmus, gausime 4-tà lygtá:

Ñs2E→'(s)+ks2E→'(s)=0.

(4.15) ir (4.16) lygtys vadinamos membraninëmis lygtimis vacdinamos membraninëmis lygtimis, o dydis ks2- vadinamas membraniniu skaièiumi, nes tokio yipo lygtys pirmà kartà gautos tiriant membranø virpesius. Tiesiogiai jø iðspræsti jø negalësime, nes tai vektorinës lygtys. Pereisime prie skaliariniø lygèiø vektoryø projekcijoms á koordinaèiø aðis. Kol neapibrëþta bangolaidþio skerspjûvio forma, galima imti tikyai projekcijas á iðilginæ koordinatinæ aðá. Tai ávertinæ: E→'(s)=E→'(s)+z→0E'z(s) (4.17) H→'(s)=H→'(s)+z→0H'z(s) (4.18). Èia E→'s(s) ir H→'s(s)-skersinës, bangolaidþio skerspjûvio plokðtumai lygiagreèios, vektoriø komponentës. Ástatæ (4.17) iðraiðkà á (4.15), gausime, kad Ñs2E→s(s)+ks2E→'s(s)+z→0Ñs2E'z(s)+ks2E'z(s)=0.(4.19)t.y. tarpusavyje statmenø skersinio ir iðilginio vektoriø suma lygi nuliui. Tai ámanoma, kai kiekvienas ðiø vektoriø atskirai bus lygus nuliui. Alikæ analogiðkus veiksmus su (4.18) ir (4.16) lygtimis gausime dvi membraniniø lygèiø sistemas, kuriø viena sudaryta ið skaliariniø lugèiø iðilginëms dedamosioms E'z(s)ir H'z(s), o antra- ið lygèiø skersiniams vektoriams E's→(s)ir H's→(s).

Ñs2Ez(s)+ks2E'z(s)=0, (4.20)

Ñs2Es(s)+ks2E's(s)=0, (4.21)

Skaièiuojant elmag laukà bangolaidyje, sprendþiama tiktai skaliariniø lygèiø sistema (4.20). Atsiþvelgiant á skaliariniø iðilginëms elmag lauko vektoriø dedamosioms E'z(s)irH'z(s) identiðkumà, jas galima uþraðyti apibendrintai:

Ñs2Y(s)+ks2Y(s)=0. (4.22) Ði lygtis sprendþiama konkreèioje koordinaèiø sistemoje, parenkamoje pagal bangolaidþio skerspjûvio formà. Ðiø lygèiø daliniø sprendniø integravimo konstantos randamos ið ribiniø slàgø, kurios yra skirtingos E'z(s)ir H'z(s) dedamosios. Skersiniø elmag lauko vektoriø E→s ir H→s skaièiavimui ið (4.1) Maksvelio yra iðvedamos ryðio lygtys:

.ks2E→'s(s)=1Z(z)dZ(z)dzgradsE'z(s)−−jwmgradsH'z(s)z→0.(4.26)

ks2H→'s(s)=1Z(z)dZ(z)dzgradsH'z(s)−−jwmgradsE'z(s)z→0.(4.27)

Antroji lygtis paraðyta taikant Maksvelio lygèiø komutatyvumo dvilypumo savybæ.

(4.14),(4.15),(4.22).(4.26)ir(4.27) lygtys kartu su ribinëmis sàlygomis bangolaidþio pavirðiuje sudaro lygèiø sistemà bangolaidþiø elmag laukui skaièiuoti. Iðsprendæ (4.14)ir (4.12) gausime bendriausias bangø sklidimo bangolaidyje sàlygas. (4.22) lygties sprendiniai, ávertinant ribines sàlygas bangolaidþio pavirðiuje, apraðys iðilginiø elektromagnetinio lauko dedamøjø pasiskirstymà bangolaidþio skerspjûvyje. Be to, iðsprendæ ðià lygtá gauusime membraninio skaièiaus reikðmes. Ástatæ gautus Ezir Hz sprendinius á (4.26) ir (4.27) lygtis apskaièiuojame kitas elmag lauko dedamàsias.

βb=β1−wkr2w2=β1−λ2λkr2.(4.37) Ðiuo

atveju slopinimo koeficientas αb=0, o bangos daugiklio iðraiðka atrodo taip:ejwt±βbz(4.38).

Ið gautos iðraiðkos iðeina, kad, kai w>wkr, elmag lauko vektoriø amplitudës nepriklauso nuo iðilginës z koordinatës, nes αb=0, o virpesiø fazë priklausomai nuo z koordinatës kita tiesiniu dësniu  j(z)=±βbz. Elektrinio lauko stiprumo pasiskirstymas iðilgai bangolaidþio aðies dviem laiko momentais. (4.37) lygtimi apraðomo proceso sàvybës yra bûdingos bëganèioms bangoms. Taigi, kai w>wkr, iðilgai bangolaidþio sklis tiesioginës ir atbulinës bangos, t.y. bangolaidyje vyks banginis procesas.

Bangos ilgiu bangolaidyje λb vadinamas minimalus atstumas iðilgai z aðies tarp skerspjûviø, kuriuose virpesiø fazës sutampa. Dydá λb galima apskaièiuoti ið formulës βb=β1−wkr2w2=β1−λ2λkr2.(4.37) ,ávertinæ, kad βb=2pλb, o β=wem=2pλ, gausime 2pλb=2pλ1−wkr2w2. Pertvarkæ ðià formulæ, gausime tokias bangos ligio bangolaidyje iðraiðkas

λb=λ1−wkr2w2 arbaλb=λ1−λkr2λ2 (4.39).

Ið (4.39) matyti, kad bangos ilgis bangolaidyje , kai λ<<λkr, praktiðkai lygus bangos ilgiui neapribotoje aplinkoje. Todël kreivës λb(λ) pradinë dalis sutampa su 450 kampu iðvesta tiese. (pav. Bangos ilgio bangolaidyje priklausomybë nuo bangos ilgio neapribotame, bangolaidá uþpildanèiame dielektrike- λb(λ)

Toliau, ilgëjant perduodamø virpesiø bangai, bangos ilgis bangolaidyje auga sparèiau ir, artëjant prie kritinio bangos ilgio, tampa neapribotu.

Bangos sklidimas, kai w>wkr, susietas aktyvinës galios perneðimu iðilai bangolaidþio, o nesklindanèios elmagnetinio lauko palaikymui, kai w≤wkr, rekalinga tiktai reaktyvinë galia.

Apskaièiuosime bangolaidyje sklindanèios bangos faziná ir grupiná greièius. Pagal ks2E→'s(s)=1Z(z)dZ(z)dzgradsE'z(s)−−jwmgradsH'z(s)z→0.(4.26)

fazinis bangos greitis νfwβb=ν1−wkr2w2=ν1−λ2λkr2(4.40).

Grupinis bangolaidþiu sklindanèios bangos greitis

νgr=dwdβb=ν1−wkr2w2=ν1−λ2λkr2 (4.41)

pav. Bangolaidþiu sklindanios elmag bangos fazinio ir grupinio greièiø priklausomybë nuo daþnio (a) ir nuo bangos ilgio.

Ið (4.39),(4.40) ir pav. matome, kad bangolaidyje sklindanèiø bangø fazinis ir grupinis greièiai priklauso nuo daþnio, oðiø greièiø sandauga νfνgr=ν2 yra lygi skersinës (T) elmag bangos greièio neapribotame bangolaidá uþpildanèiame dieletrike kvadratui. Taigi bangolaidis jame sklindanèioms yra dispersinë sistwma. Apibendrinant galima pasakyti, kad sistema, kurios kritinis daþnis wkr>0(λkr<¥)visada yra dispersinë.