Laboratorinis darbas Nr. 5

Išcentrinio ventiliatoriaus charakteristikų nustatymas

# Darbą atliko: TBO-6 Ž. Mukauskas

## Darbą priėmė: N. Mandeikytė

### I dalis

##### Išcentrinio ventiliatoriaus darbo taško nustatymas

Darbo tikslas: 1. Nustayti ventiliatoriaus charakteristikas: P= f(VS), N= f(VS) ir

= f(VS), esant pastoviam nurodytam sukimosi dažniui;

2. Apskaičiuoti vamzdyno charakteristiką;

3. Surasti ventiliatoriaus darbo tašką.

| 6.1 lentelė. Ventiliatoriaus charakteristikų nustatymo matavimų duomenys, esant pastoviam rotoriaus sukimosi dažniui 1100 aps/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diafragmos angos |  |  | Slėgis išmetimo vamzdyje, |  |  |  |  | Srovės |  |  |
| skersmuo d,m |  |  | mm spirit.st. |  |  |  | stiprumas I, |  |  | Įtampa U, |
|  |  | Dinaminis pd |  |  | Statinis ps | A |  | V |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 0.3 |  | 8 |  | 12 | 8.5 |  | 80 |
| 0.26 |  | 6 |  | 16 | 8 |  | 80 |
| 0.22 |  | 4 |  | 18 | 7.5 |  | 80 |
| 0.18 |  | 2 |  | 22 | 6 |  | 80 |
| 0.14 |  | 0.4 |  | 27 | 5 |  | 80 |

| 6.2 lentelė. Pradiniai duomenys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. | Parametro pavadinimas |  |  |  |  |  | Matavimų | Reikšmė |
| Nr. |  |  |  |  | vienetas |  |
| 1 | Barometrinis slėgis B |  |  |  |  |  | Pa | 101080 |
| 2 | Psichometro parodymai: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sauso termometro tS0 |  |  |  |  |  | 0C | 11.5 |
|  | drėgno termometro tD0 |  |  |  |  |  | 0C | 8.5 |
| 3 | Santykinė oro drėmė  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 4 | Sočių vandens garų slėgis bandymo |  |  |  |  |  |  | Pa |  |
|  | temperatūroje p.s.v.g |  |  |  |  |  |  | 1500.93 |
| 5 | Sočių vandens garų tankis bandymo |  |  |  |  |  |  | kg/m3 |  |
|  | sąlygose s.v.g |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 6 | Oro dinaminis klampis  |  |  |  |  |  | Pa*s | 0.000018 |
| 7 | Vamzdyno skersmuo d |  |  |  |  |  | m | 0.3 |
| 8 | Vamzdyno ilgis l |  |  |  |  | m | 3.655 |

Suminis slėgis P išmetimo vamzdyje:

P=pd+ps                                   Pa                (6.1)

čia: pd – dinaminis slėgis, Pa;

pst – statinis slėgis, Pa.

Oro greitis vamzdžio ašyje wmax:

wmax=2⋅pdρ              m/s                               (6.2)

čia:  - oro tankis, kg/m3.

Oro tankis  bandymo sąlygomis apskaičiuojamas pagal lygtį:

ρ=1,293⋅B−ϕ⋅ps.v.g.101325⋅273T+ϕ⋅ρs.v.g.         kg /m3        (6.3)

čia: 0=1,293 kg/m3- sauso oro tankis standartinėse sąlygose

[T0- 2730K (00C) ir p=101325 Pa (760 mm Hg st.)];

#### B- barometrinis slėgis bandymo metu, Pa;

 - santykinis oro drėgnis, vieneto dalimis;

ps.v.g. – sočių vandens garų slėgis bandymo temperatūroje, Pa ;

T – oro temperatūra bandymo sąlygomis, K;

s.v.g. – sočių vandens garų tankis bandymo sąlygose, kg/m3.

Pagal didžiausią oro greitį apskaičiujamas dižiausias Reinoldso kriterijus Remax kiekvienam diafragmos aangos skersmeniui:

Remax=wmax⋅d⋅ρμ                              (6.4)

čia: wmax – oro gretis vamzdžio ašyje, m/s;

d – vamzdžio skersmuo, m;

 - oro dinaminis klampis, Pa.s (parenkamas priedų nomogramoje).

Pagal Remax iš grafiko parenkama vidutinio ir maksimalaus greičių santykio

k=wvidwmax reikšmė.

Parinkus santykį k apskaičiuojamas vidutinis srauto greitis wvid.

wvid=k⋅wmax                 m/s                      (6.5)

Ventiliatoriaus našumas VS apskaičiuojamas:

Vs=f⋅wvid                   m2/S                            (6.6)

čia: f – vamzdžio skerspjūvio plotas, m2 .

Variklio galingumas N:

N=U⋅I⋅10−3⋅3⋅cosϕ                      kW              (6.7)

čia: U – įtampa, V;

I – srovės stiprumas, A.

Esant normaliam apkrovimui cos=0,8-0,9.

Ventiliatoriaus naudingumo koeficientas :

η=VS⋅PN⋅1000                                           (6.8)

Ventiliatoriaus charakteristikų skaičiavimo rezultatai surašomi į 6.3 lentelę ir pagal gautus duomenis nubraižomos ventiliatoriaus charakteristikos.

| 6.3 lentelė. Ventiliatoriaus charakteristikų skaičiavimų rezultatai, esant pastoviam rotoriaus sukimosi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dažniui 1100aps/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diafragmos angos skersmuo d, m | Slėgis išmetimo vamzdyje P, Pa | Variklio galingumas N, kW | Oro greitis išmetimo vamzdyje, m/s |  |  | Reinoldso kriterijus Re | Greičių santykis k | Našumas Vs, m3/s | Naudingumo koeficientas n, % |  |
|  |  |  | Wmax | Wvid |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 0.3 | 166.8 | 0.9422356 | 10.431 | 8.866031 | 213180 | 0.85 | 0.626385 | 11.086636 |  |
| 0.26 | 183.4 | 0.88681 | 9.0332 | 7.678208 | 184619.3 | 0.85 | 0.542465 | 11.22153 |  |
| 0.22 | 183.4 | 0.8313844 | 7.3756 | 6.195475 | 150741 | 0.84 | 0.437710 | 9.6581848 |  |
| 0.18 | 200.1 | 0.6651075 | 5.2153 | 4.380862 | 106590 | 0.84 | 0.309507 | 9.3127745 |  |
| 0.14 | 228.5 | 0.5542563 | 2.3324 | 1.88921 | 47668.49 | 0.81 | 0.133472 | 5.5019975 |  |

Vamzdyno charakteristikos nustatymas.

Atliekant šį eksperimentą, keičiamas ventiliatoriaus rotoriaus sukimosi dažnis, nekeičiant pasirinkto diafragmos angos skersmens. Nusistovėjus nurodytiems sukimosi dažniams, parodymai surašomi į 6.4 lentelę.

| 6.4 lentelė. Prietaisų parodymai, esant pastoviam diafragmos angos skersmeniu 0,22 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventiliatoriaus |  |  | Dinaminis slėgis |  |  | Srovės |  |  |
| rotoriaus sukimosi |  |  | išmetimo vamzdyje |  |  | stiprumas, A |  |  | Įtampa, V |
| dažnis, aps/min |  |  | pd, mm spirito st. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 850 |  | 2 |  | 5 |  | 60 |
| 950 |  | 3 |  | 6 |  | 70 |
| 1050 |  | 3.5 |  | 7 |  | 80 |
| 1150 |  | 4 |  | 8 |  | 85 |
| 1250 |  | 6 |  | 8.5 |  | 95 |

Slėgis Pv, kurį reikia sudaryti vamzdyno pasipriešinimams nugalėti, apskaičiuojamas pagal lygtį:

PV=a⋅Vs2+Pgeom                   Pa                  (6.9)

a – konstanta, kuri apskaičiuojama:

a=1+ξ⋅ld+ζ⋅ρ2⋅f2                  kg/m7               (6.10)

čia:  - trinties koeficientas;

l – vamzdyno ilgis, m;

 - vietinių kliūčių pasipriešinimų koeficientų suma.

Labboratorinio stendo bandymo metu Pgeom=0, todėl:

PV=a⋅VS2                   Pa                   (6.11)

Trinties koeficientas  tiesiems vamzdžiams, kai Re<2320, nepriklauso nuo kanalo (vamzdžio) sienelės šiurkštumo , o priklauso tik nuo Reinoldso kriterijaus ir apskaičiuojamas pagal lygtį:

ξ=64Re                                 (6.12)

Kai Re>2320 trinties koeficientas , priklauso nuo vamzdžio sienelės santykinio šiurkštumo ir apskaičiuojamas pagal lygtį:

1ξ=−2⋅lnε3,7+6,81Re0,9                      (6.13)

Vamzdžio sienelės santykinio šiurkštumo :

ε=Δed                                      (6.14)

čia: e – ekvivalentinis sienelės šiurkštumas (e=0,7mm);

Reinoldso kriterijus Re apskaičiuojamas pagal lygtį:

Re=w⋅d⋅ρμ                              (6.15)

Diafragmos pasipriešinimas randamas priedų lentelėje pagal santykį:

dD2=m                                         (6.16)

čia: d – diafragmos angos skersmuo, m;

D – vamzdžio skersmuo, m.

Skaičiavimų rezultatai surašomi į 6.5 lentelę.

| 6.5 lentelė. Vamzdyno charakteristikų, esant pastoviam diafragmos angos skersmeniui 0,22m, skaičiavimo rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventiliatoriaus rotoriaus sukimosi dažnis, aps/min |  |  | Dinaminis slėgis pd, Pa | Oro greitis vamzdyje, m/s |  |  | Reinoldso kriterijus Re | Greičių santykis k | Trinties koef. | Vamzdyno charakte-ristikos konst. a | Našumas m3/s | Išvystomas slėgis vamzdyne Pv, Pa |
|  |  |  | Wmax | Wvid |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 850 |  | 16.677 | 5.2153 | 4.276556 | 106590 | 0.82 | 0.00491 | 523.27144 | 0.302139 | 47.76829 |
| 950 |  | 25.0155 | 6.3874 | 5.301564 | 130545.5 | 0.83 | 0.00486 | 523.19835 | 0.374556 | 73.400458 |
| 1050 |  | 29.18475 | 6.8992 | 5.795336 | 141005.3 | 0.84 | 0.00484 | 523.17354 | 0.40944 | 87.705605 |
| 1150 |  | 33.354 | 7.3756 | 6.195475 | 150741 | 0.84 | 0.00483 | 523.15326 | 0.43771 | 100.23109 |
| 1250 |  | 50.031 | 9.0332 | 7.678208 | 184619.3 | 0.85 | 0.00479 | 523.09805 | 0.542465 | 153.93138 |