SUSPENSINĖ NESOČIŲ JUNGINIŲ POLIMERIZACIJA

Aparatūra:

1.Mėgintuvėlis su šonine atšaka.

2.Grįžtamasis šaldytuvas.

3.Maišyklė.

4.Termostuojama vandens vonia.

# REAGENTAI IR JŲ SANAUDOS

## Reagento sąnaudos       Monometro kiekis       Benzoilo peroksido    Polivinilo alk polimerizacijoje             g              ml                 kiekis, g                    holio kiekis, g

Metilmetakrilato            10            10.7                  0.3                                 0.34

Stirolo                            10            10.7                  0.9                                 0.68

DARBO EIGA. 60ml distiliuoto vandens maišant lazdele ir šildant iki 60 0C ištirpinama polivinilo alkoholis. Tuo pat metu termostatuojamos vandens vonios temperatūra pakeliama iki 90 0C. Pagamintas polivinilo alkoholio tirpalas supilamas į mėgintuvėlį su atšaka, ten pat supilame benzoilo peroksido tirpalas monomere. Jis ruošiamas atskirame inde tirpinant benzoilo peroksidą monomere kambario temperatūroje. Įjungiama maišyklė ir parenkami tokie apsisukimai, kad monomero lašai tolygiai pasiskirstytų tirpalo tūryje. Po 5 – 7 min. mašymo polimerizacijos temperatūra sumažinama iki 80 0C metimetakrilato atveju (stirolo  - pakeliama iki 95  0C ). Ši tempratūra ir tolygus maišymas palaikoma 2 – 2.5 val. Polimerizacija baiga, kai sustabdžius maišyklę polimero granulė nusėda mėgintuvėlio dugne.  Gautas polimeras nufiltruojamas, plaunamas vandeniu, džiovinamas, sveriamas, nustatomas jo tirpumas (benzole, dichloretane, acetone, etanolyje).

Tyrimų rezultatai pateikiami lentelėje. Parašomos polimero sintezės  metu vykstančios reakcijų lygtys: aktyvaus centro susidarymas, grandinės augimas, grandinės nutrukimas rekombinacijos ar disproporcionavimo reakcijoje.

Papildomi klausimai

Parašyti reakcijų lygtis?

C6H5COO-OOCH5C6 C6H5COO+ C6H5

Pirma stadija:

C6H5COO CH2=HCH5C6  C6H5COO CH2  CH



C6H5

(aktyvaus centro susidarymas)

Antra stadija:

C6H5COO CH2  CH CH2=HCH5C6  C6H5COO- CH2  CH- CH2  CH

|					                     			C6H5 C6H5           C6H5

(grandinės augimas)

Trečia stadija:

C6H5COO- CH2  CH- CH2  CHC6H5COO- CH2  CH- CH2  CH

	                    C6H5           C6H5	                                  C6H5          C6H5

 C6H5COO- CH2  CH- CH2  CH  CH- CH2  CHCH2 - OOCH5C6 ;

	

C6H5            C6H5  C6H5          C6H5

(grandinės nūtrūkimas)

C6H5COO- CH2  CH- CH2  CH C6H5COO- CH2  CH- CH2  CH



C6H5           C6H5	                                       C6H5          C6H5

(rekombinacija)

 C6H5COO- CH2  CH- CH = CH + CH2 - CH- CH2  CHCH2 - OOCH5C6  .

	

C6H5            C6H5         C6H5          C6H5

(disproporcionavimas)

Kaip priklauso gauto polimero molekulinė masė ir reakcijos greitis nuo iniciatoriaus koncentracijos?

Didėjant koncentracijai greitis didėja, o molekulinė masė mažėja.

Kokie yra polimerų sintezės būdai?

a) polikondensacija Mn +Mm         Mn+m +S

b) polimerizacija     Mn +M	       Mn+1

c) poliadicija	        Mn +Mm 	       Mn+m

d)polieliminavimas Mn +M 	       Mn+1+ S

Benzoilo peroksidas yra iniciatorius; Stirenas – monomero radikalas; Polivinilo alkoholis naudojamas kaip apsauginis skystis, kad nesuliptų gaunamos polimero granulės.