Ž.Mukauskas

Laboratorinis darbas Nr. 2

# VANDENS TYRIMAS

Cheminėje pramonėje vanduo naudojamas tirpinimo, distiliavimo, šaldymo bei šildymo procese ir kaip žaliava vandenilio, rūgščių bei šarmų gamybai.

Pagrindinis pramonėje naudojamo vandens kokybės rodiklis yra jo kietumas. Vandens kietumas priklauso nuo jame ištirpusių kalcio bei magnio druskų ir yra skirstomas į laikinąjį, pastovųjį ir bendrąjį kietumą.

Laikinąjį vandens kietumą sudaro jame ištirpę kalcio ir magnio hidrokarbonatai: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Virinant vandenį, hidrokarbonatai skyla ir virsta netirpiais kalcio ir magnio karbonatais, kurie iškrinta nuosėdomis:

Ca(HCO3)2   	         CaCO3 + CO2 + H2O

2Mg(HCO3)2		MgCO3 + Mg(OH)2 + 3CO2 + H2O

Pastovųjį kietumą sudaro kalcio ir magnio chloridai, sulfatai, nitratai. Virinant vandenį, šių druskų pašalinti negalima, todėl šiam tikslui yra naudojami cheminiai bei jonitiniai vandens minkštinimo būdai.

Vandens kietumas yra matuojamas kalcio ir magnio jonų mg-ekv/dm3. Vanduo laikomas kietu, kai bendrasis kietumas yra lygus arba didesnis kaip 6 mg-ekv/dm3.

Naudojant gamyboje kietą vandenį, vamzdžių ir aparatų sienelės pasidengia sukietėjusiomis nuosėdomis, kurias sunku pašalinti. Kietas vanduo yra blogas tirpiklis, todėl negalima jo naudoti tirpinimo bei absorbcijos procesuose. Dėl šių priežasčių pramonėje naudojamas vanduo yra minkštinamas. Labiausiai paplitę yra cheminiai ir jonitiniai vandens minkštinimo būdai.

Cheminiais būdais minkštinant vandenį, į jį pridedama tokių reagentų, kurie kalcio ir magnio jonus suriša į netirpius junginius. Šiam tikslui yra naudojamos gesintos kalkės, soda, natrio fosfatas ir šarmai. Pramonėje labiausiai paplitęs kalkių – sodos minkštinimo būdas.

Jonitais minkštinant vandenį, naudojamos tokios sunkiai tirpios mineralinės arba organinės medžiagos, kurios su tirpalu gali keistis jonais. Kai jonitai su tirpalu keičiasi anijonais – anijonitais. Katijonitai adsorbuoja iš vandens kalcio ir magnio jonus ir atiduoda vandeniui natrio arba vandenilio jonus. Katijonitais galima pašalinti ir laikinąjį ir pastovųjį kietumą. Katijonitus kurie vandeniui atiduoda vandenilio jonus, ne visuomet galima naudoti pastoviąjam kietumui pašalinti, nes minkštėjimo metu susidaro laisvos rūgštys. Tokie katijonitai sėkmingai naudojami šarminio vandens neutralizacijai. Rūgštaus vandens neutralizacijai yra naudojami anijonitai. Katijonitus ir anijonitus galima regeneruoti. Katijonitai regeneruojami NaCl tirpalu, o anijonitai – šarmų tirpalu.

| Eil. Nr. | Tiriamoji medžiaga | Bendrasis kietumas, mg-ekv/dm3 | Laikinasis kietumas, mg-ekv/dm3 | Pastovusis kietumas, mg-ekv/dm3 | Ca++ mg/dm3 | Mg++ mg/dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neminkštintas vanduo | 5 | 0,29 | 4,71 | 100 | 9,6 |
| 2 | Kalkių-sodos būdu suminkštintas vanduo | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Jonitais suminkštintas vanduo | 0,5 | - | - | - | - |