Šviesos dispersijos prizmėje tyrimas

Studente: Neringa Kavalaiuskaite Me 3/4.

Data : 2004 10 04

Dėstytoja:

- Darbo tikslas.

Nubrėžti dispersijos kreivę ir apskaičiuoti šviesos dispersiją bei prizmės kampinę dispersiją fiksuotam bangos ilgiui.

Teorinė dalis.

Įrodoma, jog pro prizmę praėjusio monochromatinio šviesos spindulio nuokrypio kampas priklauso nuo jo kritimo kampo i1 į prizmės sienelę AB ir mažiausias nuokrypio kampas γmin susidaro, kai spindulys eina pro prizmę simetriškai, t.y, kai kampai, kuriuos sudaro spindulys su kritimo statmenimis, pakeltas iš kritimo taškų D ir E, yra lygūs (spindulio eiga prizmėje, kai nuokrypio kampas mažiausias, pavaizduota 1 pav). Matysime, kad γmin yra susijęs su prizmės absoliutiniu lūžio rodikliu n ir jos laužiamuoju kampu α.

Remdamiesi šviesos lūžio dėsniu ir spindulių apgręžiamumo principu bei atsižvelgdami į tai, kad oro absoliutinis lūžio rodiklis praktiškai lygus vienetui, galime rašyti:

pav. 1

n=sini1sin2=sini1sin {i2'

Iš  šios lygties gauname, jog sini2=sin {i2', t.y. i2=i2. Iš 1 paveikslo matyti, jog tuo atveju i2=i2'=0,5α.	Mažiausias nuokrypio kampas, kaip trikampio DEF priekampis, lygus :

γmin=i1−i2+i1−i2'=2i1−2i2=2i1−α

Iš čia :

i1=γmin+α2

Įrašę gautas i1 bei i2 išraiškas į  pirmąją lygtį, turime priklausomybę:

n=sinγmin+α2sinα2

Žinodami prizmės laužiamąjį kampą α ir išmatavę mažiausią nuokrypio kampą γmin iš  paskutinės lygties galime apskaičiuoti prizmės absoliutinį lūžio rodiklį.

Gautoje  formulėje laužiamasis kampas α duotai prizmei pastovus, o γmin priklauso nuo šviesos bangos ilgio. Išdiferencijavę n pagal bangos ilgį, apskaičiuojame prizmės medžiagos dispersiją:

dndλ=cosγmin+α22sinα2dγmindλ

Išvestinė dγmindλ vadinama prizmės kampine dispersija. Ji parodo mažiausio nuokrypio kampo kitimo spartą, kintant bangos ilgiui.

Iš  dviejų paskutinių  lygčių gauname tokią prizmės kampinės dispersijos išraišką spinduliams, simetriškai sklindantiems prizmėje:

dγmindλ=2sinα21−n2sin2α2⋅dndλ

Žinodami prizmės laužiamąjį kampą α, prizmės medžiagos absoliutinį lūžio rodiklį n bei dispersiją duotoms bangoms, galime pagal  paskutiniąją  formulę apskaičiuoti prizmės kampinę dispersiją.

Aparatūra ir darbo metodas.

Mažiausią nuokrypio kampą γmin, reikalingą prizmės absoliutiniam lūžio rodikliui n skaičiuoti, teoriškai galėtume išmatuoti, naudodamiesi siauru šviesos spinduliu. Reikėtų pažymėti to spindulio sklidimo kryptis, kai jo kelyje nėra prizmės ir kai jo kelyje yra prizmė, sudaranti mažiausią nuokrypio kampą. Kampas tarp šių dviejų krypčių sudarytų ieškomą γmin. Nurodytas kampo γmin matavimo būdas praktiškai nepriimtinas, nes siauro spindulio intensyvumas mažas, todėl ir jo sklidimo kryptį nustatyti sunku. Praktiškai kampo γmin matavimui naudojame platų lygiagrečių spindulių pluoštą ir nustatome jo sklidimo kryptis, kai kelyje nėra prizmės ir kai kelyje yra prizmė, sudaranti mažiausią nuokrypio kampą .

Lygiagrečių spindulių pluoštą gauname kolimatoriumi, kurį sudaro objektyvas Ob1 (tai glaudžiamasis lęšis) ir plyšys P, kuris yra kolimatoriaus objektyvo židinio plokštumoje. Šviesos šaltinio S siunčiami spinduliai, praėję plyšį P ir išėję iš objektyvo Ob1, taps lygiagrečiais. Spindulių kryptį nustatome žiūronu, kuris susideda iš objektyvo Ob2 ir okuliaro Ok (abu juos sudaro glaudžiamieji lęšiai), nustatytu lygiagretiems spinduliams. Žiūrono objektyvas surenka į jį patenkančius lygiagrečius spindulius toje židinio plokštumos vietoje, kurią praeina pro objektyvo optinį centrą O einąs ir nelūžtantis spindulys. Taigi, kolimatoriaus siunčiami lygiagretūs spinduliai sudarys žiūrono objektyvo židinio plokštumoje siaurą ir intensyvią liniją N, vadinamą spektrine linija (ji statmena paveikslo plokštumai), kuri iš tikrųjų yra kolimatoriaus plyšio tikrasis atvaizdas. Šią spektrinę liniją stebime žiūrono okuliaru Ok, kuris atlieka didinamojo stiklo (lūpos) funkciją. Žiūrono objektyvo židinio plokštumoje įtaisytas siūlelis L, kuris kerta žiūrono optinę ašį ir lygiagretus spektrinei linijai. Jei žiūrone matoma spektrinė linija nesutampa su siūleliu, tai spinduliai nelygiagretūs žiūrono optinei ašiai, ir jos kryptis nesutampa su spindulių sklidimo kryptimi. Jei žiūrone matoma spektrinė linija sutampa su siūleliu, tai spinduliai lygiagretūs žiūrono optinei ašiai ir jų sklidimo kryptį  (o kartu ir žiūrono optinės ašies kryptį) atskaitome limbe su kampų skale.

Optinis prietaisas, kurį sudaro kolimatorius, žiūronas ir limbas su kampų skale žiūrono optinės ašies krypčiai nustatyti, vadinamas goniometru. Kai šaltinio S skleidžiamus spindulius sudaro šviesos bangos, turinčios kelis skirtingus bangos ilgius, tai dėl dispersijos prizmėje stebime tiek spalvotų spektrinių linijų kiek yra skirtingų bangos ilgių; šiuo atveju žiūronu stebime linijinį spektrą. Kiekvienai spektrinei linijai γmin yra skirtingas.

4. Rezultatai

| α=60°; Δ0=0°. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrinės linijos spalva | Spektrinę liniją atitinkančių bangų ilgis  (nm) | Mažiausio nuokrypio kampas (γ) | Absoliutinis lūžio rodiklis (n) |
| Geltona |  |  |  |
| Šviesiai žalia |  |  |  |
| Žalia |  |  |  |
| Mėlyna |  |  |  |
| Violetinė |  |  |  |

n = 0.0013           dn/d  n   dn/d 4,33810-9

n/=3.25*104

5. Išvados.

Nubrėžėme prizmės dispersijos kreivę ir nustatėme duotos stiklinės prizmės kampinę dipersiją, kai bangos ilgis 508.6 nm (žalia spalva).

6. Literatūra.

1. Tamašauskas A., Vosylius J. Fizika2. – Vilnius: Mokslas, 1989

2. Optikos ir atomo fizikos laboratoriniai darbai / R. Brazdžiūnas, P. Žvirblis. – Kaunas:                Technologija, 2000.